| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn. cena | Cena | Komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO 01: Tribuna |  |  |  | - 9 708 |  |
|  |  |  | # 712_00: Živičné krytiny |  |  |  | # 6 607 |  |
| ## 1. | ## SP | ## 712361701 | ## Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | ## m2 | ## 17,908 | ## 48,32 | ## 865 |  |
|  |  |  | ### 10,62*70,74 |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-733,35070 |  | ### - 733,351 |  |  |  |
| ## 2. | ## SP | ## 712391171 | ## Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | ## m2 | ## 17,908 | ## 38,17 | ## 684 |  |
|  |  |  | ### 10,62*70,74 |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-733,35070 |  | ### - 733,351 |  |  |  |
| ## 3. | ## H | ## 69366050 | ## Textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m | ## m2 | ## 15,994 | ## 12,30 | ## 197 |  |
|  |  |  | ### 751,25880*1,15 |  | ### 863,948 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 863,948 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-847,95331 |  | ### - 847,953 |  |  |  |
| ## 4. | ## B | ## 71299101 | ## Vodotěsná izolace tl. 6 mm, slepená ve spojích | ## m2 | ## 19,699 | ## 246,80 | ## 4 862 |  |
|  |  |  | ### 751,25880*1,1 |  | ### 826,385 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 826,385 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-806,68577 |  | ### - 806,686 |  |  |  |
|  |  |  | # 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | # - 319 877 |  |
| ## 5. | ## B | ## 762085140R00 | ## Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | ## m | ## - 504,525 | ## 81,00 | ## - 40 867 |  |
|  |  |  | ### ztužidlo 100/220;4*70,127 |  | ### 280,508 |  |  |  |
|  |  |  | ### vaznice 80/180;9*70,127 |  | ### 631,143 |  |  |  |
|  |  |  | ### vazník 140/360;21*10,52 |  | ### 220,92 |  |  |  |
|  |  |  | ### sloupy vnitřní 200/200;6*5,63 |  | ### 33,78 |  |  |  |
|  |  |  | ### sloupy krajní 200/400;2*5,63 |  | ### 11,26 |  |  |  |
|  |  |  | ### příčník 120/480;2*70,127 |  | ### 140,254 |  |  |  |
|  |  |  | ### pásek 160/200;14*3 |  | ### 42,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### vzpěry 140/160;21*(2,404+3,646) |  | ### 127,05 |  |  |  |
|  |  |  | ### příložky 60/160;2*21*(0,8+0,45) |  | ### 52,5 |  |  |  |
|  |  |  | ### krycí prkénko z čela vazníku 20/360;21*0,36 |  | ### 7,56 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 1 546,975 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-2051,5 |  | ### - 2 051,5 |  |  |  |
| ## 6. | ## SP | ## 762332131 | ## Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | ## m | ## - 40,44 | ## 126,00 | ## - 5 095 |  |
|  |  |  | ### příložky 60/160;2*21*(0,8+0,45) |  | ### 52,5 |  |  |  |
|  |  |  | ### krycí prkénko z čela vazníku 20/360;21*0,36 |  | ### 7,56 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 60,06 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-100,5 |  | ### - 100,5 |  |  |  |
| ## 7. | ## SP | ## 762332132 | ## Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | ## m | ## - 376,799 | ## 182,07 | ## - 68 604 |  |
|  |  |  | ### ztužidlo 100/220;4*70,127 |  | ### 280,508 |  |  |  |
|  |  |  | ### vaznice 80/180;9*70,127 |  | ### 631,143 |  |  |  |
|  |  |  | ### vzpěry 140/160;21*(2,404+3,646) |  | ### 127,05 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 1 038,701 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-1415,5 |  | ### - 1 415,5 |  |  |  |
| ## 8. | ## SP | ## 762332133 | ## Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | ## m | ## - 42,0 | ## 223,20 | ## - 9 374 |  |
|  |  |  | ### = |  | ### – |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-42 |  | ### - 42,0 |  |  |  |
| ## 9. | ## SP | ## 762332134 | ## Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | ## m | ## - 50,22 | ## 262,80 | ## - 13 198 |  |
|  |  |  | ### sloupy vnitřní 200/200;6*5,63 |  | ### 33,78 |  |  |  |
|  |  |  | ### pásek 160/200;14*3 |  | ### 42,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 75,78 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-126 |  | ### - 126,0 |  |  |  |
| ## 10. | ## SP | ## 762333535 | ## Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2 | ## m | ## 4,934 | ## 416,70 | ## 2 056 |  |
|  |  |  | ### vazník 140/360;21*10,52 |  | ### 220,92 |  |  |  |
|  |  |  | ### sloupy krajní 200/400;2*5,63 |  | ### 11,26 |  |  |  |
|  |  |  | ### příčník 120/480;2*70,127 |  | ### 140,254 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 372,434 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-367,5 |  | ### - 367,5 |  |  |  |
| ## 11. | ## SP | ## 762342214 | ## Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | ## m2 | ## 16,704 | ## 39,42 | ## 658 |  |
|  |  |  | ### 10,62*70,74*1,05 |  | ### 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-772,1182 |  | ### - 772,118 |  |  |  |
| ## 12. | ## SP | ## 762342216 | ## Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm | ## m2 | ## 16,704 | ## 19,80 | ## 331 |  |
|  |  |  | ### 10,62*70,74*1,05 |  | ### 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-772,1182 |  | ### - 772,118 |  |  |  |
| ## 13. | ## SP | ## 762395000 | ## Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | ## m3 | ## - 15,072 | ## 904,50 | ## - 13 632 |  |
|  |  |  | ### latě;2,0087+6,87221 |  | ### 8,881 |  |  |  |
|  |  |  | ### OSB;867,70391*0,022 |  | ### 19,089 |  |  |  |
|  |  |  | ### lepené lamelové dřevo;28,22041 |  | ### 28,22 |  |  |  |
|  |  |  | ### řezivo;17,39987 |  | ### 17,4 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 73,591 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-88,66253 |  | ### - 88,663 |  |  |  |
| ## 14. | ## B | ## 762911121R00 | ## Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB | ## m3 | ## - 8,768 | ## 1 890,00 | ## - 16 571 |  |
|  |  |  | ### lepené lamelové dřevo;28,22041 |  | ### 28,22 |  |  |  |
|  |  |  | ### jehličnaté řezivo - hranoly;17,39987 |  | ### 17,4 |  |  |  |
|  |  |  | ### jehličnaté řezivo - latě;2,0087+6,87221 |  | ### 8,881 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 54,501 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-63,26914 |  | ### - 63,269 |  |  |  |
| ## 15. | ## B | ## 762991001 | ## Kotevní prvky pro montáž sloupů a stojek k betonové konstrukci tribuny , (vše žárově zinkováno,, - chemické kotvy) | ## ks | ## - 1,0 | ## 953,10 | ## - 953 |  |
|  |  |  | ### stojky / vzpěry: |  | ### – |  |  |  |
|  |  |  | ### skutečnost;29 |  | ### 29,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 29,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-30 |  | ### - 30,0 |  |  |  |
| ## 16. | ## SP | ## 762341270 | ## Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz | ## m2 | ## 16,704 | ## 111,60 | ## 1 864 |  |
|  |  |  | ### 10,62*70,74*1,05 |  | ### 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-772,1182 |  | ### - 772,118 |  |  |  |
| ## 17. | ## B | ## 765901311R00 | ## Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm | ## m | ## 998,971 | ## 9,00 | ## 8 991 |  |
|  |  |  | ### (2+((70,74-0,345)/0,625))*10,62 |  | ### 1 217,392 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 1 217,392 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-218,421 |  | ### - 218,421 |  |  |  |
| ## 18. | ## B | ## 60517101R | ## Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm | ## m3 | ## 0,329 | ## 5 500,00 | ## 1 809 |  |
|  |  |  | ### kontralatě - 30/50; (2*10,62+((70,74-0,345)/0,625)*10,62)*0,03*0,05*1,1 |  | ### 2,009 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 2,009 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-1,67983 |  | ### - 1,68 |  |  |  |
| ## 19. | ## B | ## 60517102R | ## Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | ## m3 | ## 0,146 | ## 5 500,00 | ## 800 |  |
|  |  |  | ### spotřeba 3,3 mb/m2;788,82174*3,3*0,04*0,06*1,1 |  | ### 6,872 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 6,872 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-6,72669 |  | ### - 6,727 |  |  |  |
| ## 20. | ## B | ## 60726122R | ## Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm | ## m2 | ## 18,374 | ## 235,31 | ## 4 324 |  |
|  |  |  | ### 788,82174*1,1 |  | ### 867,704 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 867,704 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-849,33002 |  | ### - 849,33 |  |  |  |
| ## 21. | ## B | ## 76299101 | ## Lepené lamelové dřevo Si- dodávka | ## m3 | ## - 10,264 | ## 12 276,90 | ## - 126 010 |  |
|  |  |  | ### vazník 140/360;220,92*0,14*0,36 |  | ### 11,134 |  |  |  |
|  |  |  | ### sloupy vnitřní 200/200;33,78*0,2*0,2 |  | ### 1,351 |  |  |  |
|  |  |  | ### sloupy krajní 200/400;11,26*0,2*0,4 |  | ### 0,901 |  |  |  |
|  |  |  | ### příčník 120/480;140,254*0,12*0,48 |  | ### 8,079 |  |  |  |
|  |  |  | ### pásek 160/200;42*0,16*0,2 |  | ### 1,344 |  |  |  |
|  |  |  | ### vzpěry 140/160;127,05*0,14*0,16 |  | ### 2,846 |  |  |  |
|  |  |  | ### prořez 10%;25,65492*0,1 |  | ### 2,565 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 28,22 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-38,48438 |  | ### - 38,484 |  |  |  |
| ## 22. | ## B | ## 76299102 | ## Jehličnaté řezivo - hranoly | ## m3 | ## - 7,385 | ## 6 283,80 | ## - 46 405 |  |
|  |  |  | ### ztužidlo 100/220;280,508*0,1*0,22 |  | ### 6,171 |  |  |  |
|  |  |  | ### vaznice 80/180;631,143*0,08*0,18 |  | ### 9,088 |  |  |  |
|  |  |  | ### příložky 60/160;52,5*0,06*0,16 |  | ### 0,504 |  |  |  |
|  |  |  | ### krycí prkénko z čela vazníku 20/360;7,56*0,02*0,36 |  | ### 0,054 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 15,818 |  |  |  |
|  |  |  | ### prořez 10%;15,81807*0,1 |  | ### 1,582 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 1,582 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-24,78476 |  | ### - 24,785 |  |  |  |
|  |  |  | # 762.1: Konstrukce tesařské - položky mimo vv |  |  |  | # 311 449 |  |
| ## 23. | ## SP | ## 762085103 | ## Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | ## kus | ## 193,0 | ## 132,00 | ## 25 476 |  |
|  |  |  | ### pro táhla střechy;32 |  | ### 32,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### pro táhla stěny;8 |  | ### 8,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### L vzpěr zavětrování;14 |  | ### 14,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### zavětrování dřevo-dřevo;14 |  | ### 14,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### u vazníků;12 |  | ### 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### příložky; 84 |  | ### 84,0 |  |  |  |
|  |  |  | ### patky;29 |  | ### 29,0 |  |  |  |
| ## 24. | ## B | ## 762-001 | ## Kloubové kotvení pro vzpěry | ## kus | ## 21,0 | ## 1 184,00 | ## 24 864 |  |
| ## 25. | ## B | ## 762-002 | ## Kloubové kotvení pro zavětrování | ## kus | ## 40,0 | ## 388,00 | ## 15 520 |  |
|  |  |  | ### 32+8 |  | ### 40,0 |  |  |  |
| ## 26. | ## B | ## 762-003 | ## Vložení kotevního šroubu a vyplnění kotevních otvorů do D20 tmelem pro chemické kotvy | ## kus | ## 58,0 | ## 285,00 | ## 16 530 |  |
| ## 27. | ## B | ## 762-004 | ## Kotvení pro příložky | ## kus | ## 42,0 | ## 226,00 | ## 9 492 |  |
| ## 28. | ## B | ## 762-005 | ## Spojka pro utahování táhel | ## kus | ## 32,0 | ## 251,00 | ## 8 032 |  |
| ## 29. | ## SP | ## 977151111 | ## Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | ## m | ## 82,4 | ## 1 830,00 | ## 150 792 |  |
|  |  |  | ### kotvení sloupů a vzpěr chemickými kotvami do betonové konstrukce hl. 80cm - 4ks na 1sloup nebo vzpěru |  | ### – |  |  |  |
|  |  |  | ### 82,4 |  | ### 82,4 |  |  |  |
| ## 30. | ## B | ## 762-010 | ## Vložení kotevního šroubu a vyplnění kotevních otvorů do D20 tmelem pro chemické kotvy / materiál ve specifikaci | ## m | ## 23,2 | ## 677,00 | ## 15 706 |  |
|  |  |  | ### (21+8)*0,8 |  | ### 23,2 |  |  |  |
| ## 31. | ## B | ## 5487908B | ## Tmel pro lepené kotvy do betonu HIT-HY pro těžká kotvení a dodatečné vlepování výztuže - bal. 1,4l | ## kus | ## 16,588 | ## 1 750,00 | ## 29 029 |  |
|  |  |  | ### (21+8)*0,8*0,65*1,1 |  | ### 16,588 |  |  |  |
| ## 32. | ## B | ## 311971B | ## Tyč závitová pozinkovaná 8.8 M18 x 1000 mm | ## kus | ## 116,0 | ## 138,00 | ## 16 008 |  |
|  |  |  | ### (21+8)*4 |  | ### 116,0 |  |  |  |
|  |  |  | # 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | # 9 545 |  |
| ## 33. | ## SP | ## 764311301 | ## Krytina Al tl 0,8 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30° | ## m2 | ## 15,908 | ## 555,00 | ## 8 829 | ## má být lepená ve spojích |
|  |  |  | ### 10,62*70,74 |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-735,35070 |  | ### - 735,351 |  |  |  |
| ## 34. | ## B | ## 765901103R00 | ## Fólie podstřešní paropropustná | ## m2 | ## 15,908 | ## 45,00 | ## 716 |  |
|  |  |  | ### 10,62*70,74 |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-735,35070 |  | ### - 735,351 |  |  |  |
|  |  |  | # 767.1: Konstrukce zámečnické - položky mimo vv |  |  |  | # 30 883 |  |
| ## 35. | ## SP | ## 767995112 | ## Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | ## kg | ## 249,056 | ## 76,70 | ## 19 103 |  |
|  |  |  | ### zavětrovací táhla z kruhové oceli D16 - 4 úseky, 1m= 1,72kg |  | ### – |  |  |  |
|  |  |  | ### vodorovné zavětrování;(4,3+4,8+4,8)*2*4*1,72 |  | ### 191,264 |  |  |  |
|  |  |  | ### svislé zavětrování;4,2*2*4*1,72 |  | ### 57,792 |  |  |  |
| ## 36. | ## H | ## 13010014 | ## Tyč ocelová kruhová, D 16 mm | ## t | ## 0,274 | ## 21 000,00 | ## 5 753 |  |
|  |  |  | ### 249,056*1,1/1000 |  | ### 0,274 |  |  |  |
| ## 37. | ## B | ## 767-001 | ## Žárové zinkování oceli | ## kg | ## 273,962 | ## 22,00 | ## 6 027 |  |
|  |  |  | ### 249,056*1,1 |  | ### 273,962 |  |  |  |
|  |  |  | # 783: Nátěry |  |  |  | # - 47 812 |  |
| ## 38. | ## SP | ## 783711101 | ## Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění | ## m2 | ## - 816,804 | ## 28,60 | ## - 23 361 |  |
|  |  |  | ### vazník 140/360;220,92*((0,14+0,36)*2) |  | ### 220,92 |  |  |  |
|  |  |  | ### sloupy vnitřní 200/200;33,78*0,2*4 |  | ### 27,024 |  |  |  |
|  |  |  | ### sloupy krajní 200/400;11,26*((0,2+0,4)*2) |  | ### 13,512 |  |  |  |
|  |  |  | ### příčník 120/480;140,254*((0,12+0,48)*2) |  | ### 168,305 |  |  |  |
|  |  |  | ### pásek 160/200;42*((0,16+0,2)*2) |  | ### 30,24 |  |  |  |
|  |  |  | ### vzpěry 140/160;127,05*((0,14+0,16)*2) |  | ### 76,23 |  |  |  |
|  |  |  | ### ztužidlo 100/220;280,508*((0,1+0,22)*2) |  | ### 179,525 |  |  |  |
|  |  |  | ### vaznice 80/180;631,143*((0,08+0,18)*2) |  | ### 328,194 |  |  |  |
|  |  |  | ### příložky 60/160;52,5*((0,06+0,16)*2) |  | ### 23,1 |  |  |  |
|  |  |  | ### krycí prkénko z čela vazníku 20/360;7,56*((0,02+0,36)*2) |  | ### 5,746 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 1 072,796 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-1889,6 |  | ### - 1 889,6 |  |  |  |
| ## 39. | ## SP | ## 783721113 | ## Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování | ## m2 | ## 264,706 | ## 120,54 | ## 31 908 |  |
|  |  |  | ### lavičky z prken;(0,03*2+0,165*2)*(20,4+26,68+20,4)*2*8 |  | ### 421,075 |  |  |  |
|  |  |  | ### (0,02*2+0,12*2)*0,35*540 |  | ### 52,92 |  |  |  |
|  |  |  | ### OSB bednění;867,70391*2 |  | ### 1 735,408 |  |  |  |
|  |  |  | ### = |  | ### 2 209,403 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-1944,6966 |  | ### - 1 944,697 |  |  |  |
| ## 40. | ## SP | ## 783721112 | ## Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování | ## m2 | ## - 816,804 | ## 69,00 | ## - 56 359 |  |
|  |  |  | ### mezisoučet;1072,79588 |  | ### 1 072,796 |  |  |  |
|  |  |  | ### odpočet množství z nabídky;-1889,6 |  | ### - 1 889,6 |  |  |  |
|  |  |  | # VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | # - 504 |  |
| ## 41. | ## B | ## 005121 R | ## Zařízení staveniště | ## % | ## 1,97 | ## - 92,05 | ## - 181 |  |
| ## 42. | ## B | ## 1004T | ## Mimostaveništní doprava | ## % | ## 3,5 | ## - 92,05 | ## - 322 |  |