část VZ 001

TECHNOLOGICKÝ LIST: Zalesňování 1./2. (bez materiálu)

| Technologický postup: | Přeprava sazenic z chladicího boxu nebo sněžné jámy v pytlích, okamžité založení na pasece do stínu, přikrytí pytlem nebo klestem. Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Vyhledání plošky, úklid těžebních zbytků, rozseknutí drnu ve velikosti plošky 0,25x0,25 nebo 0,35x0,35 m sekeromotykou. Stržení drnu a prokypření půdy do hloubky 0,25-0,35 m, vytvoření kopečku. Vsazení sazenice a rozložení kořínků, jejich prosypání a zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava povrchu. Přenesení k další plošce. Po celou dobu bude kořenový systém chráněn proti světlu a vysychání vhodným způsobem, např. pytlem z PVC o minimálním objemu 100 l. Spony sazenic a velikost plošky určuje revírník pro každou plochu zvlášť. První den výsadby ošetřit místo výsadby aplikací pachového ohradníku (Antifer pěna, Duftzaun pěna…) Dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje a materiál zajištěný zhotovitelem: | PVC pytel s černým vnitřkem k přenášení sazenic proti zasychání kořínků, sekeromotyka, sadbovač; repelent (pachový ohradník) |
| Materiál dodaný zadavatelem: | Sazenice |
| Terén: | Nepřipravená půda (drn) na určeném místě |
| Pravděpodobné období realizace: | březen - květen popřípadě září – říjen (dle druhu sazenic) (dle klimatických podmínek) |
| Výkon (denní, normohodiny): | Nestanoven |
| Maximální cena technologické jednotky (MCTJ): | 8,50 Kč/ks |
| Kvalifikační požadavky: | znalost pracovat se sadebním materiálem, znalost pracovního postupu a samotného vysazování sazenic |

část VZ 005

TECHNOLOGICKÝ LIST: Individuální ochrana pletivem (bez materiálu)

| Technologický postup: | Instalace pletiva se provádí upevněním tubusu na min. jeden DB/AK řezaný kůl o průřezu min. 5 x 3,5 cm nebo MD/BO řezaný kůl o průřezu min. 6 x 4 cm. Kůl je v zemi zapuštěn do hloubky min. 40 cm. K upevnění se může využít kulatina o patřičném profilu, zatlučená do země a odkorněná (min. 10 cm nad půdní povrch). Výška kůlu po instalaci může být nižší než tubus max. o 5 cm. Kůly musí být zatlučeny svisle a nelze s nimi pohybovat, nesmí být na horním konci rozštípnuté ani jinak poškozené. V pevném, kamenitém podloží jsou kůly upevněny do předem připraveného otvoru v zemi (špice) odpovídajících rozměrů, kůly budou před upevněním na dolním konci zašpičatělé. Vzniklá mezera mezi upevněným kůlem a ochranou je max. 2 cm. Pletivo musí být ke každému kůlu přichyceno vázacím drátem o min. průměru 1,0 mm, a to cca 20 cm nad povrchem půdy a cca 20 cm pod horním okrajem tubusu a ve střední části. Drátěný úvazek je proveden na dvě otočky, pevně utažen kolem kůlu, přesahující zbytek drátu je nutné ohnout (neuštipovat) tak, aby nepoškozovaly rostoucí stromek a minimalizovaly riziko. Oba přesahující konce úvazků musí zůstat min. 10 cm dlouhé. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Kladivo, palice, kleště apod. |
| Materiál dodaný zadavatelem: | Pletivo, kůly, hřebíky, drátek |
| Terén: | Lesní porosty |
| Pravděpodobné období realizace: | Červen - září |
| Výkon (denní, normohodiny): | Nestanoven |
| Maximální cena technologické jednotky (MCTJ): | 60,- Kč/ks |
| Kvalifikační požadavky: | Proškolení |

část VZ 008

TECHNOLOGICKÝ LIST: ochrana kultur proti hlodavcům

| Technologický postup: | Vyhledání vhodného místa v lesním porostu pro kladení návnad, např. vyhledání otvorů v zemi, uložení pod drn atd.; vložení igelitové kapsičky tak, aby se zamezilo pozření jinými živočichy, než jsou hlodavci. Vkládají se jen povolené chemické prostředky - návnady. Pracovat se musí velmi obezřetně, používat odpovídající ochranné pracovní prostředky pro práci s jedy. Dávka pro aplikaci návnad je stanovena dle platných předpisů. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Odpovídající ochranné rukavice |
| Materiál dodaný zadavatelem: | Rodenticidy, igelitová kapsička |
| Terén: | Lesní porosty určené k aplikaci |
| Pravděpodobné období realizace: | Říjen - listopad |
| Výkon (denní, normohodiny): | Nestanoven |
| Maximální cena technologické jednotky (MCTJ): | 1 600,- Kč/ha |
| Kvalifikační požadavky: | Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů |