Technická specifikace části II. předmětu veřejné zakázky

# Obecně

## Tato technická specifikace stanoví konkrétní požadavky kupujícího (zadavatele) na technickou úroveň bateriových elektrických vozidel (dále také vozidel), která jsou předmětem plnění veřejné zakázky.

## Požadavky dané touto specifikací jsou povinné a musí být splněny přesně dle požadavků stanovených kupujícím, ledaže je výslovně uvedeno, že určitý požadavek je stanoven jako minimální nebo maximální. Požadavky dané touto specifikací mohou být vždy splněny ve vyšší kvalitě.

## Veškerá dodávaná vozidla musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami účinnými v době dodání.

# Základní technické parametry a požadavky na karoserii

## Osobní automobil – kategorie M1.

## Barva bílá

## Délka vozu minimálně 4700 mm a maximálně 4900 mm.

## Výška vozu maximálně 1900 mm.

## Objem ložné plochy za 2. řadou sedadel minimálně 800 l.

## Počet sedadel 7 (3 samostatná sedadla ve 2. řadě, 2 sedadla ve 3. řadě).

## Vyjímatelná 2. a 3. řada sedadel, nebo sklopná 2. a vyjímatelná 3. řada sedadel

## Levé zadní posuvné dveře prosklené.

## Pravé zadní posuvné dveře prosklené.

## Zadní dveře zavazadlového prostoru výklopné, prosklené.

## Odnímatelné příčné střešní nosiče (2 ks, způsob uchycení není rozhodující).

## Světlomety s LED denním svícením a automatickým přepínáním denní/potkávací.

## Přední mlhová světla.

## Tónovaná skla.

## Ocelové disky kol včetně ozdobných krytů.

# Pohon

## Druh pohonu elektrický – BEV.

## Výkon motoru minimálně 90 kW.

## Baterie Lithium-ion min 45 kWh.

## Zásuvka CCS typ 2.

## Dojezd minimálně 250 km dle WLTP.

## ABS.

## Systém kontroly trakce.

# Další výbava

## Rádio pro příjem DAB+, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, hands free.

## Airbagy – minimálně 6 × (4 × v první řadě, 2 × v druhé řadě).

## Centrální zamykání s dálkovým ovladačem.

## Elektricky ovládaná přední okna.

## Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná.

## Klimatizace.

## Dešťový senzor.

## Kožený volant.

## Rezervní kolo, nebo sada na opravu defektu pneumatiky.

## Tempomat.

## Zadní parkovací senzory a kamera.

## Omyvatelné snímatelné potahy sedadel (např. vinyl, koženka).

## Elektricky vyhřívané přední sedačky.

## Celoroční ochranné vyjímatelné koberce v kabině a plastová vana do zavazadlového prostoru.

# Nabíjení

## Nabíjecí třífázový kabel o výkonu 22 kW, 32 A pro připojení do wallboxu.

## Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW.

## Kabel pro nabíjení ze standardní zásuvky 230V/16A.

# Dokumentace

## Úplný návod k obsluze v českém jazyce.

## Osvědčení o registraci vozidla (část I. i část II. – technický průkaz).