Příloha č. 3 „Po-výsadbová péče“

5.-10. rok od výsadby

Předmětem péče bude výsadba dřevin pátým až desátým rokem od výsadby.

Tyto dřeviny dle druhu ještě stále dokončují proces ujímání a zahajují fázi růstu. U navržených druhů stromů by měl v tomto období nastartovat nejsilnější růst kmene a kosterních větví, směřující k založení souměrné a funkční koruny. Navrhnuté druhy keřů již v tomto období přichází do plodnosti a je tomuto nutné uzpůsobit péči.

Jedná se o souhrn úkonů, který je v průběhu 5 let nutno vykonat k dosažení dobré prosperity uvedených dřevin z hlediska pěstebního způsobu.

Co se týče skladby nároků na péči, jsou dřeviny rozděleny dle pěstebního způsobu na

- Alejové a solitérní stromy

- kde péče bude spočívat především v úpravě životních podmínek jedince

(obžínání 5 x ročně, mulčování l-2x ročně dřevní štěpkou případně kůrou pod korunu, zálivka 2-3x ročně).

V průběhu této péče 8-10. rokem života, bude proveden opakovaný výchovný řez (s-rv).

Jeho účelem bude podpora terminálu, potlačení vzniku defektů a vyjednocení neperspektivních větví.

Stromy budou ještě stále cca 2x ročně potřebovat občasnou vydatnou zálivku s přihnojením na podporu růstu. Množství dodané vody na jednu dávku bude cca 300 I na strom, dle vláhového deficitu v daném období. Vše toto je uvedeno v následující tabulce.

- Keře - volně rostoucí živé ploty

Zde péče spočívá především v udržení přirozeného habitu daného keře.

Jejím předmětem bude především regulační řez (k-r): vystříhají se neperspektivní větve opouštějící mateřskou rostlinu, popřípadě se zakrátí dlouhé vyholené větve k založení nižšího větvení.

Popřípadě může být 10. rokem u lísky obecné proveden řez zmlazovací.

Keře je nutno obžínat 5x do roka.

- Keře - pravidelně stříhané rostoucí živé ploty

Tyto živé ploty budou vedeny jako plodící. Při péči bude kladen důraz na to, aby rostliny plodily.

Uvedené druhy keřů jsou pomalu rostoucí a k udržení požadovaných rozměrů nevyžadují řez ploto- střihem častěji, jak jednou ročně. Náročnější část péče bývá věnována v obžínání a likvidaci náletových a plevelných rostlin v tělese živého plotu.

Následující tabulka uvádí četnosti úkonů péče za 5 let k danému taxonu a pěstebnímu způsobu.

Výsledkem je cena celkové péče za 5 let. Předlohou byly Standardy AOPK, standard 02 001 Výsadba stromů Planting of trees. dále 02 002 Řez stromů Pruning of trees a 02 003 Výsadba a řez keřů Planting and pruning of shrubs.

Sumarizace práce (po-výsadbová péče 5.-10. rok od výsadby)

| STROMY | počet | řez výchovný (s-rv) |  | mulčování |  | obžínání |  | zálivka |  | mezisoučty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| taxon | ks | četnosl | cena | Četnost | cena | četnost | cena vkč | četnost | cena | v KČ |
| Habr obecný | 50 | 1 | 200 |  |  | 20 | 20 | 10 | 200 | 130000 |
| Javor babyka | 20 | 1 | 200 |  |  | 20 | 20 | 10 | 200 | 52000 |
| Jilm vaz | 10 | 1 | 200 |  |  | 20 | 20 | 15 | 200 | 36000 |
| Třešeň ptači | 85 | 1 | 200 |  |  | 25 | 20 | 10 | 200 | 229500 |
| Kaštanovnik setý | 113 | 1 | 250 | 5 | 300 |  |  | 10 | 200 | 423750 |
| Lípa malolistá | 5 | 1 | 250 |  |  | 20 | 20 | 15 | 200 | 18750 |
| Dub letni | s | 1 | 200 |  |  | 20 | 20 | 10 | 200 | 13000 |
| Dub šarlatový | 5 | 1 | 200 |  |  | 20 | 20 | 10 | 200 | 13000 |
| Jerlín japonský | 3 | 1 | 200 |  |  | 20 | 20 | 10 | 200 | 7800 |
| Jeřáb břek | 43 | 1 | 200 |  |  | 25 | 20 | 10 | 200 | 116100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039900 |
| KEŘE - volně rostouc! živě ploty |  |  | ks | řez (k-r) regulace růstu |  | obžínání |  |  |  |  |
| líska obecná |  |  | 300 | 1 | 50 | 20 | 10 |  |  | 75000 |
| muchovník lamárkův |  |  | 500 | 1 | 50 | 20 | 10 |  |  | 125000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |
| KEŘE - pravidelně stříhané živé ploty |  |  | ks | [s-rtzp) řez živývh plotů |  | obžínání |  |  |  |  |
| Dřín obecný |  |  | 100 | 5 | 20 | 20 | 10 |  |  | 30000 |
| Muchovník lamárkův |  |  | 320 | 5 | 20 | 20 | 10 |  |  | 96000 |
| Temnoplodec černoplodý |  |  | 100 | 5 | 20 | 20 | 10 |  |  | 30000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156000 |
| KEŘE- okrasné, kvetocí |  |  | ks | k-r |  | obžínání |  |  |  |  |
| Ibišek syrský |  |  | 100 | 5¦ 20 |  | 20! 10 |  |  |  | 30000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | celkem cena v Kč. |  | 1 425 900 |