Příloha č.3

Výpůjčky a aktualizace polohopisu (UMPS)

Systém půjčování a aktualizace ÚMPS prostřednictvím geodetických zaměření skutečných provedení staveb vodárenské infrastruktury probíhá následujícím způsobem:

- Žádosti o aktualizační výkresy ÚMPS

Při projektování a zaměřování staveb vodárenské infrastruktury, u kterých je VAK HK, a.s. stavebníkem, žádejte o aktualizační výkres s ÚMPS přímo správce originální databáze GEOVAP, spol. s r.o. – tímto se zvýší rychlost poskytnutí polohopisných dat.

Postup:

- navštívit stránky http://www.geostore.cz/jdtm-vc/gsweb/

- pokud není Vaše firma registrována, zažádat o registraci tak, jak je popsáno na portále v záložce O projektu, bod 5 (vaše firma obdrží e-mailem přihlašovací údaje pro přístup na portál )

- přihlásit se na portál pomocí přihlašovacích údajů do projektu JDTM východní Čechy – PROJEKT

- lokalizovat se do zájmové oblasti

- pravým tlačítkem vyvolat menu, vybrat lokalizaci ( k dispozici je několik možností od obrysu obce, kat.území po ulici nebo č.p.)

- vyvolat  dostupné Vrstvy a Rastrové podklady  – viz.nápověda – a pro přesnou lokalizaci nebo její kontrolu použít např. ortofotomapu nebo rastrovou katastrální mapu

- z menu Vrstvy vybrat JDTM-VC např. VC Polohopis a výškopis a nechat si data zobrazit na obrazovce  (pozn. Pro zobrazení je nutno být lokalizován v rozumné velikosti okna)

- pravým tlačítkem vyvolat menu, vybrat Redlining, možnost Plocha. Po zmáčknutí tlačítka Vložit se požadované území nakreslí. Pokud je nevyhovující je možno ho smazat a nakreslit nový obrys (editace existujícího prvku není možná). Pokud je obrys v pořádku, zvolte Vložit vše do databáze

- Dokončení objednávky vyplněním povinných údajů.

- Po stisknutí tlačítka Informace o elementu  ukažte na váš obrys. U kursoru se objeví symbol i, pravým tlačítkem vyvoláte Editaci objednávky

- Vyberte Obsah výkresu UMPS, Typ výkresu DGN, Aktualizace ANO nebo NE

- Do účelu dat dopište o jakou zakázku se jedná tedy např. Skutečné provedení rekonstrukce vodovodu Na Okrouhlíku Hradec Králové

- Do investora vyplňte VAK HK, a.s. nebo jiného a stiskněte Provést

Po dokončení těchto kroků je Váš požadavek zobrazen u správce ÚMPS a bude vyřízen co nejdříve. Pokud Vám data nepřicházejí do 48 hodin není zřejmě komunikace v pořádku. V tomto případě  Vás prosíme o prověření stavu objednávky na telefonech 466 024 542, 466 024 222, 466 024 220.

- Zaslání digitálních dat na kontrolu

Po dokončení zpracování geodetických prací zasílejte dokumentaci v digitální formě ke kontrole jako doposud, spolu s potvrzením investora o věcné správnosti zaměření na E-mailovou adresu  lukas.netusil@vakhk.cz nebo pavel.stejskal@khp.cz

a nově i na adresu VCWEB@GEOVAP.CZ  - tam posílejte pouze upravený výkres „db“, doměřený výkres polohopisu a technickou zprávu.

GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracování ÚMPS, včetně vyhodnocení odchylek na identických bodech a technické zprávy. V případě, že nebudou zjištěny závažné nedostatky, realizuje aktualizaci přímo do originální databáze.

Upozornění !!!

Data ÚMPS jsou vydávána bezplatně pouze za účelem aktualizace pro konkrétní akci VAK HK, a.s. Výdeje jsou evidovány v databázi a zpětně budou potvrzovány VAK HK, a.s.při objednávce dat E-mailem.

Pro komerční využití pro jakýkoliv subjekt (projekční firmu, soukromého investora, správce sítí, který není účastníkem Sdružení správců Vč) lze data ÚMPS legálně získat za podmínek uvedených na portálu JDTM – VC.

Při objednávce se do kolonky investor vyplní konkrétní subjekt ne VAK HK, a.s.