Název veřejné zakázky:	Posouzení kapacity ochranných hrází řeky Odry v úseku od jezu Zábřeh po soutok s řekou Ostravicí (ř. km 10,902 až 20,400)

Druh veřejné zakázky:             Zakázka malého rozsahu

Místo plnění:       	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava,   Doručovací číslo: 701 26

Zadavatel : 	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava,   Doručovací číslo: 701 26

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl AXIV, vložka 584

IČ / DIČ zadavatele:            	70890021 / CZ 70890021

Kontaktní osoba zadavatele: xxx

Telefon:                              	xxx

E-mail :                             	xxx

I. Účel a cíl zakázky:

Účelem této práce je pomocí 2D matematického modelu posoudit možnou maximální kapacitu soustavné úpravy řeky Odry v Ostravě a stanovit hodnoty průtoků v řece Odře, při kterých začne docházet k přelévání ochranných hrází.

II. Řešený úsek zakázky:

Řeka Odra přes město Ostravu v úseku od jezu Zábřeh po soutok s řekou Ostravicí, tedy v úseku říčních km 20,400 až 10,902.

III. Výchozí podklady:

Zadavatelem bude zpracovateli bezplatně poskytnuto:

- Zaměření koryta toku

- Zaměření objektů na toku, především jezů (Zábřeh, Lhotka, Přívoz)

- Zaměření hrází

- Manipulační řády a měrné křivky jezů Zábřeh, Lhotka, Přívoz

- N-leté průtoky

IV. Předmět návrhu

- Vytvoření dvourozměrného numerického modelu toku v programu HEC-RAS v délce úseku a v rozsahu mezi posuzovanými hrázemi.

- Kalibrace modelu na základě měrných křivek (jez Zábřeh, jez Lhotka, jez Přívoz).

- Určení maximálního průtoku, při kterém dojde k prvnímu přelití hráze v nejnižším 
(a tedy nejkritičtějším) místě úseku. Následně bude simulováno několik vyšších průtoků, při kterých dojde k postupnému přelévání na dalších místech. Tato místa budou identifikována a zařazena do kategorií podle jejich kapacity.

- Výpočet hladinových stavů modelem s využitím aktuálních hydrologických údajů o N-letých vodách Q100.

V. Dokumentace bude obsahovat:

- Průvodní zprávu

- Přehlednou situaci řešeného úseku

- Podélný profil hráze se zakreslením její stávající výškové úrovně

#### VI. Počet vyhotovení:

- Dokumentace podle bodu V. – 3 ks v listinné podobě

- Zakázka v digitální podobě, včetně dat výpočetního modelu v programu HEC-RAS. Veškeré výkresy obsažené v této práci budou převedeny do formátu PDF tak, aby z něj bylo možno pořizovat vícetisky, proto musí být zachován formát papírů jako na vytištěném výkrese.– 1x digitální nosič

#### VII. Předpokládaný časový průběh realizace zakázky

- zahájení prací	1.10.2025

- zpracování  a odevzdání práce	15.12.2025