Rozšíření stávajícího kamerového systému PNKM

Kamery budou v jednotlivých pavilonech zadavatele rozmístěny dle požadavků zadavatele, pro lepší představu jak realizace díla na jednotlivých pavilonech bude vypadat, poskytne zadavatel dodavatelům na žádost Výkres s požadavky na rozmístění kamer v pavilonu, jehož rozšíření kamerového systému se bude v rámci zakázky realizovat jako první, viz zadávací podmínky uvedené ve Výzvě k podání nabídek a Příloha č. 5 zadávací dokumentace. Stejně tak bude zadavatelem stanoveno umístění přehledových monitorů (PC + monitor) v jednotlivých pavilonech z důvodu natažení LAN zásuvky. Počítače ani monitory nejsou součástí této veřejné zakázky. Záznamová zařízení NVR budou vždy umístěna v zabezpečené serverovně zadavatele. Switche budou vždy umístěny v příslušném RACKu daného pavilonu. Strukturovaná kabeláž LAN bude mít topologii do hvězdy a bude vždy vycházet z RACKu daného pavilonu.

Všechny kamerové systémy budou propojeny v jedné společné počítačové síti (IP prostoru). Přidělení konkrétních IP adres zajistí IT oddělení. Celý systém musí být schopen běhu v tzv. ostrovním režimu (tzn. bez přístupu k internetu).

Plánovaný počet pavilonů, na kterých se rozšíření kamerového systému bude realizovat: 12

Specifikace požadovaných zařízení:

IP kamera:  Hikvision DS-2CD2146G2-I nebo DS-2CD2143G2-I, DS-2CD2346G2-I, (včetně montážní základny)

- předpokládaný počet odebraných kamer po dobu trvání smlouvy: 89

PoE Switch:  Hikvision DS-3E1510P-EI, DS-3E1309P-EI nebo DS-3E1309P-EI/M, DS-3E1318P-EI nebo DS-3E1318P-EI/M

- předpokládaný počet odebraných switchů po dobu trvání smlouvy: 13

Záznamové zařízení (NVR):  Hikvision DS-7608NXI-K2(D), DS-7616NXI-K2(D)

- předpokládaný počet odebraných záznamových zařízení po dobu trvání smlouvy: 9

Z důvodu dodržení zásady řádného hospodáře a zachování 100% kompatibility se stávajícími kamerovými systémy, které zadavatel provozuje, požaduje zadavatel v rámci zakázky dodání přesně výše uvedených typů zařízení. Není-li již uvedený typ k dispozici, připouští se náhrada vyšším modelem daného výrobce nebo modelem se srovnatelnými parametry.

Výše uvedené počty jsou pouze orientační a předpokládané.

Instalace a oživení

Dodavatel provede instalaci software potřebného k provozování kamer na počítače v jednotlivých pavilonech ve spolupráci s IT oddělením zadavatele a pracovníci IT budou s instalací a nastavením obeznámeni do té míry, aby byli schopni provést i případnou reinstalaci systému nebo obnovu ze zálohy. Dodaný software resp. licence musí být trvalá bez dalších poplatků. Instalační soubory budou předány pracovníkům IT oddělení.

Součástí zaškolení správců IT bude minimálně:

- nastavení funkce následného přepisu (smyčka) – možnost nastavení po kolika dnech dojde k automatickému přepisu starších záznamů

- vypnutí ukládání záznamu obrazu, smazání záznamů atd.

- ukázka nastavení označení části snímaného obrazu, která nebude zobrazována na monitoru a ani nebude součástí záznamu (maska)

- zakládání uživatelských účtů a nastavení přístupových práv

- ukázka exportu zájmového úseku záznamu na externí disk

- připojení IP kamery k systému (konfigurace kamery a její připojení k NVR)

- nastavení práv přístupu k obrazu z jednotlivých kamer systému a zobrazení jejich obrazu na různých PC (např. na PC1 je zobrazován obraz pouze z kamery1 a na PC2 je zobrazován obraz pouze z kamery2)

- ukázka provedení zálohy nastavení systému

Systém bude plně ve správě IT oddělení zadavatele, z toho důvodu dojde k předání plného administrátorského přístupu pracovníkům IT oddělení (NVR, switche, kamery, software).

Uvedení do provozu a nastavení bude včetně dodání výchozí revize elektrického zařízení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel si v rámci rozšíření kamerového systému bude kromě ceny materiálu účtovat provedení prací dle následujících sazeb:

- Hodinová sazba zvýšená (tzn. odborná práce, instalace a konfigurace kamer, LAN atd.)

- Hodinová sazba snížená (tzn. bourací práce, tažení kabelů, úklid atd.)

- Hodinová sazba za servisní práce (pomoc při nastavení SW, odstranění závad apod.) ve všední den od 7:00 do 15:30 hod.

Cena za ostatní, nenaceněný materiál bude vždy stanovena dle ceny v místě a čase obvyklé.