Dobrý den, zasílám zápis z jednání dne 24. 7. 2025 - Velehrad

Přítomní:

xxx, xxx, xxx, xx

Dohodnuto:

- Umístění světel bude po dohodě s panem xxx upraveno - návrh osazení plošně pod úhly 120 stupňů a úprava vzdálenosti od památníku (v projektu zatím 1,2m) –  upřesní 25. 7. 2025 pan xxx

- Dodavatel stavby si vyzvedne komponenty na obvodový lem památníku – světle šedou žulu – LOM GRANIT LIPNICE s.r.o., kontakt pan xxx, odebrání a zaplacení 30 ks – lipnické šedé žuly – dodávku zajišťuje pan xxx

- Paprsky s textem dodává a zajišťuje pan xxx a pan xxx

- Díly paprsků budou vyrobeny s profilací tak, aby vyčnívaly 1 cm nad středovou žulovou plochu

- Každý paprsek bude složený ze dvou dílů, díly budou kotveny vždy ve dvou místech nerezovými trny délky 10 cm do připraveného a dle projektu vyspádovaného betonového podkladu

- 20 ks nerezových trnů délky 10 cm bude dodávat stavba - závitová tyč M10 nerez

- Otvory pro kotevní trny v paprscích již budou připraveny v rámci dodávky – zajišťuje pan xxx

- Umístění paprsků na kruhovou plochu připraví dodavatel stavby v koordinaci s panem xxx a xxx

- Kotvení paprsků do betonového podkladu, včetně dodávky lepících tmelů, provede  dodavatel stavby

- Pokládka obvodových lemů bude začínat od nejdelšího paprsku – SALZBURG – mezery mezi jednotlivými díly lemu budou 6 mm (podložka 6mm)

- Střed plochy památníku bude vyskládaný ze stávajících žulových kostek, které budou rozebrány, očištěny a ošetřeny biocidním prostředkem

- položení středových žulových kostek 4/6 cm nebude do kruhu, ale v jednom směru dle zaslaných podkladů pana xxx

- plocha spojující kruhovou plochu památníku a  stávající chodník, bude vyskládaná ze žulových kostek, které jsou shodné s vydlážděným stávajícím chodníkem, materiál bude odebraný dodavatelem stavby ze skladové plochy Kroměřížských technických služeb. Myšlenka pana xxx a xxx – plocha památníku by měla být odlišná od okolního terénu

- důležitým krokem pro zhotovení památníku je dodržení vodorovné nivelety osazení kovového čepu zapuštěného a ukotveného do betonového základu – dle PD 120 cm nad úrovní plochy ze žulových kostek

S pozdravem

xxx
administrace, příprava a realizace Programu MPR, MPZ a územně plánovacích podkladů

Městský úřad Kroměříž
Riegrovo náměstí 149/33, 767 01  Kroměříž
tel.: xxx , mob.:xxx
xxx
www.mesto-kromeriz.cz