# SPECIFIKACE ROZSAHU ZAKÁZKY

# STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, MĚSTO SLAVKOV U BRNA

Záměr pro výzvu v JDP: AOPK OPŽP ZMV_3. výzva SC 1.3

Aktivita 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů

- Podaktivita 1.3.2.1.1.095_06 Zpracování studie systémů sídelní zeleně, ZMV 06 Studie a plány

## NÁZEV DÍLA

Studie systému sídelní zeleně, město Slavkov u Brna

## CÍLE A ÚČEL POŘÍZENÍ STUDIE

Studie systému sídelní zeleně (dále též SSSZ) je koncepční dokument a oborový podklad pro vymezení a stabilizaci ploch sídelní zeleně v územně plánovací dokumentaci obcí a stanovení podmínek jejich využití a současně odborný koncepční podklad pro systémovou péči o multifunkční sídelní zeleň, tedy o její rozvoj, ochranu a správu, tj. pro strategické a koncepční rozhodování v působnosti obecních samospráv, resp. pro projekční, realizační a managementovou činnost města v rámci správy zeleně.

Záměrem pořízení Studie pro Město Slavkov u Brna je zajistit systémovou a odbornější péči o plochy zeleně v sídle, zlepšit kvalitu a velikost ploch adekvátně velikosti sídla a podpořit tak adaptabilitu zastavěného území na klimatické změny. V rámci návrhů jsou očekávány náměty a návrhy pro rozvoj systému zeleně a to na úrovni ploch zeleně, tak dílčích vegetačních prvků na úrovni systémové spočívající v prostorových, kompozičních a dalších funkčních vazbách mezi dílčími plochami (objekty) zeleně.

Potřeba zpracování Studie systému sídlení zeleně vyplynula z potřeby Města ve snaze systematizovat a zlepšit rozvoj a kvalitu péče o plochy zeleně, zlepšit propojenost ploch zeleně a navázat na zeleň v krajině. Benefitem záměru je zvýšení kvality prostředí a života ve městě a zvýšení profesionalizace a koordinace managementu sídelní zeleně na území města Slavkova.

## ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území pro SSSZ je definováno vymezením zastavěného a zastavitelného území města na podkladu Hlavního výkresu územního plánu.

Rozloha území včetně veškerých izolovaných zastavěných či zastavitelných ploch dle ÚPD:

- 461 ha, 4.610.000 m2

Z toho je 339 ha plochy zastavěného území a 122 ha zastavitelných ploch

Rozloha území bez samostatných izolovaných drobných ploch umístěných v extravilánu města, tj. mimo souvislé zastavěné území, dle samostatné přílohy vymezující území pro zpracování SSSZ:

- 459 ha, 4.592.955 m2

Z toho je 331,4 ha plochy zastavěného území a 127,9 ha zastavitelných ploch

Poznámky k vymezení ploch:

-  na podkladu hlavního výkresu územního plánu pro potřeby zadání a zpracování SSSZ je vymezeno řešené území zahrnující souvislé zastavěné území města a dále navazující plochy zastavitelné. V rámci zastavěného a zastavitelného území nejsou zahrnuty plochy zčásti izolovaných průmyslových zón na okraji zastavěného území. Do řešeného území nejsou zahrnuty samostatné (solitérní) plochy zastavěného případně zastavitelného území v území extravilánu, např. areály související s technickou infrastrukturou, územní rezervy pro (nad)regionální dopravní infrastrukturu. Tyto plochy nebudou řešeny, neboť s celkovou koncepcí sídelní zeleně jednoznačně nesouvisí, mají větší vazbu na stávající či plánované uspořádání krajiny.

Město má rozpracované, resp. jsou připravovány 3 územní studie, kde je plánována bytová výstavba. Jedním z požadavků územní studie je vytvořit vyvážené prostředí bytové výstavby a venkovních ploch sídlení zeleně. Plochy zastavitelného území pro bydlení jsou označené číslem 2, 3, 4, 5, 6a, 6b. Požadavkem je zapracování těchto zastavitelných ploch do SSSZ ve spolupráci se zpracovatelem územních studií a ovlivnit tím kvalitu ploch bydlení již na úrovni těchto studií.

## POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SSSZ

### Zpracovatelský tým

Z dokumentu a požadavků vyplývají základní požadavky na zpracovatelský tým. Pro zpracování Studie je požadována autorizace A. 3, krajinářská architektura (zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon). Zpracovatelský tým vede nebo studii zpracuje osoba dle výše uvedené odborné kvalifikace. Podrobné požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny ve výzvě (zadávací dokumentaci).

### Základní požadavky na zpracování SSSZ

Obsah Studie je stanovuje Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, jako samostatné podporované opatření v rámci OP Životní prostředí 2021-2027. MŽP, Praha 2023. Základním obsah Studie dle Metodického rámce musím být dodržen. Dokument je součástí příloh zadávací dokumentace (Výzvy).

- Průzkumy a rozbory území

-  jak na úrovni dostupných podkladů, tak na úrovni výstupů z terénního průzkumu a vyhodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně.

Zpracování na úrovni textové a grafické bude obsahovat tento minimální rozsah:

- Širší vztahy 1:10 000 – 1:25 000 Znázornění skutečností a jevů v zájmovém území, které mají určující vztah k systému sídelní zeleně

- Současný stav sídelní zeleně 1: 5 000 Grafické znázornění aktuálního stavu ZPZ

- Problémový výkres 1: 5 000 Grafické znázornění zjištěných problémů (jevů a skutečností), které je nutné řešit v návrhu systému sídelní zeleně

- A dle potřeby výkresy, schémata, grafické přílohy potřebné ke srozumitelnému popisu aktuálního stavu sídelní zeleně, popř. případně doplňující výkresy; obsahují důležité prvky a jevy zkoumaného území, které nebylo možné nebo účelné zobrazit v jiných výkresech

Specifické požadavky na obsah a rozsah Studie:

V rámci průzkumů a rozborů zadavatel požaduje aktualizaci dendrologického hodnocení (v rozsahu grafických a textových výstupů) v rámci editovatelného prostředí www.stromypodkontrolou.cz. Jedná se o cca 4500 dřevin. Do hodnocení NEBUDE zahrnutý zámecký park.

- Návrh systému sídelní zeleně

Má opět textovou a grafickou část. Textovou část doplňují tabulky s databázemi ploch zahrnující veškeré atributy ploch nezbytné k bilancování navrženého stavu.

Návrh zahrnuje:

- Návrh opatření na úrovni jednotlivých základních ploch zeleně

- Návrh opatření na úrovni systému zeleně

Specifické požadavky na obsah a rozsah Studie:

Na samostatné plochy zeleně (dle návrhu Studie) v majetku a správě zadavatele bude zpracován management plán (plánu péče).  Pro zpracování lze uvažovat o 20 základních plochách, do těchto ploch NEBUDE zahrnutý zámecký park.

### 3.1. Podklady pro zpracování průzkumů a rozborů

Základním metodickým podkladem pro zpracování SSSZ je Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně, jako samostatné podporované opatření v rámci OP Životní prostředí 2021-2027. MŽP, Praha 2023. Zpracovaná studie musí být v souladu s tímto dokumentem.

Město nemá zpracovaný pasport zeleně ani návrh managementu ploch zeleně. V rámci péče o dřeviny pracuje s dendrologickým hodnocením dřevin v aplikaci „stromypodkontrolou.cz“. Hodnocení dřevin však proběhlo v roce 2018 a je nutné jej aktualizovat. Naopak město má pořízeno dostatek koncepcí a studií, které lze pro oborovou SSSZ použít.

Dostupné podklady zadavatele:

- Územní plán Slavkov u Brna, Úplné znění po vydání změn č. 1 a č. 5.

- Strategie architektonického rozvoje města Slavkov u Brna (Název projektu: Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slavkova u Brna), https://www.slavkov.cz/rozvoj-2/architektura-a-urbanismus/

- analytické podklady ORP Slavkov u Brna (http://www.slavkov.cz/rozvoj/uzemni-plan/uzemni-plany-a-uap/)

- Adaptační strategie pro Slavkov u Brna IV

www.slavkov.cz/rozvoj-2/koncepcni-a-rozvojove-materialy/adaptacni-strategie-pro-slavkov-u-brna/

- Generel odvodnění města, 2006, v tištěné podobě

- Dendrologické průzkumy – průzkumy jsou zpracovány pro dřeviny v intravilánu obce v aplikaci Stromy pod kontrolou, údaje jsou platné k roku 2018, dále na  www.stromypodkontrolou.cz

https://www.slavkov.cz/rozvoj-2/koncepcni-a-rozvojove-materialy/zivotni-prostredi/stromy-pod-kontrolou/

- Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna. V roce 2023 Město dokončilo v rámci území ORP územní studii krajiny včetně navrhovaných či doporučených opatření pro samotné město Slavkov.

https://www.slavkov.cz/rozvoj-2/uzemni-plan/uzemni-studie-krajiny-spravniho-obvodu-orp-slavkov-u-brna/

- Projektové dokumentace a územní a architektonické studie pořízené před zadáním SSSZ (např. projekt zaměřený na revitalizaci zeleně v části sídliště Nádražní, územní studie na zastavitelné části území, plochy jsou nyní ve fázi zpracování). Výsledná řešení budou zpracovateli poskytnuta.

Další podklady, dostupné z oficiálních zdrojů si zajistí dodavatel dle vlastního uvážení a situace v území.

Například:

- Oborové mapy a další výše neuvedené zdroje dat v rozsahu potřebném pro zpracování SSSZ:

jedná se především o tato mapová díla a podklady:

- podklady NPÚ – krajinné památkové zóny, městská památková rezervace, Geoportál památkové péče, aj.

- Lesní hospodářský plán (LHO)

- historické mapy, historické letecké snímky

- geologická mapa, hydrologická mapa, hydrogeologická mapa, Atlas chemismu povrchových vod ČR, klimatologické mapy, geomorfologické členění reliéfu ČR, biogeografické členění reliéfu ČR, regionální a nadregionální ÚSES ČR, mapování biotopů v rámci soustavy Natura, katalog biotopů, Atlas krajiny ČR, lesní hospodářské plány, plány oblasti povodí, plány pro zvládání povodňových rizik,

- statistická data - oficiální data ČSÚ, aj.

## Předpokládané termíny realizace zakázky

08/2025	účinnost smlouvy o dílo a zahájení prací

02/2026	dendrologické hodnocení vybraných ploch, vč. projednání a zpracování

05/2026	průzkumy a rozbory, vč. projednání a zpracování, prezentace výstupů

02/2027	návrhy SSSZ, vč. projednání, zpracování a prezentace výstupů

05/2027	nejzazší termín ukončení fyzické a finanční realizace projektu.