~ 1 ~

Revizní zpráva o stavu říms a dekorativních prvků na vnějším plášti budovy

Místo prohlídky:     Okresní soud v Chomutově

Datum prohlídky:    3.9.2025

Prohlídku provedl:

RD-STAVBY.com s.r.o.

Nám. Gen. Svobody 70, 431 01 Spořice

IČO: 28248767              DIČ:CZ28248767

Email:

Tel.:

Obsah:

1) Obsah

2) Revizní zpráva

3) Zakreslení poškozených míst – pohled Západní

4) Zakreslení poškozených míst – pohled Jižní

5) Zakreslení poškozených míst – pohled Severní

6) Zakreslení poškozených míst – pohled Východní

7) Výběr z fotodokumentace –  je přílohou této zprávy  
8) Výběr z fotodokumentace –  je přílohou této zprávy  
9) Výběr z fotodokumentace –  je přílohou této zprávy  
10) Celkové vyčíslení oprav dle fotodokumentace

Příloha 1: Fotodokumentace

Příloha 2: Cenová nabídka

~ 2 ~

Revizní zpráva

Dne 3.9.2025 byl zaměřen vnější plášť budovy pomocí hydraulické plošiny CTE Z 20.  Prohlídka byla provedena po celém obvodu. Byla pořízena fotodokumentace, dle které se  následně číselně označila poškozená místa do nákresů vnějšího pláště budovy. Největším  problémem je v současné době statika budovy, která je dle místního zjištění narušená a tím  dochází v některých místech k degradaci a následné nesoudržnosti říms a dekorativních  prvků a to odpadáváním vnější vápenocementové omítky a v některých místech i cihelného  zdiva. Z fotodokumentace je zřejmé, že některá místa vyžadují nutnou opravu s ohledem na  jejich stav a případné nebezpečí úrazu, či poškození movitých věcí v okolí budovy. Také bylo  zjištěno, že nadokenní a nadřímsové překapnice, vyžadují přetmelení spojů a uvolněných  kotvících prvků PU tmelem, což zabrání pronikání vody do říms a dekorativních prvků.

Výpis nutných oprav:

- Odstranění nesoudržných částí

- Chemické prokotvení spár a spojů

- Reprofilace chybějících částí - modelace  
- Sjednocení fasádním nátěrem

- Tmelení spojů a spár kolem překapnic

- Tmelení kotvících prvků překapnic

~ 3 ~

Zakreslení poškozených míst - Pohled Západní

~ 4 ~

Zakreslení poškozených míst - Pohled Jižní

~ 5 ~

Zakreslení poškozených míst - Pohled Severní

~ 6 ~

Zakreslení poškozených míst - Pohled Východní

~ 7 ~

Výběr z fotodokumentace

Uvolněné kotvící prvky na překapnici způsobují zatékání

~ 8 ~

Degradace omítky vč. cihelného zdiva

~ 9 ~

Praskání říms vlivem porušené statiky objektu

~ 10 ~

Celkové vyčíslení oprav dle fotodokumentace

406 584

Dle cenoví nabídky:………………………………………………………………	,-Kč vč. DPH

Ve Spořicích dne 4.9.2025

..…………………………………………………….