Část D – Věž operační pro URO – 1 ks

Atestovaný monitor - FULL HD - 1 ks

32” monitor MDE, Foreseeson FS-L3202D

HDTV medicínský monitor vhodný pro využití s Olympus flexibilními endoskopy a kamerovými hlavami Olympus a EndoEye videolaparoskopy. Zajišťuje barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu.

- medicínský monitor úhlopříčka 32“

- TFT LCD (LED)

- poměr stran 16:9

- rozlišení obrazu 1920 x 1080

- kontrast 1300 : 1

- svítivost 450 cd/m2

- zobrazovací úhel ve všech směrech 178°

- antireflexní úprava

- překreslovací frekvence – 11 ms

- podsvícení LED

- certifikace MDE

- skenovací režimy

- PiP, PbP, Pan, Zoom, Freeze, Record indicator

- vstup – 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x VGA (D-sub), 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC)

- výstup – 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC)

- rozměry š x v x h – 770 x 471,5 x 80,5 mm

- váha – 12,8 kg

- zavěšení – 100 x 100 mm VESA

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu

Položková specifikace k atestovanému monitoru - FULL HD:

E61EFSL3202D – 32" LCD monitor FS-L3202D, HDTV, 1920x1080, 1 ks

Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje - 1 ks

Videoprocesor OTV-S200

možnost využít funkce NBI (Narrow Band Imaging), ICG (Infrared imaging)

- NBI – úzkopásmové zobrazování je technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

- zobrazení čistého ICG obrazu

- medicínský atest

- 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)

- integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

- podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite

- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat

- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný 4LED zdroj studeného světla

- 4 LED lampy s životností každé lampy 10.000 hodin

- výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

- automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

- karusel pro připojení světlovodných kabelů různých výrobců

- váha 19,3 kg

- rozměr 383x199x506 mm

Položková specifikce ke Kamerové jednotce včetně integrovaného světelného zdroje

N5426860 – OTV-S200 - HDTV procesor, zdroj světla LED, 1 ks
N1052830 – MAJ-1200, karusel pro připojení světlovodů více výrobců, 1 ks

Kamerová hlava pro laparoskopii - 1 ks

Kamerová hlava CH-S200-XZ-EB

možnost využít funkce NBI (Narrow Band Imaging)

- NBI – úzkopásmové zobrazování je technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

- zobrazení čistého ICG obrazu

- zobrazovací systém – 3-čipový CMOS s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV)

- sterilizace – ETO/Sterrad

- upevnění endoskopu – pomocí očnice objektivu

- kabel kamerové hlavy – ø 6.8 mm × 3 m, integrovaný, neoddělitelný

- objektiv – neoddělitelný od kamerové hlavy

- rozlišení – 1920 x 1080 řádků

- poměr stran – 16:9

- ohnisko – 15,9 mm (Tele) až 31,3 mm (Wide)

- optický zoom – 0,9x až 1,8x (2x)

- programovatelná tlačítka – 3

- konstrukce hlavy	– za provozu se neohřívá

- rozměry v [mm] –

- váha – 220 g

Položková specifikace ke kamerové hlavě pro laparoskopii:

N5409160 – CH-S200-XZ-EB, 3-čip, HDTV kam. hlava, CMOS, 1 ks

Kamerová hlava pro endoskopii - 1 ks

Kamerová hlava CH-S190-08-LB

možnost využít funkce NBI (Narrow Band Imaging)

- NBI – úzkopásmové zobrazování je technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.

- vylepšený NBI režim (o 20 % světlejší)

- zobrazovací systém – 1CCD čip s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV)

- odstup kabelu – dolů, lomená kamerová hlava

- upevnění endoskopu – pomocí očnice objektivu

- objektiv – neoddělitelný od kamerové hlavy

- rotace + aretace těla kam. hlavy v různých úhlech umožňuje práci s různými typy nástrojů (cystoskop, nefroskop, flexibilní nástroje, …)

- rotace obrazu – 360°

- rozlišení – 1080p

- poměr stran – 5:4

- optický zoom – 0,8x

- programovatelná tlačítka – 3

- konstrukce hlavy	– za provozu se neohřívá

– lze ovládat jednou rukou

- hmotnost hlavy vč. kabelu – 85 g

- rozměry – hlava kamery	ø 21 x 83 mm

– kabel		ø 3,3 mm x 4 m

Položková specifikace ke kamerové hlavě pro endoskopii:

N4488560 – CH-S190-08-LB, urologická kam. hlava, 0,8x, NBI, 1 ks

Laparoskopické optiky - 3 ks

Rigidní laparoskopická HD optika

Rigidní optiky jsou určeny pro laparoskopické aplikace, připojitelné standardním okulárem všech kamerových hlav renomovaných výrobců. Díky speciálnímu navržení čoček lze optiky používat s HD kamerovým hlavami bez zhoršení kvality výsledného obrazu. Optiky disponují tvrzeným (safírovým) sklem odolným proti poškrábání. Optiky lze používat ve speciálních módech světla NBI a jsou plně autoklávovatelné (134 °C).

technické parametry:

- úhel pohledu: 0°, 30°, 45°

- průměr:  10 mm

- délka: 310 mm

- sterilizační kontejner s rozměry 446 x 49 x 88 mm

- světlovodný kabel – 4,25 mm x 3 m

- autoklávovatelnost: ano vše

- součástí:

  - 30° HD optika 10 mm, 310 mm,  2 ks

  - 0° HD optika 10 mm, 310 mm,  1 ks

  - světlovodný kabel 4,25 mm x 3 m, 2 ks

  - sterilizační kontejner, 3 ks

Položková specifikace k laparoskopickým optikám:

WA53005A  obsahuje:
2 ks optika – 10 mm, 30°, HD, quick lock, autokláv.
2 ks sterilizační kontejner
2 ks světlovodný kabel 4,25 mm x 3 m

WA53000A obsahuje:
1 ks optika – 10 mm, 0°, HD, quick lock, autokláv.
1 ks sterilizační kontejner

Insuflační jednotka - 1 ks

Insuflátor UHI–4

Může pracovat v rozsahu 0,1-45 l/min insuflovaného media. Uživatel má možnost nastavení řídícího módu v závislosti na velikosti dutiny, která je dilatována, takže insuflátor je kromě dospělé a dětské laparoskopie využitelný i pro gastroenterologii nebo EVH. Automaticky kontroluje tlak média v  dutině a přizpůsobuje průtok nastaveným hodnotám (ochrana proti přeplnění pacienta). Zároveň má integrovanou funkci automatického odsávání mlhy a kouře při vazbě na elektrokoagulační jednotku ESG-400/UES-40 a jednotkou ultrazvukového skalpelu SonoSurg/Thunderbeat. Intenzita odsávaní je nastavitelní ve dvou úrovních High/Low nebo lze vypnout OFF. Přístroj umožňuje práci v nízkotlakém i vysokotlakém systému (centrální rozvod plynu, tlaková láhev). Součástí jednotka pro ohřev plynu blízký teplotě lidského těla.

- volitelná rychlost plnění 0,1 – 45 l/min

- volitelná hodnota abdominálního tlaku 3 – 25 mmHg

- volitelná velikost insuflované dutiny (pediatrické aplikace)

- údaje o průtoku, aktuálním tlaku a spotřebě insuflovaného media

- podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou

- automatické vypouštění plynu při přetlaku

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor

- rozměry: UHI-4: 370 x 230 x 300 mm, hmotnost: 9,3 kg

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu

  - 10x insuflační hadice

  - 10x desuflační hadice

  - 1x MAJ-1081, vysokotlaká hadice

  - 20 x filtr k insuflaci

Položková specifikace k insuflační jednotce:

N3829670 – UHI-4, insuflátor, 1 ks 
obsahuje:
10 ks insuflační hadice
10 ks desuflační hadice

20 ks filtr k insuflaci, jednorázový, 10 ks/bal., 2 bal. 
N1000300 – MAJ-1081, vysokotlaká hadice, 1 ks

Multioborový elektrokoagulační zdroj - 1 ks

Elektrochirurgická jednotka ESG-400

Multioborový generátor s kompletní řadou monopolárních a bipolárních režimů - pro otevřenou, laparoskopickou i endoskopickou chirurgii.
Generátor je řízen výkonným procesorem se zpětnou kontrolou výkonu, napětí i proudu. 
Efektivita a bezpečnost je podporována několika speciálními funkcemi pro okamžitý start řezu bez nežádoucího termálního šíření, optimalizace účinku na tkáně při udržení konstantních řezacích vlastností.
Jednotka je ovládána prostřednictvím barevného dotykového displeje a lze ji programovat. 
Příslušenství lze zapojit do 2 multifunkčních monopolárních konektorů (bez nutnosti použití adaptérů), 1 bipolárního a 1 universálního konektoru s funkcí rozpoznání nástroje. 
Do přístroje lze zapojit dva nezávislé pedály s programovatelným přiřazením.
Jednotka může pracovat v režimu auto startu i auto stopu a jednotlivé mody lze dále zpřesnit změnou tzv. efektu. Standardně je v menu 16 volitelných modů (včetně podpory monopolární resekce, bipolární resekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopických modů pro GI a radiofrekvenční ablace).
Jednotka je rozšiřitelná na systém ThunderBeat (hybridní technologie spočívající v současném působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro současné bezpečné zatavení a protnutí tkání a cév až do velikosti 
7 mm).
Jednotka podporuje možnost odsávání kouře a mlhy pro přehledné operační pole a je kompatibilní pro ovládání 
v integrovaném operačním sále.

Specifikace ESG-400

- multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- kompletní řada 16-ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci 
(čisté, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, …)

- výkonový rozsah 0 – 320 W

- monopolární řez až 300 W, monopolární koagulace až 200 W

- bipolární řez až 320 W, bipolární koagulace až 200 W

- generátor je řízen výkonným procesorem s měřením 4000x za sekundu

- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie (FSM)

- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření (HPCS)

- možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně

- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)

- automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce

- volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

- nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje

- možnost uložení až 39 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem

- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- možnost propojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7mm

- kompatibilita s integrovaným operačním sálem EndoAlpha Olympus

- včetně standardního příslušenství:

  - 1 ks ovládacího 2pedálu

  - 1 ks kabel pro propojení s insuflátorem (řízená desuflace)

  - 100 ks jednoprázová neutrální elektroda

  - 1 ks kabel k jednorázové neutrální elektrodě

  - 1 ks monopolární kabel k LSK instrumentáriu

Položková specifikace k multioborovému elektrokoagulačnímu zdroji:

WB91051W – ESG-400, generátor vf proudu, 1 ks 
                          obsahuje: - 2pedál, 1 ks 
                                             - jednorázových elektrod, 100 ks
                                             - kabel k neutrálním elektrodám, 1 ks
A0358 – HF-monop. kabel, 3,5 m, pro lapar. nástroje, 1 ks
N3647600 - MAJ-1948, komunikační kabel ESG-UHI-4, 1,8 m, 1 ks

Sací a proplachovací systém - 1 ks

Oplachová pumpa s odsáváním, 1 ks

- multiindikační pumpa pro laparoskopii a urologii

- dotykový displej

- volitelné módy sání i proplachu

- ovládání sání je realizováno pomocí kohoutů na nástroji

- resterilizovatelné příslušenství

Technická data

- tlakový rozsah:

  - Laparoskopie: není nastavitelná

  - Urologie: 15-150 mmHg

- rozsah průtoku:

  - Laparoskopie: 1,0 - 1,8 litr / min

  - Urologie: 50-500 ml / min

- sací výkon: max. 2 l / min (v závislosti na velikosti nástroje)

- zdroj napájení: 100-240 V ~

- spotřeba energie: 80 VA

- Třídění: ochrana Třída I, typ BF, IP 41

- Rozměry (š x v x h): 381 x 149 x 379 mm

- Váha: 6,3 kg

Součástí:

- resterilizovatelný hadicový set pro obě disciplíny, počet použití 20x, 1 ks

- odpadní láhev 2,5 l, 2 ks

- držák odpadní lahve k euroliště, 2 ks

- antibakteriální filtr, 10 ks

Položková specifikace k sacímu a proplachovacímu systému:

E61RMDL003 – multiindikační pumpa APUH302, 1 ks
obsahuje:
multiindikační pumpa, 1 ks
transpondér laparoskopie, 1 ks
transpondér urologie, 1 ks
resterilizovatelný set hadic, použitelný 20x, pro všechny indikace, 1 ks
odpadní sáček, 30 ks
antibakteriálních filtr, 10 ks

E61RDNF005 – odpadní nádoba, 2,5L, 2 ks
E61RDNF010 – držák láhve na eurolištu, 2 ks

Přístrojový vozík - 1 ks

Endoskopický vozík TC-C4

- přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení a je vybaven izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V (12x), kloubovým pohyblivým a nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem, držákem nožního pedálu, držákem kamerové hlavy, stativem pro láhev s CO2, upevňovací lištou, policí pro klávesnici a manipulačními madly

- speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak

- 5 polic z toho jedna výsuvná (klávesnice)

- integrovaná příprava elektroinstalace

- vypínání všech nainstalovaných zařízení jedním tlačítkem

- 4 antistatická kolečka – 2 bržděná

- rozměr 1110x675x534 mm

- váha 87 kg

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu

Položková specifikace k přístrojovému vozíku

K10029882 – TC-C4, vozík, odděl. transformátor, police na klávesnici,  držák infuzí, držák kam. hlavy, 1 ks

K10026879 – MAJ-2147, nastavitelný držák na monitor, 1 ks

K10021041 – MAJ-1639, držák na CO2 láhev, 140 mm, 1 ks

K10021790 – MAJ-1656, držák na nožní pedál koagulace, 1 ks

K10001115 – MAJ-190, montážní lišta pro odpad. nádoby, 1 ks

Bipolární resektoskop - 2 ks

Bipolární resektoskop (TURis)

Transuretrální resekce ve fyziologickém roztoku
Základem technologie je použití bipolárního nástroje, u kterého dochází k průchodu elektrického proudu mezi kličkou aktivní elektrody a zbylou části elektrody. 
Principem bipolární resekce TURis je vytvoření plasma korony kolem aktivní elektrody. 
K tomu dochází ve 3 krocích: 1) vytvoření mnoha mikrobublin v okolí elektrody, 2) fúze mikrobublin do tzv. „vapor pocket“ tj. jednolité kapsy tvořené párou a následně 3) zažehnutí plasmy. Tento jev probíhá velmi rychle a plynule po aktivaci nožního spínače a je řízen elektronikou generátoru, která reguluje aktuální dodávku výkonu. Výkon je nejvyšší těsně před zažehnutím plasmy, po jejím vzniku klesá na úroveň odpovídající monopolárnímu výkonu a je dále udržován elektronikou generátoru. Současná druhá generace generátorů umožňuje rychlejší a plynulejší zažehnutí plasma korony a její konstantnější udržování.
Oblasti s možným využitím TURis jsou především transuretrální resekce prostaty nebo močového měchýře, transuretrální vaporizace prostaty nebo transuretrální enukleaci prostaty.

Specifikace TURis:

- zpětná kompatibilita s dříve pořízenými resektoskopy Olympus (pláště optiky z monopolárních resektoskopů)

- vnější průměr pláště 27 Fr.

- podpora plazmové vaporizace a bipolární enukleace prostaty

- možnost single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu,

- možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká)

- možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku

- možnost připojení vaporizační oválné elektrody

- možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt

- možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé)

- možnost připojení kuličkové koagulační elektrody

- možnost připojení elektrody pro enukleaci prostaty, tzv. TUEB

součástí:

- 2 ks, 4mm optika 12°, HD, podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení, autoklávovatelná

- 2 ks, dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, 
vč. klasického obturátoru

- 2 ks optického obturátoru

- 2 ks, rotačního dvojventilu pro single flow resekci

- 2 ks, aktivní pracovní element

- 4 ks, bipolárního HF-kabelu pro připojení k poptávané elektrokoagulační jednotce

- 12 ks, VF-resekčních kliček, medium

- 5 ks, VF-vaporizačních kliček, PlazmaOval Button

- 2 ks, VF-koagulačních kliček, roller

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE K BIPOLÁRNÍMU ENDORESEKTOSKOPU, 2 ks:

WA2T412A – OES Elite, HD optika, 4 mm, 12°, podpora selektivního zobrazení NBI, autoklávatelná, 2 ks
A22021A – vnější rotační plášť 27 Fr., 2 kohouty, kontinuální proplach, pracovní délka 194 mm, autokláv., 2 ks
A22041A – vnitřní plášť 24 Fr. pro A22021A, včetně standardního zavaděče, autoklávovatelný, 2 ks
WA22366A – aktivní pracovní element, bipolární, pro urologii, autoklávovatelný, 2 ks

WA22566S – Oval PlazmaButton, bipolární vaporizační elektroda, jednorázová, 5 ks

WA22502D – bipolární resekční elektroda, klička, medium, jednorázová, 12 ks

WA22351A – bipolární koagulační elektroda, roller, autokláv., bipolární, 
pro 12° a 30° optiku, 2 ks


A22071A – optický obturátor, 2 ks

WA00014A – HF-bipolární kabel k ESG-400, autoklávovatelný, 4 ks

A22053A – konektor připojení k proplachu pro SingleFlow resekci, 2ventil, 2 ks

Flexibilní ureterorenoskop, 2 ks

Flexibilní ureterorenoskop URF-P6

- průměr distálního konce 4,9 Fr.

- průměr pracovní části 7,95 Fr.

- pracovní kanál 3,6 Fr. (1,2 mm)

- atraumatický distální konec

- vestavěný moiré filtr

- zorné pole 90°

- úhel pohledu 0°

- hloubka ostrosti 2 – 50 mm

- pracovní délka 670 mm

- celková délka 1050 mm

- ohyb tubus nahoru/dolů 275°/275°

- kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami

- příslušenství:

  - 2 sady kartáčků pro čištění

  - 2 ks adaptér pro připojení světlovodu

  - 2 ks krytka pro sterilizaci endoskopu

  - 2 ks zkoušečka těsnosti

  - 4 ks košíček, 1,8 Fr., 120 cm

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE K FLEXIBILNÍMU URETERORENOSKOPU:

N4502030 – URF-P6 set, 2 ks
obsahuje:
2x sada čistících kartáčky
2 ks tester těsnosti
4 ks košíček, 1,8 Fr., 120 cm