INTRACO MICRO, spol. s r.o.

Karlštejnská 97

252 17 Tachlovice

Tel./fax:       + XXX

Mobilní tel.:  + XXX

E-mail:         XXX

http:            www.intracomicro.cz

www.dinolite.cz

MIKROSKOP DSTM 723W LED ACU 1.3

Trinokulární stereoskopický mikroskopický komplet. Optický systém Greenough, rozsah plynulého ZOOMu 0,7x – 4,5x, pracovní vzdálenost 100 mm. Stativ s pevným ramenem s intenzivním LED osvětlením s plynulou regulací intenzity jasu. Mikroskop je možno doplnit předsádkovými objektivy nebo dalšími volitelnými doplňky mimo standardní výbavu. Mikroskop je osazen USB kamerou s rozlišením až 1,3 Mpix a je dodáván včetně zobrazovacího SW s možnostmi měření (CZ lokalizace), ukládání obrázků i videa, vkládání popisků a grafických prvků do obrázku atd.

Standardní vybavení:

- Okuláry DIN:  širokoúhlý okulár WF 10x/20 mm (2 ks), širokoúhlý okulár WF 15x

- Zorné pole:  ø 28,6 – 4,4 mm (bez předsádky)

- Hlavice:  trinokulární, otočná o 360°,  úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup 55-75 mm, dioptrické doostřování, očnice

- Poměr ZOOMu: 1:6,4

- Rozsah ZOOMu:  plynulý 0,7x – 4,5x

- Objektiv:  1:1

- Celkové zvětšení:  7x – 45x,

- Pracovní vzdálenost:  100 mm

- Stativ:  s pevným ramenem, černobílá podložní deska ø 60 mm, matová podložní deska ø 60 mm, pérové držáky preparátu, madlo pro snadné přenášení

- Zaostřování:  oboustranný makroposuv na stativu s regulací tuhosti chodu

- Osvětlení:  dopadající i procházející LED s nezávislou plynulou regulací intenzity jasu obou světel s možností dobíjení

- Napájení:  externí napájecí/dobíjecí adaptér AC 230V, 50/60 Hz, výstup: DC 5V V, 300 mA

- Příslušenství: napájecí/dobíjecí adaptér, obal proti prachu

- Adaptér:  opticko mechanický adaptér pro kameru

- Kamera:  Model AM4023, 1.3 Mpix, USB 2.0, software DinoCapture v CZ lokalizaci

DIGITÁLNÍ KAMERA AM4023

Použití okulárové kamery je snadný způsob, jak z klasického mikroskopu udělat digitální. Po vyjmutí okuláru z mikroskopu se na jeho místo do tubusu vloží okulárová USB kamera. Tento model má násuvný průměr 23 mm.

Dodáváno se software DinoCapture (Windows)/ DinoXcope (pro MacOS), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích). Automatická bezplatná aktualizace.

- Typ snímače: CMOS

- Rozlišení: 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix)

- Vestavěné zvětšení: Ano

- Objektiv: Sklo s antireflexní vrstvou

- Násuvný průměr kamery: 23 mm

- Výstupy: Obrázky, video, časosběrné video

- Počet snímků: Až 30/s

- Rozhraní: USB 2.0

- Kompatibilita: Windows XP,Vista,7,8 & 10, MacOS 10.4 a vyšší

- Software: Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope

- Podporované formáty obrázků (Windows): BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

- Podporované formáty videa (Windows): WMV, FLV, SWF

- Podporované formáty obrázků (MacOS): JPEG, PNG

- Podporované formáty videa (MacOS): MOV

- Standardní zobrazení: DirectShow, UVC

- Měření: Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd.

- Kalibrace: Ano

- Mikrospínač spouště: Ne

- Příslušenství: kalibrační destička

- Materiál: Kov

- Rozměry: 48 mm (délka) x 23 mm (průměr)

- Hmotnost: 95 g

- Délka přívodního kabelu: 1,8 m

Volitelné doplňky (lze dokoupit):

- Okulár širokoúhlý WF 20x

- Okulár širokoúhlý WF 10x s křížem

- Okulár širokoúhlý WF 10x se stupnicí a křížem

- Okulár širokoúhlý WF 10x se síťkou

- Okulár širokoúhlý WF 20x se stupnicí a křížem

- Předsádkové objektivy (pracovní vzdálenost 30 – 165 mm) 0,5:1, 1,5:1, 2:1

- Přídavné osvětlení:  vyžádejte si samostatnou nabídku

- Kamery / fotoaparáty / opticko-mechanické adaptéry:   vyžádejte si samostatnou nabídku