Příloha č. 2

Technické specifikace pro výběrové řízení na osvětlovací techniku v rámci rekonstrukce Švandova divadla 2018

Sada I.

- 4ks ALPHA SPOT HPE 700

  - Výrobce: Clay Paky

  - rozměry: základna 385x405mm, výška (v pozici home) 615mm

  - váha:  22,9kg

  - data: DMX a Art-Net, RDM

  - světelný zdroj: Výbojka 700W, 7200K, světelný tok  50k lm

  - stmívání: 16bit

  - pohyb: 16bit, pan 540°, tilt 250°, funkce fine

  - barvy: CMY míchaní, sada CTO filtru

  - zoom: 14,7°- 35°

  - focus: elektronicky

  - efekty: frost, prisma, rotační goba, fixní goba

  - další specifikace: tichý provoz, funguje v jakékoli pozici zavěšení

- 4ks ALPHA WASH 1500

  - Výrobce: Clay Paky

  - rozměry: základna 488x480mm, výška (v pozici home) 785mm

  - váha: 45kg

  - data: DMX a Art-Net, RDM

  - světelný zdroj: Výbojka 1500W, 6000K, světelný tok  135k lm

  - stmívaní: 16bit

  - pohyb: 16bit, pan  540°, tilt  252°, funkce fine

  - barvy: CMY míchaní, lineární CTO

  - zoom: 11-74°

  - efekty: frost, beam shaper,

  - další specifikace: tichý provoz, funguje v jakékoli pozici zavěšení

- 4ks ALPHA WASH 700

  - Výrobce: Clay Paky

  - rozměry: základna 385x405mm, výška (v pozici home) 575mm

  - váha:  20,6kg

  - data: DMX a Art-Net, RDM

  - světelný zdroj: Výbojka 700W, 7200K, světelný tok  50k lm

  - stmívaní: 16bit

  - pohyb: 16bit, pan  540°, tilt  250°, funkce fine

  - barvy: CMY míchaní, lineární CTO

  - zoom: 9-50°

  - efekty: frost, beam shaper,

  - další specifikace: tichý provoz, funguje v jakékoli pozici zavěšení

Instalační materiál pro 12 inteligentních světel

- černé CAT6A kabely:

  - 2metry: 6ks

  - 3metry: 6ks

  - 4metry: 4ks

  - 5metru: 6ks

  - 10metru: 2ks

- kabely 230V 16A, CU 2,5mm - guma, barva černá, koncovky Legrand french

  - 1,5metru: 6ks

  - 2metry: 6ks

  - 3metry: 6ks

  - 4metry: 6ks

  - 5metru: 6ks

  - Vícenásobná zásuvka (“pes”) 1x in, 4x out (16A), černá: 10ks

- DMX512 kabely stíněné, barva černá, koncovky XLR 5pin (neutrik),

  - 1metr: 6ks

  - 1,5metru: 6ks

  - 2metry: 6ks

  - 3metry: 4ks

  - 5metru: 6ks

- divadelní háky šroubovací s protikusem, barva černá, průměr úchytu 50mm - 24ks

- bezpečnostní lanko černé s karabinou, délka 30cm - 14ks

- 3ks Ubiquiti EdgeSwitch ES-16-XG

  - ethernet switch,

  - datový přenos 10 Gbit,

  - 12 SFP portu, 4x10G Ethernet

  - propustnost 160GBps,

  - napájení 230V,

  - rack mount 19'

- 2ks černý rack uzavíratelný pro switche,

  - 3pozice pro vložené moduly,

  - uchyceni na trubku 50mm

- 2ks SRS 5DSTS4-5

  - DMX splitter :

  - 1x IN, 1x THRU, 4x OUT,

  - XLR5pin,

  - pozice pro M10 šroub: uchycení háku