Odpovědi k otázkám z Kontrolního dne č. 2 ze dne 7.11.2018

Dobrý den,

v příloze zasíláme koncept od Ing. Arch. Bláhy s vyznačenými zásahy do fasády, tak aby zpracovatel auditu Ing. Brada dostal slíbený podklad pro potřebnou úpravu zadávacího auditu. Krátce popíši o co se jedná - barevně jsou do pohledů rozčleněny plochy podle možností zateplení s tím, že jsou vypíchnuty některé plochy, ke kterým se váže změna auditu:

1)       oranžově plochy soklu, kde je již provedeno odvlhčovací opatření a zateplovat zde v zásadě nelze

2)       zeleně plochy kde z užitný, estetických, či technických důvodů se zateplení nehodí (pro všechny by bylo ideální, kdyby se zelené plochy zateplovat nemusely - umíme si poradit s fasádou jak technicky - založení, tak se nedotýkáme problematického soklu, dobře to bude i vypadat, atd...)

3)       šedě problematické plochy soklu, které dosud vlhnou a není jasné, zda mají být zateplovány – prostory jsou vesměs nevytápěny.

4)       modře bezproblémové plochy k zateplení

5)       červeně plochy nevytápěné = nezateplované (nově celá střešní část včetně bývalých internátů)

Pak máme několik dotazů k možnostem zateplení:

a)      zateplují se i objekty C a část steré budovy okolo SB6? V auditu nejsou tyto objekty vyznačeny ve schématu... Pokud ano, jak se bude zateplovat střecha? – v auditu se s objektem C počítá včetně spojovací chodby a toto je označeno jako tělocvična NB. Střecha na půdě se nezatepluje, je zateplen strop do půdy min. vatou tl. 280 mm , lambda 0,035W/(m*K).

b)      dvorní fasády – lokální problémy s vlhkostí – dvorní nadzemní fasády se počítají zateplit – jedná se o velké plochy.

c)       ryzalit nad hlavním vstupem - jeho horní část - plochy označené A1.5, A1.6, A1.7 a analogicky A3.2, A3.3, A3.4 - jak s tímto počítá audit - je to vytápěné, či nikoliv? Zateplit to částečně lze ve fasádě (ale samozřejmě bylo by snazší to též nedělat alespoň v plochách A1.5 a A3.2), otázka je jak střecha? – nezateplovat, po konzultaci na posledním KD je poslední patro školy nevytápěné.  V posledním patře NB byl byt, počítám, že rovněž nebude používán a vytápěn, proto nevadí absence izolace.

d) obecně k šedě vyznašeným plochám zejména sokl na dvorních fasádách - pokud zde není odvlhčovací systém a bude to relativně suché, bude se odkopávat a řešit zateplení soklu (XPS + soklová omítka), či se ponechá stav a založí se až zateplovací systém cca 20cm nad terénem? – šedé plochy 1.PP nezateplovat, problém s vlhkostí je důležitější.

e) plocha B1.1 - jestli jsme to správně pochopili, zde jsou pod terénem vytápěné šatny - je zde nutno zateplovat pod terén? – pod terénem navrhuji nezateplovat, mohou být problémy s hydroizolací. Audit se zateplením konstrukcí přilehlé k zemině nepočítal.

Pokud nám tu takto vyvstávají plochy, které byly uvažované jako vytápěné a nejsou a zase naopak, s tím, že zde vyvstávají problémy s vlhkostí, je třeba reálně určit všechny plochy, které je nutné zateplovat, aby vyšla požadovaná čísla.

Změnami zateplení dodržíme úsporu vyšší než 20%. Parametry zateplení ale musí být dle auditu a tabulky výzvy.

Parametry 100. výzvy: