Příloha smlouvy o dílo č. 1

Kino 99 MS / Dodávka, instalace a zprovoznění zvukového systému 7.1 v souladu se standardem DCI  -  Výkaz

Pol.	Výrobce / Dodavatel	Model	Model, Popis								Množstevní jednotka	"Jednotková cena

(Kč bez DPH)"														Množství	"Cena celkem

OZVUČENÍ KINOSÁLU DLE STANDARDU DCI

1.	USL	JSD-60D	Ozvučovací digitální procesor pro zajištění ozvučení kinosálu v konfiguraci 7.1, včetně DA převodníku pro připojení DCI serveru projekčního systému DCI a vstupů pro připojení analogových a digitálních alternativních zdrojů (Blue Ray, DVD, satelitní HD receiver a PC) ke zvukovému systému sálu, vybavený všemi potřebnými rozhraními (4x multikanálový AES/EBU, S/PDIF,  Toslink) a výstupy analogové 7.1), podpora Dolby Surround,  Dolby Digital a DTS.									ks	 59 640,00 Kč 	1	 59 640,00 Kč 	 71 568,00 Kč

2.	JBL	C211	Dvoupásmové profesionální kinové reprosoustavy pro přední poslech v sále (L-C-R), výkonová zatížitelnost 300W, reproduktor 1x15" (basový) a 1x 1" (vysokotónový), citlivost 100dB. 						ks	 13 620,00 Kč 	3	 40 860,00 Kč 	 49 032,00 Kč

3.	JBL	4641D	Profesionální kinová subbasová reprosoustava, osazená reproduktorem 18", trvalá výkonová zatížitelnost 600W, citlivost 98dB

ks	 25 400,00 Kč 	1	 25 400,00 Kč 	 30 480,00 Kč

4.	JBL	8320	Profesionální dvoupásmová kinová reprosoustava reprosoustava pro ambientní ozvučení sálu, výkonová zatížitelnost 150W, citlivost 91dB, včetně nástěnného držáku.								ks	 6 710,00 Kč 	8	 53 680,00 Kč 	 64 416,00 Kč

5.	Crown	XLS2002	Profesionální kinový výkonový zesilovač 2x525W / 4 Ohmy, 2x300W / 8 Ohmů, 1x 900W / 8 Ohmů, provedení 2RU.

ks	 9 100,00 Kč 	2	 18 200,00 Kč 	 21 840,00 Kč

6.	Crown	XLS2502	Profesionální kinový výkonový zesilovač 2x525W / 4 Ohmy, 2x300W / 8 Ohmů, 1x 900W / 8 Ohmů, provedení 2RU.

ks	 14 100,00 Kč 	1	 14 100,00 Kč 	 16 920,00 Kč

7.	Crown	XLS1002	Profesionální kinový výkonový zesilovač, 2x350W / 4 Ohmy, 2x215W / 8 Ohmů, 1x 900W / 8 Ohmů, provedení 2RU.

ks	 7 200,00 Kč 	2	 14 400,00 Kč 	 17 280,00 Kč

8.	Mackie / Altei		Dvoukanálový aktivní systém odposlechu v projekční kabině. 	kpl	 2 200,00 Kč 	1	 2 200,00 Kč 	 2 640,00 Kč

9.	Sony	UBP-X1000ES	Multiformátový digitální DVD/BD/USB/Network přehrávač Sony UBP-X1000ES. 4K Ultra HD Blu-ray přehrávač, podpora HDR, BT.2020,  dekodér Dolby Atmos a DTS:X, 3D, USB, DLNA, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, SongPal, DSEE HX, Hi-Res Audio, 2× HDMI, koaxiální audio výstup, LAN, TOSLINK, analogový dvoukanálový zvukový výstup.						ks	 16 800,00 Kč 	1	 16 800,00 Kč 	 20 160,00 Kč

10.	BluStream	CMX-42AB	Maticový HDMI přepínač 4x2, rozlišení 4K.		ks	 11 800,00 Kč 	1	 11 800,00 Kč 	 14 160,00 Kč

11.	Triton	RMA-37-A68 / Wheels	Profesionální přístrojový stojan 19" / 37 U instalopvaný v projekční kabině.

ks	 9 880,33 Kč 	1	 9 880,33 Kč 	 11 856,40 Kč

12.	Altei		Veškeré potřebné kabeláže a instalační materiál, související s ozvučením kinosálu.

kpl	 12 800,00 Kč 	1	 12 800,00 Kč 	 15 360,00 Kč

13.	Altei		Kompletní nastavení zvukového procesoru certifikovaným technikem v souladu s požadavky DCI a Dolby standardu. 	kpl	 5 600,00 Kč 	1	 5 600,00 Kč 	 6 720,00 Kč

14.	Altei		Instalace zvukového systému						kpl	 22 800,00 Kč 	1	 22 800,00 Kč 	 27 360,00 Kč

CENA ZA OZVUČENÍ KINOSÁLU DLE STANDARDU DCI           							 	308 160,33 Kč 	 372 874,00 Kč

REKAPITULACE DODÁVKY

CENA ZA OZVUČENÍ KINOSÁLU DLE STANDARDU DCI           		kpl		1	 308 160,33 Kč 	 372 874,00 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH								 308 160,33 Kč

DPH 21%										   64 713,67 Kč

CELKOVÁ CENA s DPH									 372 874,00 Kč