Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Předmět veřejné zakázky a technická specifikace

Předmětem zakázky je dodávka  laserového skeneru, GNSS/INS navigačního systému, dvojice šikmých kamer pro snímání terénu a obarvování pořízených laserových bodů, držáku skeneru a šikmých kamer, výpočetního prostředku a SW pro zpracování pořízených dat.

Dodaný systém laserového skeneru musí být v kombinaci se šikmými kamerami použitelný primárně pro pořizování dat z leteckého nosiče. Zadavatel zamýšlí dále systém, v rámci svých připravovaných výzkumných aktivit, využít pro sběr dat z mobilního prostředku tj. auta, čtyřkolky apod., kde předpokládá použití především laserové skenovací jednotky v kombinaci s dvojicí dodaných šikmých kamer nebo sférické kamery, a to zejména při sběru dat v terénu mimo komunikace, při nižších rychlostech pohybu. Dodaný systém laserového skeneru musí umožnovat takovéto použití pro sběr dat z pozemního mobilního prostředku.

Součástí dodávky veřejné zakázky je i kompletace celého systému pro letecký provoz. Dodavatel odpovídá za přípravu systému tak, aby jej Zadavatel mohl instalovat do letadlového nosiče vlastními silami, popř. s drobnými úpravami držáku šikmých kamer (úpravy budou předem písemně domluveny s dodavatelem ve vztahu k zárukám dodávky). Školení proběhne do dvou měsíců od dodání systému a jeho akceptace Zadavatelem.

Na dodané zařízení a SW požaduje Zadavatel záruku minimálně 12 měsíců. Na dodanou výpočetní techniku požaduje Zadavatel záruku minimálně v délce 24 měsíců. Zadavatel požaduje provedení servisního zásahu do 5 pracovních dní od nahlášení vady (elektronicky e-mailem nebo telefonicky s e-mailovým potvrzením) Součástí nabídky musí být kontaktní údaje pro nahlášení požadavku servisního zásahu. Dodavatel, zastoupený kvalifikovaným servisním technikem, je povinen, na základě výzvy, se dostavit na pracoviště Zadavatele, identifikovat problém a ten buď opravit na místě, nebo stanovit termín odstranění vady. Ten nesmí být delší než 30 dní od nahlášení vady. V případě závažnější závady, vyžadující prokazatelně delší dobu opravy, se oprávněné osoby za smluvní strany mohou dohodnout, písemně, jinak.

Dodavatel bude garantovat, že součástí dodávky bude veškeré zařízení, propojovací komponenty, kabely a SW, které dovolí plnou funkcionalitu zařízení v leteckém nosiči.

Dodavatel v rámci dodávky dodá kompletní dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce.

Dodavatel v nabídce uvede nabízené technické parametry, požadované v této technické specifikaci. Nabízené technické parametry musí minimálně splňovat požadavky zadavatele.

Jednotlivé komponenty systému, jakož i zařízení jako celek musí splňovat nároky vyplývající z bezpečnostních norem platných na území České republiky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Dodávaný systém musí splňovat následující minimální požadavky stanovené touto zadávací dokumentací.

Letecký laserový skener (LIDAR), jednotka GNSS/INS a systém 2 šikmých kamer bude tvořit technologický celek vzájemně propojený řídící jednotkou. Dodávané komponenty budou tvořit ucelený systém, vzájemně kompatibilní.  Součásti dodávky bude výpočetní prostředek (PC, notebook) a programové vybavení umožňující a schopné komplexní zpracování veškerých snímaných dat ze vzduchu včetně všech příslušných licencí pro komerční použití. Dodávaný SW musí také umožňovat zpracování dat a měření prostorové polohy vybraných jevů z mobilního prostředku a externích kamer normální i sférické konstrukce. Zařízení musí obsahovat dodávku dvou šikmých kamer použitelných rovněž k obarvování pořízených laserových bodů. Systém dále musí umožňovat integraci vlastní digitální kamery pro experimentální práce. Systém bude nový, nepoužitý a schválený pro provoz v letadle. Zadavatel musí mít možnost dílčího rozebrání a samostatného zapojení a instalace senzoru LIDARu i na jiném mobilním prostředku, podle výše uvedených předpokládaných potřeb Zadavatele v rámci jeho budoucích výzkumných aktivit. Zadavatel musí být následně schopen s potřebným a dodaným SW zpětně systém samostatně sestavit a uvézt do provozu bez speciálních technických či softwarových vybavení, popřípadě budou součástí zakázky. Rozložení systému nesmí znamenat ztrátu nebo změnu záručních podmínek na systém a nesmí vyžadovat odeslání systému k servisnímu zásahu a to ani po skončení záruční doby.

Součástí dodávky bude dokumentace v českém nebo anglickém jazyce.

Při předání Dodavatel sestaví systém a seznámí Zadavatele s jednotlivými komponentami systému a jeho funkcemi a vzájemným propojením jednotlivých komponent systému. Zaškolení v práci se systémem proběhne maximálně do dvou měsíců od předání a převzetí systému. Za přípravu nosiče pro provádění leteckého skenování je odpovědný Zadavatel. Dodavatel je odpovědný za konfiguraci systému tak, aby jej bylo možno v leteckém nosiči používat dle záměru Zadavatele (letecké laserové skenování krajiny).

Požadavek na technické provedení držáku šikmých kamer

Zadavatel požaduje, aby držák šikmých kamer bylo možno osadit do otvoru v podlaze pomalu létajícího letadla Condor, které hodlá pro pořizování specifických lidarových a obrazových dat používat, a to i z malých výšek letu, při minimálních letových rychlostech, s ohledem na potřebu dosažení maximálního detailu pořizovaných informací a hustoty záznamu lidaru. Zaměření základních rozměrů kabiny letadla a vlastního otvoru pro umístění systému Lidar, je možno provést při prohlídce letadla. Prohlídka bude umožněna zájemcům po předchozí dohodě se Zadavatelem. Kontaktní osobou je doc. XXX, Ph.D. (XXX, +420XXX).

Zadavatel se zavazuje, umožnit zájemcům prohlídku do 5 pracovních dnů od žádosti o tuto prohlídku. Žádost o prohlídku musí být učiněna nejpozději 15 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek,

Prohlídka se bude konat na letišti Chomutov. Letadlo bude po dobu 120 minut k dispozici pro prohlídku. Zadavatel předpokládá umístění skeneru a kamer do prostoru za pilotními sedačkami.