TSMB s.r.o.

Dopravní 1334,

676 02 Moravské Budějovice

IČO: 28268105

IVRATECH-CZ  s.r.o.

Jaromír Mejzlík

Tel: +420 608 600 750

e-mail: mejzlik@ivratech.cz

www.ivratech.cz

Datum: 4.8.2016

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Nabídka univerzálního nosiče nástaveb

Výrobce KIEFER GmbH ( Dorfen) Německo  Výrobní závod Dorfen ( Horní Bavorsko)

Firma působící v automobilovém průmyslu od roku 1975, která se zabývá výrobou

komunálních užitkových vozidel, kompaktních a kolových rýpadel pro celou Evropu.

Výbava nabízeného vozidla

BOKIMOBIL 1152 třístranný sklápěč rozvor 2400mm šířka 1500mm

MOTOR

Čtyřválec vodou chlazený

Typ IVECO F1C, emisní norma EURO V

Zdvihový objem 2998 ccm

Výkon 107 Kw/146 HP při 3500 ot/min

Kroutící moment 320 Nm/ 1400 – 3100 ot/min

Palivová nádrž 102l

KABINA

Dvoumístná

Žárově zinkována

Kvalitní tepelná a hluková izolace

Automatické bezpečnostní pásy

Střešní integrovaná světla

Tónovaná skla

Stěrače s integrovaným ostřikovačem

Sedadlo řidiče i spolujezdce hydraulicky odpružené s možnosti nastavení posuvu, výšky a hmotnosti

Sluneční clony

Integrované světlo

Výškově stavitelný volant

Prachový filtr

Autorádio s USB a bluetooth

PŘEVODOVKA

5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad, vč. plazivého chodu 10 převodových stupňů vpřed a 2 vzad, jízdní a pracovní rychlost mezi 0,7 a 90 km/h

Pohon 4x4 s možností vypnutí přední nápravy

Elekrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu

ŘÍZENÍ

Přední náprava

Servořízení plynulé a přesné

BRZDY

Kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech a systém ABS
Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení
Kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny

| HYDRAULIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrohydraulický agregát pro ovládání sklápěcí korby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| biologický rychle rozložitelný hydraulický olej na bázi PAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Poly-Alpha-Oleofinen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| interval výměny oleje je 4000 motohodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulický paket 0, skládá se: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ks jednočinný ovládací ventil, umístěný vpředu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pro zvedání a spouštění zařízení umístěného vpředu - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plovoucí poloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ks dvojčinný ovládací ventil, umístěný vpředu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pro natáčení zařízení umístěného vpředu doleva a doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oběhové čerpadlo 55 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nádrž na hydraulický olej 60 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hydraulický paket 1, skládá se: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hydraulický okruh (stály průtok) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výbava pro jedno zařízení (max. 55l/min.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| včetně elektromagnetického ventilu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dvě hydraulické hadice dopředu a dozadu včetně |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezokapových rychlospojek |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hydraulický paket 2, skládá se: |  |  |
| --- | --- | --- |
| dva hydraulické okruhy (stálý průtok) |  |  |
| výbava pro dvě zařízení |  |  |
| dvě oběhová čerpadla 55l/min. (tedy 110l/min) |  |  |
| včetně elektromagnetického ventilu |  |  |
| čtyři hydraulické hadice dopředu a dozadu včetně |  |  |
| bezokapových rychlospojek |  |  |

KOLA A PNEUMATIKY

Sériová verze 225/75 R 16 C 121/120Q (zátěž 6t)

Legislativní hmotnost vozidla do 3,5t s řidičským opravnění sk. B

Kategorie vozidla SS (samojízdný pracovní stroj)

Technicky přípusná hmotnost 5000kg

Prodloužená korba o 200mm

BARVA

Sériově:

Kabina  - oranžová RAL 2011

Chassis – antracitově šedá RAL 7016

ČELNÍ UPÍNACÍ DESKA

Přední závěs pro přídavná zařízení (pluh, kartáč,…)

ovládaný joystickem z kabiny  s nosností  500 kg

Celkem za dodávku………………………..…..1. 800. 000,- Kč bez DPH

Součástí dodávky je zaškolení a doprava strojů do místa provozu techniky

Záruční doba: 24 měsíců.

Záruční servis včetně dodávky náhradních dílů

Platnost nabídky jeden měsíc.

S pozdravem za firmu IVRATECH-CZ s.r.o.

Jaromír Mejzlík

mobil.  : 00 420 608 600 750

e-mail: mejzlik@ivratech.cz

www.ivratech.