Kalkulace nákladů

Likvidace části 1 ks staré oplocenky drátěné (délka 0,240 km) včetně odvozu materiálu (pletivo a vázací drát) z lokality. Vybudování nové oplocenky 220/3 o celkové délce 0,240 km za účelem ochrany přirozené obnovy a výsadeb KL, BK, JD, JV. Jedná se o stavbu oplocenky o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem, vybudování jednoho přelezu. Celková délka oplocenky je 0,300 km, přičemž v délce 0,060 km bylo opraveno v r. 2015.

Lokalizace: 718E11/1a, II. zóna CHKO, LHC BOO Vrbno pod pradědem, parcelní č. 574/1 v k. ú. Železná p. Pradědem.

Cena za částečnou likvidaci oplocenky…………….………………………………55,-Kč/bm

Likvidace staré oplocenky (0,240 km x 55,-Kč)…………………………………….13.200,-Kč

Cena za vybudování oplocenky ……...…………………………………………….160,-Kč/bm

Vybudování nové oplocenky (0,240 km x 160,-Kč)………………………………..38.400,-Kč

Vybudování 6 nových oplocenek 220/3 (10x15 m) o celkové délce 0,300 km (6x0,050 km) za účelem ochrany výsadeb JD. Jedná se o stavbu oplocenek o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem. U každé oplocenky vybudování jednoho přelezu.

Lokalizace: 606B6, 606B9a, PR Jelení bučina, LHC Janovice, parcelní č. 724/1 v k. ú. Ludvíkov p. Pradědem.

Cena za vybudování nových oplocenek……........……………………….……….176*,-Kč/bm

Vybudování nové oplocenky (0,300 km x 160,-Kč)………………………………..52.800,-Kč

Výsadba 600 ks JD (sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm), v nepravidelném sponu, sadba jamková 35x35 cm do nových oplocenek (100 ks/oplocenka).

Lokalizace: 606B6, 606B9a, PR Jelení bučina, LHC Janovice, parcelní č. 724/16, 724/1 v k. ú. Ludvíkov p. Pradědem.

Množství sazenic JD……………………………………………………………………...600 ks

Jednotková cena za sazenice JD……………………………………………………....22,00,-Kč

Cena za sazenice JD (600 ks x 22,00,-Kč)………………………………………..…13.200,-Kč

Sadba ruč. jamka 35x35……………………………………………….………..9.000,-Kč/tis.ks

Sadba ruč. jamka 35x35 (9.000,-Kč x 0,600 ks)…………………….………….….....5.400,-Kč

Cena celkem za sazenice a výsadbu 600 ks JD……………………………………..18.600,-Kč

Posadba 100 ks JD (sadba PK), sadba jamková 35x35 cm, instalace 100 ks oplůtků (2xSM kůl, pletivo - svařované sítě do 150 cm) vč. ukotvení k zemi.

Lokalizace: 605B12/1a, OP PR Jelení bučina, LHC Janovice, parcelní č. 724/16, 724/1 v k. ú. Ludvíkov p. Pradědem.

Množství sazenic JD………………………………………………...................................100 ks

Jednotková cena za sazenice JD……………………………………………………....22,00,-Kč

Cena za sazenice JD (100 ks x 22,00,-Kč)……………………………..………..……2.200,-Kč

Sadba ruč. jamka 35x35…………………………..………………..….………..9.000,-Kč/tis.ks

Sadba ruč. jamka 35x35 (9.000,-Kč x 0,100 ks)…………………….…..……………..900,-Kč

Cena celkem za sazenice a výsadbu 100 ks JD………………………………………3.100,-Kč

Kůl SM impregnovaný 200 cm……………………………………………….……..20,-Kč/ks

Kůl SM 200 cm (200 ks x 20,-Kč)………………………………………….….…....4.000,-Kč

Pletivo svařované 150…..…………..………………………………….……..…….50,-Kč/bm

Pletivo CERVANET 150 (100 ks x 1,50 m)………………………………………..…150 bm

Pletivo CERVANET 150 (150 bm x 50,-Kč)………………………………………..7.500,-Kč

Instalace v terénu……………………………………………………..………..…..….40,-Kč/ks

Instalace v terénu (100 ks x 40 Kč)……………………………………….………….4.000,-Kč

Cena celkem za 1 oplůtek……………………………..…………………………..……155,-Kč

Cena celkem za 100 oplůtků……………………………..………………..……….15.500,-Kč

Cena celkem oplůtky a podsadby JD………………………………….…..………18.600,-Kč

Doprava pletiva 15,-Kč x 60 km…………………………………………………..……900,-Kč

Cena celkem…………………………………………..…………....142.500,-Kč

Martin Gřunděl

Ludvíkov 10

793 26 Ludvíkov

IČ: 03183157

Zhotovitel není plátcem DPH.

*Cena byla navýšena o 10 % z důvodu donášky odpadu do vzdálenosti 200 m