Kalkulace nákladů

Podzimní podsadba 300 ks JD do bioskupin po 10–20 ks včetně individuální ochrany. Sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35.

Individuální ochrana 300 ks, pletivo svařované sítě s výškou 150 cm, půdorys kruhový s průměrem 55 cm, konstrukce 2 kůly (DB nebo MD) 180 cm a 90 cm proti sobě po svahu. Pletivo upevněno vázacím drátem min. na 3 místech na každém kůlu.

Lokalizace: LHC Janovice,

JPRL:

204C17: 100 ks – NPR Praděd

208A16: 100 ks – II. zóna CHKO

207A12: 100 ks – II. zóna CHKO

Počet sazenic JD………………………………………………………………………300 ks

Jednotková cena za sazenici JD………………………………………………………..22,-Kč

Jednotková cena za výsadbu…………………………………………………………...12,-Kč*

Cena celkem za sazenice JD (300 ks x 22,-Kč)………………………………………6.600,-Kč

Cena celkem za výsadbu (300 ks x 12,-Kč)……………………………………..……3.600,-Kč

Cena celkem……………………………………………………………………..…..10.200,-Kč

Vybudování indiv. ochrany……….………………………………………………..…300 ks

Cena 2x DB/MD kůl…………………………...…1x180 cm = 35,-Kč/ks,1x90 cm = 20,-Kč/ks

Cena kůlů 35,-Kč + 20,-Kč = 55,-Kč x 300 ks……………………………………...16.500,-Kč

Drátěné pletivo (svařované sítě do 150 cm, délka 180 cm)…………………………180,-Kč/ks

Instalace v terénu (300 x 40,-Kč)…………………………………………………...12.000,-Kč

Cena za indiv. ochranu včetně instalace (300 x 275,-Kč)……………………….…82.500,-Kč

Letní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), letní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS;

zimní nátěry výsadeb a přirozené obnovy JR (5000 + 300 + 400 ks), zimní nátěry podsadeb BK (5000 ks), přípravek STOPKUS;

Lokalizace: I., II. zóna CHKO Jeseníky, JPRL 725D17a/1 (JR – 400 ks), 720A16 (JR – 300 ks), 720B16/1p (JR – 5000 ks, BK – 5000 ks) na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 574/1, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ochrana nátěrem letní

Celkový počet sazenic (ks)…………………………...………………………………10 700 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks…………………………………….……….…1,40-Kč

Celková cena bez DPH za ochranu JR, BK……………………….………………...14.980,-Kč

Ochrana nátěrem zimní

Celkový počet sazenic (ks)…………………………...………………..………...……10 700 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks…………………………….………….………1,40-Kč

Celková cena bez DPH za ochranu JR, BK……………………….………...……....14.980,-Kč

Cena celkem………………………………………………………………...……….29.960,-Kč

Podzimní plošná podsadba BK 2000 ks (26–35 cm), sadba obalovaná, 6. LVS, sadba ruč. jamka 35x35;

Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 901A06 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná pod Pradědem.

Množství sazenic BK…………………………………………..……………………….2000 ks

Jednotková cena za sazenice…………….…………………………………..……….....13,-Kč

Jednotková cena za výsadbu………………………………………………………….…9,-Kč

Celková cena za zalesnění BK (22,-Kč x 2000 ks)…………………………..........44.000,-Kč

Letní nátěr BK (2800 ks – stávající podsadba z r. 2014, 2015);

zimní nátěr BK (2000 ks nových podsadeb + 2800 ks podsadeb z r. 2014, 2015), přípravek STOPKUS;

Lokalizace: PR Suchý vrch, JPRL 901A06 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 537/3, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ochrana - nátěr letní

Celkový počet sazenic (ks)…………………………...………………………….…….2800 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks……………………………………………….1,40-Kč

Celková cena…………………………….…………………….……………………...3.920,-Kč

Ochrana - nátěr zimní

Celkový počet sazenic (ks)…………………………...…………………………...…….4800 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks……………………………………………..…1,40-Kč

Celková cena………………………………..………………….………………..…...6.720,-Kč

Cena celkem………………………………………………………………………....10.640,-Kč

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,20 ha ve stávající oplocence za účelem uvolnění výsadeb KL.

Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 711B12 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožin celoplošný/ha………………………………………………………………..14.400,-Kč**

Ožin na ploše 0,20 ha (0,20 ha x 14.400,-Kč)………………………………………..2.880,-Kč

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,125 ha (2 stávající oplocenky) za účelem uvolňování výsadeb JD a přirozené obnovy JL, KL, BK, OL, JR.

Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 712A16, 712B01 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožin celoplošný/ha……………………………………………………………..…14.400,-Kč**

Ožin na ploše 0,20 ha (0,125 ha x 14.400,-Kč)…………………………………..…..1.800,-Kč

Vybudování 4 nových oplocenek 220/3,5 (10x15 m) o celkové délce 0,200 km (4x0,050 km) za účelem ochrany výsadeb JD. Jedná se o stavbu oplocenek o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý druhý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, odkornění a impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem. U každé oplocenky vybudování jednoho přelezu.

Podzimní podsadba 400 ks JD do oplocenek (100 ks/oplocenka). Sadba obalovaná QP, 6. LVS, 26–35 cm, sadba ruč. jamková 35x35.

Lokalizace: 520A12 (2 oplocenky + 200 ks JD), 520B02 a B12, 520B12 (2 oplocenky + 200 ks JD), III. zóna CHKO, LHC Janovice

Jednotková cena za vybudování oplocenek………………………………………...160,-Kč/bm

Cena za vybudování oplocenek (0,200 km x 160,-Kč/bm)………………………....32.000,-Kč

Počet sazenic JD……………………………………………………………..…………400 ks

Jednotková cena za sazenici JD………………………………………………...………..22,-Kč

Jednotková cena za výsadbu……………………………………………………….…...12,-Kč*

Cena celkem za sazenice JD (400 ks x 22,-Kč)………………………………………8.800,-Kč

Cena celkem za výsadbu (400 ks x 12,-Kč)……………………………………..……4.800,-Kč

Cena celkem……………………………………………………………………..…..13.600,-Kč

Cena celkem za ochranu a JD…………………………………………..……..….56.000,-Kč

Vybudování 1 nové oplocenky 220/3,5 (10x15 m) o celkové délce 0,050 km za účelem ochrany přirozené obnovy JŘ. Jedná se o stavbu oplocenky o výšce 220 cm (2 m pletivo – 22 drátů, ve výšce 20 cm nad pletivem ráhno spojené s pletivem vázacím drátem minimálně ve dvou místech) a délky jednoho pole do 3 m, každý druhý kůl zavětrován ze dvou stran minimálně ve 1/3 jeho výšky od země, spodní drát přichycen proti zvednutí zvěří, odkornění a impregnace spodních částí kůlů gumoasfaltovým nátěrem včetně vybudování jednoho přelezu.

Lokalizace: 204C17, NPR Praděd, LHC Janovice

Jednotková cena za vybudování oplocenek…………………………………...192,-Kč/bm***

Cena za vybudování oplocenek (0,050 km x 160,-Kč/bm)………………………....9.600,-Kč

CENA CELKEM…………………………………………………237.180,-Kč

*          cena byla navýšena o 30 % z důvodu souvislého drnu

**    cena byla navýšena o 30 % z důvodu vysoké hustoty buřeně, špatné viditelnosti sazenic a přirozené obnovy a vyhledávání náletů dřevin přirozené druhové skladby

***     cena byla navýšena o 20 % z důvodu odnosu materiálu do vzdálenosti nad 200 m se zvýšenou sklonitostí

V Opavě                     				Marcel Kuzník

17. listopadu 942/37, 747 06 Opava – Kylešovice

IČ 02 85 99 55

Zhotovitel není plátce DPH