1. Technická specifikace  :

1.1. Nástavba automobilová návěsová HS - NAN

Tažné vozidlo osazené touto nástavbou je určeno  pro spojení do soupravy s návěsem. Hydraulický jeřáb je umístěn za kabinou.

Základní součásti nástavby návěsové :

- pomocný rám nástavby v délce od kabiny na konec rámu vozidla, v případě vozidel TATRA pomocný rám v provedení monoblok, v případě ostatních značek rám mezi návěsovým sedlem a jeřábem rozdělen a spojen šroubovými spoji, pod jeřábem  pomocný rám spojen s rámem vozidla pomocí ocelových desek, desky přišroubovány k bokům rámových podélníků prostřednictvím  pevnostních šroubů s distančními podložkami, včetně umístění a krytovámí bočních pozičních světel , včetně rampy pro umístění elektrických a vzduchových propojovacích prvků

- pomocný rám a ostatní ocelové  díly před povrchovou úpravou otryskány korundem pro kvalitní spojení s lakem

- lakování v odstínu dle požadavku

- instalace hydraulického jeřábu,  hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje,  hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic  propojujících jeřáb, chladič, čerpadlo a nádrž, včetně držáků chladiče, nádrže

- propojení sdruženého elektrického ovladače umístěného na H.J. a svorkovnice umístěné nástavbářem na bok pomocného rámu pod jeřábem, finální propojení k vozidlu provádí dodavatel vozidla při předprodejním servisu (cena nástavby nezahrnuje toto propojení)

- dodávka a montáž návěsového sedla  včetně dodávky a montáže podkládací desky ,

- zakrytování střední části nástavby Al plechem tl. 5 mm

- zadní reflexní tabule

- revizní zkouška HJ

- hydraulický olej HYDROS STANDARD ( syntetický, biologicky odbouratelný, 220),

1.2. Návěs klanicový  HS - NKT

Technické parametry :

| Ložná délka | 11.300 mm |
| --- | --- |
| Délka v zasunutém stavu (vzdálenost osa čepu N.S. – konec teleskopického rámu) | 7.500 mm |
| Výška max. | 4 000 mm |
| Šířka | 2 550 mm |
| Ložná výška klanic | 2 445mm |
| Ložná šířka | 2 310 mm |
| Výška ložné plochy od země (dle výšky návěsového sedla tahače) | 1430 mm - 1570 mm |
| Technicky možné zatížení náprav | 27.000 kg |
| Legislativní zatížení náprav | 27.000 kg |
| Pohotovostní hmotnost HS - NKT ( opleny RX 80, 16 klanic, hydraulický přísuv zadní části návěsu) | od 6.500 kg |
| Nápravy 3 x 9t | SAF INTRADRUM PLUS II |
| Odpružení | pneumatické - SAF |
| Brzdová soustava | WABCO EBS, bubnové brzdy,stabilizace soupravy automatickým přibržďováním jedné strany návěsu - systém RSS |
| Pneu – jednomontáž | 385/65R 22,5 |
| Zdvih hlavního /pomocného hydraulického válce posunu | 3 000 mm / 2000 mm |
| Přeprava dřevní hmoty | 4 x 2 m,5 x 2 m, 4 x 2,5 m 4 x 3m,3 x 4 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m |
| Návěsový čep s přírubou - vše JOST |  |
| Blatníky celoplastové |  |

Ostatní popis návěsu :

- Kvalitní povrchová úprava spočívající zejména v přípravě před vlastním lakováním -  otryskávány korundem.

- Rozmístění oplenů :  Tři přední opleny  vetknuty do "I" - profilu podélníků, první  oplen předsunut o 250 mm před čep návěsového sedla, druhý vetknutý příčník posuvný v rozmezí cca  920-1710 mm od předního příčníku !! Ostatní příčníky umístěny  na horní straně profilu hlavních podélníků

- Ovládání ruční brzdy teleskopického návěsu NKT  z hydraulického jeřábu

- Stabilita návěsu :

1.modulátor se systémem proti překlopení – při extrémním náklonu dochází k eliminaci klopných sil automatickým přibrzděním kol na odpovídající straně – systém RSS

2. nízká konstrukce

3. maximální technicky možná šířka  rámu a rozchod kol

Návěs vybaven  4-mi snímači  umístěnými na dvou nápravách, což přináší (oproti levnější verzi se dvěma snímači) přesnější vyhodnocování  jízdního stavu a tím  dokonalejší jízdní vlastnosti a bezpečnější provoz.

- Možnost zpětné kontroly provozu vozidla

- Tlakoměry umístěné na čele návěsu – v zorném úhlu obsluhy jeřábu

- Automatické zvedání a spouštění zvedacích náprav (1. a 3.) dle zatížení

- Ve standardním provedení ovládání zvedaných náprav z kabiny :  Spuštění zvednutých náprav při jízdě v prázdném stavu a  zvednutí přední  nápravy při jízdě s nákladem.

- Automatické odlehčení zadní nápravy pro snadnější průjezd zatáčkou malého poloměru, kruhovou křižovatkou – aktivace na přání bez příplatku

- Krytování Al- protiskluzovým plechem tl. 5 mm

- Lineární vedení propojovacích hadic a kabelů u teleskopického návěsu NKT 33 (jedná se o zapouzdření kabelů a hadic propojujících přední pevnou a zadní posuvnou část návěsu do plastových pásů skrytých v profilu nosníků návěsu )

- Standardně montovaný zadní trubkový nárazník, zadní sdružené svítilny zakomponovány do ocelových profilů navařených na bok rámu

- Boční osvětlení návěsů diodové

- Zobrazení údajů z elektroniky návěsů v kabině tahače - CAN systém

- Všechny vyráběné ocelové díly před nástřikem otryskány korundem pro kvalitní spojení s lakem

1.3. Oplen plošinový HS - RX 80

Oplen RX 80 je kvalitativně (hmotnost, odolnost, životnost) plně srovnatelný s celohliníkovými opleny specializovaných skandinávských výrobců  AXTE a ALUCAR..

Parametry oplenu :

| Katalogová hmotnost oplenu (bez prvků uchycení k rámu podvozku) : | 125 kg |
| --- | --- |
| Prvky uchycení oplenu k rámu podvozku (2 x lůžko příčníku, spodní příložky, šrouby ) | 28 kg |
| Ložná výška klanic : | 2 440 mm – 2690 mm) |
| Ložná šířka oplenu : | 2 310 mm |
| Celková šířka oplenu : | 2 550 mm |
| Max. zatížení oplenu : | 8 t |

1.4. Povrchová úprava  zakázky

Nástřik ocelových dílů  polyuretanovou  barvou v odstínu dle požadavku . Příprava před lakováním tryskáním korundem.

2.

EPSILON  S 260Z96 vybaven :

- novým závěsem ESPILK, kde hadice k rotátoru vedou uvnitř závěsu

- novými mosaznými pouzdry

- novými kloubovými ložisky lámacích válců

- celkem 75 změn oproti E 250 Z95

Zařazení:   podle  DIN  15018 H1/B4

Certifikát:   ISO  J 7, I T I

Provedení:  CE

O zdvihovém momentu:   212 kNm /

Hydraulický dosah : 9,6 m

Moment otoče :  36 kNm

Základní výška jeřábu:  2 290 mm

Rozsah otáčení:  425 °

O hydraulickém dosahu:  9,6 m,  dva hydraulicky vysouvané výložníky

Pracovní tlak v hydraulickém okruhu:  25,5 Mpa  (255 bar)

Ovládání: 2křížovými pákami a 2pedály + ovládání ze země zvedacího válce a otoče

Osvětlení: 2 ks pracovních světlometů montován na 2zlamovacím rameni

O hmotnosti:   2 890  kg

O zástavbovém rozměru :  1 000 mm

Zdvihové síly:

4,00 m   ……………..    5300 kg

5,00  m   ......................   4 230 kg

6,00  m   ......................   3 520 kg

7,00  m   ......................   3 000 kg

8,00  m   ……………..   3 160 kg

9,00  m   ……………..   2 300 kg

Dosah od středu hydraulického jeřábu:  svislý  .....       9,20 m

horní  ....   +12,00 m

Základní vybavení:

- se dvěma hydraulickými opěramy, obě hydraulicky  vysouvatelné do stran ovládané ze sedačky a  ze země, otočné  s natočením opěr automaticky při zasunutí o 60

- opěrná šíře 3900 mm (r3,9x)

- odblokovatelné zpětné ventily na opěrných válcích – včetně vyrovnání

- ovládání ze sedačky středové ergonomické  - 2pákové křížové  a  2pedály

- veškeré hydraulické válce dvojčinné

- zajišťovací ventil proti poklesu břemene a prasknutí hydraulického vedení na zvedacím válci, na válci sklopného ramene a na válci výsuvného ramene

- veškeré hydraulické válce s jištěním proti přetížení – dvojnásobné

- nouzové vypínání hydraulické ruky – NOT AUS

- zesílené ochranné zakrytí pístnic

- olejová nádrž o obsahu  220 l

- nasedání oboustranné

- digitální počítadlo hodin provozu  a servisu

- chladič hydraulického oleje s automatickou regulací teploty oleje

- montážní sada upevňovacích dílů

- vedení hydraulických hadic uvnitř hydr. ramene

Popis provedení:

Nosná část hydraulického jeřábu:

- integrovaný rám vyroben z materiálu  STE 690 a STE 890

- podepření vyrobeno z materiálu  STE 690

- nosný sloup  vyroben z materiálu weldox 900

- zlamovací ramena vyrobena z materiálu weldox 900

- výsuvná ramena vyrobena z materiálu weldox 900

Hydraulické provedení:  metrické

Pístnice:  pístní válce  -  broušené, válečkované a posléze 2x chromovány

pístní tyče   -   3x tvrdě chromovány a leštěny

Tato povrchová úprava zaručuje vysokou životnost.

Hydraulické vybavení:

- speciální hydraulické trubky s povrchovou úpravou vnitřní a vnější, dimenzovány na tlak 380 bar ( 38 MPa )

- hydraulické hadice typ 2 ST, dimenzovány na tlak 380 bar ( 35 Mpa )

- hydraulické filtry:  -   na vysokotlakém vedení - 2 ks

-   na zpětném vedení  - vně nádrže

- hydraulický rozvaděč:  sendvičový s pojistným ventilem na každé sekci a s využitím zpětného tlaku hydraulického oleje

- opěry:  hydraulické se zajišťovacími ventily

- hadicové vybavení výložníku vedeno vně výložníků

- otoč:  spodní dvojitá, hřebenová tyč protiběžná (zesílená síla otáčení ) v bio olejové lázni

- vedení hadic uvnitř ramen

V ceně HNJ EPSILON je zahrnuto:

- olejová nádrž o objemu 200 l společná

-  zesílené zakrytí pístnic (ochrana proti poškození)

-  chladič hydraulického oleje s automatickou

regulací teploty oleje o výkonu 8 KW,

- čerpadlo VOAC  F 2 / 2 x 70 l,

- montážní sada vysoko pevnostních upevňovacích dílů,

- drapák FG 57 X,  S -0,5 m2

- rotátor  nekonečný GV 12-2

- volná hydraulická sekce,

- opěry RX 47

- D4 elektrorozvaděč opěr

- Výklopné talíře podpěr

- Čtyřsponový zavěs rotátoru

- Opěrka kmenů

- Elektrorozvaděč podpěr, ovládání podpěr ze sedačky a ze země,

CP – komfort paket – start a vypnutí motoru vozidla, přidání –ubrání otáček

motoru vozidla ze sedačky řidiče , vyhřívaná sedačka, 4 LED pracovní světlomety