[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]Ji1ein
ccccccccccc




[image: image4.png]




Technický popis CAS 20 / 4000 / 240 S2Z

[image: image4.png]na podvozku SCANIA 4x4

1. Nová cisternová automobilová stříkačka vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“; v rozsahu požárního příslušenství „Z“, hmotnostní třída „S“ (dále jen „CAS“). 
2. CAS bude splňovat požadavky: 

2.1. stanovené předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS, včetně výjimek, jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
2.2. stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

2.3. stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách;
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,  ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

3.1. CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS  vybavena samostatnou zásuvkou HELLA 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje včetně příslušných protikusů.
3.2. Kabina osádky je vybavena digitálním terminálem MATRA TPM 700 a příslušnou střešní anténou, kterou pro montáž dodá výrobce CAS. V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

3.3.  Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena digitálním terminálem, je pro tento komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem 8 A.

3.4. Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem TVS-01 o výšce 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi LED světlomety s celkovým světelným tokem 20.000 lm. Stožár je napájen CAS 24V.
3.5. Elektrocentrála bude vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS.

3.6. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku.

3.7. Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED, částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.8.  Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel. Kabina je v prodloužené verzi pro větší komfort posádky.

3.9. Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě. 

3.10. Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

3.11. Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.
3.12. Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada  sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.
3.13. Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v kabině osádky. Kompletní dýchací přístroje pro montáž poskytne zadavatel.

3.14.  Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi držáky IDP.  Náhradní tlakové  láhve pro montáž poskytne zadavatel.
3.15. Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny (odolná přenosná pravoúhlá svítilna pro hasiče a záchranáře, nárazuvzdorná, chráněná proti stříkající vodě /IP 66/, kryt z nylonu, s certifikací ATEX do Zóny 0). Svítilna je opatřena xenonovou žárovkou a LED diodami /dioda C4    s životností 50 000 hodin a světelným výkonem 175 lumenů/, 4 režimy svícení (vysoký výkon, nízký výkon, blikání a velmi nízký výkon MoonLight). Napájení zajišťováno nabíjecím Li-Ion akumulátorem, alternativně alkalickými bateriemi LR6 (AA). LED, úchyty a ruční svítilny pro montáž dodá výrobce CAS.

3.16. Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, ruční radiostanice dodá zadavatel.
3.17. Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora určený pro drobné požární příslušenství.

3.18. Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, a každý je přístupný zezadu.

3.19. Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu ve spodní části je uzpůsobena pro zavěšení páteřové desky.
3.20.  CAS je v kabině osádky vybavena: 

· autorádiem, 

· v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, 

· v dosahu velitele ručním pracovním světlometem s kabelem o délce nejméně 3 m, napojeným přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS,
· v zadní části osádky jsou světla nad každým členem posádky,
· součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.

3.21. Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ – výrobce Holomý (velikosti nejméně 3/5 šířky CAS) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Dále budou v zadní části CAS LED výstražná svítidla – zapuštěná montáž. Zadavatelem bude dodána siréna, která bude instalována výrobcem CAS.
3.22. Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých členů posádky, nejvíce 2000 mm od země.

3.23. Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby  je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

3.24. Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.

3.25. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.26. Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku 600 mm.

3.27. Ve vnitřních prostorech účelové nástavby, určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky. 

3.28. Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup posádky k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

3.29. Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60  m, pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou. Zařízení je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby.

3.30. Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

3.31. Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice, s možností nouzového ručního navíjení.

3.32. Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. S ohledem na požadovanou vysokou životnost je žebřík ocelový, žárově zinkovaný. 

3.33. Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.34. Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce.

3.35. Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby     a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

3.36. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „JEDNOTKA“ v druhém řádku je text „SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve třetím řádku je název obce „MĚSTA LITVÍNOVA“.

3.37. Na přední horní části karosérie kabiny osádky  bude umístěna sluneční clona s přídavnými světly   a nápisem „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
3.38. Na pravé straně zadní části karoserie je umístěn nápis s textem ve dvou řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „Pořízeno s přispěním“, ve druhém řádku je „Unipetrol RPA s.r.o.“
3.39. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.40. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem 250 l.min-1.

3.41. Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

3.42. Brzdy - přední náprava a zadní náprava brždění bubnové.

3.43. Nápravy jsou uspořádány 4 x 4, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

3.44. Čerpací jednotka THZ 3000 s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

3.45. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání do strojovny  CAS.

3.46. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

3.47. Nádrž na pěnidlo 240 l je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně  3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

3.48. Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z laminátu – GFK.
3.49. Nádrž na vodu má objem 4.000 l  a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

3.50. Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

3.51. Výrobce CAS (dodavatel) dodá níže uvedené požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.:
·  hadicový držák (vazák) v obalu




 - 4 ks,

·  nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile o objemu nejméně 5/3l - 1ks,
·  svítilna s dobíjecími akumulátory




 - 4 ks,

·  savice přiměšovače






 -1 ks,

·  nádoba na sorbent - 1 ks,  
3.52.  Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

·  nádoba na pohonné hmoty k elektrocentrále


 - 1 ks,

·  plovoucí čerpadlo o průtoku nejméně 1200l.min -1


 -1 ks,

·  reflexní vesta s nápisem „HASIČI“




 - 4 ks,

·  dalekohled - 1 ks,
·  přetlakový ventil - 1 ks,
·  rukavice proti tepelným rizikům do 600 oC - 2 ks,
·  skřínka s nástroji - 1 sada,
·  tekuté mýdlo 500 ml - 1 ks,
·  střední pěna - 1 ks,                                                                                 
·  protichemický ochranný oděv typu 3 podle ČSN EN 14605 pro opakované použití – 3ks     

3.53.  Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství: 

·  Pákové kleště
·  Páčidlo
·  Požární sekera
·  Vyváděcí maska
·  IDP 5 Ks + náhradní tlakové lahve
·  Batoh zdravotnický
·  Opasky 4 ks
·  Lezecká výbava (lana, postroj, přilba ,…)
·  Kužely výstražné  6 ks
·  Pláštěnky
·  Páteřová deska
·  Vakuová matrace 
·  Vakuové dlahy set
·  VRN
·  Palice
·  Klín zakládací
·  Hasící přístroje 3x
·  Prsačky 2x
·  El. Prodlužovací kotouče 3x
·  Stožár + halogen 2x
·  Motorová pila
·  Vysavač na obtížný hmyz
·  Přilba k motorové pile
·  Nářadí k motorové pile
·  Hadice „C“  a  „B“ dle potřeb
·  Hadicové koše 2x „C“
·  Proudnice dle potřeb
·  Proudnice pěnová P6
·  Rozdělovač 2x
·  Kulový ventil „B“
·  Kulový ventil  „C“
·  Ejektor
·  Požární armatury dle dohody a potřeb
·  Džbérovka
·  Hadice 3x „D“ 
·  Přejezdové můstky
·  Ženijní nářadí
·  Žebřík nastavovací
·  Trhací hák
·  Proudnice střední pěna
·  Hydrantový nástavec
·  Hydrantový klíč
·  Páčidlo 

3.54 
V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

3.54.1 Pravá přední část účelové nástavby:

·  pákové kleště,

·  páčidlo

·  požární sekera,

·  skříňka s nástroji

·  pila motorová
·  pila rozbrušovací
·  kanystr
·  nářadí k pile
3.54.2 Levá přední část účelové nástavby:

·  kanystr na pohonné hmoty pro centrálu a odsavač
·  elektrocentrála
·  vysavač na obtížný hmyz + oblek
·  požární světlomety 

·  držák na požární světlomety

·  prodlužovací kabely
·  odsavač kouře
3.54.3 Levá prostřední část účelové nástavby:
·  hadice „B“
·  hadice „C“
·  hadicové kaše „C“
·  proudnice, rozdělovač
3.54.4 Pravá prostřední část účelové nástavby:
·  chemické obleky 
·  přepravky na různé tech. prostředky
·  vakuová matrace
·  vakuové dlahy
·  prsačky
3.54.5 Levá zadní část účelové nástavby:
·  plovoucí čerpadlo
·  hydrantový nástavec 
·  hydrantový klíč
·  proudnice na pěnu P6
·  savička a přiměšovač
·  úložné prostory
3.54.6 Pravá zadní část účelové nástavby:
·  hadicový naviják 60m
·  hadice „B“ 2x
·  hygienická část vozu + vzduchová koncovka 
·  požární armatury
3.54.7 Úložný prostor v kabině osádky:

·  dalekohled, v dosahu velitele,

·  úložný prostor pro dokumentaci v dosahu velitele
·  dýchací přístroje 4x v druhé řadě sedadel, 1x sedadlo velitele 
·  zdravotnický batoh
·  náhradní tlakové láhve

·  ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, v dosahu každého,

·  rukavice lékařské pro jednorázové použití, nesterilní,

·  vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, v dosahu velitele a strojníka,

·  vytyčovací páska 500 m.

·  lezecká výbava
·  kufr na otevírání uzavřených prostor
3.54.8 Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

·  požární armatury.

3.55 Drobné požární příslušenství je uloženo v šesti přenosných přepravkách, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

3.55  Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední části CAS a dále je zde situován prostor pro uložení nastavovacích žebříků.
4. CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi: 

· signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,

· ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové rampy na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,

5. CAS je vybavena zařízením ABS.

6. Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem RHINO 12 podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou sílou ve vodorovné rovině 51 kN a 30 m délka lana .
7.  Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče. 

8. Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg.

9. Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S. 

10. Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

11. Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce 

· s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 3100 mm.

· s ohledem na podjezdy v hasebním obvodu 3100 mm.

12. Délka kompletně vybavené CAS je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 8700mm.
S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena 
na automobilovém podvozku s brodivostí 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut. 

13. Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí. 

14. 
S ohledem na: 

· předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/80A, 

· převážně příkré zalesněné svahy v hornatém prostředí je CAS schopna statické stability 
při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce, 

· CAS je vybavena převodovkou s poloautomatickým systémem řazení Opticruise bez spojkového pedálu s hydrodynamickým  retardérem.
15. S ohledem na předpokládané pořízení zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání              a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky. 

16. Vůz pohání řadový šestiválcový přeplňovaný motor o výkonu 323 kW. Motor splňuje emisní normu Euro 5.
17. Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

18. Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

19. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Požadované úložné prostory pro doplňkové vybavení dodané zadavatelem (dle bodu 3.53) budou kompatibilní pro uvedené položky užívané JSDH města Litvínova v rámci IZS Ústeckého kraje.

Příloha č. 1 Popis podvozku

Příloha č. 2 Grafická dokumentace

Příloha č. 3 Příslušenství dodané výrobcem

KOBIT, spol. s r.o. prohlašuje, že plní zadavatelem stanovené podmínky v plném rozsahu. Uvedená fotodokumentace je pouze ilustrativní.

