|  |  | TYPOVÉ ZNAČENÍ |  | P 440 B4x4HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specifikace vozidla

Níže uvádíme detailní specifikaci vozidla.

|  | Skupiny komponentů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základní výběr |  |  |  |  |
|  |  | 02625 | BF | Adaptace+konfigurace náprav | B4X4 |  |
|  |  | 00889 | FI | Typ kabiny | CP31L |  |
|  | Skupiny komponentů |  |  |  |  |
|  |  | 18515 | BB | Šasi adaptace a konfigurace kol | B4x4 |  |
|  |  | 18528 | P | Úroveň výbavy kabiny | Crew cab |  |
|  |  | 18527 | E | Aerodynamika | bez spoilerů |  |
|  |  | 18521 | H | Palivový systém | Regionální - Podvozek |  |
|  |  | 18522 | I | Kolová výbava | Regionální normální - nízká frekvence zastávek |  |
|  | Balíčky |  |  |  |  |
|  |  | 02760 | A | Scania řada XT | ano |  |
|  |  | 02766 | A | Balíček XT - vnější výbava | ano |  |
|  | Základní údaje |  |  |  |  |
|  | Typ vozidla |  |  |  |  |
|  |  | 00001 | A | Základní vozidlo | Základní šasi |  |
|  |  | 01163 | B | Provedení vozidla | šasi |  |
|  |  | 00448 | F | Konfigurace náprav | 4X4 |  |
|  |  | 00272 | C | Výška šasi | zvýšená |  |
|  | Homologace a štítky |  |  |  |  |
|  |  | 06525 | A | Štítek s EHK předpisy | ano |  |
|  |  | 00003 | B | Jazyk štítku | Anglický |  |
|  |  | 19010 | A | Maximální výška vozidla dle certifikace | ano |  |
|  | Rozměry |  |  |  |  |
|  |  | 01406 | HT | Rozvor | 4550 mm |  |
|  |  | 01537 | LJ | Délka zad. převisu (od první hnané ZN) JA/BEP L020 | 3000 mm |  |
|  |  | 00058 | E | Šířka vozidla | 2550 mm |  |
|  |  | 03239 | A | Maximální výška vozidla | 4 metry |  |
|  |  | 06015 | A | Off-road klasifikace vozidla | dle EC 2007/46 |  |
|  | Hmotnosti |  |  |  |  |
|  |  | 02751 | DE | Max. legislativní hmotnost 1. nápravy | 8500 kg |  |
|  |  | 02752 | GE | Max. legislativní hmotnost 2. nápravy | 11500 kg |  |
|  |  | 06175 | FO | Max. legislativní hmotnost vozidla | 18000 kg |  |
|  |  | 00771 | DH | Max. legislativní hmotnost soupravy | 48000 kg |  |
|  |  | 06214 | FS | Max. technická hmotnost soupravy | 60000 kg |  |
|  | Nápravy |  |  |  |  |
|  | Přední náprava |  |  |  |  |
|  |  | 00073 | S | Max. technické zatížení PN | 8500 kg |  |
|  | Zadní náprava |  |  |  |  |
|  |  | 00054 | D | Max. technické zatížení ZN | 13000 kg |  |
|  |  | 00021 | CC | Typ rozvodovky zadní nápravy | RP735 |  |
|  |  | 00022 | DC | Převod rozvodovky ZN | 3,77 |  |
|  |  | 00020 | A | Uzávěrka diferenciálu | ano |  |
|  |  | 03359 | A | Filtr oleje zadní nápravy | ano |  |
|  | Pérování |  |  |  |  |
|  | Pérování přední nápravy |  |  |  |  |
|  |  | 02629 | B | Typ pérování PN | listové pružiny |  |
|  |  | 00034 | V | Pérování přední nápravy | 3X29 |  |
|  |  | 03942 | B | Materiál pouzdra předního pera | guma |  |
|  |  | 05057 | B | Nastavení tlumiče přední nápravy | Tvrdé |  |
|  |  | 00092 | C | Torzní stabilizátor, přední | normální tuhost |  |
|  |  | 02768 | A | Torzní stabilizátor, přední (cena) | normální tuhost, jedna přední náprava |  |
|  | Pérování zadní nápravy |  |  |  |  |
|  |  | 02630 | B | Typ pérování ZN | listové |  |
|  |  | 00033 | BK | Pérování zadní nápravy | 6x15+5x22 |  |
|  | Torzní stabilizátory |  |  |  |  |
|  |  | 00093 | A | Torzní stabilizátor, zadní | ano |  |
|  | Disky a Pneu |  |  |  |  |
|  | Disky |  |  |  |  |
|  |  | 00498 | A | Disky materiál | ocel |  |
|  |  | 05001 | FA | Disky přední nápravy | 22.5 x 11.75 ocel |  |
|  |  | 02771 | B | Počet disků přední nápravy | 2 |  |
|  |  | 05002 | DA | Disky zadní nápravy | 22.5 x 9.00 ocel |  |
|  |  | 02772 | C | Počet disků zadní nápravy | 4 |  |
|  |  | 05005 | DA | Disk rezervního kola | 22.5x9.00 ocel |  |
|  |  | 02775 | B | Počet disků rezervního kola | 1 |  |
|  | Pneu |  |  |  |  |
|  |  | 05021 | B | Výběr pneu | pevně zvolený |  |
|  |  | 02676 | B | Výrobce pneu | Continental |  |
|  |  | 04355 | ZR | Pneu přední nápravy | 385/65R22.5 Winter Steer Continental |  |
|  |  | 02761 | B | Počet pneu přední nápravy | 2 |  |
|  |  | 04356 | PC | Pneu zadní nápravy | 315/80R22.5 Construction Drive Continental |  |
|  |  | 02762 | C | Počet pneu zadní nápravy | 4 |  |
|  |  | 04359 | PB | Pneu rezervního kola | 315/80R22.5 Construction Steer Continental |  |
|  |  | 02765 | B | Počet pneu rezervního kola | 1 |  |
|  | Ostatní výbava kol |  |  |  |  |
|  |  | 00148 | A | Kryt matic kol | lakovaný |  |
|  |  | 01233 | A | Zakládací klín | 1ks |  |
|  | Brzdy |  |  |  |  |
|  | Brzdový systém |  |  |  |  |
|  |  | 06009 | B | Konfigurace brzdového systému dle | legislativní hmotnosti vozidla |  |
|  |  | 01493 | AB | Kategorie brzd dle EC | AB (EHK13) |  |
|  |  | 00039 | B | Adaptace brzdového systému | šasi |  |
|  |  | 01405 | A | Typ brzd | bubnové |  |
|  |  | 02452 | A | Ovládání brzd | pneumatické |  |
|  |  | 02647 | A | Ovládání brzd | pneumatické |  |
|  |  | 01339 | A | ABS | ano |  |
|  |  | 00259 | A | Traction control | ano |  |
|  |  | 02959 | A | Zátěžový regulátor (pro bubny) |  |  |
|  |  | 02458 | B | APS systém dodávky vzduchu | ano |  |
|  |  | 06171 | A | Parkovací brzdový systém | pneumatický |  |
|  |  | 05848 | A | Ovládání parkovací brzdy návěsu/přívěsu | provozním okruhem |  |
|  | Kolové brzdy |  |  |  |  |
|  |  | 00028 | B | Parkovací brzda na přední nápravě | ano |  |
|  |  | 00008 | B | Brzdový válec 1. ZN | pružinový |  |
|  |  | 01442 | B | Šířka brzdového obložení ZN 254mm | není specifikováno |  |
|  | Pomocné brzdy |  |  |  |  |
|  |  | 04579 | A | Typ Retardéru | R3500 |  |
|  |  | 06302 | C | Ovládání pomocných brzd | manuální + automatické |  |
|  | Brzdy přívěsu |  |  |  |  |
|  |  | 00967 | NB | Brzdy pro přívěs | šasi |  |
|  |  | 00027 | A | Brzdy pro přívěs | ano |  |
|  | Rám |  |  |  |  |
|  | Rám |  |  |  |  |
|  |  | 06741 | B | Úroveň pevnosti rámu | 2 |  |
|  |  | 00458 | B | Typ rámu | F950 |  |
|  |  | 03303 | K | Modulární konzoly přední | flexibilní/pružné |  |
|  |  | 07432 | A | Konfigurace děrování rámu | v celé délce |  |
|  | Řízení |  |  |  |  |
|  | Řízení |  |  |  |  |
|  |  | 00403 | B | Poloha řízení | vlevo |  |
|  |  | 01183 | A | Systém řízení | 1-okruhový |  |
|  |  | 01367 | A | Síly v řízení dle 92/62 EC | ano |  |
|  |  | 02127 | A | Manévrovatelnost dle 97/27/EC | ano |  |
|  |  | 02991 | C | Nastavitelný volant | naklopení a posunutí |  |
|  |  | 02153 | A | Provedení volantu | základní |  |
|  | Blatníky |  |  |  |  |
|  | Přední blatníky |  |  |  |  |
|  |  | 05071 | B | Přední blatník, velikost | 675 mm |  |
|  |  | 05072 | A | Přední blatník, odsazení | ano |  |
|  |  | 00053 | C | Zástěrky za předními koly | ano |  |
|  |  | 00762 | AA | Rohože "tráva" v blatnících | přední |  |
|  |  | 01421 | A | Rohože "tráva" v blatnících | ano |  |
|  |  | 05206 | C | Velikost oblouku okraje předního blatníku | 565 mm |  |
|  | Motor |  |  |  |  |
|  | Motor |  |  |  |  |
|  |  | 00408 | RT | Typ motoru | DC13 153 440 hp 324kW, 2300 Nm Euro 5/Proconve P7 |  |
|  |  | 00520 | A | Palivo | nafta |  |
|  |  | 00142 | H | Objem motoru | 13 litr |  |
|  |  | 02471 | D | Emise motoru - úroveň | Euro 5 |  |
|  |  | 04352 | A | Turbodmychadlo, provozní zatížení | těžké |  |
|  |  | 03488 | A | Selective Catalytic Reduction | ano |  |
|  |  | 03636 | A | NOx kontrola | ano |  |
|  |  | 01104 | A | Odvětrání klikové skříně | otevřené |  |
|  |  | 04578 | A | Čištění plynů klikové skříně | odstředivka |  |
|  |  | 03829 | A | Indikace hladiny oleje | ano |  |
|  |  | 06219 | A | Typ motorového oleje | standard |  |
|  |  | 00472 | AD | Hlukový limit dle EHK | 80 dBA R51.02 |  |
|  | Sání vzduchu |  |  |  |  |
|  |  | 02253 | E | Sání vzduchu | vpředu |  |
|  |  | 04065 | A | Ohnivzdorný čistič vzduchu | ano |  |
|  | Pomocný pohon PTO |  |  |  |  |
|  |  | 04827 | A | Pomocný pohon PTO ED | příprava |  |
|  | Chladící systém |  |  |  |  |
|  | Chladící systém |  |  |  |  |
|  |  | 00014 | T | Průměr ventilátoru chladícího systému | 813 mm |  |
|  |  | 03993 | G | Plocha chladiče | 70 dm2 |  |
|  |  | 03925 | A | Chladící kapalina | nemrznoucí do -25°C |  |
|  | Palivový a výfukový systém |  |  |  |  |
|  | Palivový systém |  |  |  |  |
|  |  | 00077 | A | Objem palivových nádrží levá strana | 200 dm3 |  |
|  |  | 04087 | W | Průřez palivové nádrže na levé straně | široký |  |
|  |  | 00235 | C | Palivová nádrž materiál | hliník |  |
|  |  | 01368 | B | Výška palivové nádrže nad zemí | normální |  |
|  |  | 00518 | A | Uzamykatelné víčko nádrže | ano |  |
|  |  | 00557 | A | Ohřev paliva | ano |  |
|  |  | 03974 | A | Ochrana proti rozstřiku paliva | ano |  |
|  | SCR systém |  |  |  |  |
|  |  | 04287 | A | Vyhřívání systému SCR | ano |  |
|  |  | 04318 | A | Objem AdBlue nádrže na pravé straně | 47 (30 litrů) |  |
|  | Výfukový systém |  |  |  |  |
|  |  | 00392 | B | Směr vyústění výfuku | dozadu |  |
|  | Převodovka |  |  |  |  |
|  | Převodovka |  |  |  |  |
|  |  | 00017 | TD | Typ převodovky | GRS905R, 12+2 st, Retardér |  |
|  |  | 03816 | A | Přední náhon | odpojitelný |  |
|  | Chladič převodovky |  |  |  |  |
|  |  | 00387 | A | Chladič oleje převodovky | ano |  |
|  |  | 02706 | B | Typ chladiče oleje převodovky (cena) | kapalinový |  |
|  |  | 02123 | B | Typ chladiče oleje převodovky | kapalinový |  |
|  | Opticruise |  |  |  |  |
|  |  | 02519 | A | Opticruise | ano |  |
|  |  | 05112 | D | Výkonové režimy systému Opticruise | Standard, Power, Off-road |  |
|  |  | 04370 | A | Kickdown (Opticruise) | ano |  |
|  |  | 05735 | A | Blokování startu motoru (pokud není neutrál) | ano |  |
|  | Pomocný náhon PTO |  |  |  |  |
|  |  | 05947 | A | PTO EG vzadu | ano |  |
|  |  | 06392 | AN | PTO EG umístěné vzadu | EG660F |  |
|  |  | 03502 | C | PTO-EG elektro příprava | 1 napojení |  |
|  | Spojka |  |  |  |  |
|  | Spojka |  |  |  |  |
|  |  | 03575 | B | Spojka | automatická - 2 pedály |  |
|  | Adaptace Tahač/Podvozek |  |  |  |  |
|  | Výbava šasi |  |  |  |  |
|  |  | 01529 | C | Tažná příčka | specifikována |  |
|  |  | 01536 | C | Provedení tažné příčky | DB75V, cástecne snížená |  |
|  |  | 03717 | J | Tažná příčka, umístění | 300 mm |  |
|  | Konektory pro přívěs |  |  |  |  |
|  |  | 01369 | B | Konzola pro zásuvky | na konci rámu |  |
|  |  | 01556 | A | Konfigurace konektorů zásuvky | kontinentální |  |
|  |  | 00463 | A | Brzdové konektory | ISO |  |
|  |  | 00664 | D | Elektrické konektory | 1x15 |  |
|  | Ostatní |  |  |  |  |
|  |  | 04499 | A | Provedení uchycení zadní registrační značky | tabulka |  |
|  | Kabina |  |  |  |  |
|  | Kabina |  |  |  |  |
|  |  | 00042 | G | Typ kabiny | P |  |
|  |  | 02521 | H | Odpružení kabiny | vzduchové a mechanické HD |  |
|  |  | 01659 | B | Sklápění kabiny | mechanické |  |
|  | Kabina Exteriér |  |  |  |  |
|  | Exteriér |  |  |  |  |
|  |  | 00060 | A | Vnější sluneční clona | ano |  |
|  |  | 05174 | A | Houkačka vpředu, typ | vzduchová 118 dB |  |
|  |  | 05223 | A | Přídavný nástupní schůdek do kabiny | ano |  |
|  |  | 05225 | A | Typ zadního nástupního schůdku | pevný |  |
|  |  | 05226 | A | Přídavný zadní nástupní schůdek | ano |  |
|  | Přední nárazník |  |  |  |  |
|  |  | 04932 | C | Vysunutí předního nárazníku | 150 mm |  |
|  | Okna |  |  |  |  |
|  |  | 02313 | B | Čelní sklo | čiré |  |
|  |  | 05084 | A | Okna dveří | jednoduché sklo |  |
|  |  | 00066 | B | Zadní okno | není specifikováno |  |
|  | Zrcátka |  |  |  |  |
|  |  | 04935 | B | Tvar zpětného zrcátka na straně řidiče | sférické |  |
|  |  | 04936 | B | Tvar zpětného zrcátka u spolujezdce | sférické |  |
|  |  | 04934 | A | Typ zpětného zrcátka | A-dálková doprava |  |
|  |  | 06784 | B | Tvar krytu zpětných zrcátek | žebrovaný |  |
|  |  | 04937 | A | Vyhřívaná zpětná zrcátka | ano |  |
|  |  | 05128 | B | Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná | na obou stranách |  |
|  |  | 02181 | C | Širokoúhlé zrcátko | u řidiče a spolujezdce |  |
|  |  | 04938 | A | Blízkopohledové zrcátko | manuálně nastavitelné |  |
|  |  | 01902 | B | Přední pohledové zrcátko | manuálně nastavitelné |  |
|  | Zamykání a Alarm |  |  |  |  |
|  |  | 05123 | C | Uzamykání kabiny | centrální dálkové |  |
|  |  | 03889 | A | Frekvence dálkového ovládání | 433 MHz |  |
|  |  | 02343 | A | Počet klíčů/ovladačů | 2 |  |
|  | Kabina Interiér |  |  |  |  |
|  | Interiér |  |  |  |  |
|  |  | 02299 | A | Potah stěn a stropu | vinyl |  |
|  |  | 02577 | A | Potah dveří | plast |  |
|  |  | 05542 | A | Držadlo nad dveřmi | ano |  |
|  |  | 08081 | B | Barva nástupního madla | žlutá |  |
|  |  | 00143 | B | Záclonka, čelní okno a dveře | příprava |  |
|  |  | 02162 | A | Ochranné koberečky - podlaha | gumové |  |
|  |  | 02168 | A | Ochranný kobereček centrální | gumový |  |
|  |  | 06452 | H | Podlaha kabiny (P kabina + 7 litr) | vysoký tunel motoru (P-cab) |  |
|  | Sedačky |  |  |  |  |
|  |  | 01431 | L | Sedačka řidiče | Medium B |  |
|  |  | 01432 | C | Sedačka spolujezdce | Basic |  |
|  |  | 08285 | A | Sedačka spolujezdce | ano |  |
|  |  | 05028 | H | Potah sedačky řidiče | vinyl |  |
|  |  | 05029 | H | Potah sedačky spolujezdce | vinyl |  |
|  |  | 05022 | A | Nastavitelný tlumič sedačky řidiče | ano |  |
|  |  | 06743 | B | Počet bezpečnostních pásů v Crew kabině | 4 |  |
|  | Klimatizace |  |  |  |  |
|  |  | 05208 | A | Topení systému klimatizace | ano |  |
|  |  | 00097 | A | Klimatizace | ano |  |
|  |  | 02200 | A | Ovládání teploty | manuální |  |
|  |  | 00118 | R | Nezávislé topení | kabiny 3kW (voda-vzduch) |  |
|  | Manuál řidiče |  |  |  |  |
|  |  | 06151 | U | Jazyk manuálu řidiče | čeština |  |
|  | Příslušenství |  |  |  |  |
|  |  | 00035 | B | Hadice na huštění pneu | 20 metrů |  |
|  |  | 00466 | E | Zvedák | ano |  |
|  |  | 05544 | A | Vzduchová pistole | ano |  |
|  |  | 05750 | B | Zásuvky 12/24V | navýšení 12V |  |
|  | Palubní deska a Přístroje |  |  |  |  |
|  | Provedení palubní desky |  |  |  |  |
|  |  | 02172 | F | Palubní deska - povrch | tvrdý s chromovými detaily |  |
|  |  | 04903 | A | Barva spodní části palubní desky | tmavý písek |  |
|  | Přístroje |  |  |  |  |
|  |  | 02301 | P | Přístrojová skupina | 4" displej km/h |  |
|  |  | 03888 | A | Informace z nástavby na přístrojovce | ano |  |
|  |  | 06445 | HJ | Omezení rychlosti | 99 km/h |  |
|  |  | 07411 | A | Aktivace stahování oken | zapalování zapnuto nebo odemčené dveře |  |
|  | Komunikace |  |  |  |  |
|  |  | 05120 | A | Informační systém | 2 DIN, 5" obrazovka (Advanced) |  |
|  |  | 02176 | A | Reproduktory | 2 x 20W |  |
|  |  | 06405 | A | Ladění rádia v regionu | Evropa |  |
|  |  | 03885 | A | Bluetooth | ano |  |
|  |  | 06498 | A | USB port + AUX vstup na straně řidiče | USB + AUX |  |
|  |  | 06499 | A | USB port + AUX vstup uprostřed | USB + AUX |  |
|  |  | 05205 | A | USB nabíjecí zásuvka na přístrojovce na straně spolujezdce | ano |  |
|  |  | 03808 | C | Communicator | C300 komplet |  |
|  | Osvětlení |  |  |  |  |
|  | Vnější osvětlení |  |  |  |  |
|  |  | 02983 | E | Typ hlavních světlometů | H7 |  |
|  |  | 00474 | A | Asymetrie světlometů | pravá |  |
|  |  | 03081 | A | Světlomety s funkcí denního svícení | ano |  |
|  |  | 03908 | B | Světlomety s funkcí denního svícení | LED světla + poziční světla |  |
|  |  | 02415 | C | Výškové nastavování světlometů | manuální |  |
|  |  | 02021 | A | Ochrana předních světlometů | ano |  |
|  |  | 05052 | A | Světlomety v přední masce | ano |  |
|  |  | 02413 | A | Přední mlhová světla | ano |  |
|  |  | 06044 | A | Přední mlhové světlo | halogenové |  |
|  |  | 01313 | A | Poziční světla přední | bílá |  |
|  |  | 04742 | B | Pracovní světlo pod kabinou | příprava |  |
|  |  | 00313 | B | Boční poziční světla | dočasně montovaná |  |
|  |  | 03981 | B | Typ zadních světel | LED |  |
|  |  | 01532 | A | Umístění koncových světel | na konzolách |  |
|  |  | 01533 | B | Prodl. kabel konc. světel | 1200 mm |  |
|  |  | 02412 | A | Výstražný alarm při couvání | automaticky spínaný |  |
|  | Vnitřní osvětlení |  |  |  |  |
|  |  | 04843 | C | Vnitřní osvětlení | exkluzivní |  |
|  |  | 05974 | A | Podsvícení pod přístrojovým panelem | ano |  |
|  | Elektrika |  |  |  |  |
|  | Elektrika |  |  |  |  |
|  |  | 00095 | J | Baterky | 180Ah |  |
|  |  | 03979 | A | Umístění baterek | na levé straně |  |
|  |  | 01122 | AC | Alternátor | 150A |  |
|  |  | 02410 | A | Ovládání odpojovače baterek | z kabiny |  |
|  | ADR |  |  |  |  |
|  |  | 01962 | B | Hmotnost soupravy ADR na štítku vozidla | ne |  |
|  | Propojení nástavby |  |  |  |  |
|  |  | 05837 | A | BCI komunikační rozhranní pro nástavbáře | ano |  |
|  |  | 05956 | A | BCI přídavné moduly počet ks | 1 ks |  |
|  |  | 07682 | A | Programovatelná tlačítka BCI na přístrojovce, příprava | ano |  |
|  |  | 06793 | K | Počet rezervovaných tlačítek BCI | 10 ks |  |
|  |  | 03313 | B | Ovládání motoru - příprava | ano |  |
|  | Lakování |  |  |  |  |
|  | Lakování kabiny |  |  |  |  |
|  |  | 06527 | A | Typ lakování kabiny | jednolité |  |
|  |  | 01504 | B | Kategorie barvy kabiny | 2 |  |
|  |  | 06526 | J | Barevný odstín kabiny | Červená |  |
|  |  | 06490 | AN | Barva kabiny červená | Fire Fighter Red (RAL3000 CM) |  |
|  | Lakování rámu |  |  |  |  |
|  |  | 00797 | A | Typ lakování rámu | standardní Scania šedá |  |
|  |  | 06772 | F | Barevný odstín rámu | Šedý |  |
|  |  | 06778 | AP | Barva rámu Šedá | Sub Grey |  |
|  | Lakování MCC |  |  |  |  |
|  |  | 02741 | L | Balíček vnějšího laku čelní masky | XT čelní maska v barvě kabiny |  |
|  |  | 06010 | A | Lakování horního panelu přední masky | v barvě kabiny |  |
|  |  | 06021 | A | Lakování horních žeber přední masky | v barvě kabiny |  |
|  |  | 06022 | F | Lakování spodního panelu přední masky | černá Charcoal |  |
|  |  | 06026 | A | Lakování vnější sluneční clony | v barvě kabiny |  |
|  | FFU & S-order |  |  |  |  |
|  | FFU adaptace |  |  |  |  |
|  |  | 00780 | A | FFU Fit For Use | ano |  |
|  |  | 08237 | D | Osvětlení schůdku - projekce symbolu FFU | Griffin |  |