# 16-0223_ Prodloužení podpory obslužného SW produktů Extreme

# Příloha č. 1_ Specifikace

- Popis zařízení pro které je podpora pořizována

  - Centrální směrovač č. 1

Centrální směrovač č. 1 se skládá z modulárního 10-slotového šasi Extreme Networks BlackDiamond 8810, 2ks redundantních řídících procesorových jednotek BlackDiamond 8800-MSM-48c. Šasi směrovače je osazen čtyřmi kusy zdrojů 230V pro zajištění redundance napájecích zdrojů dále pak 5 kusy modulů Extreme Networks BlackDiamond 8900-G96T-C. Každý z modulů obsahuje 96 portů 1Gbit, celkem 480 portů, moduly Extreme Networks BlaxkDiamond 89000-G96T-c jsou doplněny o kabelážové redukce MRJ-21—RJ45. Zajištění portů s požadovaným PoE napájením je realizováno pomocí modulů Extreme Networks BlackDiamond 48Tc doplněných o S-PoE modul. Pro zajištění vysokokapacitního propojení šasi je osazeno modulem Extreme Networks BlackDiamond 10G4Xc.

  - Centrální směrovač č. 2

Centrální směrovač č. 2 se skládá z modulárního 10-slotového šasi Extreme Networks BlackDiamond 8810, 2ks redundantních řídících procesorových jednotek BlackDiamond 8800-MSM-48c. Šasi směrovače je osazen třemi kusy zdrojů 230V pro zajištění redundance napájecích zdrojů dále pak 3 kusy modulů Extreme Networks BlackDiamond 8900-G96T-C. Každý z modulů obsahuje 96 portů 1Gbit, celkem 288 portů, moduly Extreme Networks BlaxkDiamond 89000-G96T-c jsou doplněny o kabelážové redukce MRJ-21—RJ45. Zajištění portů s požadovaným PoE napájením je realizováno pomocí modulů Extreme Networks BlackDiamond 48Tc doplněných o S-PoE modul. Pro zajištění vysokokapacitního propojení šasi je osazeno modulem Extreme Networks BlackDiamond 10G4Xc.

- Podpora výrobce produktů Extreme

Podporou obslužného SW výrobce produktů Extreme je myšleno upgrade SW na novější verze, přístup k opravám chyb SW atd. Možnost náhradního HW a dílů (podmínka výrobce mít SLA specifikované v bodě č. 2 a 3 této přílohy). Přístup k tzv. „eSupportu“ výrobce 24x7x365.

- Produktová podpora dodavatele (SLA)

Servisní podmínky 8x5xNBD, tedy rozmezí pro přijetí požadavku a servisní čas 8 hodin v pracovních dnech s garancí opravy/zprovoznění služeb provozovaných na zařízení nejpozději druhý pracovní den.

Garance opravy je chápána tak, že zařízení musí být schopno v požadovaném čase plnit původně provozované služby.

- Podmínky poskytnutí podpor

Poskytování podpory specifikované v bodě č. 2 a 3 této přílohy musí splňovat podmínky tzv. „Partner Works Plus“. Podpory musí plynule navazovat na současné licence a trvat do 29. září 2019.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil původ dodaného zboží potvrzením výrobce o tom, že zboží je určeno pro český trh.

Zadavatel požaduje, aby služby specifikované v bodě č. 2 a 3 byla dodány spolu s podmínkou, která po celou dobu záruky zahrnuje výměnu všech vadných komponent do příštího pracovního dne a přístup k novým verzím firmware. Záruka je požadována po celou dobu trvání předmětu VZ.