TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRODÁVAJÍCÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

Osmometr

Advanced® 2020

Advanced® 2020 je stolní plně automatický kryoskopický osmometr určený pro extrémně přesné stanovení osmotické koncentrace roztoků (sérum, moč, ostatní tělní tekutiny aj.). Ideální pro klinické, farmaceutické, biotechnologické a průmyslové laboratoře. Disponuje velice jednoduchou obsluhou s komunikací v 10 jazycích včetně češtiny a vestavěnou tiskárnou. Jeho předností jsou nízké provozní náklady a dlouhodobě stabilní kalibrace. Pro každé měření vyžaduje pouze 20 µl vzorku a výsledky jsou vám k dispozici během 90 vteřin. Pracuje na principu měření změny bodu tuhnutí, což je nejpřesnější a nejcitlivější metoda měření osmolality.

Parametry

- pro rutinní i statimová vyšetření

- karusel s 20 pozicemi pro vzorky

- s výkonem 35 – 40 vzorků za hodinu

- je schopen měřit jakoukoliv homogenní tekutinu včetně plné krve, plasmy, moče, stolice, potu a homogenátů tkání

- k měření užívá velice přesný vysoce stabilní termistor

- měří v jednotkách mOsm/kg H2O v rozsahu 0-2 000 mOsm/kg H2O a s rozlišením 1 mOsm/kg H2O

- snadné a dokonalé čištění sondy minimalizuje vzájemnou kontaminaci vzorků

- dvouřádkový alfanumerický displej

- paměť pro 200 výsledků

- možnost připojení k LISu

- možnost připojení čtečky čárového kódu

- port pro připojení tiskárny nebo počítače

- rozměry: 406 x 290 x 310 mm (š x v x h)

- hmotnost: 10 kg

- příkon: 80 W

- napájecí napětí: 100 ̴ 240 V, 50/60 Hz

- provozní teplota, vlhkost: 18-35°C, 30-80%

- komunikační porty: RS-232, paralelní pro externí tiskárnu a čtečku čárového kódu

Vyobrazení