NABÍDKA

Adresát:  Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. El.Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

Věc: Nabídka na rekonstrukci rozváděče automatiky náhradního zdroje ČKD typ 340kVA

Na základě našeho jednání a zjištěného stavu rozváděče náhradního zdroje, vám předkládáme nabídku na rekonstrukci automatiky ovládání a startování vašeho dieselagregátů typ ČKD.

Průběžně jsou zjišťovány závady automatiky, které se již nedají spolehlivě opravovat, protože původní releová automatika a releové vybavení rozváděče – pole č.2 RDA je již velmi zastaralé a nespolehlivé.

Z těchto důvodů vám nabízíme opravu - rekonstrukci rozváděče automatiky dieselagregátu.

Nabízená rekonstrukce automatiky spočívá v těchto úpravách:

Výměna stávají automatiky.

Montáž elektronického kontroléru s displejem – viz přiložené snímky

Montáž subpanelu do pole č.2 s pomocnými relé kontroléru

Montáž nové elektronické nabíječky akumulátorů.

Zpětné fázování pro testy se zátěží

Výměnu stykačů sítě a generátoru

Výměna kontaktních ukazatelů teploty vody a oleje za analogové vysílače LUN

Dodání dvou kusů bezúdržbových akumulátorů 12V/225Ah.

Celkovou úpravu rozváděče.

Provedení roční profylaktické servisní kontroly DA.

Technický popis:

1. Dieselagregát bude automaticky startován při výpadku veřejné sítě. Případný neúspěšný start

bude signalizován na displeji kontroléru.

2. Provoz dieselagregátu bude plně automatický v ostrovním režimu.

3. Po nastartování DA a nabuzení generátoru na jmenovitou hodnotu napětí 400V bude automaticky vydán povel k sepnutí stykače generátoru tak, že určený objekt bude napájen z dieselagregátu.

4. Po objevení se napětí ve veřejné síti bude DA pokračovat v provozu po dobu cca 180 sekund (čas nastavitelný), aby se eliminovaly stavy, kdy zotavení napětí v síti má jen přechodný ráz a kdy k jeho výpadku dochází opakovaně.

5. Po uplynutí nastavené doby od zotavení napětí v síti dojde k automatickému vydání povelu k přepnutí stykačů sítě a generátoru tak, že vývod do určeného objektu je opět napájen z veřejné sítě.

6. Dieselagregát je následovně po prochlazení cca 60 sekund automaticky zastaven a připraven k případnému dalšímu startu.

Popis kontroléru:

Rekonstrukce spočívá v demontáži stávající releové logiky a její nahrazení automatikou

elektronickou s kontrolérem InteliGen.

Kontrolér IC-NT je všestranný kontrolér dieselagregátů pro samostatný nebo paralelní

provoz. Modulární konstrukce kontroléru umožňuje jeho použití do různých úrovní komplexity v

souladu s individuálními požadavky aplikací.

Kontrolér IC-NT v sobě zahrnuje synchronizátor, síťové ochrany, ochrany generátoru a motoru,

obvody měření napětí, proudů generátoru, činného a jalového výkonu, elektroměr, motohodiny a

obvody pro ovládání příslušenství dieselagregátu, zpětné fázování.

Kontrolér IC-NT indikuje výpadek napětí ve třech fázích, ovládá obvody chlazení motoru, start

motoru, zapnutí jističe sítě a generátoru, stopuje motor při návratu napětí sítě a uvádí

dieselagregát do pohotovosti.Volitelné moduly umožňují jakoukoliv komunikaci kontroléru na

dálku.Vizualizace provozních parametrů a provozních stavů. Historie provozních stavů a

parametrů je volitelně konfigurovatelná.

Automatika provozu DA se zpětným fázováním:

Cílem této rekonstrukce ovládání provozu DA je instalace kontroléru IC-NT s možností fázování dieselagregátu se sítí s funkcí zpětného fázování, kdy lze zkoušet DA do zátěže bez přerušení dodávky elektrického proudu a kdy při návratu napětí sítě nedochází při přepnutí na síť k přerušení dodávky elektrického proudu.

Elektronický kontrolér je vybaven funkcemi:

1. Vypnuto - VYP

2. Ručně - MAN

3. Automatika - AUT

4. Zkouška - TEST

5. Zkouška – TEST se  zátěží  (použití funkce zpětného fázování)

Rozsah dodávky:

- ovládací subpanel automatiky

- elektronický kontrolér ComAp - IC-NT

- panel kontroléru s pomocnými relé

- oprava a rekonstrukce stávajícího rozváděče

- průvodní technická dokumentace

- seznámení a zaškolení obsluhy

- elektronická nabíječka 230VAC/24VDC/14A

- baterie 2x 12V/225Ah - bezúdržbové

- výměnu stykačů sítě a generátoru za typ Schrack MC3 / 630A s pohonem

Cenová nabídka:

V ceně je započítaný materiál dle rozsahu dodávky a práce techniků.

Za rekonstrukci automatiky včetně materálu………………............................      87.500,00 Kč

Za výměnu stávajících stykačů sítě a generátoru včetně materiálu ….............      59.500,00 Kč

Za doprava sazbou 10,- Kč/km cca 2x 270km …............................................         5.400,00 Kč

Za roční servisní profylaktickou kontrolu …...................................................    v ceně dodávky

Za ubytování techniků..........……………………………………………… ...         2,300,00 Kč

-----------------

154.700,00 Kč

Cena bez DPH

Poznámka:

Před vlastní opravou a rekonstrukcí rozváděče automatiky navrhujeme provést roční servisní a profylaktickou kontrola DA, včetně předání protokolů o vykonané kontrole DA pro vaši potřebu.

Oprava a rekonstrukce automatiky dieselagregátu je týmová práce třech pracovníků rozvržená na dobu dvou pracovních dnů. Pracujeme i o sobotách, nedělích a svátcích.

V případě potřeby je možno DA uvést s krátkým zpožděním vždy ručně do chodu.

Dodací lhůta:

Do 21 dnů po obdržení závazné objednávky.

Záruky:

Na provedené práce a díly uvedené a vámi potvrzené v montážním deníku poskytujeme záruku 24 měsíců. Pogaranční servis do 24 - 48 hodin nebo po dohodě s vámi.

Platnost nabídky:

Do 31.8.2019

V Hradci Králové dne 7.2.2019                                S pozdravem  Zdeněk Rosenberg