Příloha č. 1: Technická specifikace ze zadávací dokumentace zadávacího řízení

Část E - Servery

KOMODITA 2:

- Provedení: rack 19“, výška max. 2U, plnovýsuvné ližiny včetně ramena pro vedení kabeláže

- CPU architektura x86 s 10 plnohodnotnými jádry. Taktovací frekvence min. 2,4 GHz, FSB min. 2133 MHz, min. 25 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 15750 bodů

- 1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU

- RAM 128 GB, DDR4-2133, ECC, pro možné budoucí použití zůstávají volné ještě min. 2 sloty při využití jednoho procesoru

- Min. 4x LAN 10/100/1000 1000BASE-T, síťové karty (chipsety) od stejného výrobce

- Min 2x 10Gbps SFP+ porty včetně 2ks MM zářičů, síťové karty (chipsety) od stejného výrobce

- Diskový řadič s podporou RAID-1, RAID-5 zálohovaný pro vFLASH read Cache disky, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 2GB, rychlost 12Gbit/s

- 2 ks SSD disků o kapacitě min. 70GB pro instalaci operačního systému, vzájemné zálohování - synchronní zrcadlo (RAID 1)

- Server musí být osaditelný min. 8x 2,5-palcovými disky v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS, ŠATA i SSD zároveň - veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájecí zdroje apod.) musí být již nyní osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem až. 8x HDD pouhým dodatečným vložením disků

- V serveru musí zůstat 1 volný PCIe slot při využití jednoho procesoru 2 ks hot- swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, účinnost min. 94%

- IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

- Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS - jeden parametr v MIB

- Kompatibilita s OS Windows 2012R2 a novější, VMWARE ESX 6 a vyšší dle veřejně dostupného seznamu

(např.

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=serv

er)

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Příloha výzvy - položkový seznam požadovaného plnění

Veřejná zakázka: Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část E-servery

Prodávající:	AUTOCONT a.s.

Část E	Servery

| Položka (komodita) | Popis1 | Počet kusů | Maximální jednoková cena dle RS | Cena Kč bez DPH za jeden kus | Cena celkem Kč bez DPH (počet ks x JC) | Sazba DPH % | Cena celkem Kč s DPH | Název nabízeného výrobku a označení výrobce | součást položky dle ZD a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | Doprava | Instalace | Technický list |
| 1. | konfigurace komodita 1 dle specifikace |  | 225 900,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Dell PowerEdge R730 | ano | ano | ano |
| 2. | konfigurace komodita 2 dle specifikace | 1 | 95 300,00 Kč | 95 300,00 Kč | 95 300,00 Kč | 20 013,00 Kč | 115 313,00 Kč | Dell PowerEdge R430 | ano | ano | ano |
| 3. | konfigurace komodita 3 dle specifikace |  | 116 500,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Dell PowerEdge R430 | ano | ano | ano |
| Celkem |  |  |  |  | 95 300,00 Kč | 20 013,00 Kč | 115 313,00 Kč |  |  |  |  |

detailní technická specifikace je samostatnou přílohou ZD

Pokyny:

Dodavatel vyplní u každé položky cenu za jednotku bez DPH Gednotková cena)

Dodavatel vyplní sazbu DPH v % (např. 21). Dodavatel neplátce vyplní sazbu "0". Jednotkové ceny jsou v takovém případě konečnými (víz podrobně v ZD)

Příloha č. 3: Akceptační testy

- ukázka nastavení a přístupu ke správě serveru bez instalace OS na serveru

- nastavení SNMP pro management serveru bez instalace OS na serveru a ukázka změny hodnoty SNMP oid popř. vygenerování SNMP trapu v případě nefunkčního napájecího zdroje (odpojení napájení)

- ukázka konfigurace diskové skupiny RAID v nastavení (typu RAID) dle zadání

PLNÁ MOC

AUTOCONT

ANONYMIZOVÁNO