Příloha č.1 – Popis díla

Koncepce řešení

Přestavení výroby je proces, který se skládá z celé řady dílčích operací. Tyto operace musí být jednoznačně definovány a standardizovány. Nesmí jít o žádnou zvláštní činnost ponechanou osobním dovednostem pracovníků (v našem případě obsluha a seřizovač), ale o proces, který by měl být přesně standardizován.

Je to hlavně z toho důvodu, aby:

- byli při přestavení výroby využiti,

- přestavovali dané technologie perfektně pro umožnění normálního průběhu zpracovatelských operací,

- rozuměli co nejlépe ovládání a funkci nástrojů a strojů, které obsluhují, okamžitě a přiměřeně reagovali na vznikající abnormality.

Splnění těchto požadavků by měli operátoři zvládnout po řádném seznámení s daným výrobním postupem a po zacvičení, které je seznámí s funkcemi a prací daného stroje. Základní postup realizace projektu bude následující:

Etapa I.

- Výběr analyzovaných nástrojů  - společně se zadavatelem a stanovení návrhu harmonogramu normování pro všechny nástroje a jejich přetypování

- Prvotní pozorování pracovišť, kompletní sběr dat z přetypování

- Analýzy nasbíraných dat a analýzy časových snímků

  - Čas práce (Dávkový a Přípravný)

  - Ztrátový

- Definování faktorů ovlivňujících délku normy

- Propočet kapacit seřizovačů na základě normovaných dat

Etapa II. - Nasazení metody SMED

Nasazení metody bude probíhat přesně dle postupu, který je uveden v následujících devíti krocích:

- Nutnost provedení důkladného záznamu přestavovacího procesu s vyžitím videozáznamu.

- Oddělení (rozlišení) operací externího a interního seřizování.

- interní operace - mohou být prováděny pouze v případě zastavení stroje,

- externí operace - mohou být provedeny i při chodu stroje.

- Převod interního seřizování na externí - analýzy paralelní realizace činností.

- Zkracování obou typů operací organizačními a technickými opatřeními.

- Zdokumentování nového postupu.

- Seznámení a kontrola navržených změn se seřizovačem – školení.

- Zopakování procesu přestavby dle nového postupu.

- (Zapracování změn, dle nového postupu).

- Vytvoření standardu

Etapa III. - Tvorba softwarového nástroje a ladění

Tvorba aplikace pro podporu bude probíhat podle postupu, který je uveden dále:

- Návrh hlavní funkcionality aplikace.

- Customizace aplikace.

- funkce aplikace,

- kompatibilita,

- grafika aplikace,

- požadavky na výstupy,

- požadavky na přístupy.

- Plnění aplikace daty.

- Ověření funkčnosti.

- Ladění a verifikace SW a aplikace.

- Testování a verifikace po určité době provozu