|  | ## ENVIREX, spol. s r.o. Petrovická 861 ## 592 31 Nové Město na Moravě www.envirex.cz | registrace : KS Brno, oddíl C, vložka 10268, 22.04.1993 IČ : 47914700 e-mail: tel./fax: Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005 |
| --- | --- | --- |

| ##### Naše značka: | ##### Světná n.S..doc | Městský úřad Světná nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18 582 91 Světná nad Sázavou |
| --- | --- | --- |
| Archivace: | PC3/d/d-o/2019 |  |
| Vyřizuje: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Datum: | 29. 4. 2019 |  |

Věc:	 Výstavba hřiště - geotechnický a hydrogeologický průzkum - nabídka

A) GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

1.	Zpracování projektu  hydrogeologického průzkumu, práce přípravné a registrace prací dle vyhl. č. 282/2001 Sb. a vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění, vyhodnocování a registraci geologických prací u ČGS ..............................................  500,- Kč

2.	Vrtné práce – je navrženo odvrtání 4 ks GT vrtů o projektované 	hloubce H = 5 m. Vrty budou provedeny na základě zastavovací situace. Vrtáno bude rotačně – na jádro, průměrem 175 – 156 mm. Maximální délka návrtů bude činit 0,5 m, odvrtané jádro bude po dokumentaci a odběru vzorků použito k likvidaci vrtů záhozem

Celkem 4 GT vrtů á 5 m  20 bm vrtů á 1250,- Kč .............................................25 000,-Kč

Doprava materiálu a vrtné techniky.........................................................................3 500,-Kč

3.		Geotechnické analýzy

Na vybraných dvou technologických  vzorcích zemin budou provedeny geotechnické zkoušky v rozsahu:

- granulometrie

- CBR

- modul přetvárnosti  -Edef

Geotechnické analýzy .......................................................................................... 9 500,- Kč

4.		Analýzy podzemní vody

V případě naražení hladiny podzemní vod bude odebrán na staveništi jeden vzorek podzemní vody a stanoveny na nich laboratorně ukazatele agresivity vody vůči 	betonovým konstrukcím. Na podkladě laboratorních výsledků bude provedena klasifikace vlivu podzemní vody (hodnocení její agresivity) podle normy EN 206-1.

Analýzy podzemní vody ........................................................................................... 1 400,- Kč

5.		Geodetické práce – vrty budou souřadnicově a výškopisně zaměřovány v systému JTSK, a Balt. Po vyr.,..................................................................................................3 500,- Kč

6.	Práce geologické služby – spočívají v organizaci a řízení celého sledu prací v souladu s platnými normativy. Zodpovědný geolog řeší úkol v souladu s normou pro geologický průzkum pro stavební účely ČSN 73 0090. Provádí dokumentaci základových půd dle ČSN 72 1001 (Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii) vč. jejich zatřídění dle ČSN 73 1001 (Základová půda pod plošnými základy). O průběhu technických prací vede podrobné záznamy (prvotní dokumentaci)................................................................................8 000,- Kč

7.	    Vyhodnocení průzkumných prací

Výsledky průzkumných prací budou zpracovány a vyhodnoceny formou závěrečné 	zprávy. V závěrečné zprávě budou specifikovány základové poměry staveniště a postup 	při navrhování základů. Ve zprávě budou dále prezentovány výsledky sondáže, tj. 	klasifikace základových půd, jejich půdně-mechanické charakteristiky (směrné 	normové), jejich únosnost (tabulková) a těžitelnost.

Závěrečná zpráva ..........................................................................................10 000,- Kč

A )  Celkem GTP bez DPH ................................................................................... 61 400,- Kč

B) HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- Ohlášení, žádosti, povolení

Hydrogeologický průzkum proběhne ve smyslu zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích v úplném znění zákona č. 66/2001 Sb. Před a v průběhu realizace vlastních prací bude naší organizací provedeno:

- vypracování projektu hydrogeologického průzkumu;

- zaslání žádosti o vyjádření k HGP na krajský úřad;

- ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem příslušnému OBÚ;

- ohlášení geologických prací obecnímu úřadu;

- vyřízení povolení vodohospodářského orgánu ke geologickým prací

- registrace geologických prací České geologické službě (Geofond Praha).

- souhlas podle par. 17 písm. i) vodního zákona

Ohlášení, žádosti, povolení…………………………………………………....3 000,- Kč

- Vrtné a vystrojovací práce – projektovaná hloubka 50 m

V zeminách bude vrtáno spirálem  282 mm až na úroveň zvětralého skalního podloží.  Tento interval může být různý od 5 do 10 metrů. Celý takto odvrtaný úsek bude pracovně vystrojen PVC nebo ocelovými pažnicemi o  273 mm. Od úrovně skalního podloží bude vrtáno rotačním příklepem ponorným pneukladivem osazeným roubíkovou korunkou o  220 mm až do konečné hloubky vrtu. Celý interval (0 = terén až počva vrtu) bude vystrojen vodárenskými PVC  pažnicemi s atestem na styk s pitnou vodou o  140/5 mm , perforovanými v místech přítoků podzemní vody do vrtu – perforace průmyslová prořez 1,5 mm (materiál má atest na styk s pitnou vodou). Vrtné mezikruží bude obsypáno praným štěrkem frakce 4–8 mm a ve svrchním intervalu  bude provedena zaplášťová cementace na pískový přechod-zabezpečení ústí vrtu. Na lokalitě předpokládáme hloubku vrtu 50 m.

Vrtné práce – 50 m á 1850,-- Kč	92 500,- Kč

Doprava vrtné techniky a materiálu 120 km á 60	7 200,- Kč

- Ověření vydatnosti zdroje – ověřovací čerpací zkouška

Vydatnost  jímacího  vrtu navrhujeme prověřit ověřovací čerpací zkouškou v délce trvání  8 hodin.  Spolehlivost výsledků pochopitelně roste s délkou čerpací zkoušky. Zkouška bude provedena v souladu s ČSN 73 6614 – Čerpací zkoušky. Čerpáno bude metodikou ustáleného proudění, kdy při konstantním snížení hladiny bude měřen v určitých časových intervalech průtok. Hladina PV bude měřena elektrokontaktním  hladinoměrem. Průtok bude měřen objemovým způsobem. Odčerpaná voda bude vypouštěna do vsaku, aby nemohlo docházet k zpětnému zasakování vody do kolektoru. Po ukončení čerpací zkoušky bude provedena  stoupací zkouška – tj. bude proveden časový záznam nástupu hladiny.

Ověřovací čerpací a stoupací zkouška ……………………...............….........………4 800,- Kč

- Odběry vzorků, laboratorní analýzy

Vzhledem k zamýšleným účelům vodního zdroje navrhujeme na lokalitě provést krácený (1x) rozbor a Rn.

Krácený fyzikálně-chemický a bakter. rozbor  – 1 x 2 100,- Kč	2 100,- Kč

Radon............................................................................................................................. 300,- Kč

Odběry + doprava	 800,- Kč

- Geologická služba, dokumentace, sled a řízení prací

Terénní fáze – geologická služba provede vytýčení vrtu, geologickou dokumentaci a bude řídit jednotlivé druhy terénních prací na lokalitě. V průběhu vrtných prací  bude dle potřeby měřit hladiny v nejbližších studnách	..5 000,- Kč

6. 	Závěrečná zpráva, vyhodnocení

Po ukončení terénních prací bude provedeno vyhodnocení  čerpací zkoušky, výpočet hydraulických (odporových a odporově-kapacitních) charakteristik kolektorů a výpočet dosahu depresních kotlin, posouzení ovlivnění sousedních HG objektů, dále budou stanoveny kritické vtokové rychlosti a výpočet maximálního dovoleného snížení hladiny podzemní vody.Vyhodnocení kvality vody bude provedeno dle příslušných norem a vyhlášek.

Vyhodnocení bude provedeno formou závěrečné zprávy, která bude sloužit jako jeden z podkladů pro vodoprávní řízení resp. stavební povolení. Závěrečná zpráva bude zpracována osobou způsobilou ve smyslu 62/1988 Sb., jak je požadováno § 9 zákona 254/2001 Sb.  	……………….…8 000,- Kč

B) Celkem HGP bez DPH......................................................................................123 700,-Kč

C) PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM (3 sondy, hloubka 1 m)................................... 7 000,- Kč

CELKEM - varianta 1 (A, B, C) bez  DPH...........................................................192 100,-Kč

CELKEM - varianta 2 (A, B, C) bez DPH .......................................................... 172 100 Kč

S pozdravem

jednatel