# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

- Část III – Další požadavky objednatele

Část I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

| Název kapitoly | Schváleno | Účinnost |
| --- | --- | --- |
| Kapitola 1 - Všeobecně | č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017 | 1. 2. 2017 |
| Kapitola 2 - Příprava staveniště | č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016 | - 2017 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě | č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016 | 1. 4. 2017 |
| Kapitola 4 - Zemní práce | č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
| Kapitola 5 - Podkladní vrstvy | č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy | č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců | č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy | č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu | č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 13 - Vegetační úpravy | č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 | 1. 9. 2006 |
| Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení | č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015 | 1. 4. 2015 |
| Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek | č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015 | 15. 2. 2015 |

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

Část II - zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ztkp)

„I/64 u st. Hranice v Aši“

Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

## Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:

## vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod. Obalovna musí být schopna vyrobit asfaltové směsi tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro předmětnou stavbu, přičemž tyto vyráběné asfaltové směsi musí mít před zahájením pokládky platné průkazní zkoušky;

- disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat:

•	1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 2,5 m

•	2 kusy vibračních válců s oscilací

•	5 ks sklápěčů nad 10 t.

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice I/64, včetně jejího odvodnění a dopravního značení v rozsahu 7402 m2 a délce 0,634 km. Celková délka stavby činí cca 0,634 km (km  15,75  -  km 16,38)

Konstrukce vozovky dle výše uvedeného postupu:

Asfaltový koberec mastixový 		SMA 11 S 	PMB 45/80-65 	40 mm

vč. podrcení povrchu s posypem předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,50 kg/m2

Spojovací postřik asf. mod. emulzí 		PS-CP 	C 60 BP 5 	0,30kg/m2*

Asfaltový beton pro ložní vrstvu modif. 	ACL 16 S 	PMB 25/55-65 	60 mm

Spojovací postřik asf. mod. emulzí 		PS-CP 	C 60 BP 5 	0,30kg/m2*

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu modif. ACP 16 S 	PMB 25/55-65 	60 mm

Postřik infiltrační asfaltovou mod. emulzí 	PI-CP 	C 60 BP 5	 0,80kg/m2*

vč. podrcení povrchu s posypem kamenivem frakce 2/4 v množství 3,00 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo (fr. 0/32) 	MZK 		200 mm

Štěrkodrť (kamenivo fr. 0/32) ŠDA 				min. 250 mm

Konstrukce celkem min. 610 mm

Požadavky:

Bude provedena kompletní obnova asfaltového souvrství, včetně podkladní a ochranné vrstvy a výměny zemin v podloží bez rozšíření a současně při zachování směrového i výškového řešení. Dále dojde ke snížení krajnic a jejich celkové obnově. Zanesené nezpevněné krajnice budou pročištěny se snížením jejich povrchu o 3 cm vůči upravené hraně zpevnění vozovky a zpětně budou zpevněny z recyklovaného materiálu fr. 0/32 získaného v rámci stavby z frézování asfaltových povrchů.

Kompletní dopravně inženýrská opatření

Ochrana sítí technické infrastruktury

Geodetické zaměření vozovkových vrstev

•	zaměření stávajícího povrchu - 2 x tištěné, 2 x na CD

•	zaměření povrchu po odfrézování - 2 x tištěné, 2 x na CD

•	zaměření jednotlivých asfaltových vrstev po jejich pokládce - 2 x tištěné, 2 x na CD

•	zaměření hotové komunikace - 2 x tištěné, 2 x na CD

•	vytýčení stávajících inženýrských sítí - 2 x tištěné, 2 x na CD

Dokumentace skutečného provedení – 2 x tištěné, 2 x na CD

Souhrnná závěrečná zpráva – 2 x tištěné, 2x na CD

Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle vč. omluvných tabulí (smajlíci) po celou dobu realizace

Ostatní požadavky:

Při práci budou dodržovány veškeré právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí smlouvy o dílo bude směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích a dále technologický postup zpracovaný podle požadavku § 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Budou dodržovány platné hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy a rozhodnutí orgánů státní správy. Bude dodržován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb. Sb., stavební zákon, ve znění všech pozdějších předpisů. Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: http://www.rsd.cz\Technicke-predpisy\Bezpecnost-praci-za-provozu. Prokázání jakosti výrobků bude provedeno podle zákona č. 22/1997  a souvisejících nařízeních vlády. Výrobky musí být schváleny v příručce jakosti – viz Metodický pokyn MD – www.pjpk.cz. Zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Práce budou zahájeny až po vydání nabytí právní moci stavebního povolení.

Termín plnění:  	60 dní

Zahájení plnění: 	předpoklad 06/2019

Ukončení plnění: 	do 60-ti dní od předání staveniště, VDZ plast do 31. 10. 2019

Záruka:

Pro komunikaci 60 měsíců.

Pro VDZ plast 36 měsíců.

Pracovník ve věcech technických za objednatele: