# Příloha 1: Tobii Pro Glasses 2

| Umístění | Na hlavu |
| --- | --- |
| Technika trackingu | Binocular (zaznamenává každé oko zvlášť), dvě kamery pro každé oko |
| Frekvence | 100 Hz |
| Váha brýlí | 45 gramů |
| Mikrofon | Ano |
| HD kamera | 1 920 x 1 080 pixelů |
| Zorné pole | 90°, 16:9 |
| Příslušenství ke kalibraci a kabeláž | Ano |
| Podpora OS | Windows |
| Kompatibilita | S dalšími biofeedbackovými zařízeními např.: EEG, NIRS, GSR, detekce pohybu, rychlost dýchání a srdeční frekvence |
| Synchronizační metody | TTL, TCP/IP a NTP |
| Externí záznamová jednotka | Wireless - bezdrátová, SD karta součástí, výstupy HDMI, Micro USB, 3,5 mm jack, baterie vydrží až 120 min. bez napájení, váha 312 gramů (včetně baterie) |
| Pouzdro na brýle | Ano |
| Dioptrická skla | 17 kusů dioptrických skel od -5 do +3 |
| API | Pro vývoj vlastního softwaru lze využít srozumitelné rozhraní Tobii Pro Glasses 2 API, které je zdarma. |

# Příloha 2: Software Tobii Pro Lab Analyzer

| Tvorba experimentu | Kalibrace, nahrávání a bezdrátový přenos skrze Tobii Glasses Controller software, který je součástí. |
| --- | --- |
| Záznam experimentu a export | Aby bylo možné provádět komplexní analýzu a interpretaci, zaznamenává Tobii Pro Lab mnohem víc než jen oči. Je také navrženo tak, aby poskytovalo snadné a efektivní nahrávání pracovních úloh, což umožní rychle shromažďovat data od velkých skupin účastníků. Je možné exportovat data zaznamenaná oční kamerou a Tobii Pro Labem a provést další analýzu pomocí jiného softwaru, jako je Matlab nebo Excel, případně je možné využít celou řadou biofeedbackových nástrojů, např. EEG, GSR .. atd, se kterými je SW kompatibilní. Data lze exportovat jako záznam, segment nebo médium (například obrázek). Data lze také exportovat hromadně pro několik záznamů, segmentů nebo médií do jedné nebo více složek. |
| Analýza dat | Tobii Pro Lab zaznamenává mnohem víc než jen záznam očí. Také časový záznam, logování událostí, scénickou kameru a zvuk. Pro každý podnět zvolíte, zda chcete založit vizualizace na jediném záznamu nebo na více nahrávkách současně. Vizualizace: Gaze plot, heat map, areas of interests and AOI groups, participant and segment group filters. |