Standardy - podlahové krytiny

A. PODLAHOVÉ KRYTINY

- KANCELÁŘE 1 .A PVC, koberce

- min. třída zátěže 32 - veřejné prostory s trvalým používáním,

- určeno pro trvalé chození bez přezutí,

- nesmí být viditelně žádné poškození vlivem nohou nábytku,

- nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček,

- lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovností) vysprávkovou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou,

- celoplošná disperzní penetrace na savé podklady (betony, OSB desky),

- celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel.

poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry),

- samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa vil. 3-4 mm včetně přebroušení,

- celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu,

- PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech, koberce zátěžové,

- na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny die ČSN EN 13501-1+A1 s indexem šíření plamene is < 100 mm.min-1,

- ukončení krytin po obvodě soklovou lištou,

- napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou.

Poznámka

  - před zahájením pokládky musí být podkladní vrstva napenetrovaná penetračním nátěrem pro savé podklady,

  - podlahy s předpokládaným výskytem vody budou ošetřeny jednosložkovou

  - hydroizolační stěrkou vytaženou na stěny min. 100 mm,

  - přechody podlaha stěna a všechny kouty budou opatřeny těsnící páskou,

  - ve všech koutových a dilatačních spárách bude před silikonováním osazen separační provazec,

  - veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému.

Standardy - malby

MALÍŘSKÉ PRÁCE

1. Výpočet plochy pro malířské práce

Množství maleb se určuje v m2 součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů. Protože všechny místnosti mají dveře a většina nějaké okno, jsou podle toho pro zjednodušení koncipovány í jednotkové ceny a způsob výpočtu plochy.

Vychází se z největších jmenovitých rozměrů místnosti (vč. větších výklenků) a přičítají se průvlaky, stoupy apod.

- plocha obzorových prvků a nemalovaných ploch (např. obklady, nátěry, linkustrace) se odečítá pouze v případě, že mají součtem větší plochu než 4m2 a odečítá se plocha přesahující tyto 4m2;

- plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají;

- plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu,

- Kvalita prací

- malířské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy stanovenými výrobcem;

- malířský nátěr musí Splňovat veškeré základní požadavky investora na užitné vlastnosti malovaných prostor.

- Stanoveni rozsahu prací

JEDNOTLIVÉ POSTUPY PRACÍ SE STANOVÍ V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH POŽADAVCÍCH NA KVALITU MALBY A S PŘIHLÉDNUTÍM KE SKUTEČNÉMU STAVU MALOVANÝCH PLOCH.

3. Aplikační postup

a) Příprava podkladu

Staré omítky s několikanásobnou vrstvou maleb

Silnější vrstvy starých maleb vykazující bobtnání, popraskání, loupání atd.

- oškrábání malby - mechanické odstranění,

- vyspravení vhodným štěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce dodávané barvy.

Provedení lokálního vyrovnání podkladu

- vhodným materiálem dle specifikace technického lištu výrobce,

- 2x penetrace podkladu.

- Odstranění plísní

- chemicky vyhubit a mechanicky zlikvidovat (bezchlórové odstranění). Rozmývání podkladu po škrábání

- k rozpuštění zbytků malířských hmot, plošné sjednocení,

- Tmelení

- v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám - štuk),

- Bandážování

- v místech deformace většího rozsahu (větší trhliny).

Izolování

- k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobených např. sazemi, rzí, dřívějším vytopením atd., provést vhodným materiálem die specifikace výrobce,

- Broušení

- přebroušení opravovaných lokálních míst.

- Oprášení

- stěny zbavíme prachu otřením,

Olepování vnitřních ploch

- plochy, které nemají být opatřeny malbou.

- Zakrytí nemalovaných ploch

- nábytku, podlah, obkladů atd.

Nové omítky, malby bez potřeby odstranění starého nátěru

- Provedení lokálního vyspravení podkladu (drobné trhliny, otvory po hřebících, skobách

- vyspravení vhodným štěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce dodávané barvy.

- Celoplošného vyrovnání, vyhlazení podkladové vrstvy

- vhodným materiálem dle specifikace technického listu výrobce.

- Tmelení

- v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám -štuk).

- Bandážování

- v místech deformace většího rozsahu (větší trhliny).

- izolování

- k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobených např. sazemi, rzí, dřívějším vytopením atd., provést vhodným materiálem dle specifikace výrobce.

Broušení

- odstranění veškerých nepřilnavých povrchových zrn ze štukové omítky.

- Oprášení, omytí

- stěny zbavíme prachu otřením, ometením, případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem.

- Olepování vnitřních ploch

- plochy, které nemají být opatřeny malbou.

Zakrytí nemalovaných ploch

- nábytku, podlah, obkladů atd. b) Malba, specifikace nátěrové hmoty

Na malby vnitřních povrchů je vhodné použít materiály dle technických listů výrobce za dodržení celého nátěrového systému jednoho výrobce z důvodu udržitelnosti reklamace.

Penetrace

- základní nátěr, který zpevní podkladové vrstvy, sjednotí nasákavost podkladu, vytvoří přechodový můstek mezi podkladem a následnou vrstvu.

Malby z malířských směsí die požadavků na konkrétní prostor

páry,

* dvojnásobný bílý nátěr na interiérové omítky, dostatečně propustný pro vodní

- za sucha dostatečně otěruvzdorný,

- bělost (% BaSO4) minimálně 75%,

při obnovení maleb jé nutné použít materiál, který vykáže dobrou přilnavost k původnímu materiálu v závislosti na druhu využívání místností (kancelář, chodby, sklady, sklepní prostory - suché, vlhké atd.), aby nový nátěr dobře přilnul ke stávajícímu, nedocházelo k bobtnání, praskáni, plísním, odlupovánl atd.

Čištění vnitřních ploch

- hrubý úklid po malbách, vhodnou technologií.