Příloha č. 4 zadávací dokumentace VZMR 73/2018 - Technická specifikace – firewall (příloha č. 1 kupní smlouvy)

Počet firewallů:

1. ZŠ Masarykovo náměstí: 1x

2. ZŠ Bezručova: 1x

3. ZŠ u Říčanského lesa: 1x

Specifikace firewallu:

| Parametry | Minimální požadované parametry firewallu |
| --- | --- |
| Vlastnosti firewallu | - Konektivita – podpora protokolu IPv4 a IPv6 a to včetně tunelování. - Webové rozhraní – webové rozhraní pro administraci a monitoring. |
| Ochrana | - Firewall – firewall bude oddělovat a filtrovat provoz mezi internetem a lokálními sítěmi na základě IP adresy, protokolu a portu. - Blokování phishingu – firewall bude chránit uživatele před phishingovými útoky prostřednictvím e-mailů a webových stránek. - Antivirová kontrola – přímo na firewallu bude docházet k identifikaci a blokaci hrozeb nultého dne, červů, trojských koňů, botnetů i doposud neznámého malware. Licence antivirového softwaru bude: - na 120 PC za firewallem pro 1. ZŠ, - na 120 PC za firewallem pro 2. ZŠ, - na 150 PC za firewallem pro 3. ZŠ. - Systém prevence průniku – firewall bude blokovat pokusy o hackování dříve, než se dostanou do interních serverů a stolních počítačů. Bude vytvářet pravidelné automatické reporty. |
| Filtrování | - Blokování spamu – blokování spamu dříve než na mailserveru, aby se nedostal k uživatelům. - Inspekce SSL – firewall bude umět šifrovaný provoz rozšifrovat, prozkoumat a znovu jej zašifrovat. - Blokování aplikací – aplikační kontrola bude provádět inspekci síťového provozu, což umožní identifikovat aplikace a případně je zakázat. - Inspekce webu – blokování pornografie, hazardních her, videí, sociálních sítí, e-shopů a jiného nevhodného obsahu pomocí heuristické analýzy. - Blokování reklam – firewall bude odstraňovat nevhodné a rušivé reklamy, a tím zkrátí dobu načítání stránky, zabrání šíření škodlivého softwaru a eliminuje podvody zprostředkované nevyžádaným obsahem. - Monitorování webu – roztřídění webových stránek do různých kategorií umožní získat kontrolu nad webovými aktivitami uživatelů. |
| Výkon | - Řízení šířky pásma – monitorování a správa síťového provozu roztříděním do skupin dle priorit (QoS), prioritizace služeb. - Webová cache – urychlí prohlížení webu ukládáním statických prvků do lokální mezipaměti, odkud je bude poskytovat webovým prohlížečům. |
| Připojení | - Captive Portal – umožní blokovat přístup uživatelů k internetu, dokud se nepřihlásí a nepřijmou zásady použití. - VPN – vzdáleným uživatelům bude zajištěn bezpečný přístup k interní síti. - Správa incidentů – přímo na firewallu bude dostupné komplexní řešení pro hlášení, odpovědi a vyšetřování incidentů. - Správa WiFi – centrální správa a integrace WiFi přístupových bodů do lokální sítě. |
| Správa | - Adresářové služby – propojení firewallu s existujícími adresářovými službami jako je Active Directory, LDAP, Radius pro sdílení uživatelů a skupin. - Správa politik – definice a správa síťových oprávnění na základě uživatelského jména, skupin, času, dne, protokolu a dalších kritérií. - Distribuovaný monitoring – bude umožňovat připojení k existujícímu monitoringu v síti, nebo umožní použít integrovaný systém pro sledování serverů a stanic. - Reporty – budou poskytovány podrobné informace o stavu firewallu a provozu v datových sítích. Reporty bude možné automaticky odesílat e-mailem, exportovat atp. - Monitoring sítě – sledování a identifikace aktuálního i historického provozu v sítích pomocí standardu NetFlow. |
| Udržitelnost | - Průběžné aktualizace – softwarová část firewallu bude pravidelně aktualizovaná a výrobce bude garantovat opravu bezpečnostních chyb po dobu minimálně 6 let. - Vzdálené zálohování – nastavení zařízení se budou pravidelně zálohovat do geograficky vzdálené lokality (zálohy budou uloženy u zadavatele), ze které je bude možné obnovit. - Vysoká dostupnost – firewall bude možné rozšířit na dvě nebo více zařízení v clusteru v režimu A/P i A/A. - Centrální monitoring – každý firewall bude standardně zapojen do monitoringu dodavatele s automatickým vyhodnocováním stavu hardware i software. - Penetrační testy – penetrační test se budou provádět jako součást osazování nového zařízení a po každé změně nastavení, aby byla zajištěna bezpečnost firewallu, minimálně však budou prováděny jednou za měsíc. |
| GDPR | - Dodávané řešení bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (též známé jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo GDPR). |
| Ostatní | - Firewall bude splňovat pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI dle přílohy č. 8A ITI: Standard konektivity základních škol. - Součástí dodávky firewallu je: - Nastavení a konfigurace firewallů - Dokumentace - Ověření funkčnosti penetračním testem - Proškolení obsluhy |
| Servisní smlouva | V rámci servisní smlouvy jsou požadovány tyto služby: - Průběžný monitoring a administrace serverů a firewallů. - Sledování, aktualizace a údržba softwaru. - Vzdálené připojení na firewall přes VPN nebo SSH. - Změny nastavení podle potřeb dané školy. - Pravidelné zálohování (jednou denně) včetně testu obnovení. - Penetrační testy budou prováděny minimálně jednou za měsíc. - Zálohy budou uloženy u zadavatele. - Reakční doba: - 4 hodiny v případě vážného problému - 8 hodin v ostatních případech (změna konfigurace, nastavení nové služby, atd.) - Servisní smlouva bude uzavřena s vítězem veřejné zakázky. - Návrh servisní smlouvy bude součástí nabídky účastníka. - Servisní smlouva se uzavírá na dobu 5 let. - Obsah servisní smlouvy musí splňovat výše uvedené parametry. - Servisní smlouva bude placena čtvrtletně. |
| Záruka | - Záruka minimálně na 5 let. |

Počet serverů, na kterých běží firewall:

1. ZŠ Masarykovo náměstí: 1x

2. ZŠ Bezručova: 1x

3. ZŠ u Říčanského lesa: 1x

Specifikace serveru:

- Server musí být navržený tak, aby zvládl požadavky na firewall uvedené v této technické specifikaci při konektivitě 100 Mbps. Současně musí splňovat alespoň níže uvedené minimální hardwarové požadavky.

- jednosocketový systém, provedení tower s možností konverze do RACK provedení; pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí; barevně značené hot-plug vnitřní komponenty

- osazen 1 x CPU, min. 3,5 GHz (základní frekvence procesoru, bez turba), 8 MB cache, 4 fyzických jader, max. příkon 75 W

- min. 4 DIMM slotů pro paměti typu DDR4 2400MT/s, rozšiřitelnost až na 64 GB RAM, podpora 8 GB/16 GB/32 GB modulů

- min. 8 GB RAM, (použit 8 GB modul), 2400MT/s

- min. 4 x PCIe 3.0 slot, z toho min. 1 x PCIe 3.0 x16

- min. 2 x 120 GB SSD

- min. 2 x 1 TB min. 7,2K RPM HDD SAS

- min. 4 x USB, z toho min. 2 x USB 3.0

- min. 3 x 1Gbit ethernet síťové porty s podporou IPv4, IPv6

- podpora VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, SuSe Linux, RedHat Enterprise Virtualization, Microsoft Windows Server 2016, 2012R2, 2008R2

- 5-letá servisní podpora s odezvou NBD v místě instalace; servis je poskytován přímo výrobcem zařízení

Instalace a montáž

- je požadováno zapojení a konfigurace všech dodaných komponent do infrastruktury základních škol podle požadavků OIT Města Říčany.