Ing. M. Stávek SKLENÍKY, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cvikov, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx. www,skleníky.com

Příloha č. 1

k objednávce Číslo: 4772/2019

Technická specifikace zakázky

Předmětem zakázky je dodávka a montáž pěstebních atypických stolů.

Pěstební stoly pevné atypické

Nosnou konstrukci tvoří nohy tvaru H , které jsou vyrobeny z jaklového profilů, žárově pozinkovaného.

Horní rám je samostatný, obrubnice jsou z

ze spec. hliníkového profilu, výška profilu 110 mm a jsou propojeny roštem z jaklových profilů 30/30/2, který je přichycen na podélníky z žárově pozinkovaného uzavřeného profilu 50/40/2. Výplň pěstebního rámu tvoří deska cemvin - ss = 8 mm, filc s = 8 mm, zavlažovací  folie.

| 1. Pěstební stůl - pevný - 10 ks. - šíře stolu | 0,95 m |
| --- | --- |
| - délka | 3,35 m |
| 2. Pěstební stůl pevný - 1 ks - šíře stolu | 0,95 m |
| - délka | 2,87 m |
| 3. Pěstební stůl pevný - 1 ks - šíře | 0,95 m |
| - délka | 1,82 m |
| 4. Pěstební stůl pevný - 1 ks - šíře | 0,95 m |
| - délka | 0,9 m |
| 5. Montáž u zákazníka. |  |

1