| Standardy - Údržba a opravy vnitřních prostor budov, včetně příslušenství, sezónní údržba a úklid venkovních prostor Územní pracoviště v Rokycanech |  |
| --- | --- |
| ###### Údržba a opravy vnitřních prostor budov, včetně příslušenství |  |
| Četnost | ###### Činnost |
| Denně | - zajištění obsluhy celého systému vytápění budovy, včetně obsluhy kotle, odvzdušňování celé soustavy a vedení potřebné dokumentace (v období topné sezony) pro zdroje tepla (kotle) v režimu odběrné plynové zařízení. |
| 1 x měsíčně v posledním týdnu | - provádění kontroly dodávky, rozvodů a spotřeb energií a vody, včetně odečtu a evidence stavů měřidel. |
| 1 x za rok | - čištění střechy od listí a nečistot, údržba a čištění okapových svodů a okapů, - součinnost při servisní prohlídce a revizi plynových kotlů, spalinových cest (v četnosti dle platných právních předpisů a norem). |
| Průběžně | - hlášení závad na objektu, které je třeba odstranit dodavatelským způsobem, určenému zaměstnanci objednatele, informování určeného zaměstnance objednatele o všech hrozících škodách na majetku objednatele, - příprava odpadů k jejich odvozu dle platné směrnice generálního ředitele upravující nakládání s odpady) v četnosti dle platné smlouvy, - přistavování kontejnerů na svozové místo v četnosti dle platné smlouvy, včetně odvozu zpět na stanoviště kontejneru, - kontrola vyvezení kontejnerů na odpad, včetně úklidu stanoviště kontejneru, - příprava sběrového papíru k jeho odvozu, - běžné údržbářské práce a drobné opravy nevyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci, např. kontrola a údržba činnosti dveřních a zámkových systémů, kontrola funkčnosti odvodu odpadních vod, oprava těsnění vodovodních baterií, případná výměna splachovačů, dřezů, umyvadel, sprch a odpadů v sociálních zařízeních, výměna žárovek a zářivek, včetně drobných oprav vypínačů a elektrických zásuvek (osobou způsobilou ve smyslu zvláštního právního předpisu)), drobné opravy nábytku, opravy žaluzií a rolet, drobné natěračské a malířské práce a další práce, svým charakterem drobné opravy a údržby majetku, dle požadavků objednatele, - vyvěšování a sejmutí státní vlajky, - v souladu s provozem budovy zajišťování prací dle pokynu příslušného ředitele (např. v zimním období odstraňování mimořádných nánosů roztátého sněhu na frekventovaných místech během dne) |

| ###### Sezónní údržba a úklid venkovních prostor (pozemní komunikace, travnaté plochy) jsou-li v příslušnosti hospodaření objednatele |  |
| --- | --- |
| Četnost | ###### Činnost |
| Průběžně v období 1. 3. – 31. 10. | - úklid všech pozemních komunikací (chodníky, parkoviště) a dalších ploch kolem budovy, sběr a odstranění nečistot (např. cigaretové nedopalky, plastové odpadky, papír apod.), - likvidace plevele postřikem u obrubníků a v chodnících, |
| Průběžně v období 1. 11. – 28.2. | - úklid všech pozemních komunikací (chodníky, parkoviště), trávníků a dalších ploch kolem budovy, sběr a odstranění nečistot (např. cigaretové nedopalky, plastové odpadky, papír apod.), - čištění a údržba chodníků a přístupových cest, včetně odstranění sněhu a námrazy bez zbytečného odkladu po spadu, včetně posypu směsí soli a písku tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců a byla zajištěna schůdnost chodníků – v průběhu spadu sněhu může přechodně vzniknout pokrývka vysoká maximálně 2 cm při intenzitě sněhových srážek do 1 cm/hod. a při intenzitě sněhových srážek nad 1 cm/hod. pokrývka vysoká maximálně 5 cm, - čištění a údržba parkoviště a ostatních komunikací určených k užití silničními a jinými vozidly (pouze na pozemcích, s nimiž je objednatel příslušný hospodařit), včetně odstranění sněhu a námrazy bez zbytečného odkladu po spadu, včetně posypu směsí soli a písku tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost – v průběhu spadu sněhu může přechodně vzniknout pokrývka vysoká maximálně 2 cm při intenzitě sněhových srážek do 1 cm/hod. a při intenzitě sněhových srážek nad 1 cm/hod. pokrývka vysoká maximálně 5 cm. |

Zajištění materiálu a vybavení spojeného s výkonem činnosti:

Posypový materiál (směs soli a písku) a postřik na likvidaci plevele zajišťuje na své náklady objednatel.

Nářadí, nástroje, stroje a zařízení určené pro výkon činnosti zajišťuje a provozuje na své náklady dodavatel.

Zajištění odbornosti dodavatele požadované k výkonu činnosti:

Náklady na zajištění proškolení obsluhy (obsluha kotle) a případné další povinná osvědčení, zkoušky apod. nese dodavatel.

Venkovní prostory:

| Zpevněné plochy v m2 | Venkovní prostory | m2 |
| --- | --- | --- |
|  | chodníky | 68,2 |
|  | Venkovní schodiště | 34,1 |
|  | Parkoviště | 155,8 |
|  | komunikace | 0 |

)	Směrnice č. 29/2013 generálního ředitele – Nakládání s odpady.

)	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.