23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 9 v domě č.p. 1144 na ulici Alšova v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v bytovém jádře a u kuch. linky

- Zdravotechnika:

- výměna 2 ks baterií (vanová se sprchou a umývadlová)

- výměna vany

- výměna umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z plynosilikátových tvárnic  s dělící příčkou mezi koupelnou a WC

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- zrušení dveří z kuchyně do koupelny

- změna dispozice vany a umývadla

- ventilátor ponechán

- WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce

- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé

- ventilátor ponechán

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- odstranění původní dlažby a tapet

- likvidace kuchyňské linky a sporáku

- demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky včetně zapojení odpadu

- opravu podlahy a položení nového PVC

- Byt:

- Omítka na bytové jádro

- zdící práce po rozvodech elektroinstalace

- výmalba po opravách (část kuchyně a část předsíně)

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 9 v domě č.p. 1144, Vám bude umožněna  dle dohody.

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.