|  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  | AATKCVRAT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nedílnou součástí soupisu prací je samostatná příloha "Vznik výkazu výměr" rozepisující výpočty množství jednotlivých položek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 936 200,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 936 200,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 426 602,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 362 802,91 |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | AATKCVRAT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 936 200,75 |  |  |  |  |  |  | 77 362 802,91 |  |  |  |
|  | SO 01 |  |  |  |  |  | PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 398 341,40 |  |  |  |  |  |  | 71 871 993,09 |  |  | STA |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 377 924,58 |  |  |  |  |  |  | 53 697 288,74 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.1a |  |  |  |  |  | BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513 191,92 |  |  |  |  |  |  | 3 040 962,22 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 870,36 |  |  |  |  |  |  | 929 123,14 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868 581,78 |  |  |  |  |  |  | 2 260 983,95 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.4 |  |  |  |  |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 898 773,52 |  |  |  |  |  |  | 3 507 515,96 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 595 134,69 |  |  |  |  |  |  | 5 560 112,97 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 894 757,47 |  |  |  |  |  |  | 2 292 656,54 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.7 |  |  |  |  |  | ELEKTROINSTALACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 560,00 |  |  |  |  |  |  | 97 477,60 |  |  | Soupis |
|  |  | 1.8 |  |  |  |  |  | MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 547,08 |  |  |  |  |  |  | 485 871,97 |  |  | Soupis |
|  | SO 101 |  |  |  |  |  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 593 980,77 |  |  |  |  |  |  | 1 928 716,73 |  |  | STA |
|  | SO 103a |  |  |  |  |  | PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 864,80 |  |  |  |  |  |  | 236 996,41 |  |  | STA |
|  | SO 103b |  |  |  |  |  | PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 213,78 |  |  |  |  |  |  | 1 011 818,67 |  |  | STA |
|  | VRN |  |  |  |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911 800,00 |  |  |  |  |  |  | 2 313 278,00 |  |  | STA |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 44 377 924,58 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 44 377 924,58 |  |  | 21,00% | 9 319 364,16 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 53 697 288,74 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 44 377 924,58 |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 17 764 292,20 |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 1 236 410,42 |  |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 2 928 751,97 |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 5 091 936,61 |  |
|  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 4 148 756,76 |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 2 911 527,71 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 810 376,73 |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 636 532,00 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 26 613 632,38 |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 1 350 937,36 |  |
|  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 921 385,97 |  |
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 2 013 084,08 |  |
|  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | 1 448 108,48 |  |
|  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 1 278 107,16 |  |
|  | 764 - Klempířské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  |  |  | 1 575 999,40 |  |
|  | 766 - Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  |  |  | 2 565 142,60 |  |
|  | 7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  |  |  | 8 606 063,26 |  |
|  | 7662 - Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot) |  |  |  |  |  | 522 145,40 |  |
|  | 767 - Zámečnické výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot, povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD) |  |  |  |  |  | 916 237,50 |  |
|  | 768.1 - Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  |  |  | 88 213,20 |  |
|  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 87 693,94 |  |
|  | 773 - Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot |  |  |  |  |  | 553 063,27 |  |
|  | 775 - Podlahy skládané |  |  |  |  |  | 1 703 564,87 |  |
|  | 776 - Podlahy povlakové vč. přesunu hmot |  |  |  |  |  | 38 841,69 |  |
|  | 777 - Podlahy lité |  |  |  |  |  | 1 016 922,48 |  |
|  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 126 773,21 |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 593 484,18 |  |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 106 524,33 |  |
|  | 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy vč. přesunu hmot |  |  |  |  |  | 47 700,00 |  |
|  | 790 - Dopravní zařízení |  |  |  |  |  | 1 053 640,00 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 44 377 924,58 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 17 764 292,20 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 236 410,42 |  |
| 1 | K | 115101201.1 | Systém odvodnění stavební jámy vč. příp. zřízení odvodňovacích rýh, vyspádování jámy, provizorních šachet, odvodňovacího systému se záložním pohotovostním čerpadlem | kpl | 1,000 | 52 747,71 | 52 747,71 |  |
| 2 | K | 115101201.2 | Čerpání vody ze stavební jámy (účtováno bude dle potvrzené evidence ve stavebním deníku) | hod | 350,000 | 64,91 | 22 718,50 |  |
| 3 | K | 131301103.1 | Hloubení jam částečně zapažených (záporové pažení) a stupňovitých sešikmených rýh kolem objektů, popř. jiných výkopových prací v hornině tř. 1-6 dle geologického průzkumu vč. svislého přesunu výkopku a naložení na dopravní prostředek | m3 | 1 851,000 | 238,41 | 441 296,91 |  |
| 4 | K | 132201401.1 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3-4 z uzavřeného nebo otevřeného prostoru vč. vyvezení před objekt a naložení přebytečné zeminy na dopravní prostředek | m3 | 115,383 | 497,06 | 57 352,27 |  |
| 5 | K | 139711101.1 | Vykopávky v uzavřených (polouzavřených) prostorách v hornině tř. 1 až 4 vč. vyvezení před objekt a naložení na dopravní prostředek | m3 | 528,122 | 546,77 | 288 761,27 |  |
| 6 | K | 162401102.1 | Vodorovné přemístění (předpoklad do 2000 m) výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 (mezideponie pro potřeby SO 101 a zásypy) | m3 | 2 525,768 | 80,68 | 203 778,96 |  |
| 7 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 31,263 | 52,55 | 1 642,87 |  |
| 8 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1 234,755 | 117,07 | 144 552,77 |  |
| 9 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 31,263 | 503,53 | 15 741,86 |  |
| 10 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6,840 | 634,38 | 4 339,16 |  |
| 11 | M | 5833120.1 | vhodná dovezená zemina pro zásypy a obsypy kanalizace vč.naložení | t | 12,312 | 282,50 | 3 478,14 |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 2 928 751,97 |  |
| 12 | K | 212752213.1 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu 50x90cm z kameniva fr.16-32, otevřený výkop | m | 111,700 | 584,70 | 65 310,99 |  |
| 13 | K | 2127523.4 | Montáž a dodávka odvětrávacího potrubí radonu DN 80 mm se zaústěním na svislé odvětrání (do chrániček) | m | 16,850 | 1 033,40 | 17 412,79 |  |
| 14 | K | 2127600.1 | Obalení drenáže geotextilií 300 g/m2 | m2 | 312,760 | 48,06 | 15 031,25 |  |
| 15 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 97,550 | 2 753,35 | 268 589,29 |  |
| 16 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 37,964 | 743,86 | 28 239,90 |  |
| 17 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 37,964 | 201,76 | 7 659,62 |  |
| 18 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 13,811 | 28 724,41 | 396 712,83 |  |
| 19 | K | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 126,820 | 2 753,35 | 349 179,85 |  |
| 20 | K | 274321611 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 11,440 | 2 878,24 | 32 927,07 |  |
| 21 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 371,640 | 636,87 | 236 686,37 |  |
| 22 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 371,640 | 195,65 | 72 711,37 |  |
| 23 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1,512 | 28 724,41 | 43 431,31 |  |
| 24 | K | 279311115.1 | Postupné podbetonování základového zdiva částečně vyztuženým betonem tř. C 25/30 | m3 | 117,300 | 4 379,22 | 513 682,51 |  |
| 25 | K | 2744020.2 | Zřízení bednění stěn základových pasů pod původním objektem | m2 | 149,140 | 646,25 | 96 381,73 |  |
| 26 | K | 2744020.3 | Odstranění bednění stěn základových pasů pod původním objektem | m2 | 149,140 | 178,34 | 26 597,63 |  |
| 27 | K | 2744020.4 | Výztuž základových pasů pod původním objektem ze svařovaných sítí kari ohýbaných | t | 8,978 | 29 365,19 | 263 640,68 |  |
| 28 | K | 2793214.2 | Příplatek na těsnící plechy (mezi ŽB pasem a základovou zdí) | m | 169,500 | 301,49 | 51 102,56 |  |
| 29 | K | 2793214.3 | Příplatek na aplikaci bobtnavého pásku ve svislých sparách základových zdí | m | 169,500 | 351,26 | 59 538,57 |  |
| 30 | K | 279321347 | Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 6,290 | 2 773,97 | 17 448,27 |  |
| 31 | K | 2793213.1 | Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže - v pohledové kvalitě viditelných ploch PB2 | m3 | 11,528 | 3 076,51 | 35 466,01 |  |
| 32 | K | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné | m2 | 192,900 | 737,06 | 142 178,87 |  |
| 33 | K | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné | m2 | 192,900 | 185,38 | 35 759,80 |  |
| 34 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 4,786 | 28 878,73 | 138 213,60 |  |
| 35 | K | 2794010.1 | Montáž a dodávka chrániček prostupů základů z PVC DN 100 mm | m | 13,600 | 472,47 | 6 425,59 |  |
| 36 | K | 2794010.2 | Montáž a dodávka chrániček prostupů základů z PVC 200x200 - 250x250 mm | m | 7,100 | 1 186,41 | 8 423,51 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5 091 936,61 |  |
| 37 | K | 310237241.1 | Zazdívka otvorů vel. do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými různé tloušťky zdiva | kus | 37,000 | 381,76 | 14 125,12 |  |
| 38 | K | 310237241.2 | Zazdívka malých otvorů, kapes, nik vel. do 0,1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými různé tloušťky zdiva | m3 | 3,000 | 381,76 | 1 145,28 |  |
| 39 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 4,017 | 5 188,94 | 20 843,97 |  |
| 40 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 14,460 | 4 952,34 | 71 610,84 |  |
| 41 | K | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10 | m3 | 18,912 | 4 048,51 | 76 565,42 |  |
| 42 | K | 311273223 | Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 2,303 | 1 550,72 | 3 571,31 |  |
| 43 | K | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 265,430 | 2 811,75 | 746 322,80 |  |
| 44 | K | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 2 130,560 | 774,84 | 1 650 843,11 |  |
| 45 | K | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných | m2 | 2 130,560 | 180,90 | 385 418,30 |  |
| 46 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 39,732 | 28 907,17 | 1 148 539,68 |  |
| 47 | K | 3413512.1 | Příplatek na zvýšenou kvalitu PB3 interiérového pohledového betonu stěn | m2 | 275,724 | 266,56 | 73 496,99 |  |
| 48 | K | 314231129 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 15 | m3 | 12,659 | 5 163,58 | 65 365,76 |  |
| 49 | K | 3192023.1 | Vyrovnání nerovného povrchu smíšeného zdiva tl do 80 mm přizděním | m2 | 70,000 | 238,00 | 16 660,00 |  |
| 50 | K | 342241161 | Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC | m2 | 62,663 | 409,25 | 25 644,83 |  |
| 51 | K | 342241162 | Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC vč.systémových překladů | m2 | 136,424 | 785,10 | 107 106,48 |  |
| 52 | K | 342272148 | Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 3,992 | 460,67 | 1 838,99 |  |
| 53 | K | 342273323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 52,368 | 693,86 | 36 336,06 |  |
| 54 | K | 342273523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 vč.systémových překladů | m2 | 3,380 | 1 461,19 | 4 938,82 |  |
| 55 | K | 346481112 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem | m2 | 13,000 | 458,17 | 5 956,21 |  |
| 56 | K | 350000.2 | Montáž a dodávka OK spojovacího krčku (výměra bez prořezu, bez pororoštů ), vč.povrchové úpravy | kg | 1 529,100 | 82,68 | 126 425,99 |  |
| 57 | K | 350000.3 | Montáž a dodávka OK zesílení zděného pilíře ocelovou bandáží (výměra bez prořezu), vč. povrchové úpravy | kg | 83,990 | 159,00 | 13 354,41 |  |
| 58 | K | 350000.5 | Montáž a dodávka OK točitého schodiště mezi 1.PP a 1.NP ve stávajícím objektu (výměra bez prořezu ), vč. povrchové úpravy,pororoštů a zábradlí | kg | 2 078,120 | 190,80 | 396 505,30 |  |
| 59 | K | 350000.10 | Montáž a dodávka statických táhel pro sepnutí objektu DN 20mm, vč. kotev, otvorů, zazdívek, povrchové úpravy | m | 64,620 | 1 537,00 | 99 320,94 |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 148 756,76 |  |
| 60 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 178,130 | 2 919,82 | 520 107,54 |  |
| 61 | K | 41132242.4 | Stropy trámové na trapézovém plechu - spřahovací deska vč. systém. doplňků - ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 17,169 | 2 968,35 | 50 963,60 |  |
| 62 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 906,122 | 683,23 | 619 089,73 |  |
| 63 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 906,122 | 181,10 | 164 098,69 |  |
| 64 | K | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 778,400 | 147,55 | 114 852,92 |  |
| 65 | K | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 778,400 | 35,67 | 27 765,53 |  |
| 66 | K | 411354239 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm | m2 | 216,610 | 635,24 | 137 599,34 |  |
| 67 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 30,199 | 28 840,88 | 870 965,74 |  |
| 68 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 2,318 | 28 456,39 | 65 961,91 |  |
| 69 | K | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 24,190 | 2 912,50 | 70 453,38 |  |
| 70 | K | 413351107 | Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 221,090 | 633,82 | 140 131,26 |  |
| 71 | K | 413351108 | Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce | m2 | 221,090 | 181,00 | 40 017,29 |  |
| 72 | K | 413351213 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 10,784 | 556,72 | 6 003,67 |  |
| 73 | K | 413351214 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa | m2 | 10,784 | 60,31 | 650,38 |  |
| 74 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 3,630 | 29 037,81 | 105 407,25 |  |
| 75 | K | 4113512.1 | Příplatek na zvýšenou kvalitu PB3 interiérového pohledového betonu stropů a nosníků | m2 | 120,218 | 266,56 | 32 045,31 |  |
| 76 | K | 4113512.2 | Příplatek na obloukové bednění stropů 3.NP | m2 | 68,000 | 707,07 | 48 080,76 |  |
| 77 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 | t | 0,286 | 6 699,25 | 1 915,99 |  |
| 78 | M | 130109700 | ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=100 mm | t | 0,315 | 27 073,67 | 8 528,21 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 20,90 kg/m |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší | t | 16,062 | 5 758,33 | 92 490,30 |  |
| 80 | M | 130109840 | ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm | t | 1,340 | 29 265,87 | 39 216,27 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 85,00 kg/m |  |  |  |  |  |
| 81 | M | 130109880 | ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=280 mm | t | 7,776 | 26 744,84 | 207 967,88 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 106,00 kg/m |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 130107300 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm | t | 0,411 | 30 361,97 | 12 478,77 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 48,00 kg/m |  |  |  |  |  |
| 83 | M | 130107260 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm | t | 4,979 | 29 156,26 | 145 169,02 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 36,20 kg/m |  |  |  |  |  |
| 84 | M | 130107540 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm | t | 2,960 | 27 950,55 | 82 733,63 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 26,90 kg/m |  |  |  |  |  |
| 85 | M | 13010936 | ocel profilová UPE 180 jakost 11 375 | t | 0,187 | 28 717,82 | 5 370,23 |  |
| 86 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 7,040 | 2 901,26 | 20 424,87 |  |
| 87 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 36,230 | 667,32 | 24 177,00 |  |
| 88 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 36,230 | 176,04 | 6 377,93 |  |
| 89 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,845 | 28 806,08 | 24 341,14 |  |
| 90 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 20,893 | 3 841,72 | 80 265,06 |  |
| 91 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 3,531 | 41 308,84 | 145 861,51 |  |
| 92 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 137,884 | 953,76 | 131 508,24 |  |
| 93 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 137,884 | 176,04 | 24 273,10 |  |
| 94 | K | 431351190.1 | Montáž a dodávka smykových trnů dilatací | ks | 11,000 | 2 772,34 | 30 495,74 |  |
| 95 | K | 4351010.1 | Osazení a dodávka venkovních žulových pemrlovaných schodišťových bloků na připravený podklad (skladba 3C) | m | 7,200 | 2 804,16 | 20 189,95 |  |
| 96 | K | 4351010.2 | Osazení a dodávka žulové podesty venkovního schodišťě tl.15cm | m2 | 2,400 | 6 434,69 | 15 443,26 |  |
| 97 | K | 4351010.3 | Osazení a dodávka žulové schodnice venkovního schodišťě vel. cca dl. 200cm, šíře 30cm, výška 20 - 30cm | kus | 2,000 | 7 667,18 | 15 334,36 |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 2 911 527,71 |  |
| 98 | K | 6116310.1 | Přespárování kleneb z vysoce porézní vápenné hydrofilní omítkové směsi s tepelněizolačním účinkem + tepelněizolační nátěr (nástřik) se zachováním struktury podkladu - režné zdivo bílou směsí | m2 | 81,167 | 1 205,55 | 97 850,88 |  |
| 99 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 13,000 | 327,61 | 4 258,93 |  |
| 100 | K | 6121800.1 | Bioklimatická omítka na stěnách (stěrka 5 mm) - skladba S5, S10, S15, S20, S21 | m2 | 122,937 | 489,78 | 60 212,08 |  |
| 101 | K | 6121800.2 | Sanační hydroizolace stěn na bázi práškové silikátové hmoty | m2 | 98,572 | 706,36 | 69 627,32 |  |
| 102 | K | 6121800.3 | Hydrofilní sanační omítka tepelně izolační + síťovina + minerální sulfátostálá silikátová stěrka - skladba S5, S10, S20, S21 | m2 | 110,047 | 967,44 | 106 463,87 |  |
| 103 | K | 6121800.4 | Přespárování smíšeného zdiva stěn z vysoce porézní vápenné hydrofilní omítkové směsi s tepelněizolačním účinkem - skladba S5, S6, S8, S10, S20, S11, S12 | m2 | 376,386 | 488,83 | 183 988,77 |  |
| 104 | K | 6121800.5 | Potažení stěn síťovinou (vč.dodávky) - skladba S15 | m2 | 12,890 | 199,42 | 2 570,52 |  |
| 105 | K | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 157,320 | 184,43 | 29 014,53 |  |
| 106 | K | 6123411.1 | Sádrová gletovaná probarvená omítka dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 970,365 | 384,25 | 372 862,75 |  |
| 107 | K | 6126310.1 | Tepelněizolační nátěr (nástřik) se zachováním struktury podkladu - režné zdivo bílou směsí | m2 | 250,049 | 679,12 | 169 813,28 |  |
| 108 | K | 6127020.1 | Betonepoxidová stěrka na zdiivu vč. podkladu - cementové omítky a perlinky | m2 | 258,459 | 536,44 | 138 647,75 |  |
| 109 | K | 6127010.1 | Betonepoxidová stěrka na porobetonu vč.vyhlazeného podkladu (perlinka + tmel) | m2 | 89,964 | 537,61 | 48 365,55 |  |
| 110 | K | 61270630.1 | Betonepoxidová stěrka na přípraveném podkladu-na hladké omítce | m2 | 20,735 | 294,57 | 6 107,91 |  |
| 111 | K | 6221430.4 | Montáž a dodávka systémových lišt KZS (APU lišty, zakládací, rohové, nadokenní, dilatační atd.) | m2 | 361,452 | 197,14 | 71 256,65 |  |
| 112 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 401,676 | 551,88 | 221 676,95 |  |
| 113 | M | 283759520 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm | m2 | 350,073 | 218,12 | 76 357,92 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 114 | M | 283764250 | deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 160 mm | m2 | 59,636 | 1 080,75 | 64 451,61 |  |
| 115 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm | bm | 176,348 | 139,38 | 24 579,38 |  |
| 116 | M | 283759300 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 35,826 | 27,29 | 977,69 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 117 | K | 6223211.2 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (lokální vyrovnání 0-20 mm, výměra = 100 % fasádní plochy | m2 | 394,748 | 266,62 | 105 247,71 |  |
| 118 | K | 6223220.1 | Sanační systémová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně vč.sanační hydroizolace na bázi systému vnitřního utěsnění, práškové silikátové i hydroizolační hmoty a prohozu cementovou maltou - pod jádrovou omítku dle skladby S 20, S 21 | m2 | 40,940 | 694,55 | 28 434,88 |  |
| 119 | K | 6223220.2 | Prohoz MC svislé izolace + omítka venkovní hladká ze síranovzdorného cementu + sanační přísady - skladba S 6, S 8, S 10 | m2 | 147,839 | 406,68 | 60 123,16 |  |
| 120 | K | 6225410.1 | Tenkovrstvá silikonsilikátová fasádní úprava v daných hrubostech a barevnosti (viz PD) | m2 | 362,448 | 340,16 | 123 290,31 |  |
| 121 | K | 6228000.1 | Cementová soklová stěrka fasády na KZS XPS | m2 | 50,911 | 531,76 | 27 072,43 |  |
| 122 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná | m3 | 85,551 | 3 261,01 | 278 982,67 |  |
| 123 | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 8,500 | 2 844,11 | 24 174,94 |  |
| 124 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná | m3 | 1,886 | 3 093,88 | 5 835,06 |  |
| 125 | K | 631311127 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 11,301 | 3 281,20 | 37 080,84 |  |
| 126 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná | m3 | 11,331 | 3 020,16 | 34 221,43 |  |
| 127 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 84,714 | 203,79 | 17 263,87 |  |
| 128 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 30,795 | 101,90 | 3 138,01 |  |
| 129 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 11,331 | 50,95 | 577,31 |  |
| 130 | K | 6313192.1 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm na bílý probarvený beton, protismykovou úpravu, spád a napojovací trny se systémovými prostupy | m3 | 11,301 | 1 085,64 | 12 268,82 |  |
| 131 | K | 631341134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 20/22 | m3 | 10,979 | 3 989,46 | 43 800,28 |  |
| 132 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 11,015 | 28 456,39 | 313 447,14 |  |
| 133 | K | 635111241 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním | m3 | 22,010 | 1 362,08 | 29 979,38 |  |
| 134 | K | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním | m3 | 7,000 | 1 310,27 | 9 171,89 |  |
| 135 | K | 63520000 | Podkladní geotextilie separační 300g/m2 - pod podlahovým násypem | m2 | 161,403 | 51,63 | 8 333,24 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 810 376,73 |  |
| 136 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1 043,478 | 56,35 | 58 799,99 |  |
| 137 | K | 941111212.1 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za pronájem po dobu potřebnou pro provedení prací | m2 | 1 043,478 | 1,24 | 1 293,91 |  |
| 138 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1 043,478 | 43,21 | 45 088,68 |  |
| 139 | K | 943211112.1 | Montáž, pronájem, demontáž pomocného lešení prostorového lehkého s podlahami v do 25 m | m3 | 787,381 | 27,95 | 22 007,30 |  |
| 140 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 899,260 | 44,10 | 39 657,37 |  |
| 141 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 93,590 | 60,40 | 5 652,84 |  |
| 142 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 504,650 | 78,01 | 117 377,75 |  |
| 143 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 148,000 | 89,44 | 13 237,12 |  |
| 144 | K | 953312122 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm | m2 | 51,680 | 190,75 | 9 857,96 |  |
| 145 | K | 9533130.1 | Vyrovnání pracovních spar pomocí plechů (přechod hydroizolace mezi novým základem a původním objektem) | m2 | 4,080 | 1 594,13 | 6 504,05 |  |
| 146 | K | 9533150.1 | Soklová lišta z L profilu 30/20/2 mm (betonepoxidové a betonové povrchy) vč. povrchové úpravy | m | 341,900 | 696,44 | 238 112,84 |  |
| 147 | K | 9533150.2 | Zafrézovaná lišta tl.2 mm výšky 30 mm (akustické a překližkové obklady) vč. povrchové úpravy | m | 45,100 | 339,20 | 15 297,92 |  |
| 148 | K | 9800100.0 | Osazení a dodávka kotev ztužujícího věnce vč.závitových tyčí dl.0,7 m | ks | 61,000 | 689,00 | 42 029,00 |  |
| 149 | K | 9800100.1 | Zednické výpomoci specialistům PSV - jinde neuvedené (účtováno dle pokynů investora) | hod | 200,000 | 314,80 | 62 960,00 |  |
| 150 | K | 9800100.2 | Přenosný hasicí přístroj PHP práškových P6 s hasící schopností 21 A vč.instalace - viz PBŘ | kus | 12,000 | 2 650,00 | 31 800,00 |  |
| 151 | K | 9800100.3 | Bezpečnostní a informační tabulky - viz PBŘ | kus | 15,000 | 1 060,00 | 15 900,00 |  |
| 152 | K | 9800100.4 | Systém protipožárních těsnění prostupů vedení instalací konstrukcemi (u specialistů TZB samostatně neuvedené) a ostatních doplňků vyplývajících z pd PBŘ | kus | 1,000 | 84 800,00 | 84 800,00 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 636 532,00 |  |
| 153 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 3 008,754 | 211,56 | 636 532,00 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 26 613 632,38 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 1 350 937,36 |  |
| 154 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 596,045 | 7,56 | 4 506,10 |  |
| 155 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 647,379 | 15,94 | 10 319,22 |  |
| 156 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg | t | 0,406 | 62 150,00 | 25 232,90 |  |
| 157 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | m2 | 170,825 | 17,51 | 2 991,15 |  |
| 158 | M | 111631520.1 | lak asfaltový | t | 0,077 | 60 229,00 | 4 637,63 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot. |  |  |  |  |  |
| 159 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1 192,090 | 79,11 | 94 306,24 |  |
| 160 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP vč.řádného utěsnění styků s vodorovnými izolacemi spodní stavby, popř.střechy | m2 | 1 294,758 | 139,12 | 180 126,73 |  |
| 161 | M | 628361100 | pás těžký asfaltovaný Al S 40 tl.5mm | m2 | 1 462,307 | 109,61 | 160 283,47 |  |
| 162 | M | 62852674 | pás modifikovaný SBS tl.5 mm | m2 | 1 462,307 | 167,24 | 244 556,22 |  |
| 163 | K | 7111430.1 | Vyztužení rohů a koutů izolačními pásy SBS v přechodech (vč.dodávky) | m2 | 64,738 | 330,95 | 21 425,04 |  |
| 164 | K | 7111614.1 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu foliemi nopovými podlah, výška nopů 13 cm | m2 | 146,730 | 196,60 | 28 847,12 |  |
| 165 | K | 7111620.1 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m - výška nopu 40 mm | m2 | 572,474 | 477,14 | 273 150,24 |  |
| 166 | K | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | 191,480 | 28,33 | 5 424,63 |  |
| 167 | K | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 657,887 | 60,64 | 39 894,27 |  |
| 168 | M | 693110620 | geotextilie netkaná 300 g/m2 | m2 | 916,745 | 25,99 | 23 826,20 |  |
| 169 | M | 693110640 | geotextilie netkaná 500 g/m2 | m2 | 102,496 | 42,75 | 4 381,70 |  |
| 170 | K | 7114920.1 | Těsnění a zaizolování prostupů instalací vně objektu | kus | 5,000 | 6 901,09 | 34 505,45 |  |
| 171 | K | 7115000.1 | Montáž a dodávka svislé provětrávané izolace (fólie - iglů) výška nopů 7 cm | m2 | 70,833 | 455,70 | 32 278,60 |  |
| 172 | K | 7115000.2 | Montáž a dodávka vodorovné provětrávané izolace (fólie - iglů) výška nopů 13 cm | m2 | 255,952 | 585,05 | 149 744,72 |  |
| 173 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 16,309 | 643,80 | 10 499,73 |  |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 921 385,97 |  |
| 174 | K | 712411101 | Provedení povlakové krytiny střech za studena nátěrem penetračním (ve sklonu od 0° do 90°) | m2 | 759,671 | 19,08 | 14 494,52 |  |
| 175 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg | t | 0,227 | 58 300,00 | 13 234,10 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín |  |  |  |  |  |
| 176 | K | 712441559 | Provedení povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP v plné ploše (od 0° do 90°) | m2 | 759,671 | 148,40 | 112 735,18 |  |
| 177 | M | 6283600.1 | pás těžký asfaltovaný s Al vložku tl.5 mm | m2 | 290,059 | 143,10 | 41 507,44 |  |
| 178 | M | 628526740 | pás modifikovaný SBS - parotěsná kontaktní zábrana tl.5 mm | m2 | 583,563 | 156,88 | 91 549,36 |  |
| 179 | K | 7124620.1 | Montáž a dodávka hydroizolační střešní krytiny z fóie PVC-PE tl.2 mm vč.systémových prvků a detailů | m2 | 323,330 | 731,40 | 236 483,56 |  |
| 180 | K | 7124620.3 | Montáž a dodávka kontaktní střešní (fasádní) fólie | m2 | 846,834 | 243,80 | 206 458,13 |  |
| 181 | K | 7124620.5 | Montáž a dodávka kontaktní střešní parozábranové fólie | m2 | 396,493 | 190,80 | 75 650,86 |  |
| 182 | K | 712491171 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy | m2 | 232,725 | 26,50 | 6 167,21 |  |
| 183 | K | 712491172 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° ochranné textilní vrstvy | m2 | 252,225 | 26,50 | 6 683,96 |  |
| 184 | M | 693111990 | geotextilie 300 g/m2 | m2 | 557,693 | 24,38 | 13 596,56 |  |
| 185 | K | 7124920.1 | Montáž a dodávka strukturované vodoakumulační a drenážní rohože vč.zádržného a protiusmykového systému - střecha | m2 | 107,160 | 318,00 | 34 076,88 |  |
| 186 | K | 7124920.3 | Rozprostření a dodávka extenzivního substrátu tl.110 mm pro byliny a trávy | m3 | 11,788 | 901,00 | 10 620,99 |  |
| 187 | K | 7124920.4 | Montáž a dodávka ochranné vodoakumulační textilie | m2 | 107,160 | 159,00 | 17 038,44 |  |
| 188 | K | 7124930.4 | Montáž a dodávka nopové fólie výšky 40 mm | m2 | 19,500 | 477,00 | 9 301,50 |  |
| 189 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 19,992 | 1 590,00 | 31 787,28 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 2 013 084,08 |  |
| 190 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1 276,706 | 18,89 | 24 116,98 |  |
| 191 | M | 2837610.1 | deska podlahová z extrudovaného polystyrénu XPS tl.100 mm | m2 | 272,358 | 548,05 | 149 265,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 192 | M | 2830020.1 | deska podlahová z extrudovaného polystyrénu XPS tl.140 mm | m2 | 277,848 | 854,96 | 237 548,93 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 193 | M | 2837567.1 | deska pro kročejový útlum z elastifikovaného pěnového polystyrénu tl.40 mm | m2 | 471,077 | 28,83 | 13 581,15 |  |
| 194 | M | 2837567.5 | deska pro kročejový útlum z elastifikovaného pěnového polystyrénu tl.60 mm | m2 | 280,957 | 57,44 | 16 138,17 |  |
| 195 | K | 7131311 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 383,930 | 167,27 | 64 219,97 |  |
| 196 | M | 631481410 | deska minerální izolační tl. 200 mm | m2 | 391,609 | 305,10 | 119 479,91 |  |
| 197 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek ( popř.s kotvením ) | m2 | 485,691 | 112,37 | 54 577,10 |  |
| 198 | M | 2837635.1 | deska polystyrénová izolační XPS 100 mm - pod úroveň ÚT | m2 | 95,875 | 177,57 | 17 024,52 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 199 | M | 2837635.2 | deska polystyrénová izolační XPS 150 mm - pod úroveň ÚT | m2 | 61,920 | 222,51 | 13 777,82 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 200 | M | 2837635.3 | deska polystyrénová izolační XPS 200 mm - pod úroveň ÚT | m2 | 337,610 | 383,64 | 129 520,70 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 201 | K | 713141135 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1 474,383 | 116,60 | 171 913,06 |  |
| 202 | M | 283764220 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 100 mm | m2 | 378,756 | 328,60 | 124 459,22 |  |
| 203 | M | 283764240 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 140 mm | m2 | 51,597 | 417,64 | 21 548,97 |  |
| 204 | M | 283764230 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 120 mm | m2 | 109,303 | 365,70 | 39 972,11 |  |
| 205 | M | 2837643.1 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 150 mm | m2 | 19,890 | 498,20 | 9 909,20 |  |
| 206 | M | 631481560 | deska minerální izolační tl. 140 mm | m2 | 169,059 | 222,60 | 37 632,53 |  |
| 207 | M | 631481540 | deska minerální izolační tl. 100 mm | m2 | 135,478 | 185,50 | 25 131,17 |  |
| 208 | M | 6314816.1 | deska minerální izolační tl. 150 mm | m2 | 319,893 | 243,80 | 77 989,91 |  |
| 209 | M | 631481410 | deska minerální izolační tl. 200 mm | m2 | 319,893 | 286,20 | 91 553,38 |  |
| 210 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 1 372,574 | 7,87 | 10 802,16 |  |
| 211 | M | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 | m2 | 1 498,325 | 27,40 | 41 054,11 |  |
| 212 | K | 7135115.1 | Protipožární obklad SDK + protipožární nátěr, odolnost 60 R vč.dodávky | m2 | 327,956 | 1 113,00 | 365 015,03 |  |
| 213 | K | 7135115.2 | Protipožární nátěr dřevěné konstrukce viditelných prvků, odolnost 60 R vč.dodávky | m2 | 282,080 | 477,00 | 134 552,16 |  |
| 214 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 22,145 | 1 007,00 | 22 300,02 |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 1 448 108,48 |  |
| 215 | K | 762131124 | Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz | m2 | 383,930 | 190,80 | 73 253,84 |  |
| 216 | M | 6051511.1 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm impregnované | m3 | 9,951 | 6 890,00 | 68 562,39 |  |
| 217 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 9,264 | 901,00 | 8 346,86 |  |
| 218 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 283,200 | 265,00 | 75 048,00 |  |
| 219 | K | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 184,050 | 307,40 | 56 576,97 |  |
| 220 | K | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 437,260 | 339,20 | 148 318,59 |  |
| 221 | K | 762332134 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m | 93,140 | 413,40 | 38 504,08 |  |
| 222 | M | 605111660 | řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. | m3 | 20,612 | 9 010,00 | 185 714,12 |  |
| 223 | M | 6051120.1 | řezivo listnaté (dub) hranol délka 4 - 6 m jakost I. | m3 | 1,536 | 40 280,00 | 61 870,08 |  |
| 224 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 520,009 | 159,00 | 82 681,43 |  |
| 225 | M | 6051511.1 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm impregnované | m3 | 13,728 | 6 890,00 | 94 585,92 |  |
| 226 | K | 7623422.1 | Montáž laťování na střechách jednoduchých ve sklonu od 0° do 90° v osové vzdálenosti do 50 cm vč.Al distančních příponek (předpoklad 7 ks/m2) | m2 | 123,516 | 201,40 | 24 876,12 |  |
| 227 | K | 7623422.2 | Montáž laťování na fasádě v osové vzdálenosti do 50 cm vč.Al distančních příponek (předpoklad 7 ks/m2) | m2 | 383,930 | 243,80 | 93 602,13 |  |
| 228 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 475,792 | 33,92 | 16 138,86 |  |
| 229 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m | m3 | 3,935 | 7 950,00 | 31 283,25 |  |
| 230 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 39,845 | 1 007,00 | 40 123,92 |  |
| 231 | K | 7624010.1 | Příplatek na kotvení pozednic | m | 17,400 | 212,00 | 3 688,80 |  |
| 232 | K | 7624020.1 | Příplatek na šetrnou demontáž prvků krovu (bez rozdílu profilu) | m | 242,770 | 318,00 | 77 200,86 |  |
| 233 | K | 762511266 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 53,320 | 371,00 | 19 781,72 |  |
| 234 | K | 7629560.1 | Montáž a dodávka konstrukce pódia jeviště z impregnovaných hranolů 100/100 - 120mm - viz rozpis statika bez prořezu - půdorys 36m2, výška 70cm | m3 | 4,540 | 41 340,00 | 187 683,60 |  |
| 235 | K | 7629570.1 | Montáž a dodávka roštu ze smrkových latí 60/40 mm impregnovaných s protipožárním nátěrem | m2 | 53,320 | 371,00 | 19 781,72 |  |
| 236 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 31,828 | 1 272,00 | 40 485,22 |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 1 278 107,16 |  |
| 237 | K | 7631214.1 | Stěna předsazená z cementotřískových desek tl.18 mm na systémových profilech tl.50 mm | m2 | 7,736 | 795,00 | 6 150,12 |  |
| 238 | K | 763121435 | SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI EI 15 | m2 | 28,000 | 577,70 | 16 175,60 |  |
| 239 | K | 763121453 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 | m2 | 26,120 | 731,40 | 19 104,17 |  |
| 240 | K | 7631314.1 | Podhled desky cementotřískové tl.18 mm bez TI spodní kce profil CD+UD | m2 | 7,500 | 1 219,00 | 9 142,50 |  |
| 241 | K | 7631314.21 | Podhled desky cementotřískové tl.16 mm bez TI spodní kce profil CD+UD | m2 | 95,090 | 1 166,00 | 110 874,94 |  |
| 242 | K | 7631314.3 | Podhled dřevěný z překližky vč.olejové finální povrchové úpravy a systémové nosné konstrukce a doplňků | m2 | 71,120 | 901,00 | 64 079,12 |  |
| 243 | K | 7631314.4 | Podhled dřevěný akustický perforovaný vč.finální povrchové úpravy a systémové nosné konstrukce a doplňků | m2 | 269,607 | 1 219,00 | 328 650,93 |  |
| 244 | K | 7631314.5 | Podhled z dřevotřískových desek OSB 3 tl.min.20 mm vč.podkladu | m2 | 66,430 | 1 007,00 | 66 895,01 |  |
| 245 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 89,133 | 625,40 | 55 743,78 |  |
| 246 | K | 7631315.1 | Příplatek na ohýbané impregnované desky SDK podhledů | m2 | 52,213 | 47,70 | 2 490,56 |  |
| 247 | K | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 583,690 | 641,30 | 374 320,40 |  |
| 248 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 39,130 | 657,20 | 25 716,24 |  |
| 249 | K | 763131751.1 | Montáž a dodávka parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 171,830 | 58,30 | 10 017,69 |  |
| 250 | K | 7631350.1 | Příplatek na stínovou drážku SDK podhledů | m | 502,938 | 233,20 | 117 285,14 |  |
| 251 | K | 7631500.1 | Montáž a dodávka akustické příčky s izolací 10 cm (akustický obklad viz samostatná položka) | m2 | 33,600 | 1 007,00 | 33 835,20 |  |
| 252 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 23,664 | 1 590,00 | 37 625,76 |  |
|  | D | 764 | Klempířské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  | 1 575 999,40 |  |
| 253 | K | 7641214.1 | Krytina střechy obloukové s přechodem na stěnový obklad z falcovaného Al plechu tl.0,7 mm - skladba10 (výrobek K50) | m2 | 66,411 | 1 961,00 | 130 231,97 |  |
| 254 | K | 7641214.3 | Fasádní obklad - krytina z falcovaného Al plechu tl.0,7 mm - skladba S19 (výrobek K50) | m2 | 383,930 | 1 653,60 | 634 866,65 |  |
| 255 | K | 7641230.1 | Krytina střechy z kosočtvercových šablon (imitace břidlice) sklonu do 60° (bez mansard) | m2 | 313,621 | 689,00 | 216 084,87 |  |
| 256 | K | 7641240.1 | Krytina střechy mansard z kosočtvercových šablon (imitace břidlice) | m2 | 82,872 | 731,40 | 60 612,58 |  |
| 257 | K | K1 | parapet anglického dvorku, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,240 | 413,40 | 512,62 |  |
| 258 | K | K2 | okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 16,070 | 371,00 | 5 961,97 |  |
| 259 | K | K3 | dešťový svod, průměr 100 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 14,300 | 720,80 | 10 307,44 |  |
| 260 | K | K4 | okenní okapnice, rozvinutá šířka 110 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 14,730 | 413,40 | 6 089,38 |  |
| 261 | K | K5 | nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 130 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 14,830 | 371,00 | 5 501,93 |  |
| 262 | K | K6 | okapnice soklu, rozvinutá šířka 250 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 41,100 | 434,60 | 17 862,06 |  |
| 263 | K | K8 | okenní parapet, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 12,760 | 402,80 | 5 139,73 |  |
| 264 | K | K10 | okenní parapet, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,920 | 413,40 | 793,73 |  |
| 265 | K | K14 | okapnice u knihovny perforování plechu, rozvinutá šířka 210 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 10,200 | 339,20 | 3 459,84 |  |
| 266 | K | K15 | naddveřní okapnice, rozvinutá šířka 210 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 0,960 | 371,00 | 356,16 |  |
| 267 | K | K16 | okapnice žb stěny, rozvinutá šířka 180 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 18,250 | 371,00 | 6 770,75 |  |
| 268 | K | K18 | dešťový svod, rozvinutá šířka 340 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 8,000 | 445,20 | 3 561,60 |  |
| 269 | K | K19 | okapnice PS/RE, rozvinutá šířka 110 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 0,700 | 328,60 | 230,02 |  |
| 270 | K | K20 | okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 10,000 | 371,00 | 3 710,00 |  |
| 271 | K | K21 | nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 13,000 | 371,00 | 4 823,00 |  |
| 272 | K | K22 | okapnice, rozvinutá šířka 160 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 10,000 | 381,60 | 3 816,00 |  |
| 273 | K | K23 | nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 160 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 13,800 | 381,60 | 5 266,08 |  |
| 274 | K | K24 | žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 560 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm | m | 14,000 | 561,80 | 7 865,20 |  |
| 275 | K | K25 | nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 13,000 | 371,00 | 4 823,00 |  |
| 276 | K | K26 | oplechování římsy, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 14,150 | 519,40 | 7 349,51 |  |
| 277 | K | K27 | oplechování římsy, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 11,800 | 519,40 | 6 128,92 |  |
| 278 | K | K28 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 37,200 | 371,00 | 13 801,20 |  |
| 279 | K | K29 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 300 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 37,200 | 434,60 | 16 167,12 |  |
| 280 | K | K30 | závětrná lišta - mansarda, rozvinutá šířka 230 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 13,400 | 413,40 | 5 539,56 |  |
| 281 | K | K31 | okapnice spojovacího můstku, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 13,000 | 434,60 | 5 649,80 |  |
| 282 | K | K32 | lemování přední, rozvinutá šířka 150 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 4,400 | 371,00 | 1 632,40 |  |
| 283 | K | K33 | lemování přední, rozvinutá šířka 150 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 6,500 | 371,00 | 2 411,50 |  |
| 284 | K | K34 | lemování přední, rozvinutá šířka 150 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 9,300 | 371,00 | 3 450,30 |  |
| 285 | K | K35 | lemování boční, rozvinutá šířka 240 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 19,500 | 445,20 | 8 681,40 |  |
| 286 | K | K36 | lemování boční, rozvinutá šířka 240 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 5,400 | 445,20 | 2 404,08 |  |
| 287 | K | K37 | oplechování, rozvinutá šířka 850 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,240 | 985,80 | 1 222,39 |  |
| 288 | K | K38 | nástřešní žlab - mansarda, rozvinutá šířka 530 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm | m | 37,220 | 1 272,00 | 47 343,84 |  |
| 289 | K | K39 | okenní parapet, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 15,990 | 371,00 | 5 932,29 |  |
| 290 | K | K41 | dešťový svod, průměr 100 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 5,700 | 689,00 | 3 927,30 |  |
| 291 | K | K42 | dešťový svod, průměr 100 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,400 | 689,00 | 964,60 |  |
| 292 | K | K43 | závětrná lišta vikýřů, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 5,400 | 519,40 | 2 804,76 |  |
| 293 | K | K44 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 350 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 9,300 | 445,20 | 4 140,36 |  |
| 294 | K | K45 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 9,300 | 413,40 | 3 844,62 |  |
| 295 | K | K46 | podokapní žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 385 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm | m | 9,300 | 561,80 | 5 224,74 |  |
| 296 | K | K47 | okapnice, rozvinutá šířka 250 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 14,000 | 339,20 | 4 748,80 |  |
| 297 | K | K48 | žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 390 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm | m | 14,000 | 1 272,00 | 17 808,00 |  |
| 298 | K | K49 | okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 10,500 | 371,00 | 3 895,50 |  |
| 299 | K | K51 | dešťový svod, rozvinutá šířka 550 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 11,900 | 689,00 | 8 199,10 |  |
| 300 | K | K52 | okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 301 | K | K53 | závětrná lišta, rozvinutá šířka 450 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 14,100 | 519,40 | 7 323,54 |  |
| 302 | K | K54 | závětrná lišta, rozvinutá šířka 450 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 36,200 | 519,40 | 18 802,28 |  |
| 303 | K | K55 | okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 2,500 | 371,00 | 927,50 |  |
| 304 | K | K56 | okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 4,900 | 371,00 | 1 817,90 |  |
| 305 | K | K57 | okapnice, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 4,380 | 445,20 | 1 949,98 |  |
| 306 | K | K58 | okapnice, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 24,200 | 371,00 | 8 978,20 |  |
| 307 | K | K59 | okapnice, rozvinutá šířka 490 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 34,200 | 561,80 | 19 213,56 |  |
| 308 | K | K60 | nástřešní žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 530 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm | m | 23,000 | 1 272,00 | 29 256,00 |  |
| 309 | K | K61 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 10,000 | 371,00 | 3 710,00 |  |
| 310 | K | K62 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 300 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 10,000 | 455,80 | 4 558,00 |  |
| 311 | K | K63 | oplechování, rozvinutá šířka 1230 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 8,100 | 1 272,00 | 10 303,20 |  |
| 312 | K | K64 | oplechování nároží, rozvinutá šířka 260 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 34,000 | 413,40 | 14 055,60 |  |
| 313 | K | K65 | okapnice, rozvinutá šířka 360 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 8,800 | 561,80 | 4 943,84 |  |
| 314 | K | K66 | úžlabí, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 9,000 | 593,60 | 5 342,40 |  |
| 315 | K | K67 | hřeben, rozvinutá šířka 230 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 3,200 | 371,00 | 1 187,20 |  |
| 316 | K | K68 | lemování boční, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 6,680 | 371,00 | 2 478,28 |  |
| 317 | K | K69 | okapnice, rozvinutá šířka 92 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 8,100 | 339,20 | 2 747,52 |  |
| 318 | K | K70 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 8,800 | 371,00 | 3 264,80 |  |
| 319 | K | K71 | střešní okapnice, rozvinutá šířka 300 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 8,800 | 445,20 | 3 917,76 |  |
| 320 | K | K72 | střešní sněhová zábrana, dvoutrubková (kotvící profily + 2 řady trubek), barvený hliníkový plech tl. 5 mm | m | 51,850 | 1 166,00 | 60 457,10 |  |
| 321 | K | K72a | střešní sněhová zábrana, dvoutrubková (kotvící profily + 2 řady trubek), barvený hliníkový plech tl. 5 mm | m | 28,000 | 1 166,00 | 32 648,00 |  |
| 322 | K | K73 | oplechování komínu, rozvinutá šířka 360 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 3,400 | 477,00 | 1 621,80 |  |
| 323 | K | K74 | oplechování komínu, rozvinutá šířka 320 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 3,120 | 445,20 | 1 389,02 |  |
| 324 | K | K75 | oplechování komínu, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 3,120 | 413,40 | 1 289,81 |  |
| 325 | K | K76 | oplechování komínu, rozvinutá šířka 360 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 10,000 | 371,00 | 3 710,00 |  |
| 326 | K | K77 | oplechování komínu, rozvinutá šířka 320 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,660 | 371,00 | 615,86 |  |
| 327 | K | K78 | oplechování komínu, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,660 | 371,00 | 615,86 |  |
| 328 | K | K79 | oplechování střešního okna, rozvinutá šířka 200 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 4,600 | 371,00 | 1 706,60 |  |
| 329 | K | K80 | oplechování střešního okna, rozvinutá šířka 220 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | m | 1,800 | 413,40 | 744,12 |  |
| 330 | K | K81 | oplechování prostupu větracího potrubí, dle systémového řešení střešní krytiny, profil 160 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | kus | 2,000 | 1 272,00 | 2 544,00 |  |
| 331 | K | K82 | oplechování prostupu větracího potrubí, dle systémového řešení střešní krytiny, profil 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm | kus | 1,000 | 1 590,00 | 1 590,00 |  |
|  | D | 766 | Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD |  |  |  | 2 565 142,60 |  |
| 332 | K | 766121010.1 | Dřevěný obklad stěn březovou překližkou tl.15 mm vč. podkladního roštu a finální povrchové úpravy a s minerální vatou tl.20mm (montáž a dodávka) | m2 | 147,600 | 689,00 | 101 696,40 |  |
| 333 | K | 766121010.2 | Dřevěný obklad akustický perforovaný stěn březovou překližkou tl.15 mm s finální povrchovou úpravou vč. podkladního roštu a minerální vlny s tkaninou tl.40mm (montáž a dodávka) | m2 | 191,500 | 901,00 | 172 541,50 |  |
| 334 | K | 766121010.4 | Příplatek na aplikaci magnetické samolepící fólie překližkového obkladu | m2 | 9,739 | 159,00 | 1 548,50 |  |
| 335 | K | 766121010.5 | Montáž a dodávka dřevěného laťového obkladu ze severského smrku 40/40 mm vč.laťování, impregnace, kotvení a difúzní fólie | m2 | 8,970 | 1 060,00 | 9 508,20 |  |
| 336 | K | T1 | kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 1200x600x850 mm, vestavěná lednice, koš | kus | 1,000 | 47 700,00 | 47 700,00 |  |
| 337 | K | T2 | kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 2110x600x2400 mm, vestavěná el. trouba, sklokeramická deska, koš | kus | 1,000 | 90 100,00 | 90 100,00 |  |
| 338 | K | T3 | kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 1800x600x850 mm, sklokeramická deska | kus | 1,000 | 79 500,00 | 79 500,00 |  |
| 339 | K | T4 | kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 1370x600x850 mm, sklokeramická deska, vestavěná lednice | kus | 1,000 | 68 900,00 | 68 900,00 |  |
| 340 | K | T5 | deska na umyvadlo z voděodolné překližky tl. 18 mm, vel. 1450x500x150 mm | kus | 1,000 | 20 034,00 | 20 034,00 |  |
| 341 | K | T8 | deska na umyvadlo z voděodolné překližky tl. 18 mm, vel. 1250x500x150 mm | kus | 1,000 | 18 020,00 | 18 020,00 |  |
| 342 | K | T9 | deska na umyvadlo z voděodolné překližky tl. 18 mm, vel. 1965x500x150 mm | kus | 1,000 | 26 500,00 | 26 500,00 |  |
| 343 | K | T10 | kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1300x820x270 mm | kus | 11,000 | 6 890,00 | 75 790,00 |  |
| 344 | K | T11 | kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1100x980x270 mm | kus | 2,000 | 5 830,00 | 11 660,00 |  |
| 345 | K | T12 | kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 880x1070x270 mm | kus | 2,000 | 4 770,00 | 9 540,00 |  |
| 346 | K | T13 | kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1270x740x270 mm | kus | 7,000 | 6 360,00 | 44 520,00 |  |
| 347 | K | T14 | kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1950x680x250 mm | kus | 1,000 | 8 268,00 | 8 268,00 |  |
| 348 | K | T15 | šatní a pokladní pult tvaru L z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem, vel. (3500+1450)x1850x750 mm | kus | 1,000 | 51 410,00 | 51 410,00 |  |
| 349 | K | T16 | barový pult s kuchyňskou linkou z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem,, vel. 2200x650x1100 mm, vestavěná lednice | kus | 1,000 | 90 100,00 | 90 100,00 |  |
| 350 | K | T17 | centrální pult z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem,, vel. 2400x700x1200 mm | kus | 1,000 | 68 900,00 | 68 900,00 |  |
| 351 | K | T18 | pultový stůl z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem,, vel. 2500x600x750 mm | kus | 1,000 | 61 480,00 | 61 480,00 |  |
| 352 | K | T19 | vyrovnávací schod z dýhované překližky tl. 18 mm vel. 800x330x410 mm | kus | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
| 353 | K | T20 | schody (2 stupně) na podium z dýhované překližky tl. 18 mm vel. 950x520x410 mm | kus | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |  |
| 354 | K | T21 | obklad niky a parapetu okna, schodnice z dýhované překližky tl. 18 mm na dřevěných špalcích, vel. 5600x480 mm vč.nosné konstrukce a spojů | kus | 1,000 | 12 720,00 | 12 720,00 |  |
| 355 | K | T22 | zvýšená paluba z dýhované překližky tl. 18 mm na dřevěné kce z latí 40/60 mm, vel. 1260x1080x740 mm | kus | 2,000 | 3 445,00 | 6 890,00 |  |
| 356 | K | T23 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x420x94 mm | kus | 1,000 | 3 816,00 | 3 816,00 |  |
| 357 | K | T24 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x405x100 mm | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 358 | K | T25 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x385x110 mm | kus | 1,000 | 3 604,00 | 3 604,00 |  |
| 359 | K | T26 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x370x120 mm | kus | 1,000 | 3 604,00 | 3 604,00 |  |
| 360 | K | T27 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x360x130 mm | kus | 1,000 | 3 604,00 | 3 604,00 |  |
| 361 | K | T28 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x350x140 mm | kus | 1,000 | 3 604,00 | 3 604,00 |  |
| 362 | K | T29 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x340x145 mm | kus | 1,000 | 3 604,00 | 3 604,00 |  |
| 363 | K | T30 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x330x150 mm | kus | 1,000 | 3 604,00 | 3 604,00 |  |
| 364 | K | T31 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1870x330x150 mm | kus | 1,000 | 4 770,00 | 4 770,00 |  |
| 365 | K | T32 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1750x340x145 mm | kus | 1,000 | 4 558,00 | 4 558,00 |  |
| 366 | K | T33 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1635x350x140 mm | kus | 1,000 | 4 452,00 | 4 452,00 |  |
| 367 | K | T34 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1520x360x130 mm | kus | 1,000 | 4 346,00 | 4 346,00 |  |
| 368 | K | T35 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1405x370x120 mm | kus | 1,000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  |
| 369 | K | T36 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1290x385x110 mm | kus | 1,000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  |
| 370 | K | T37 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1170x405x100 mm | kus | 1,000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  |
| 371 | K | T38 | vyrovnávací schod z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1055x420x95 mm | kus | 1,000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  |
| 372 | K | T40 | vestavěný stůl (pracovní deska) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1000x500x750 mm | kus | 1,000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  |
| 373 | K | T41 | vestavěný stůl (pracovní deska) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1200x550x750 mm | kus | 1,000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  |
| 374 | K | T43 | vestavěný stůl se zvýšeným čelem (pracovní deska, čelo a nohy) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 4600x400x1000 mm | kus | 6,000 | 31 800,00 | 190 800,00 |  |
| 375 | K | T45 | pult režie (pracovní deska, bočnice a zadní deska) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1200x500x1350 mm | kus | 1,000 | 21 200,00 | 21 200,00 |  |
| 376 | K | T46 | vestavěná skříň z překližky tl. 18 mm s háčky a poličkou, vel. 500x290x2300 mm | kus | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |  |
| 551 | K | T47 | polička z překližky tl. 18 mm s uzavíratelnými 5ti skříňkami a soklem z plechu 50/2 mm, vel. 300x3315x2610 mm | kus | 1,000 | 30 740,00 | 30 740,00 |  |
| 552 | K | T48 | polička z překližky tl. 18 mm s uzavíratelnými 5ti skříňkami a soklem z plechu 50/2 mm, vel. 340x4345x2200 mm | kus | 1,000 | 33 920,00 | 33 920,00 |  |
| 377 | K | T52 | lavice z překližky tl. 18 mm s poličkou a soklem z plechu 50/2 mm, vel. 468x2260x2300 mm | kus | 1,000 | 19 080,00 | 19 080,00 |  |
| 378 | K | T53 | dveře do prostoru niky pro silnoproud a slaboproud z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 680x2300 mm | kus | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |  |
| 553 | K | T54 | skříňka z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 450x3000x2600 mm, s dvířky | kus | 2,000 | 12 720,00 | 25 440,00 |  |
| 379 | K | T55 | polička z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 600x1800x3515 mm | kus | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |  |
| 380 | K | T57 | obložení kovových skříněk z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 550x2650x1776 mm | kus | 1,000 | 8 480,00 | 8 480,00 |  |
| 381 | K | T61 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 6000(2418)x3488x300 mm | kus | 1,000 | 58 300,00 | 58 300,00 |  |
| 382 | K | T62 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7100x1188x300 mm | kus | 2,000 | 37 100,00 | 74 200,00 |  |
| 383 | K | T63 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7100x6000(4491)x300 mm, vč.Gravírovaného nápisu "KNIHOVNA VRATISLAVICE" | kus | 1,000 | 47 700,00 | 47 700,00 |  |
| 384 | K | T64 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 5400x2548x300 mm | kus | 1,000 | 46 640,00 | 46 640,00 |  |
| 385 | K | T65 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7700x2548x300 mm | kus | 1,000 | 79 500,00 | 79 500,00 |  |
| 386 | K | T66 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2900x2548x300 mm | kus | 1,000 | 37 100,00 | 37 100,00 |  |
| 387 | K | T67 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2900x2548x300 mm | kus | 1,000 | 37 100,00 | 37 100,00 |  |
| 388 | K | T68 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2650x2548x300 mm | kus | 1,000 | 37 100,00 | 37 100,00 |  |
| 389 | K | T69 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2009x2548x300 mm | kus | 1,000 | 31 800,00 | 31 800,00 |  |
| 390 | K | T70 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 5400x2548x300 mm | kus | 1,000 | 58 300,00 | 58 300,00 |  |
| 391 | K | T71 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7700x828x300 mm | kus | 1,000 | 79 500,00 | 79 500,00 |  |
| 392 | K | T72 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 4200x2300x300 mm | kus | 1,000 | 47 700,00 | 47 700,00 |  |
| 393 | K | T73 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2418x2300x300 mm | kus | 1,000 | 31 800,00 | 31 800,00 |  |
| 394 | K | T74 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2009x2300x300 mm | kus | 1,000 | 31 800,00 | 31 800,00 |  |
| 554 | K | T75 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2009x2548x300 mm | kus | 1,000 | 31 800,00 | 31 800,00 |  |
| 555 | K | T76 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3000x2650x250 mm | kus | 1,000 | 31 800,00 | 31 800,00 |  |
| 395 | K | T77 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3000x2650x250 mm | kus | 2,000 | 31 800,00 | 63 600,00 |  |
| 396 | K | T78 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm | kus | 1,000 | 42 400,00 | 42 400,00 |  |
| 397 | K | T79 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm | kus | 1,000 | 42 400,00 | 42 400,00 |  |
| 398 | K | T80 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm | kus | 1,000 | 42 400,00 | 42 400,00 |  |
| 399 | K | T81 | vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm | kus | 1,000 | 42 400,00 | 42 400,00 |  |
| 400 | K | T82 | vestavěné terasové schodiště na šikmé žb desce z překližky tl. 18 mm (4 stupně s výškou 450 mm k sezení),vel. 3300x3400x1800 mm | kus | 1,000 | 42 400,00 | 42 400,00 |  |
|  | D | 7661 | Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot) |  |  |  | 8 606 063,26 |  |
| 401 | K | D1 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 700/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové | ks | 1,000 | 25 232,24 | 25 232,24 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 700/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 402 | K | D2 | dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké dýhované překližkou tl. 4 mm, rozměry 850/2750 | ks | 1,000 | 26 992,90 | 26 992,90 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké dýhované překližkou tl. 4 mm, rozměry 850/2750 |  |  |  |  |  |
| 403 | K | D3 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové | ks | 1,000 | 25 762,24 | 25 762,24 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 404 | K | D4 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové pro reverzní dveře | ks | 1,000 | 30 511,04 | 30 511,04 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové pro reverzní dveře |  |  |  |  |  |
| 405 | K | D5 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně | ks | 1,000 | 26 832,84 | 26 832,84 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně |  |  |  |  |  |
| 406 | K | D6 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně akustické dveře, rozměry 900/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně | ks | 1,000 | 29 164,84 | 29 164,84 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně akustické dveře, rozměry 900/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně |  |  |  |  |  |
| 407 | K | D7 | akustické dveře plné hladké s akustickou výplní 42 dB, rozměry 595/1800rámová ocelová zárubeň | ks | 1,000 | 13 467,30 | 13 467,30 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: akustické dveře plné hladké s akustickou výplní 42 dB, rozměry 595/1800rámová ocelová zárubeň |  |  |  |  |  |
| 408 | K | D8 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 1380/2300bez zárubně | ks | 1,000 | 50 880,00 | 50 880,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 1380/2300bez zárubně |  |  |  |  |  |
| 409 | K | D9 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EW 45 DP1-C, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 60 420,00 | 60 420,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EW 45 DP1-C, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 410 | K | D11 | dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové bezpečnostní skloprotipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové ostré zasklívací lišty | ks | 1,000 | 50 880,00 | 50 880,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové interiérové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové ostré zasklívací lišty |  |  |  |  |  |
| 411 | K | D12 | dveře vnitřní prosklené dvoukřídlé otvírání bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1970/2300, dveřní křídlo 1800/2250, rámová dřevěná zárubeň bezfalcová ostré zasklívací lišty | ks | 1,000 | 56 180,00 | 56 180,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené dvoukřídlé otvírání bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1970/2300, dveřní křídlo 1800/2250, rámová dřevěná zárubeň bezfalcová ostré zasklívací lišty |  |  |  |  |  |
| 412 | K | D15 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně | ks | 1,000 | 12 324,62 | 12 324,62 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně |  |  |  |  |  |
| 413 | K | D16 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EI 45 DP1-C, stavební rozměr 900/2300, dveřní křídlo 800/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 47 700,00 | 47 700,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EI 45 DP1-C, stavební rozměr 900/2300, dveřní křídlo 800/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 414 | K | D18 | dveře vnitřní otvíravé 1 otočné plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1170/2280dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 14 732,94 | 14 732,94 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé 1 otočné plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1170/2280dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 415 | K | D19 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1100/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 13 066,62 | 13 066,62 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1100/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 416 | K | D20 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 12 590,68 | 12 590,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 417 | K | D21 | dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstve místo madla otvor průměr 100 mm, stavební rozměr 800/2200 | ks | 2,000 | 12 590,68 | 25 181,36 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstve místo madla otvor průměr 100 mm, stavební rozměr 800/2200 |  |  |  |  |  |
| 418 | K | D22 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 2,000 | 12 060,68 | 24 121,36 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 419 | K | D23 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 600/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 12 060,68 | 12 060,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 600/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 420 | K | D24 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 24 121,36 | 24 121,36 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 421 | K | D26 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 655/2200, dveřní křídlo 655/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 13 650,68 | 13 650,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 655/2200, dveřní křídlo 655/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 422 | K | D27 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 12 060,68 | 12 060,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 423 | K | D28 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 13 650,68 | 13 650,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 424 | K | D29 | dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírán | ks | 1,000 | 15 261,88 | 15 261,88 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně |  |  |  |  |  |
| 425 | K | D30 | dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírán | ks | 1,000 | 15 261,88 | 15 261,88 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně |  |  |  |  |  |
| 426 | K | D32 | dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 900/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 16 300,68 | 16 300,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 900/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 427 | K | D33 | dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstev, stavební rozměr průměr 1900, dveřní křídlo 2200/2200, bez zárubně | ks | 1,000 | 51 940,00 | 51 940,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstev, stavební rozměr průměr 1900, dveřní křídlo 2200/2200, bez zárubně |  |  |  |  |  |
| 428 | K | D34 | dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW 30 DP3 + C, stavební rozměr 2070/3390, dveřní křídlo 1800/2300, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 2,000 | 68 900,00 | 137 800,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW 30 DP3 + C, stavební rozměr 2070/3390, dveřní křídlo 1800/2300, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 429 | K | D35 | dveře vnitřní otvíravé kloubové plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 900/2100, skrytá dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do záru | ks | 4,000 | 10 430,40 | 41 721,60 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé kloubové plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 900/2100, skrytá dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně |  |  |  |  |  |
| 430 | K | D37 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 800/2100, dveřní křídlo 700/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 21 760,74 | 21 760,74 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 800/2100, dveřní křídlo 700/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 431 | K | D38 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 800/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 1,000 | 10 880,90 | 10 880,90 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 800/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 432 | K | D39 | dveře vnitřní prosklené otvíravé dvoukřídlé bezfalcové hliníkové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW/EI 30 DP3 - C, stavební rozměr 1900/2650, dveřní křídlo 1800/2500, rámová hliníková zárubeň bezfalcová | ks | 1,000 | 61 480,00 | 61 480,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené otvíravé dvoukřídlé bezfalcové hliníkové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW/EI 30 DP3 - C, stavební rozměr 1900/2650, dveřní křídlo 1800/2500, rámová hliníková zárubeň bezfalcová |  |  |  |  |  |
| 433 | K | D40 | dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2050, dveřní křídlo 800/2000, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře | ks | 2,000 | 10 880,90 | 21 761,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2050, dveřní křídlo 800/2000, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře |  |  |  |  |  |
| 434 | K | D43 | jednokřídlé dveře dřevěná zárubeň, plné otevíravé hladké, lehčené DTD, vel.700/2050 mm | ks | 1,000 | 10 880,90 | 10 880,90 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: jednokřídlé dveře ocelový rám + výplň nerez pletivo bezfalcové profily, stavební rozměr 900/2300, dveřní křídlo 800/2250, rám z hlinikových profilů minimalistické bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 435 | K | H01 | dřevěné špaletové okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického smrkové, stavební rozměr 1300/2050okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi, venkovní okenice | ks | 16,000 | 67 310,00 | 1 076 960,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dřevěné špaletové okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického dubové, stavební rozměr 1300/2050okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi |  |  |  |  |  |
| 436 | K | H02 | dřevěné historické okno čtyřkřídlé otvíravé kopie historického smrkové, stavební rozměr 1100/1800okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi | ks | 2,000 | 29 632,51 | 59 265,02 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dřevěné špaletové okno čtyřkřídlé otvíravé kopie historického dubové, stavební rozměr 1100/1800okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi |  |  |  |  |  |
| 437 | K | H04 | dřevěné historické okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického smrkové, stavební rozměr 1270/2000okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi | ks | 4,000 | 40 039,17 | 160 156,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dřevěné špaletové okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického dubové, stavební rozměr 1270/2000okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi |  |  |  |  |  |
| 438 | K | HD1 | přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované bezpečnostní, dřevěné smrkové, stavební rozměr 1700/2850, dveřní křídlo 1400/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně smrková profilovaná | ks | 1,000 | 130 524,16 | 130 524,16 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované bezpečnostní, vstupní dveře dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, otvíravé dovnitř dřevěné dubové, stavební rozměr 1700/2850, dveřní křídlo 1400/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně dubová profilovaná |  |  |  |  |  |
| 439 | K | HD2 | kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové,smrkové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily | ks | 4,000 | 57 049,20 | 228 196,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové,smrkové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily |  |  |  |  |  |
| 440 | K | HD3 | kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, smrkové, profilované, výplň vrchních kazet - sklo, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily | ks | 2,000 | 102 688,56 | 205 377,12 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, smrkové, profilované, výplň vrchních kazet - sklo, dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily |  |  |  |  |  |
| 441 | K | HD4 | kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, smrkové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily | ks | 2,000 | 57 049,20 | 114 098,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, dubové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily |  |  |  |  |  |
| 442 | K | HD5 | historické profilované jednokřídlé dřevěné dveře,smrkové, bezpečnostní únikové dveře, odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 1220/2100, dveřní křídlo 900/2100, rámová dřevěná zárubeň smrkové minimalistické profily | ks | 1,000 | 64 931,36 | 64 931,36 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: historické profilované jednokřídlé dřevěné dveře, bezpečnostní únikové dveře, odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 1220/2100, dveřní křídlo 900/2100, rámová dřevěná zárubeň dubové minimalistické profily |  |  |  |  |  |
| 443 | K | HD6 | přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované, bezpečnostní vstupní ,dřevěné smrkové, stavební rozměr 1900/2850, dveřní křídlo 1800/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně smrková profilovaná | ks | 1,000 | 137 248,80 | 137 248,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované, bezpečnostní vstupní dveře dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, otvíravé dovnitř dřevěné dubové, stavební rozměr 1900/2850, dveřní křídlo 1800/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně dubová profilovaná |  |  |  |  |  |
| 444 | K | O1 | hliníkové okno otevíravé a sklopné s bezfalcovými profily hranaté lišty s mléčnou fólií, stavební rozměr 1240/1250 | ks | 1,000 | 33 200,26 | 33 200,26 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: hliníkové okno otevíravé a sklopné s bezfalcovými profily hranaté lišty s mléčnou fólií, stavební rozměr 1240/1250 |  |  |  |  |  |
| 445 | K | O2 | hliníkové okno neotvíravé strukturální zasklení interiérové okno, stavební rozměr 7549/7453/1714navíjecí systém zastínění skrytý v obkladu, el.ovládaný, roleta zatemnění blackout plocha 6,5 m2 | ks | 1,000 | 124 666,60 | 124 666,60 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: hliníkové okno neotvíravé strukturální zasklení interiérové okno, stavební rozměr 7549/7453/1714navíjecí systém zastínění skrytý v obkladu, ele. Ovládaný, roleta zatemnění blackout plocha 6,5 m2 |  |  |  |  |  |
| 446 | K | O3 | hliníkové okno do U profilu v celém obvodě bezrámové neotevíravé interiérové okno, stavební rozměr 1575/2300vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu kovářská čerň imitace kovu | ks | 2,000 | 111 300,00 | 222 600,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: hliníkové okno do U profilu v celém obvodě bezrámové neotevíravé interiérové okno, stavební rozměr 1825/2300vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu kovářská čerň imitace kovu |  |  |  |  |  |
| 447 | K | O7 | střešní světlík z vrstveného bezpečnostního skla pod sklem v interiéru okapnice pro zadržení kondenzátu minimalistický hliníkový profil tl. 50 mm hranaté lišty 2x výlez na střechu otvírání do ex. 900/700 mm (půdorysně), stavební půdorysný rozměr 1800/1800 | ks | 1,000 | 135 171,20 | 135 171,20 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: střešní světlík z vrstveného bezpečnostního skla pod sklem v interiéru okapnice pro zadržení kondenzátu minimalistický hliníkový profil tl. 50 mm hranaté lišty 2x výlez na střechu otvírání do ex. 975/700 mm, stavební rozměr 2050/3430 |  |  |  |  |  |
| 448 | K | PS2a | předsazená prosklená stěna smrkový rám jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily otočné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 2600/2300, dveřní křídlo 900/2300, rámová smrková zárubeň bezfalcová | ks | 1,000 | 65 923,52 | 65 923,52 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: předsazená prosklená stěna dubový rám mezi okenní vložka z dubu + grafický potisk prosklení odvod vody a kondenzátu jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily posuvné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 1930/3630, dveřní křídlo 900/2300, rámová dubová zárubeň bezfalcová |  |  |  |  |  |
| 449 | K | PS2b | předsazená prosklená stěna smrkový rám 1kř.posuvné bezpečnostní dveře, 2x boční světlík - bezpečnostní, bezfalcové profily, stavební rozměr 5350/2300, dveřní křídlo 2100/2300, rámová smrková zárubeň bezfalcová | ks | 1,000 | 138 902,40 | 138 902,40 |  |
| 450 | K | PS2c | předsazená prosklená stěna smrkový rám jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily otočné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 2600/2300, dveřní křídlo 900/2300, rámová smrková zárubeň bezfalcová | ks | 1,000 | 65 923,52 | 65 923,52 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: předsazená prosklená stěna dubový rám mezi okenní vložka z dubu + grafický potisk prosklení odvod vody a kondenzátu jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily posuvné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 1930/3630, dveřní křídlo 900/2300, rámová dubová zárubeň bezfalcová |  |  |  |  |  |
| 451 | K | PS3 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm částečná požární odolnost EW 60 dvoukř. bezpečnostní vstupní dveře prosklené, stavební rozm.14720/3219, (cca 23 m2) dveřní křídlo 1800/2100, rámová hliník.zárubeň bezfalcová | ks | 1,000 | 1 087 303,48 | 1 087 303,48 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm odvod vody a kondenzátu požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 14720/3219, dveřní křídlo 1800/2100, rámová hliníková zárubeň bezfalcová |  |  |  |  |  |
| 452 | K | PS4 | dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové bezpečnostní sklo akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rám z dřevěných profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 133 348,00 | 133 348,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií mezi dveřní vložka shodná tloušťka s rámy dveří akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rám z dřevěných profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 453 | K | PS5 | dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové reverzní otvírání křídla do zárubně pevný kus prosklený bezrámový bezpečnostní sklo, stavební rozměr 2000/2200, dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 51 526,60 | 51 526,60 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové reverzní otvírání křídla do zárubně pevný kus prosklený bezrámový dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 2000/2200, dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 454 | K | PS6 | dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové pevný kus prosklený dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 2400/2300, dveřní křídlo 900/2200, rám z hliníkových profilů bezfalc. | ks | 1,000 | 261 103,44 | 261 103,44 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové pevný kus prosklený dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 2400/2300, dveřní křídlo 900/2200, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 455 | K | PS7 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, stavební rozměr 7100/2300 mm., dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 1 074 469,00 | 1 074 469,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily otvíravé vitrínky z hliníkových profilů, stavební rozměr 5850/2300, dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 456 | K | PS8 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé bezpečnostní únikové dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 950/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 98 680,70 | 98 680,70 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídlé bezpečnostní únikové dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 950/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 457 | K | PS9 | interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové požární odolnost EW/EI 30 DP3-C bezfalcové profily akustické, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 3,000 | 152 637,88 | 457 913,64 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K požární odolnost EW/EI 30 DP3-C bezfalcové profily akustické, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 458 | K | PS10 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 13000/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 276 940,90 | 276 940,90 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 13000/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 459 | K | PS12 | interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 1350/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 43 608,40 | 43 608,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 2350/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 460 | K | PS13 | interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 1300/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 43 608,40 | 43 608,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 2350/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 461 | K | PS14 | interiérová prosklená stěna (dveře s nadsvětlíkem) jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 900/2650, dveřní křídlo dřevěné 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 34 429,86 | 34 429,86 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 4040/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 462 | K | PS15 | interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 3810/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 82 879,28 | 82 879,28 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K požární odolnost EW 30 DP3 + C bezfalcové profily, stavební rozměr 3810/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 556 | K | PS16 | interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 4040/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 63 467,50 | 63 467,50 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 4040/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 463 | K | PS17 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3225/3610, bez zárubně | ks | 4,000 | 86 012,64 | 344 050,56 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3225/3610, bez zárubně |  |  |  |  |  |
| 464 | K | PS19 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, dveřní křídlo 1450/4386, bez zárubně | ks | 1,000 | 78 302,20 | 78 302,20 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 1950/3930, dveřní křídlo 2450/4386, bez zárubně |  |  |  |  |  |
| 465 | K | PS20 | fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, stavební rozměr 10500/1900, rám z hliníkových profilů bezfalcové | ks | 1,000 | 182 550,02 | 182 550,02 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 7700/2700, rám z hliníkových profilů bezfalcové |  |  |  |  |  |
| 466 | K | SV2 | pochozí světlík z vrstveného bezpečnostního skla přesah skla š. 130 mm ocelový uzavřený profil 70x120/5 po celém obvodě, stavební rozměr průměr 1700, rozměr okna průměr 2020 | ks | 1,000 | 302 100,00 | 302 100,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pochozí světlík z vrstveného bezpečnostního skla přesah skla š. 130 mm uložen do tmelu na bázi silikonu na ocelový uzavřený profil 70x120/5 po celém obvodě kovářská čerň přesah š. 130 mm začerněn pod sklem v interiéru okapnice pro zadržení kondenzátu, stavební rozměr průměr 1700, rozměr okna průměr 2020 |  |  |  |  |  |
|  | D | 7662 | Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot) |  |  |  | 522 145,40 |  |
| 467 | K | OV1 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 1200/800 mm | kus | 1,000 | 1 590,00 | 1 590,00 |  |
| 468 | K | OV2 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 960/2320 mm | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 469 | K | OV3 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 1450/1200 mm | kus | 1,000 | 2 862,00 | 2 862,00 |  |
| 470 | K | OV4 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 600/1200 mm | kus | 6,000 | 848,00 | 5 088,00 |  |
| 471 | K | OV5 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 1965/1200 mm | kus | 1,000 | 3 816,00 | 3 816,00 |  |
| 472 | K | OV6 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 800/1200 mm | kus | 2,000 | 1 590,00 | 3 180,00 |  |
| 473 | K | OV7 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 550/1200 mm | kus | 1,000 | 1 060,00 | 1 060,00 |  |
| 474 | K | OV8 | zrcadlo se zbroušenými hranami, 1250/1200 mm | kus | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 |  |
| 475 | K | OV9 | informační systém z piktogramů a popisů vyřezaných ze samolepící folie | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 476 | K | OV10 | věšáček ve tvaru válečku z broušené matné nerezi vrtaný spoj; délka: 30 mm | kus | 55,000 | 477,00 | 26 235,00 |  |
| 477 | K | OV11 | sedadla do sálu s polstrovaným sedákem i opěrkou, překližka - černá, polstrování - černé, sedačky očíslované, na krajních z boku číslo řady; max. šířka: 600 mm šířka mezi řadami max. 900 mm | kus | 58,000 | 7 875,80 | 456 796,40 |  |
| 478 | K | OV12 | samolepící mléčná folie prosklené stěny | m2 | 8,000 | 371,00 | 2 968,00 |  |
| 479 | K | OV13 | samolepící fólie tabulová, černá | m2 | 10,000 | 848,00 | 8 480,00 |  |
|  | D | 767 | Zámečnické výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot, povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 916 237,50 |  |
| 480 | K | 7671010.1 | Montáž a dodávka pororoštové konstrukce podlahy tl.40 mm | m2 | 8,000 | 5 830,00 | 46 640,00 |  |
| 481 | K | Z1 | kryt basových aparátů z pozink ocelového děrovaného plechu tl. 3 mm vel. 1000x300 mm | kus | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 |  |
| 482 | K | Z5 | nosník na kino masku vel. 6515x1805 mm, kce z jackelu, tyčoviny, ploten a chemických kotev | kus | 1,000 | 27 348,00 | 27 348,00 |  |
| 483 | K | Z6 | zábradlí ocelové šikmé (knihovna) vč.madla, dl. cca 21,5 m, výplň z polyprophylenové síťoviny vel. ok 50/50mm | kus | 1,000 | 90 100,00 | 90 100,00 |  |
| 484 | K | Z7 | věšák z ocelového svařence z pásoviny tl. 5 mm, nerez tyčovina, vel. 600x1650 mm | kus | 4,000 | 11 130,00 | 44 520,00 |  |
| 485 | K | Z8 | přechodový svařenec z pásoviny 40/60/4 mm s navařenými trny, 4 ks různé délky | m | 5,100 | 1 272,00 | 6 487,20 |  |
| 486 | K | Z9 | informační box - svařenec z jackelu 30/30/3 mm, kotvený k betonové ploše SO 101, vel. 250x150x1500 mm | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 487 | K | Z10a | kryty anglických dvorků z L profilu 40/40/3 mm a pororoštu v 40 mm, vel. 0,55 m2 | kus | 2,000 | 4 028,00 | 8 056,00 |  |
| 488 | K | Z10b | hrubá čistící zóna z L profilu 40/40/3 mm a pororoštu v 40 mm, vel. 1800x1200 mm | kus | 1,000 | 12 508,00 | 12 508,00 |  |
| 489 | K | Z11 | čistící svařenec pásoviny tl. 5 mm (škrabák), 4x zápustný nerez imbus hl 100 mm, vel. 300x150 mm | kus | 2,000 | 689,00 | 1 378,00 |  |
| 490 | K | Z13 | madlo vč.úchytů do stěny, tyčovina 30/10 mm | m | 11,500 | 901,00 | 10 361,50 |  |
| 491 | K | Z16 | přechodový L profil 40/40/4 mm s navařenými trny | m | 10,000 | 583,00 | 5 830,00 |  |
| 492 | K | Z17 | krycí box na chlazení z jackelu 30/30/3 mm, patního plechu tl. 5 mm, výplň z pororoštu v 20 mm, vel. 2500x560x1600 mm | kus | 1,000 | 90 100,00 | 90 100,00 |  |
| 493 | K | Z19 | přechodový a dilatační L profil 40/40/4 mm s navařenými trny z pásoviny | m | 15,000 | 477,00 | 7 155,00 |  |
| 494 | K | Z22 | držák na vlajky z trubky 40/4 mm dl 350 mm | kus | 2,000 | 477,00 | 954,00 |  |
| 495 | K | Z23 | zábradlí nad sálem z pásoviny 100/10 a 50/10 mm s výplní z nerez sítě, vč.madla, dl. cca 15 m | kus | 1,000 | 63 600,00 | 63 600,00 |  |
| 496 | K | Z24 | patní pásovina - dělení povrchů - vodící linie z pásoviny 250/5 mm | m | 22,000 | 371,00 | 8 162,00 |  |
| 497 | K | Z25 | zábradlí na opěrné zdi podél komunikace z pásoviny 100/10 a 50/10 mm s výplní z nerez sítě, vč.madla dl 15,0m | kus | 1,000 | 63 600,00 | 63 600,00 |  |
| 498 | K | Z26 | zábradlí nad schodištěm z tyčoviny 50/10 mm (5,0 m), bez výplně, bočnice oplechovány plechem tl. 4 mm (1,5 m2) | kus | 1,000 | 15 900,00 | 15 900,00 |  |
| 499 | K | Z27 | zábradlí na schodišti ve starém objektu z tyčoviny 50/10 mm dl. madla cca 13,0m | kus | 1,000 | 48 760,00 | 48 760,00 |  |
| 500 | K | Z29 | zábradlí centrální haly knihovny z pásoviny 50/10 mm, výplň z polyprophylenové síťoviny a madla | m | 8,600 | 5 088,00 | 43 756,80 |  |
| 501 | K | Z30 | zábradlí ve skleněném průchodu z tyčoviny pr. 30 mm, dl. 4000 mm | kus | 2,000 | 26 500,00 | 53 000,00 |  |
| 502 | K | Z33 | zábradlí v novém objektu knihovny dl. 4465 mm z pásoviny 50/10 a 50/5 mm, výplň z polyprophylenová siťoviny (9,2 m2) | kus | 2,000 | 53 000,00 | 106 000,00 |  |
| 503 | K | Z36 | vynášecí plech z L profilu 140/140 mm a plechu tl. 8 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm | kus | 40,000 | 699,60 | 27 984,00 |  |
| 504 | K | Z36a | vynášecí plech z L profilu 120/120 mm a plechu tl. 4 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm | kus | 15,000 | 614,80 | 9 222,00 |  |
| 505 | K | Z37 | vynášecí plech z L profilu 120/40 mm a plechu tl. 3 mm, vč.chemických kotev, š 30 mm | kus | 20,000 | 530,00 | 10 600,00 |  |
| 506 | K | Z38 | vynášecí plech z L profilu 240/200 mm a plechu tl. 4 mm, vč.chemických kotev, š 50 mm | kus | 50,000 | 583,00 | 29 150,00 |  |
| 507 | K | Z39 | vynášecí plech z L profilu 320/200 mm a plechu tl. 8 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm | kus | 10,000 | 795,00 | 7 950,00 |  |
| 508 | K | Z40 | vynášecí plech z L profilu 400/200 mm a plechu tl. 4 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm | kus | 25,000 | 848,00 | 21 200,00 |  |
| 509 | K | Z41 | vynášecí plech z L profilu 150/150 mm a plechu tl. 4 mm, vel. 150x150 mm | kus | 10,000 | 636,00 | 6 360,00 |  |
| 510 | K | Z42 | ukončující plech z L profilu 120/150 mm a plechu tl. 5 mm | m | 10,000 | 339,20 | 3 392,00 |  |
| 511 | K | Z44 | nosné háky pod umyvadly ze svařovaných uzavřených profilů 40/40/3 mm a plechu tl. 5 mm, délky 425 mm | kus | 13,000 | 1 325,00 | 17 225,00 |  |
| 512 | K | Z45 | nosné háky pro projekci světla z uzavřených profilů 40/40/3 mm a plechu tl. 5 mm, délky 600 mm | kus | 8,000 | 1 060,00 | 8 480,00 |  |
| 513 | K | Z46 | nosné háky pro projekci světla z uzavřených profilů 40/40/3 mm a plechu tl. 5 mm, délky 900 mm | kus | 4,000 | 1 272,00 | 5 088,00 |  |
| 514 | K | Z47 | nosný profil jackel 40/40/4 pro projekci světla | kus | 4,000 | 1 590,00 | 6 360,00 |  |
|  | D | 768.1 | Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 88 213,20 |  |
| 515 | K | C 01 | vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, broušená nerez | kus | 6,000 | 2 650,00 | 15 900,00 |  |
| 516 | K | C 02 | vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, broušená nerez | kus | 6,000 | 2 544,00 | 15 264,00 |  |
| 517 | K | C 03 | vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, broušená nerez | kus | 6,000 | 1 590,00 | 9 540,00 |  |
| 518 | K | C 04 | nástěnná štětka na WC s válcovanou nádobou pro uchycení na stěnu vel. 95/135/340 mm, broušená nerez | kus | 14,000 | 1 038,80 | 14 543,20 |  |
| 519 | K | C 05 | nástěnný zásobník na toaletní papír na jednu roli 24 cm, vč.zámku, bílý plast, vel. 135/257/320 mm | kus | 14,000 | 742,00 | 10 388,00 |  |
| 520 | K | C 06 | nástěnný zásobník na papírové ručníky na 525 ks, vč.zámku, bílý plast, vel. 120/290/385 mm | kus | 10,000 | 689,00 | 6 890,00 |  |
| 521 | K | C 07 | nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, vč.zámku, bílý plast, vel. 100/150/205 mm | kus | 10,000 | 508,80 | 5 088,00 |  |
| 522 | K | C 08 | nástěnný odpadkový koš objemu 49,2 l, bílý plast, vel. 240/430/585 mm, 240/430/585 mm | kus | 10,000 | 1 060,00 | 10 600,00 |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 87 693,94 |  |
| 523 | K | 7715431.1 | Montáž historické dlažby lepené do tmelu | m2 | 33,200 | 1 355,01 | 44 986,33 |  |
| 524 | K | 7715431.5 | Montáž soklu z historické dlažby lepené do tmelu výšky 5 cm | m | 34,680 | 92,29 | 3 200,62 |  |
| 525 | M | 5920010.1 | historická dlažba (replika) tl.16 mm, vel. 20x20 cm | m2 | 38,537 | 1 017,00 | 39 192,13 |  |
| 526 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0,795 | 396,05 | 314,86 |  |
|  | D | 773 | Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot |  |  |  | 553 063,27 |  |
| 527 | K | 7735212.1 | Podlahy z barevného dilatovaného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm vč.můstku, protismykové úpravy, systémových komponentů, svislé části podstupnic schodišťových stupňů | m2 | 137,145 | 4 032,69 | 553 063,27 |  |
|  | D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 1 703 564,87 |  |
| 528 | K | 7755010.1 | Montáž a dodávka březové podlahové překližky tl.18 mm, lepená s černou lazurou, protismyková úprava | m2 | 87,328 | 1 886,80 | 164 770,47 |  |
| 529 | K | 7755020.1 | Montáž a dodávka palubové podlahy z borovicových prken tl.40 mm s černou lazurou | m2 | 36,100 | 2 385,00 | 86 098,50 |  |
| 530 | K | 7755030.1 | Montáž a dodávka dubové masivní podlahy tl.20 mm, olejovaná | m2 | 357,790 | 2 641,52 | 945 109,44 |  |
| 531 | K | 7755050.1 | Montáž a dodávka separační podložky podlah | m2 | 969,110 | 514,10 | 498 219,45 |  |
| 532 | K | 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | t | 8,416 | 1 113,00 | 9 367,01 |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové vč. přesunu hmot |  |  |  | 38 841,69 |  |
| 533 | K | 7762111.01 | Montáž a dodávka vinylové podlahy celoplošně lepené, bezesparé tl.5 mm vč.systémových doplňků a komponentů a prořezu | m2 | 19,850 | 1 956,76 | 38 841,69 |  |
|  | D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 1 016 922,48 |  |
| 534 | K | 7773150.1 | Podlahy z cementoepoxidové stěrky tl 20 mm, protismyková úprava, adhézní můstek | m2 | 587,971 | 1 356,80 | 797 759,05 |  |
| 535 | K | 7773155.1 | Příplatek na dvoubarevné patinované řešení podlahy cementoepoxidové | m2 | 305,211 | 477,00 | 145 585,65 |  |
| 536 | K | 7773160.1 | Podlahy z cementoepoxidové stěrky tl 20 mm, protismyková úprava, adhézní můstek, odolná olejům | m2 | 3,666 | 3 710,00 | 13 600,86 |  |
| 537 | K | 7775580.1 | Montáž a dodávka kovových lišt mezi různými druhy podlah, popř.výškovými předěly | m | 60,000 | 477,00 | 28 620,00 |  |
| 538 | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | t | 29,582 | 1 060,00 | 31 356,92 |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 126 773,21 |  |
| 539 | K | 7814141.1 | Montáž historických obkladů (repliky) do tmelu | m2 | 53,695 | 1 234,12 | 66 266,07 |  |
| 540 | M | 5970000.1 | obkládačky historické (replika), vel. 20x20 cm | m2 | 59,065 | 1 017,00 | 60 069,11 |  |
| 541 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 1,106 | 396,05 | 438,03 |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 593 484,18 |  |
| 542 | K | 7838200.1 | Speciální krycí akrylátový transparentní nátěr betonové pohledové konstrukce stěn a stropů | m2 | 1 644,810 | 304,77 | 501 288,74 |  |
| 543 | K | 7838300.1 | Lazurovací nátěr černý podhledů a stěn na překližce (OSB, SDK desce) | m2 | 364,450 | 170,85 | 62 266,28 |  |
| 544 | K | 7838500.1 | Nástřik betonových ploch černou barvou | m2 | 81,920 | 313,64 | 25 693,39 |  |
| 545 | K | 7838700.1 | Protiprašný ochranný nátěr betonové podlahy | m2 | 22,350 | 189,52 | 4 235,77 |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 106 524,33 |  |
| 546 | K | 7842111.1 | Dvojnásobné bílé malby z malířských směsí, systémové k bioklimatické omítce, stěrce (vč.odpočtů otvorů) | m2 | 122,937 | 59,12 | 7 268,04 |  |
| 547 | K | 7842111.3 | Malby sádrokartonových (cementotřískových) konstrukcí v barevném provedení dle architekta | m2 | 1 051,572 | 59,12 | 62 168,94 |  |
| 548 | K | 7842111.5 | Patinovaná úprava stěn - na sádrových omítkách (vč.odpočtů otvorů) | m2 | 970,365 | 38,22 | 37 087,35 |  |
|  | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy vč. přesunu hmot |  |  |  | 47 700,00 |  |
| 549 | K | 7866170.1 | Montáž a dodávka látkové předstěny pódia z černého sametu | m2 | 25,000 | 1 908,00 | 47 700,00 |  |
|  | D | 790 | Dopravní zařízení |  |  |  | 1 053 640,00 |  |
| 550 | K | 7901010.1 | Montáž a dodávka výtahu nosnosti 900 kg pro 12 osob vč. výtahových a šachetních dveří, kompletní provedení vč. všech souvisejících prvků a konstrukcí, revize | kus | 1,000 | 1 053 640,00 | 1 053 640,00 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1a - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  | 801 99 15 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: | 00.01.1900 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 2 513 191,92 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 2 513 191,92 |  |  | 21,00% | 527 770,30 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 3 040 962,22 |  |

|  |  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1a - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | Datum: |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513 191,92 |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210 619,55 |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 353,76 |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 188,35 |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377 688,97 |  |
|  |  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 388,47 |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 572,37 |  |
|  |  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,24 |  |
|  |  |  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 305,24 |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 391,19 |  |
|  |  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 131,13 |  |
|  |  |  | 765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 768,89 |  |
|  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,21 |  |
|  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,23 |  |
|  |  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 891,24 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1a - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ |  |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  |  |  |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513 191,92 |  |
|  |  |  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210 619,55 |  |
|  |  |  |  | D |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 353,76 |  |
|  | 1 |  |  | K |  | 310235241 |  | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm |  |  |  |  |  |  | kus | 182,000 | 74,91 | 13 633,62 |  |
|  | 2 |  |  | K |  | 310238211 |  | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  |  |  |  |  |  | m3 | 1,000 | 5 188,94 | 5 188,94 |  |
|  | 3 |  |  | K |  | 310239211 |  | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  |  |  |  |  |  | m3 | 3,450 | 4 952,34 | 17 085,57 |  |
|  | 4 |  |  | K |  | 317234410 |  | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  |  |  |  |  | m3 | 8,113 | 5 723,69 | 46 436,30 |  |
|  | 5 |  |  | K |  | 317944321 |  | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  |  |  |  |  | t | 0,405 | 45 232,30 | 18 319,08 |  |
|  | 6 |  |  | K |  | 317944323 |  | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  |  |  |  |  | t | 2,916 | 42 899,54 | 125 095,06 |  |
|  | 7 |  |  | K |  | 317944325 |  | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  |  |  |  |  | t | 2,050 | 45 963,56 | 94 225,30 |  |
|  | 8 |  |  | K |  | 3300000.1 |  | Montáž a dodávka sloupů HEB + trub |  |  |  |  |  |  | kg | 624,600 | 99,39 | 62 078,99 |  |
|  | 9 |  |  | K |  | 346244381 |  | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  |  |  |  |  | m2 | 19,375 | 571,77 | 11 078,04 |  |
|  | 10 |  |  | K |  | 346244382 |  | Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  |  |  |  |  | m2 | 18,670 | 547,02 | 10 212,86 |  |
|  |  |  |  | D |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 188,35 |  |
|  | 11 |  |  | K |  | 6120000.1 |  | Sanace kapes fungicidem po demontáži stropních trámů |  |  |  |  |  |  | m2 | 54,700 | 208,74 | 11 418,08 |  |
|  | 12 |  |  | K |  | 615142012 |  | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem |  |  |  |  |  |  | m2 | 65,915 | 140,14 | 9 237,33 |  |
|  | 13 |  |  | K |  | 6299951.1 |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, popř.okartáčováním (svislé plochy od zeminy) |  |  |  |  |  |  | m2 | 339,647 | 44,94 | 15 263,74 |  |
|  | 14 |  |  | K |  | 6299951.2 |  | Očištění klenby po odstranění násypu |  |  |  |  |  |  | m2 | 78,178 | 67,40 | 5 269,20 |  |
|  |  |  |  | D |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377 688,97 |  |
|  | 15 |  |  | K |  | 961044111 |  | Bourání základů z betonu prostého |  |  |  |  |  |  | m3 | 23,166 | 2 159,82 | 50 034,39 |  |
|  | 16 |  |  | K |  | 962023391 |  | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 |  |  |  |  |  |  | m3 | 40,397 | 521,73 | 21 076,33 |  |
|  | 17 |  |  | K |  | 962031132 |  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 17,123 | 73,71 | 1 262,14 |  |
|  | 18 |  |  | K |  | 962031133 |  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 16,080 | 87,79 | 1 411,66 |  |
|  | 19 |  |  | K |  | 962032231 |  | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 |  |  |  |  |  |  | m3 | 21,573 | 499,99 | 10 786,28 |  |
|  | 20 |  |  | K |  | 962032314 |  | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu |  |  |  |  |  |  | m3 | 0,942 | 1 002,82 | 944,66 |  |
|  | 21 |  |  | K |  | 962032631 |  | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC |  |  |  |  |  |  | m3 | 12,659 | 601,44 | 7 613,63 |  |
|  | 22 |  |  | K |  | 9620842.1 |  | Bourání příček sociálních kabinek s dveřmi |  |  |  |  |  |  | m2 | 29,460 | 94,69 | 2 789,57 |  |
|  | 23 |  |  | K |  | 9630236.2 |  | Šetrné rozebrání venkovního kamenného schodiště vč.očištění a dočasné uskladnění, manipulace |  |  |  |  |  |  | m | 5,775 | 571,62 | 3 301,11 |  |
|  | 24 |  |  | K |  | 963023612 |  | Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně |  |  |  |  |  |  | m | 18,980 | 409,58 | 7 773,83 |  |
|  | 25 |  |  | K |  | 963051113 |  | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,327 | 2 212,16 | 5 147,70 |  |
|  | 26 |  |  | K |  | 964061331 |  | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 |  |  |  |  |  |  | kus | 182,000 | 269,16 | 48 987,12 |  |
|  | 27 |  |  | K |  | 964073231 |  | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m |  |  |  |  |  |  | t | 0,252 | 3 380,01 | 851,76 |  |
|  | 28 |  |  | K |  | 9640733.1 |  | Vybourání dřevěného nosníku ze zdiva cihelného ve schodišti v 1.NP |  |  |  |  |  |  | m | 4,300 | 2 559,86 | 11 007,40 |  |
|  | 29 |  |  | K |  | 965031131 |  | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 45,956 | 37,93 | 1 743,11 |  |
|  | 30 |  |  | K |  | 965042141 |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  |  |  |  |  |  | m3 | 6,488 | 2 151,62 | 13 959,71 |  |
|  | 31 |  |  | K |  | 965042241 |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 |  |  |  |  |  |  | m3 | 15,903 | 1 754,49 | 27 901,65 |  |
|  | 32 |  |  | K |  | 965082941 |  | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 22,802 | 273,38 | 6 233,61 |  |
|  | 33 |  |  | K |  | 965083112 |  | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2 |  |  |  |  |  |  | m3 | 14,777 | 608,90 | 8 997,72 |  |
|  | 34 |  |  | K |  | 967021112 |  | Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném |  |  |  |  |  |  | m2 | 38,545 | 159,80 | 6 159,49 |  |
|  | 35 |  |  | K |  | 967031132 |  | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC |  |  |  |  |  |  | m2 | 77,876 | 105,63 | 8 226,04 |  |
|  | 36 |  |  | K |  | 967031742 |  | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 50,000 | 177,45 | 8 872,50 |  |
|  | 37 |  |  | K |  | 968062354 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1,980 | 265,93 | 526,54 |  |
|  | 38 |  |  | K |  | 968062355 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 4,246 | 152,10 | 645,82 |  |
|  | 39 |  |  | K |  | 968062356 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 72,020 | 125,01 | 9 003,22 |  |
|  | 40 |  |  | K |  | 968062455 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 36,648 | 153,09 | 5 610,44 |  |
|  | 41 |  |  | K |  | 968062456 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 12,390 | 143,15 | 1 773,63 |  |
|  | 42 |  |  | K |  | 9680625.1 |  | Vybourání vstupních dřevěných dveří vč.nadsvětlíku, prahu a zárubní pl přes 2 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 4,845 | 372,80 | 1 806,22 |  |
|  | 43 |  |  | K |  | 968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 3,349 | 233,37 | 781,56 |  |
|  | 44 |  |  | K |  | 969011121 |  | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 |  |  |  |  |  |  | m | 30,000 | 33,05 | 991,50 |  |
|  | 45 |  |  | K |  | 969021111 |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 |  |  |  |  |  |  | m | 10,000 | 110,10 | 1 101,00 |  |
|  | 46 |  |  | K |  | 971024451 |  | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm |  |  |  |  |  |  | kus | 2,000 | 418,52 | 837,04 |  |
|  | 47 |  |  | K |  | 971024471 |  | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm |  |  |  |  |  |  | kus | 1,000 | 742,11 | 742,11 |  |
|  | 48 |  |  | K |  | 971028661 |  | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 4,960 | 1 385,55 | 6 872,33 |  |
|  | 49 |  |  | K |  | 971028681 |  | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 3,909 | 1 568,47 | 6 131,15 |  |
|  | 50 |  |  | K |  | 971033371 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm |  |  |  |  |  |  | kus | 4,000 | 400,38 | 1 601,52 |  |
|  | 51 |  |  | K |  | 971033561 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,415 | 1 440,48 | 3 478,76 |  |
|  | 52 |  |  | K |  | 971033641 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 1,536 | 794,30 | 1 220,04 |  |
|  | 53 |  |  | K |  | 971033651 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 14,956 | 896,70 | 13 411,05 |  |
|  | 54 |  |  | K |  | 972033371 |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm |  |  |  |  |  |  | kus | 2,000 | 313,15 | 626,30 |  |
|  | 55 |  |  | K |  | 973028131 |  | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm |  |  |  |  |  |  | m | 102,100 | 281,83 | 28 774,84 |  |
|  | 56 |  |  | K |  | 973028151 |  | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm |  |  |  |  |  |  | m | 62,450 | 402,62 | 25 143,62 |  |
|  | 57 |  |  | K |  | 974029164 |  | Vysekání rýh ve zdivu kamenném nebo smíšeném hl do 150 mm š do 150 mm |  |  |  |  |  |  | m | 20,000 | 350,92 | 7 018,40 |  |
|  | 58 |  |  | K |  | 974031142 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm |  |  |  |  |  |  | m | 70,000 | 65,86 | 4 610,20 |  |
|  | 59 |  |  | K |  | 974031164 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm |  |  |  |  |  |  | m | 147,400 | 166,02 | 24 471,35 |  |
|  | 60 |  |  | K |  | 974031664 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm |  |  |  |  |  |  | m | 58,380 | 177,70 | 10 374,13 |  |
|  | 61 |  |  | K |  | 974031666 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm |  |  |  |  |  |  | m | 125,640 | 231,13 | 29 039,17 |  |
|  | 62 |  |  | K |  | 974031668 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm |  |  |  |  |  |  | m | 30,040 | 280,84 | 8 436,43 |  |
|  | 63 |  |  | K |  | 974031722 |  | Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 30 mm š do 70 mm |  |  |  |  |  |  | m | 30,000 | 90,96 | 2 728,80 |  |
|  | 64 |  |  | K |  | 9750223.2 |  | Pomocné provizorní konstrukce dodavatele pro realizaci bouracích prací dle vlastní uplatněné technologie |  |  |  |  |  |  | kpl | 1,000 | 67 669,82 | 67 669,82 |  |
|  | 65 |  |  | K |  | 975022300.1 |  | Podchycení nadzákladového zdiva 1.PP pro vybourání otvorů a podchycení základu tl. zdiva 40-65cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění |  |  |  |  |  |  | m | 113,600 | 2 859,21 | 324 806,26 |  |
|  | 66 |  |  | K |  | 975022300.2 |  | Podchycení zdiva 1.NP a 2.NP pro vybourání větších otvorů tl. zdiva 30-50cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění |  |  |  |  |  |  | m | 57,800 | 2 415,07 | 139 591,05 |  |
|  | 67 |  |  | K |  | 976071111 |  | Vybourání kovových madel a zábradlí |  |  |  |  |  |  | m | 5,000 | 136,69 | 683,45 |  |
|  | 68 |  |  | K |  | 976075311 |  | Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg |  |  |  |  |  |  | t | 0,150 | 6 660,60 | 999,09 |  |
|  | 69 |  |  | K |  | 977151111 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů |  |  |  |  |  |  | m | 7,500 | 1 767,24 | 13 254,30 |  |
|  | 70 |  |  | K |  | 977151115 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů |  |  |  |  |  |  | m | 5,000 | 2 348,23 | 11 741,15 |  |
|  | 71 |  |  | K |  | 977151123 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů |  |  |  |  |  |  | m | 2,250 | 3 666,70 | 8 250,08 |  |
|  | 72 |  |  | K |  | 978012191 |  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % |  |  |  |  |  |  | m2 | 331,980 | 114,82 | 38 117,94 |  |
|  | 73 |  |  | K |  | 978011191 |  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % |  |  |  |  |  |  | m2 | 106,352 | 82,01 | 8 721,93 |  |
|  | 74 |  |  | K |  | 978013191 |  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % |  |  |  |  |  |  | m2 | 1 118,752 | 64,62 | 72 293,75 |  |
|  | 75 |  |  | K |  | 978015391 |  | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% |  |  |  |  |  |  | m2 | 448,373 | 54,68 | 24 517,04 |  |
|  | 76 |  |  | K |  | 978059541 |  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  |  |  |  |  | m2 | 30,220 | 74,56 | 2 253,20 |  |
|  | 77 |  |  | K |  | 9785000.1 |  | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením (dřevotříska s geotextilií) vč.demontáže |  |  |  |  |  |  | kpl | 1,000 | 130 654,35 | 130 654,35 |  |
|  | 78 |  |  | K |  | 9785000.2 |  | Průzkumné doplňkové a zjišťovací práce dle PD pro komíny, překlady, podepření stropů atd. (na pokyn investora) |  |  |  |  |  |  | hod | 16,000 | 583,00 | 9 328,00 |  |
|  | 79 |  |  | K |  | 9785000.3 |  | Vyčištění komínových průduchů obdélníkových vel.cca 30/15 cm vč.likvidace nečistot |  |  |  |  |  |  | m | 149,300 | 159,00 | 23 738,70 |  |
|  | 80 |  |  | K |  | 9785010.1 |  | Demontáž kovového oplocení výšky cca 1,2 m vč.likvidace |  |  |  |  |  |  | m | 22,200 | 157,40 | 3 494,28 |  |
|  | 81 |  |  | K |  | 9785000.5 |  | Ostatní drobné a demontážní práce (realizováno a účtováno dle pokynů investora) |  |  |  |  |  |  | hod | 150,000 | 298,24 | 44 736,00 |  |
|  |  |  |  | D |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 388,47 |  |
|  | 82 |  |  | K |  | 997013111 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace |  |  |  |  |  |  | t | 653,940 | 74,56 | 48 757,77 |  |
|  | 83 |  |  | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  |  |  |  |  | t | 653,940 | 78,34 | 51 229,66 |  |
|  | 84 |  |  | K |  | 9970136.1 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km |  |  |  |  |  |  | t | 653,940 | 107,41 | 70 239,70 |  |
|  | 85 |  |  | K |  | 9970138.1 |  | Poplatek - zisk za lilkvidaci kovového odpadu ve sběrně šrotu |  |  |  |  |  |  | t | 2,000 | 61,82 | 123,64 |  |
|  | 86 |  |  | K |  | 997013803 |  | Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  | t | 457,940 | 191,65 | 87 764,20 |  |
|  | 87 |  |  | K |  | 997013811 |  | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  | t | 80,000 | 247,29 | 19 783,20 |  |
|  | 88 |  |  | K |  | 997013814 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  | t | 7,000 | 2 151,45 | 15 060,15 |  |
|  | 89 |  |  | K |  | 997013821 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem, popř. jiného nebezpečného, zdravotně závadného na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  | t | 7,000 | 2 151,45 | 15 060,15 |  |
|  | 90 |  |  | K |  | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |  | t | 100,000 | 803,70 | 80 370,00 |  |
|  |  |  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 572,37 |  |
|  |  |  |  | D |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,24 |  |
|  | 91 |  |  | K |  | 711131811 |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné |  |  |  |  |  |  | m2 | 113,591 | 8,70 | 988,24 |  |
|  |  |  |  | D |  | 712 |  | Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 305,24 |  |
|  | 92 |  |  | K |  | 7124008.1 |  | Odstranění pojistné hydroizolační fólie střech |  |  |  |  |  |  | m2 | 402,828 | 13,17 | 5 305,24 |  |
|  |  |  |  | D |  | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 391,19 |  |
|  | 93 |  |  | K |  | 762111811 |  | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva |  |  |  |  |  |  | m2 | 65,427 | 35,49 | 2 322,00 |  |
|  | 94 |  |  | K |  | 7622148.1 |  | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi vč.zábradlí |  |  |  |  |  |  | m2 | 18,045 | 314,80 | 5 680,57 |  |
|  | 95 |  |  | K |  | 762331811 |  | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 |  |  |  |  |  |  | m | 283,200 | 34,63 | 9 807,22 |  |
|  | 96 |  |  | K |  | 762331812 |  | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 |  |  |  |  |  |  | m | 184,050 | 44,07 | 8 111,08 |  |
|  | 97 |  |  | K |  | 762331813 |  | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 |  |  |  |  |  |  | m | 437,260 | 53,52 | 23 402,16 |  |
|  | 98 |  |  | K |  | 762331814 |  | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 |  |  |  |  |  |  | m | 93,140 | 62,96 | 5 864,09 |  |
|  | 99 |  |  | K |  | 762341811 |  | Demontáž bednění střech z prken |  |  |  |  |  |  | m2 | 525,508 | 28,33 | 14 887,64 |  |
|  | 100 |  |  | K |  | 762354814 |  | Demontáž střešních vikýřů valbových |  |  |  |  |  |  | kus | 1,000 | 759,31 | 759,31 |  |
|  | 101 |  |  | K |  | 762521811 |  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 12,834 | 44,07 | 565,59 |  |
|  | 102 |  |  | K |  | 762522811 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 348,420 | 61,39 | 21 389,50 |  |
|  | 103 |  |  | K |  | 7625229.1 |  | Demontáž skladby stropní konstrukce vikýřové místnosti ve 3.NP |  |  |  |  |  |  | m2 | 22,800 | 1 574,02 | 35 887,66 |  |
|  | 104 |  |  | K |  | 7625229.2 |  | Demontáž skladby stropní konstrukce nad schodištěm |  |  |  |  |  |  | m2 | 12,600 | 1 259,22 | 15 866,17 |  |
|  | 105 |  |  | K |  | 762526811 |  | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů |  |  |  |  |  |  | m2 | 360,262 | 28,33 | 10 206,22 |  |
|  | 106 |  |  | K |  | 762811811 |  | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 171,848 | 25,18 | 4 327,13 |  |
|  | 107 |  |  | K |  | 762822830 |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 |  |  |  |  |  |  | m | 178,926 | 48,71 | 8 715,49 |  |
|  | 108 |  |  | K |  | 762822840 |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 |  |  |  |  |  |  | m | 165,990 | 58,16 | 9 653,98 |  |
|  | 109 |  |  | K |  | 762841811 |  | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm |  |  |  |  |  |  | m2 | 331,980 | 32,97 | 10 945,38 |  |
|  |  |  |  | D |  | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 131,13 |  |
|  | 110 |  |  | K |  | 764001841 |  | Demontáž krytiny ze šablon do suti |  |  |  |  |  |  | m2 | 64,855 | 76,23 | 4 943,90 |  |
|  | 111 |  |  | K |  | 764001861 |  | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti |  |  |  |  |  |  | m | 49,180 | 54,50 | 2 680,31 |  |
|  | 112 |  |  | K |  | 764001891 |  | Demontáž úžlabí do suti |  |  |  |  |  |  | m | 13,200 | 42,39 | 559,55 |  |
|  | 113 |  |  | K |  | 7640019.1 |  | Demontáž fasádních kovových doplňků (mřížky, držáky, konzoly, instalace) |  |  |  |  |  |  | hod | 4,000 | 314,80 | 1 259,20 |  |
|  | 114 |  |  | K |  | 764002812 |  | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané |  |  |  |  |  |  | m | 122,200 | 52,01 | 6 355,62 |  |
|  | 115 |  |  | K |  | 764002821 |  | Demontáž střešního výlezu do suti |  |  |  |  |  |  | kus | 8,000 | 73,74 | 589,92 |  |
|  | 116 |  |  | K |  | 764002841 |  | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti |  |  |  |  |  |  | m | 7,500 | 153,18 | 1 148,85 |  |
|  | 117 |  |  | K |  | 764002851 |  | Demontáž oplechování parapetů do suti |  |  |  |  |  |  | m | 37,900 | 69,46 | 2 632,53 |  |
|  | 118 |  |  | K |  | 764002861 |  | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti |  |  |  |  |  |  | m | 26,460 | 91,19 | 2 412,89 |  |
|  | 119 |  |  | K |  | 764002871 |  | Demontáž lemování zdí do suti |  |  |  |  |  |  | m | 57,400 | 63,76 | 3 659,82 |  |
|  | 120 |  |  | K |  | 764004801 |  | Demontáž podokapního žlabu do suti |  |  |  |  |  |  | m | 74,970 | 67,33 | 5 047,73 |  |
|  | 121 |  |  | K |  | 764004861 |  | Demontáž svodu do suti |  |  |  |  |  |  | m | 35,150 | 52,37 | 1 840,81 |  |
|  |  |  |  | D |  | 765 |  | Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 768,89 |  |
|  | 122 |  |  | K |  | 765131801.1 |  | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti dle platných předpisů pro manipulaci s nebezpečným odpadem vč. staveništní a mimostaveništní manipulace |  |  |  |  |  |  | m2 | 337,973 | 90,84 | 30 701,47 |  |
|  | 123 |  |  | K |  | 765131841 |  | Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° |  |  |  |  |  |  | m2 | 337,973 | 23,87 | 8 067,42 |  |
|  |  |  |  | D |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,21 |  |
|  | 124 |  |  | K |  | 766441822 |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m |  |  |  |  |  |  | kus | 33,000 | 50,37 | 1 662,21 |  |
|  |  |  |  | D |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,23 |  |
|  | 125 |  |  | K |  | 7678518.1 |  | Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky se zábradlím |  |  |  |  |  |  | m | 3,800 | 114,27 | 434,23 |  |
|  |  |  |  | D |  | 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 891,24 |  |
|  | 126 |  |  | K |  | 776201812 |  | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně |  |  |  |  |  |  | m2 | 384,647 | 80,28 | 30 879,46 |  |
|  | 127 |  |  | K |  | 776410811 |  | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových |  |  |  |  |  |  | m | 346,182 | 8,70 | 3 011,78 |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1a - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 513 191,92 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 210 619,55 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 403 353,76 |  |
|  | 1 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 182,000 | 74,91 | 13 633,62 |  |
|  | 2 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1,000 | 5 188,94 | 5 188,94 |  |
|  | 3 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 3,450 | 4 952,34 | 17 085,57 |  |
|  | 4 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 8,113 | 5 723,69 | 46 436,30 |  |
|  | 5 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,405 | 45 232,30 | 18 319,08 |  |
|  | 6 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 2,916 | 42 899,54 | 125 095,06 |  |
|  | 7 | K | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 2,050 | 45 963,56 | 94 225,30 |  |
|  | 8 | K | 3300000.1 | Montáž a dodávka sloupů HEB + trub | kg | 624,600 | 99,39 | 62 078,99 |  |
|  | 9 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 19,375 | 571,77 | 11 078,04 |  |
|  | 10 | K | 346244382 | Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 18,670 | 547,02 | 10 212,86 |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 41 188,35 |  |
|  | 11 | K | 6120000.1 | Sanace kapes fungicidem po demontáži stropních trámů | m2 | 54,700 | 208,74 | 11 418,08 |  |
|  | 12 | K | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 65,915 | 140,14 | 9 237,33 |  |
|  | 13 | K | 6299951.1 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, popř.okartáčováním (svislé plochy od zeminy) | m2 | 339,647 | 44,94 | 15 263,74 |  |
|  | 14 | K | 6299951.2 | Očištění klenby po odstranění násypu | m2 | 78,178 | 67,40 | 5 269,20 |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 377 688,97 |  |
|  | 15 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 23,166 | 2 159,82 | 50 034,39 |  |
|  | 16 | K | 962023391 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 40,397 | 521,73 | 21 076,33 |  |
|  | 17 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 17,123 | 73,71 | 1 262,14 |  |
|  | 18 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 16,080 | 87,79 | 1 411,66 |  |
|  | 19 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 21,573 | 499,99 | 10 786,28 |  |
|  | 20 | K | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 0,942 | 1 002,82 | 944,66 |  |
|  | 21 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 12,659 | 601,44 | 7 613,63 |  |
|  | 22 | K | 9620842.1 | Bourání příček sociálních kabinek s dveřmi | m2 | 29,460 | 94,69 | 2 789,57 |  |
|  | 23 | K | 9630236.2 | Šetrné rozebrání venkovního kamenného schodiště vč.očištění a dočasné uskladnění, manipulace | m | 5,775 | 571,62 | 3 301,11 |  |
|  | 24 | K | 963023612 | Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně | m | 18,980 | 409,58 | 7 773,83 |  |
|  | 25 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 2,327 | 2 212,16 | 5 147,70 |  |
|  | 26 | K | 964061331 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 | kus | 182,000 | 269,16 | 48 987,12 |  |
|  | 27 | K | 964073231 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m | t | 0,252 | 3 380,01 | 851,76 |  |
|  | 28 | K | 9640733.1 | Vybourání dřevěného nosníku ze zdiva cihelného ve schodišti v 1.NP | m | 4,300 | 2 559,86 | 11 007,40 |  |
|  | 29 | K | 965031131 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 | m2 | 45,956 | 37,93 | 1 743,11 |  |
|  | 30 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6,488 | 2 151,62 | 13 959,71 |  |
|  | 31 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 15,903 | 1 754,49 | 27 901,65 |  |
|  | 32 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 22,802 | 273,38 | 6 233,61 |  |
|  | 33 | K | 965083112 | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 14,777 | 608,90 | 8 997,72 |  |
|  | 34 | K | 967021112 | Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném | m2 | 38,545 | 159,80 | 6 159,49 |  |
|  | 35 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 77,876 | 105,63 | 8 226,04 |  |
|  | 36 | K | 967031742 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm | m2 | 50,000 | 177,45 | 8 872,50 |  |
|  | 37 | K | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1,980 | 265,93 | 526,54 |  |
|  | 38 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 4,246 | 152,10 | 645,82 |  |
|  | 39 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 72,020 | 125,01 | 9 003,22 |  |
|  | 40 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 36,648 | 153,09 | 5 610,44 |  |
|  | 41 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 12,390 | 143,15 | 1 773,63 |  |
|  | 42 | K | 9680625.1 | Vybourání vstupních dřevěných dveří vč.nadsvětlíku, prahu a zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 4,845 | 372,80 | 1 806,22 |  |
|  | 43 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3,349 | 233,37 | 781,56 |  |
|  | 44 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | m | 30,000 | 33,05 | 991,50 |  |
|  | 45 | K | 969021111 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 | m | 10,000 | 110,10 | 1 101,00 |  |
|  | 46 | K | 971024451 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm | kus | 2,000 | 418,52 | 837,04 |  |
|  | 47 | K | 971024471 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm | kus | 1,000 | 742,11 | 742,11 |  |
|  | 48 | K | 971028661 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm | m3 | 4,960 | 1 385,55 | 6 872,33 |  |
|  | 49 | K | 971028681 | Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm | m3 | 3,909 | 1 568,47 | 6 131,15 |  |
|  | 50 | K | 971033371 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 4,000 | 400,38 | 1 601,52 |  |
|  | 51 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2,415 | 1 440,48 | 3 478,76 |  |
|  | 52 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 1,536 | 794,30 | 1 220,04 |  |
|  | 53 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 14,956 | 896,70 | 13 411,05 |  |
|  | 54 | K | 972033371 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm | kus | 2,000 | 313,15 | 626,30 |  |
|  | 55 | K | 973028131 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm | m | 102,100 | 281,83 | 28 774,84 |  |
|  | 56 | K | 973028151 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm | m | 62,450 | 402,62 | 25 143,62 |  |
|  | 57 | K | 974029164 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném nebo smíšeném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 20,000 | 350,92 | 7 018,40 |  |
|  | 58 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 70,000 | 65,86 | 4 610,20 |  |
|  | 59 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 147,400 | 166,02 | 24 471,35 |  |
|  | 60 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 58,380 | 177,70 | 10 374,13 |  |
|  | 61 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 125,640 | 231,13 | 29 039,17 |  |
|  | 62 | K | 974031668 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 30,040 | 280,84 | 8 436,43 |  |
|  | 63 | K | 974031722 | Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 30 mm š do 70 mm | m | 30,000 | 90,96 | 2 728,80 |  |
|  | 64 | K | 9750223.2 | Pomocné provizorní konstrukce dodavatele pro realizaci bouracích prací dle vlastní uplatněné technologie | kpl | 1,000 | 67 669,82 | 67 669,82 |  |
|  | 65 | K | 975022300.1 | Podchycení nadzákladového zdiva 1.PP pro vybourání otvorů a podchycení základu tl. zdiva 40-65cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění | m | 113,600 | 2 859,21 | 324 806,26 |  |
|  | 66 | K | 975022300.2 | Podchycení zdiva 1.NP a 2.NP pro vybourání větších otvorů tl. zdiva 30-50cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění | m | 57,800 | 2 415,07 | 139 591,05 |  |
|  | 67 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 5,000 | 136,69 | 683,45 |  |
|  | 68 | K | 976075311 | Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg | t | 0,150 | 6 660,60 | 999,09 |  |
|  | 69 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 7,500 | 1 767,24 | 13 254,30 |  |
|  | 70 | K | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů | m | 5,000 | 2 348,23 | 11 741,15 |  |
|  | 71 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 2,250 | 3 666,70 | 8 250,08 |  |
|  | 72 | K | 978012191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % | m2 | 331,980 | 114,82 | 38 117,94 |  |
|  | 73 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 106,352 | 82,01 | 8 721,93 |  |
|  | 74 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1 118,752 | 64,62 | 72 293,75 |  |
|  | 75 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 448,373 | 54,68 | 24 517,04 |  |
|  | 76 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 30,220 | 74,56 | 2 253,20 |  |
|  | 77 | K | 9785000.1 | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením (dřevotříska s geotextilií) vč.demontáže | kpl | 1,000 | 130 654,35 | 130 654,35 |  |
|  | 78 | K | 9785000.2 | Průzkumné doplňkové a zjišťovací práce dle PD pro komíny, překlady, podepření stropů atd. (na pokyn investora) | hod | 16,000 | 583,00 | 9 328,00 |  |
|  | 79 | K | 9785000.3 | Vyčištění komínových průduchů obdélníkových vel.cca 30/15 cm vč.likvidace nečistot | m | 149,300 | 159,00 | 23 738,70 |  |
|  | 80 | K | 9785010.1 | Demontáž kovového oplocení výšky cca 1,2 m vč.likvidace | m | 22,200 | 157,40 | 3 494,28 |  |
|  | 81 | K | 9785000.5 | Ostatní drobné a demontážní práce (realizováno a účtováno dle pokynů investora) | hod | 150,000 | 298,24 | 44 736,00 |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 388 388,47 |  |
|  | 82 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 653,940 | 74,56 | 48 757,77 |  |
|  | 83 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 653,940 | 78,34 | 51 229,66 |  |
|  | 84 | K | 9970136.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km | t | 653,940 | 107,41 | 70 239,70 |  |
|  | 85 | K | 9970138.1 | Poplatek - zisk za lilkvidaci kovového odpadu ve sběrně šrotu | t | 2,000 | 61,82 | 123,64 |  |
|  | 86 | K | 997013803 | Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné) | t | 457,940 | 191,65 | 87 764,20 |  |
|  | 87 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 80,000 | 247,29 | 19 783,20 |  |
|  | 88 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 7,000 | 2 151,45 | 15 060,15 |  |
|  | 89 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem, popř. jiného nebezpečného, zdravotně závadného na skládce (skládkovné) | t | 7,000 | 2 151,45 | 15 060,15 |  |
|  | 90 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 100,000 | 803,70 | 80 370,00 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 302 572,37 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 988,24 |  |
|  | 91 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 113,591 | 8,70 | 988,24 |  |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 5 305,24 |  |
|  | 92 | K | 7124008.1 | Odstranění pojistné hydroizolační fólie střech | m2 | 402,828 | 13,17 | 5 305,24 |  |
|  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 188 391,19 |  |
|  | 93 | K | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva | m2 | 65,427 | 35,49 | 2 322,00 |  |
|  | 94 | K | 7622148.1 | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi vč.zábradlí | m2 | 18,045 | 314,80 | 5 680,57 |  |
|  | 95 | K | 762331811 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 | m | 283,200 | 34,63 | 9 807,22 |  |
|  | 96 | K | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 184,050 | 44,07 | 8 111,08 |  |
|  | 97 | K | 762331813 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 | m | 437,260 | 53,52 | 23 402,16 |  |
|  | 98 | K | 762331814 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 | m | 93,140 | 62,96 | 5 864,09 |  |
|  | 99 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 525,508 | 28,33 | 14 887,64 |  |
|  | 100 | K | 762354814 | Demontáž střešních vikýřů valbových | kus | 1,000 | 759,31 | 759,31 |  |
|  | 101 | K | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 12,834 | 44,07 | 565,59 |  |
|  | 102 | K | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 348,420 | 61,39 | 21 389,50 |  |
|  | 103 | K | 7625229.1 | Demontáž skladby stropní konstrukce vikýřové místnosti ve 3.NP | m2 | 22,800 | 1 574,02 | 35 887,66 |  |
|  | 104 | K | 7625229.2 | Demontáž skladby stropní konstrukce nad schodištěm | m2 | 12,600 | 1 259,22 | 15 866,17 |  |
|  | 105 | K | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů | m2 | 360,262 | 28,33 | 10 206,22 |  |
|  | 106 | K | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 171,848 | 25,18 | 4 327,13 |  |
|  | 107 | K | 762822830 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m | 178,926 | 48,71 | 8 715,49 |  |
|  | 108 | K | 762822840 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 | m | 165,990 | 58,16 | 9 653,98 |  |
|  | 109 | K | 762841811 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm | m2 | 331,980 | 32,97 | 10 945,38 |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 33 131,13 |  |
|  | 110 | K | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do suti | m2 | 64,855 | 76,23 | 4 943,90 |  |
|  | 111 | K | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti | m | 49,180 | 54,50 | 2 680,31 |  |
|  | 112 | K | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti | m | 13,200 | 42,39 | 559,55 |  |
|  | 113 | K | 7640019.1 | Demontáž fasádních kovových doplňků (mřížky, držáky, konzoly, instalace) | hod | 4,000 | 314,80 | 1 259,20 |  |
|  | 114 | K | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m | 122,200 | 52,01 | 6 355,62 |  |
|  | 115 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 8,000 | 73,74 | 589,92 |  |
|  | 116 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 7,500 | 153,18 | 1 148,85 |  |
|  | 117 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 37,900 | 69,46 | 2 632,53 |  |
|  | 118 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 26,460 | 91,19 | 2 412,89 |  |
|  | 119 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 57,400 | 63,76 | 3 659,82 |  |
|  | 120 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 74,970 | 67,33 | 5 047,73 |  |
|  | 121 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 35,150 | 52,37 | 1 840,81 |  |
|  |  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 38 768,89 |  |
|  | 122 | K | 765131801.1 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti dle platných předpisů pro manipulaci s nebezpečným odpadem vč. staveništní a mimostaveništní manipulace | m2 | 337,973 | 90,84 | 30 701,47 |  |
|  | 123 | K | 765131841 | Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° | m2 | 337,973 | 23,87 | 8 067,42 |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1 662,21 |  |
|  | 124 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 33,000 | 50,37 | 1 662,21 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 434,23 |  |
|  | 125 | K | 7678518.1 | Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky se zábradlím | m | 3,800 | 114,27 | 434,23 |  |
|  |  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 33 891,24 |  |
|  | 126 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 384,647 | 80,28 | 30 879,46 |  |
|  | 127 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 346,182 | 8,70 | 3 011,78 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 767 870,36 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 767 870,36 |  |  | 21,00% | 161 252,78 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 929 123,14 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 767 870,36 |  |
|  | 1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace |  |  |  |  |  | 209 212,20 |  |
|  | 2 - Vnitřní vodovod - 2 - Vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 203 929,16 |  |
|  | 3 - Vnitřní plynovod - 3 - Vnitřní plynovod |  |  |  |  |  | 26 659,00 |  |
|  | 4. - 4 - Zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 328 070,00 |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 767 870,36 |  |
|  |  | D | 1 - Kanalizace | 1 - Kanalizace |  |  |  | 209 212,20 |  |
|  | 1 | K | 72117-3401 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 4 DN 100 svodné ukládané v zemi včetně tvarovek. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu- montáž a dodávka | m | 18,000 | 477,00 | 8 586,00 |  |
|  | 2 | K | 72117-3402 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 4 DN 125 svodné ukládané v zemi včetně tvarovek. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu- montáž a dodávka | m | 40,000 | 508,80 | 20 352,00 |  |
|  | 3 | K | 72117-3403 | Kanalizační potrubí PVC KG SN 4 DN 150 svodné ukládané v zemi včetně tvarovek. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu- montáž a dodávka | m | 18,000 | 551,20 | 9 921,60 |  |
|  | 4 | K | 72117-5001 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 50 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dod a mtž | m | 38,000 | 275,60 | 10 472,80 |  |
|  | 5 | K | 72117-5011 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 75 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dod a mtž | m | 16,000 | 381,60 | 6 105,60 |  |
|  | 6 | K | 72117-5012 | Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém DN 100 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dod a mtž | m | 85,000 | 901,00 | 76 585,00 |  |
|  | 7 | K | 72117-5032 | Umělohmotné kanalizační trubky dešťové -odhlučněný systém DN 100 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky)-d+m | m | 5,000 | 901,00 | 4 505,00 |  |
|  | 8 | K | 72117-5034 | PVC potrubí DN 32- výtlak od přečerpávacího zařízení ve 2.PP a odvod kondenzátu od VZT jednotek-dodávka a montáž | m | 50,000 | 275,60 | 13 780,00 |  |
|  | 9 | K | 721 18-12345 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. Izolace 15-20 mm vnitřního průměru DN přes 92 mm dodávka a montáž | m | 5,000 | 31,80 | 159,00 |  |
|  | 10 | K | 721 19-4104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 -dodávka a montáž | ks | 14,000 | 82,68 | 1 157,52 |  |
|  | 11 | K | 721 19-4105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 -dodávka a montáž | ks | 9,000 | 82,68 | 744,12 |  |
|  | 12 | K | 721 19-4109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100-dodávka a montáž | ks | 14,000 | 90,10 | 1 261,40 |  |
|  | 13 | K | 721 21-4102 | Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček | ks | 2,000 | 5 088,00 | 10 176,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček (zvukově izolovaných) a stavební ochranná zátka v balení. Stavební délka 850mm. |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 721 22-4102 | Podlahová vpust DN 100 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž | ks | 2,000 | 3 710,00 | 7 420,00 |  |
|  | 15 | K | 721 22-4104 | Podlahová vpust DN 50 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž | ks | 2,000 | 1 590,00 | 3 180,00 |  |
|  | 16 | K | 721 23-4104 | Kondenzační sifon -dodávka a montáž | ks | 3,000 | 508,80 | 1 526,40 |  |
|  | 17 | K | 721 27-4101 | Odvětrací hlavice DN 100-dodávka a montáž | ks | 4,000 | 1 060,00 | 4 240,00 |  |
|  | 18 | K | 721 27-4103 | Přivětrávací hlavice DN 50-100 - dodávka a montáž | ks | 3,000 | 954,00 | 2 862,00 |  |
|  | 19 | K | 721 27-4004 | Lapač střešních vod spodní litinový DN 100-dodávka a montáž | ks | 4,000 | 1 908,00 | 7 632,00 |  |
|  | 20 | K | 721 29-4103 | Kondenzační čerpadlo pro přečerpávání kondenzátu z VZT jednotek ze strojovny VZTv 1.NP. ( 230V, Výkon 20W , výtlak max.4 m -dodávka a montáž | ks | 1,000 | 4 770,00 | 4 770,00 |  |
|  | 21 | K | 721 29-0111 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - dodávka a montáž | m | 202,000 | 19,08 | 3 854,16 |  |
|  | 22 | K | 721 29-0112 | Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150-200 - dodávka a montáž | m | 18,000 | 21,20 | 381,60 |  |
|  | 23 | K | 721 32-0112 | Demontáž stávajících rozvodů kanalizace | soub | 1,000 | 9 540,00 | 9 540,00 |  |
|  |  | D | 2 - Vnitřní vodovod | 2 - Vnitřní vodovod |  |  |  | 203 929,16 |  |
|  | 24 | K | 722 17-4022 | Potrubí plastové- d 20x 2,3 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž | m | 158,000 | 212,00 | 33 496,00 |  |
|  | 25 | K | 722 17-4023 | Potrubí plastové- d 25x 2,8 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž | m | 85,000 | 265,00 | 22 525,00 |  |
|  | 26 | K | 722 17-4024 | Potrubí plastové- d 32x 3,6 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž | m | 30,000 | 392,20 | 11 766,00 |  |
|  | 27 | K | 722 17-4025 | Potrubí plastové- d 40x 4,5 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž | m | 35,000 | 519,40 | 18 179,00 |  |
|  | 28 | K | 722 18-4022 | Potrubí ocelové závitové pozinkované ( rozvod požární vody) DN 25. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž | m | 32,000 | 402,80 | 12 889,60 |  |
|  | 29 | K | 722 17-5022 | Potrubí plastové HDPE 32- úprava vstupu vodovodní přípojky do objektu-dodávka a montáž | m | 5,000 | 127,20 | 636,00 |  |
|  | 30 | K | 722 18-1231 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. Izolace 10-15 mm vnitřního průměru DN do 22 mm -dodávka a montáž | m | 80,000 | 31,80 | 2 544,00 |  |
|  | 31 | K | 722 18-1233 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. Izolace 10-15 mm vnitřního průměru DN přes 22 mm -do 42 mm-dodávka a montáž | m | 70,000 | 53,00 | 3 710,00 |  |
|  | 32 | K | 722 18-1237 | Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 32 mm- potrubí D 40-dodávka a montáž | m | 14,000 | 74,20 | 1 038,80 |  |
|  | 33 | K | 722 18-1238 | Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 25 mm- potrubí D 32-dodávka a montáž | m | 21,000 | 95,40 | 2 003,40 |  |
|  | 34 | K | 722 18-1239 | Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 20 mm- potrubí D 25-dodávka a montáž | m | 45,000 | 42,40 | 1 908,00 |  |
|  | 35 | K | 722 18-1240 | Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 20 mm- potrubí D 20-dodávka a montáž | m | 78,000 | 31,80 | 2 480,40 |  |
|  | 36 | K | 722 19-0401 | Vyvedení a upevnění výpustek do DN25-dodávka a montáž | ks | 58,000 | 82,68 | 4 795,44 |  |
|  | 37 | K | 722 23-2061 | Kulový kohout DN 15 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | ks | 4,000 | 318,00 | 1 272,00 |  |
|  | 38 | K | 722 23-2061.1 | Kulový kohout DN 20 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | ks | 5,000 | 424,00 | 2 120,00 |  |
|  | 39 | K | 722 23-2061.2 | Kulový kohout DN 25 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | ks | 5,000 | 530,00 | 2 650,00 |  |
|  | 40 | K | 722 23-2061.3 | Kulový kohout DN 32 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž | ks | 5,000 | 742,00 | 3 710,00 |  |
|  | 41 | K | 722 26-2062 | Regulační ventil tlaku DN 25-dodávka a montáž | ks | 1,000 | 1 590,00 | 1 590,00 |  |
|  | 42 | K | 722 26-2065 | Zpětný ventil DN 25 - dodávka a montáž | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
|  | 43 | K | 722 23-2066 | Zpětný ventil DN 32 - dodávka a montáž | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |
|  | 44 | K | 722 23-2068 | Podomítkový ventil DN 15-dodávka a montáž | ks | 2,000 | 1 590,00 | 3 180,00 |  |
|  | 45 | K | 722 23-2061.4 | Regulační ventil pro cirkulační potrubí TV DN 15 | ks | 2,000 | 1 590,00 | 3 180,00 |  |
|  | 46 | K | 722 28-20622 | Regulační ventil pro cirkulační potrubí TV DN 20 | ks | 1,000 | 1 908,00 | 1 908,00 |  |
|  | 47 | K | 722 32-2074 | Pojistný ventil D 20-dodávka a montáž | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |
|  | 48 | K | 722 33-2075 | Manometr pro studenou vodu-dodávka a montáž | ks | 1,000 | 1 060,00 | 1 060,00 |  |
|  | 49 | K | 722 36-2075 | Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 12 l s průtočnou armaturou-dodávka a montáž | ks | 1,000 | 1 590,00 | 1 590,00 |  |
|  | 50 | K | 722 36-2076 | Cirkulační čerpadlo TV bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí., Technické parametry:, - Čerpané médium: užitková voda do 65°C, - Provozní teplota (užitková voda): 20 až + 65 °C, - Druh napájení: 1~230V/50Hz | ks | 1,000 | 7 208,00 | 7 208,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Cirkulační čerpadlo TV bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí. Technické parametry: - Čerpané médium: užitková voda do 65°C - Provozní teplota (užitková voda): 20 až + 65 °C - Druh napájení: 1~230V/50Hz - Příkon P1 (max): 0,036 - 0,038 kW Výtlak 1,4m Dodávka a montáž |  |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 722 37-0133 | Hydrant DN 19 s tvarově stálou hadicí dl 30 m ve skříni 650x650x200 s instalací do zdi , dodávka a montáž | ks | 3,000 | 9 434,00 | 28 302,00 |  |
|  | 52 | K | 73242-1310 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 - dodávka a montáž | m | 334,000 | 19,08 | 6 372,72 |  |
|  | 53 | K | 73242-1410 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž | m | 334,000 | 21,20 | 7 080,80 |  |
|  | 54 | K | 73242-1410.1 | Demontáž stávajících rozvodů vody a armatur | soub | 1,000 | 12 720,00 | 12 720,00 |  |
|  |  | D | 3 - Vnitřní plynovod | 3 - Vnitřní plynovod |  |  |  | 26 659,00 |  |
|  | 55 | K | 723 11-1202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním opatřených žlutým orientačním a ochranným nátěrem DN 20-dodávka a montáž | m | 3,000 | 583,00 | 1 749,00 |  |
|  | 56 | K | 723 11-1204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním opatřených žlutým orientačním a ochranným nátěrem DN 40-dodávka a montáž | m | 15,000 | 402,80 | 6 042,00 |  |
|  | 57 | K | 723 11-1203 | Kulové kohouty plnoprůtokové DN 20-dodávka a montáž | kus | 2,000 | 424,00 | 848,00 |  |
|  | 58 | K | 723 11-1204.1 | Kulové kohouty plnoprůtokové DN 40-dodávka a montáž | kus | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |
|  | 59 | K | 723 11-1305 | Montáž plynoměru BK-16 včetně instalačního rámu a pevné rozpěrky-dodávka a montáž | soub | 1,000 | 6 890,00 | 6 890,00 |  |
|  | 60 | K | 723 11-1407 | Chránička ocelová DN 80-dodávka a montáž | m | 1,000 | 318,00 | 318,00 |  |
|  | 61 | K | 723 11-1707 | Tlakové zkoušky a výchozí revize | soub | 1,000 | 4 770,00 | 4 770,00 |  |
|  | 62 | K | 723 11-1805 | Demontáž plynovodního zařízení | soub | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
|  |  | D | 4. | 4 - Zařizovací předměty |  |  |  | 328 070,00 |  |
|  | 63 | K | 725 11-9122 | Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlačítko | kus | 7,000 | 9 116,00 | 63 812,00 |  |
|  | 64 | K | Pol254 | Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou -montáž a dodávka | kus | 1,000 | 7 950,00 | 7 950,00 |  |
|  | 65 | K | 725 11-9124 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní včetně sedátka z tvrzeného plastu, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachováním pneumatickým splachováním - mtž a dod | kus | 6,000 | 10 388,00 | 62 328,00 |  |
|  | 66 | K | 725 17-4022 | Umyvadlo keramické oválné pod desku s přepadem bez otvoru na baterii průměr 400 mm , sifon plastový s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáže | kus | 5,000 | 1 908,00 | 9 540,00 |  |
|  | 67 | K | 725 17-4023 | Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/550 cm, sifon plastový s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáž | kus | 3,000 | 1 378,00 | 4 134,00 |  |
|  | 68 | K | 725 17-4024 | Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/250 cm, sifon plastový s nerezovým odpadním ventilem - dodávka a montáž | kus | 1,000 | 1 484,00 | 1 484,00 |  |
|  | 69 | K | 725 17-4025 | Nerezový vestavný dřez tloušťka 0,8 mm vnitřní rozměr 40x40 cm s odkapávací plochou, sifon je součástí dodávky-dodávka a montáž | kus | 4,000 | 3 710,00 | 14 840,00 |  |
|  | 70 | K | 725 17-4026 | Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 55 x 44 cm, upevnění umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně postižené - montáž a dodávka | kus | 6,000 | 2 226,00 | 13 356,00 |  |
|  | 71 | K | 725 17-4027 | Keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou pro bateriové napájení, elektromagnetickým ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková aramtura s těsněním, sifon, upevňovací sada, pouzdro pro baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5V | kus | 6,000 | 9 010,00 | 54 060,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou pro bateriové napájení, elektromagnetickým ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková aramtura s těsněním, sifon, upevňovací sada, pouzdro pro baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5V, 2700 mAh - dodávka a montáž |  |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 725 17-4028 | Výlevka závěsná keramická včetně mřížky s odpadem DN 50 s nerezovou mřížkou - dodávka a montáž | kus | 1,000 | 5 088,00 | 5 088,00 |  |
|  | 73 | K | 725 17-4029 | Nerezový vestavný dřeztloušťka 0,8 mm vnitřní rozměr 40x40 cm s odkapávací plochou, sifon je součástí dodávky-dodávka a montáž | kus | 4,000 | 4 028,00 | 16 112,00 |  |
|  | 74 | K | 725 17-4032 | Stojánková baterie jednopáková umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž | kus | 15,000 | 1 272,00 | 19 080,00 |  |
|  | 75 | K | 725 17-4033 | Stojánková baterie jednopáková vysoká výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž | kus | 4,000 | 1 378,00 | 5 512,00 |  |
|  | 76 | K | 725 17-4034 | Dřezová baterie nástěnná jednopáková s dlouhým ramínkem k výlevce-dodávka a montáž | kus | 1,000 | 1 590,00 | 1 590,00 |  |
|  | 77 | K | 725 17-4035 | Sprchová podomítková souprava, pochromovaná, vč.hlavice, baterie, ruční hlavice, hadice a držáku | kus | 2,000 | 4 028,00 | 8 056,00 |  |
|  | 78 | K | 725 17-4038 | Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové, montáž pod zařizovací předmět 10 l ( 2,0 kW) včetně kombinované pojistné armatury-dodávka a montáž | kus | 1,000 | 4 346,00 | 4 346,00 |  |
|  | 79 | K | 725 17-4022.1 | Přečerpávací zřízení poskytuje komplexní řešení instalace závěsného WC, umyvadla, sprchy a bidetu v místech bez možnosti gravitačního odvodnění. | kus | 1,000 | 20 988,00 | 20 988,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Přečerpávací zřízení poskytuje komplexní řešení instalace závěsného WC, umyvadla, sprchy a bidetu v místech bez možnosti gravitačního odvodnění. Celý systém se skládá z přečerpávacího systému, kompletního předstěnového modulu a designových krycích skleněných panelů. Přečerpávací systém je integrován do nosné konstrukce přímo za WC mísu, což znamená výraznou úsporu prostoru ( 230V, příkon 400 W, maximální čerpací výška 5m, max,čerpací vzdálenost 100 m). |  |  |  |  |  |
|  | 80 | K | 722 17-4024.1 | Rohový ventil DN 15 se sítkem - dodávka a montáž | kus | 30,000 | 159,00 | 4 770,00 |  |
|  | 81 | K | 722 17-4024.2 | Dvířka nerezová 300/300 - dodávka a montáž | kus | 6,000 | 424,00 | 2 544,00 |  |
|  | 82 | K | 722 17-4024.3 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů | soub | 1,000 | 8 480,00 | 8 480,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: | 00.01.1900 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Venkovní kondenzační jednotka chlazení - je společná pro poz. 1.1 a zař. poz. 1.2 - včetně příslušenství (z toho důvodu v kapitole 2 jako samostatná položka nefiguruje). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 868 581,78 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 868 581,78 |  |  | 21,00% | 392 402,17 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2 260 983,95 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 868 581,78 |  |  |
|  | 1 - SÁL 2PP |  |  |  |  |  | 828 524,62 |  |  |
|  | 2 - KNIHOVNA 1PP |  |  |  |  |  | 321 083,54 |  |  |
|  | 3 - CHLAZENÍ - KNIHOVNA 1-3NP |  |  |  |  |  | 344 379,16 |  |  |
|  | 4 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SKLAD - 1PP-1NP |  |  |  |  |  | 43 915,80 |  |  |
|  | 5 - KUCHYŇKY 1PP-2NP |  |  |  |  |  | 40 851,34 |  |  |
|  | 6 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  | 125 704,34 |  |  |
|  | 7 - TECHNICKÁ MÍSTNOST |  |  |  |  |  | 7 072,32 |  |  |
|  | 8 - DVEŘNÍ CLONA |  |  |  |  |  | 61 380,36 |  |  |
|  | 9 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA |  |  |  |  |  | 3 978,18 |  |  |
|  | 99 - DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  |  |  | 31 005,00 |  |  |
|  | 100 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  |  |  | 60 687,12 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 868 581,78 |  |
|  | D | 1 | SÁL 2PP |  |  |  | 828 524,62 |  |
| 1 | K | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním-parapetním provedení - typ například: ... - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtlaku, klapky cirkulace, směšovací uzel ÚT, regulace a regulá | ks | 1,000 | 275 801,40 | 275 801,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr EU7, deskový rekuperátor s obtokem, klapka cirkulace, ohřívač - voda 55/45°C; Qt=10kW, chladič-výparník R 410A; Qch=9kW, ventilátor 2.350 m3/h, 300Pa, EC motory, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 2.350m3/h, 300Pa, EC motory |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 13 250,00 | 13 250,00 |  |
| 3 | K | 1.2 | Venkovní kondenzační jednotka-Tepelné čerpadlo, Výkon chlazení Qchc= 13 kW, chlazená vzduchem, provedení invertor, včetně expanzního ventilu 2x a příslušenství, Rozhraní pro připojení a ovládání ; referenční výrobek ..Q5.. - nebo výrobek srovnatelného | ks | 1,000 | 160 781,86 | 160 781,86 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: invertor, Automatický restart. |  |  |  |  |  |
| 4 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 20 405,00 | 20 405,00 |  |
| 5 | K | -.1 | Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení | ks | 2,000 | 2 067,00 | 4 134,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: konzole/rám pod kotvící body poz. 1.2 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL |  |  |  |  |  |
| 6 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 265,00 | 530,00 |  |
| 7 | K | -.2 | Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení, (prům. 6 / 12 mm; 10 / 16 mm) | m | 65,000 | 721,86 | 46 920,90 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace. |  |  |  |  |  |
| 8 | K | -.3 | Montáž | m | 65,000 | 106,00 | 6 890,00 |  |
| 9 | K | -.4 | Náplň chladiva R410A - chladící médium (5kg..dle bližší specifikace dodavatele) | ks | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro doplnění systému "VRF"-viz. schema |  |  |  |  |  |
| 10 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 8 278,60 | 8 278,60 |  |
| 11 | K | -.5 | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 3x1,5mm2) | m | 70,000 | 37,10 | 2 597,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Kabeláže mezi vnitřními a venkovní jednotkou chl. Osadit ve spolupráci s profesí elektro |  |  |  |  |  |
| 12 | K | -.3 | Montáž | m | 70,000 | 21,20 | 1 484,00 |  |
| 13 | K | 1.3 | Tlumič hluku v plášti 600x400; L=2000mm - buňkový / přívod / | ks | 1,000 | 7 823,86 | 7 823,86 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (3x) - G.200x400x2000 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 14 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 773,80 | 773,80 |  |
| 15 | K | 1.4 | Tlumič hluku v plášti 600x400; L=1500mm - buňkový / přívod / | ks | 1,000 | 6 374,84 | 6 374,84 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (3x) - G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 16 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
| 17 | K | 1.5 | Tlumič hluku v plášti 600x400; L=1000mm - buňkový / odvod / | ks | 3,000 | 4 281,34 | 12 844,02 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (3x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 18 | K | - | Montáž | ks | 3,000 | 371,00 | 1 113,00 |  |
| 19 | K | 1.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 200 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 3,000 | 1 617,56 | 4 852,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm |  |  |  |  |  |
| 20 | K | - | Montáž | ks | 3,000 | 265,00 | 795,00 |  |
| 21 | K | 1.7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 125 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 1 155,40 | 1 155,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro kruhové potrubí prům. 125 mm, délka tlumiče 900 mm |  |  |  |  |  |
| 22 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 265,00 | 265,00 |  |
| 23 | K | 1.8 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 6,000 | 1 174,48 | 7 046,88 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily |  |  |  |  |  |
| 24 | K | - | Montáž | ks | 6,000 | 265,00 | 1 590,00 |  |
| 25 | K | 1.9 | Krycí mřížka výfuku KMK 1100 mm; připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75% | ks | 1,000 | 784,40 | 784,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily |  |  |  |  |  |
| 26 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 106,00 | 106,00 |  |
| 27 | K | 1.10 | Krycí mřížka sání KMK 1000 mm; připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75% | ks | 1,000 | 784,40 | 784,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily |  |  |  |  |  |
| 28 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 106,00 | 106,00 |  |
| 29 | K | 1.11 | Uzavírací klapka těsná, s protiběž. listy 400x400.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR) | ks | 1,000 | 1 610,14 | 1 610,14 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC |  |  |  |  |  |
| 30 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 265,00 | 265,00 |  |
| 31 | K | 1.12 | Regulační klapka s protiběž. listy 200x200.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu | ks | 1,000 | 767,44 | 767,44 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC |  |  |  |  |  |
| 32 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 212,00 | 212,00 |  |
| 33 | K | 1.13 | Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu | ks | 1,000 | 398,56 | 398,56 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: jednolistá |  |  |  |  |  |
| 34 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 159,00 | 159,00 |  |
| 37 | K | 1.15 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 2,000 | 1 281,54 | 2 563,08 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL |  |  |  |  |  |
| 38 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 265,00 | 530,00 |  |
| 39 | K | 1.16 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | ks | 2,000 | 144,16 | 288,32 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá) |  |  |  |  |  |
| 40 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 106,00 | 212,00 |  |
| 41 | K | 1.17 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 5,000 | 515,16 | 2 575,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL |  |  |  |  |  |
| 42 | K | - | Montáž | ks | 5,000 | 265,00 | 1 325,00 |  |
| 43 | K | 1.18 | Tlumič hluku v plášti 500x400; L=1500mm - buňkový / výfuk / | ks | 1,000 | 4 351,30 | 4 351,30 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x500x1500 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 44 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 45 | K | 1.19 | Tlumič hluku v plášti 500x400; L=1000mm - buňkový / sání / | ks | 2,000 | 2 803,70 | 5 607,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 46 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 318,00 | 636,00 |  |
| 47 | K | -.6 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech / sání, výfuk / | m2 | 50,000 | 679,46 | 33 973,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 48 | K | -.7 | Montáž | m2 | 50,000 | 169,60 | 8 480,00 |  |
| 49 | K | -.8 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech / odvod, přívod / | m2 | 120,000 | 566,04 | 67 924,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 50 | K | -.7 | Montáž | m2 | 120,000 | 142,04 | 17 044,80 |  |
| 51 | K | -.9 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | m | 8,000 | 395,38 | 3 163,04 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 52 | K | -.3 | Montáž | m | 8,000 | 116,60 | 932,80 |  |
| 53 | K | -.10 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm | m | 4,000 | 513,04 | 2 052,16 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 54 | K | -.3 | Montáž | m | 4,000 | 128,26 | 513,04 |  |
| 55 | K | -.11 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 450 mm | m | 5,000 | 834,22 | 4 171,10 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 56 | K | -.3 | Montáž | m | 5,000 | 207,76 | 1 038,80 |  |
| 57 | K | -.12 | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku , strojovna / | m2 | 90,000 | 371,00 | 33 390,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 58 | K | -.7 | Montáž | m2 | 90,000 | 159,00 | 14 310,00 |  |
| 59 | K | -.13 | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | m2 | 15,000 | 318,00 | 4 770,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 60 | K | -.7 | Montáž | m2 | 15,000 | 159,00 | 2 385,00 |  |
| 61 | K | -.14 | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | m2 | 2,000 | 424,00 | 848,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu. |  |  |  |  |  |
| 62 | K | -.7 | Montáž | m2 | 2,000 | 159,00 | 318,00 |  |
| 63 | K | -.15 | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | m2 | 8,000 | 1 219,00 | 9 752,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu |  |  |  |  |  |
| 64 | K | -.7 | Montáž | m2 | 8,000 | 371,00 | 2 968,00 |  |
|  | D | 2 | KNIHOVNA 1PP |  |  |  | 321 083,54 |  |
| 1 | K | 2.1 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním-podstropním provedení - typ například: ... - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, rámu, uzavírací klapky na sání a výtlaku, směšovací uzel ÚT, regulace a regulátor | ks | 1,000 | 172 978,22 | 172 978,22 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Kompaktní jednotka (vnitřní). složená z: přívodní část: filtr EU4, deskový rekuperátor s obtokem, ohřívač - voda 55/45°C; Qt=2kW, chladič-výparník R 410A; Qch=4kW, ventilátor 830 m3/h, 200Pa, EC motory, odsávací část: filtr EU4, ventilátor 830m3/h, 200Pa, EC motory |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 13 250,00 | 13 250,00 |  |
| 4 | K | 2.3 | Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1500mm - buňkový / přívod / | ks | 2,000 | 2 624,56 | 5 249,12 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 5 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 265,00 | 530,00 |  |
| 6 | K | 2.4 | Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / odvod, sání / | ks | 3,000 | 1 683,28 | 5 049,84 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 7 | K | - | Montáž | ks | 3,000 | 265,00 | 795,00 |  |
| 8 | K | 2.5 | Tlumič hluku v plášti 400x200; L= 800mm - buňkový / výfuk / | ks | 1,000 | 1 591,06 | 1 591,06 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x 800 s náběhy na obou koncích |  |  |  |  |  |
| 9 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 265,00 | 265,00 |  |
| 10 | K | 2.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 200 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 1 617,56 | 1 617,56 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm |  |  |  |  |  |
| 11 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 265,00 | 265,00 |  |
| 12 | K | 2.7 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x250 + RAL .... (Systemair a.s) - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 2,000 | 1 774,44 | 3 548,88 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,01m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu |  |  |  |  |  |
| 13 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 371,00 | 742,00 |  |
| 16 | K | 2.9 | Uzavírací klapka těsná , s protiběž. listy 400x200.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR) | ks | 1,000 | 983,68 | 983,68 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC |  |  |  |  |  |
| 17 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 212,00 | 212,00 |  |
| 18 | K | 2.10 | Uzavírací klapka těsná, prům. 250.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR) | ks | 1,000 | 956,12 | 956,12 |  |
| 19 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 212,00 | 212,00 |  |
| 20 | K | 2.11 | DIFUZOROVÁ- Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, ...4- 457x248 - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 1,000 | 2 199,50 | 2 199,50 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: mater.: Al. profily, s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL |  |  |  |  |  |
| 21 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 461,10 | 461,10 |  |
| 22 | K | 2.12 | DIFUZOROVÁ- Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, ...4- 457x248 - R1, odvodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 1,000 | 2 199,50 | 2 199,50 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: mater.: Al. profily, s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL |  |  |  |  |  |
| 23 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 461,10 | 461,10 |  |
| 24 | K | 2.13 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 4,000 | 1 025,02 | 4 100,08 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL |  |  |  |  |  |
| 25 | K | - | Montáž | ks | 4,000 | 265,00 | 1 060,00 |  |
| 26 | K | 2.14 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 4,000 | 823,62 | 3 294,48 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL |  |  |  |  |  |
| 27 | K | - | Montáž | ks | 4,000 | 265,00 | 1 060,00 |  |
| 28 | K | -.16 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | m2 | 90,000 | 566,04 | 50 943,60 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 29 | K | -.7 | Montáž | m2 | 90,000 | 142,04 | 12 783,60 |  |
| 30 | K | -.17 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm | m | 5,000 | 633,88 | 3 169,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 31 | K | -.3 | Montáž | m | 5,000 | 157,94 | 789,70 |  |
| 32 | K | -.18 | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku / | m2 | 25,000 | 371,00 | 9 275,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 33 | K | -.7 | Montáž | m2 | 25,000 | 159,00 | 3 975,00 |  |
| 34 | K | -.13 | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ | m2 | 20,000 | 318,00 | 6 360,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 35 | K | -.7 | Montáž | m2 | 20,000 | 159,00 | 3 180,00 |  |
| 36 | K | -.14 | Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. | m2 | 2,000 | 424,00 | 848,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu. |  |  |  |  |  |
| 37 | K | -.7 | Montáž | m2 | 2,000 | 159,00 | 318,00 |  |
| 38 | K | -.15 | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | m2 | 4,000 | 1 219,00 | 4 876,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu |  |  |  |  |  |
| 39 | K | -.7 | Montáž | m2 | 4,000 | 371,00 | 1 484,00 |  |
|  | D | 3 | CHLAZENÍ - KNIHOVNA 1-3NP |  |  |  | 344 379,16 |  |
| 1 | K | 3.1 | Venkovní kondenzační jednotka chlazená vzduchem, invertor, systém tzv. "VRV", typ například: ....Q6.. , Qch= 15 kW (max. instalovaný100%= 15,5 kW); včetně propojovacího "refnetu"; ... - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 116 134,66 | 116 134,66 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Tepelné čerpadlo složené z např. ..+... kW, chladí nebo topí, chladivo R410A |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 19 610,00 | 19 610,00 |  |
| 3 | K | 3.2 | Vnitřní PODSTROPNÍ jednotka chlazení, 1270x680x220mm; Qch= 6,3 kW; typ například: ..... BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 30 057,36 | 30 057,36 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství; pro podlaží 1np |  |  |  |  |  |
| 4 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |
| 5 | K | 3.3 | Vnitřní PODSTROPNÍ jednotka chlazení, 1270x680x220mm; Qch= 2,8 kW; typ například: ..... BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 21 264,66 | 21 264,66 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství; pro podlaží 2np |  |  |  |  |  |
| 6 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |
| 7 | K | 3.4 | Vnitřní PODSTROPNÍ jednotka chlazení, 1270x680x220mm; Qch= 6,3 kW; typ například: .... BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 30 057,36 | 30 057,36 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství; pro podlaží 3np |  |  |  |  |  |
| 8 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |
| 9 | K | -.19 | Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: …. , ..... - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 3,000 | 3 841,44 | 11 524,32 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro danou místnost |  |  |  |  |  |
| 10 | K | - | Montáž | ks | 3,000 | 1 060,00 | 3 180,00 |  |
| 11 | K | -.20 | Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení VRF, vnější rozměr cca 900x400x400mm | ks | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: konzole/rám pod kotvící body poz. 3.1 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL |  |  |  |  |  |
| 12 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 1 038,80 | 1 038,80 |  |
| 13 | K | -.21 | Rozbočky "T", odbočky "Y", pro "Cu" kruhové potrubí chladiva dle bližší specifikace dodavatele např.: KHRQ ..., ..... - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 3,000 | 1 986,44 | 5 959,32 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu |  |  |  |  |  |
| 14 | K | - | Montáž | ks | 3,000 | 1 961,00 | 5 883,00 |  |
| 15 | K | -.22 | Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12mm až 10/19 mm) | m | 60,000 | 742,00 | 44 520,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace |  |  |  |  |  |
| 16 | K | -.3 | Montáž | m | 60,000 | 159,00 | 9 540,00 |  |
| 17 | K | -.4 | Náplň chladiva R410A - chladící médium (5kg..dle bližší specifikace dodavatele) | ks | 1,000 | 11 660,00 | 11 660,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro doplnění systému "VRF"-viz. schema |  |  |  |  |  |
| 18 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 7 950,00 | 7 950,00 |  |
| 19 | K | -.23 | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2) | m | 65,000 | 21,20 | 1 378,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro |  |  |  |  |  |
| 20 | K | -.3 | Montáž | m | 65,000 | 31,80 | 2 067,00 |  |
| 21 | K | -.24 | Prostup do fasády-chránička cca 150 mm ; složená z přímého průchodu střechu cca 1m+oblouku 90°+45°, včetně izolace proti zatečení | ks | 1,000 | 1 038,80 | 1 038,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou. |  |  |  |  |  |
| 22 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 315,88 | 315,88 |  |
|  | D | 4 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SKLAD - 1PP-1NP |  |  |  | 43 915,80 |  |
| 1 | K | 4.1 | Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 125 | ks | 1,000 | 4 435,04 | 4 435,04 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odvod 90 m3/h; pex=150Pa |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
| 3 | K | 4.2 | Radiální odsávací ventilátor např. ...... MICRO I T vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 2 911,82 | 2 911,82 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv=50m3/h, pex=100Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu (resp. stropní desky), min. IP X4 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 5 | K | 4.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 125 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 2,000 | 1 155,40 | 2 310,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro kruhové potrubí prům. 125 mm, délka tlumiče 900 mm |  |  |  |  |  |
| 6 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 265,00 | 530,00 |  |
| 7 | K | 4.4 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | ks | 3,000 | 144,16 | 432,48 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá) |  |  |  |  |  |
| 8 | K | - | Montáž | ks | 3,000 | 106,00 | 318,00 |  |
| 9 | K | 4.5 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-400x200 + RAL .... (Systemair a.s) - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 1 341,96 | 1 341,96 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,04m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu |  |  |  |  |  |
| 10 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 11 | K | -.16 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | m2 | 2,000 | 566,04 | 1 132,08 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 12 | K | -.7 | Montáž | m2 | 2,000 | 142,04 | 284,08 |  |
| 13 | K | -.25 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm | m | 3,000 | 379,48 | 1 138,44 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 14 | K | -.3 | Montáž | m | 3,000 | 116,60 | 349,80 |  |
| 15 | K | -.9 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | m | 35,000 | 395,38 | 13 838,30 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 16 | K | -.3 | Montáž | m | 35,000 | 116,60 | 4 081,00 |  |
| 17 | K | -.26 | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | m2 | 18,000 | 371,00 | 6 678,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 18 | K | -.7 | Montáž | m2 | 18,000 | 159,00 | 2 862,00 |  |
|  | D | 5 | KUCHYŇKY 1PP-2NP |  |  |  | 40 851,34 |  |
| 1 | K | 5.1 | Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný, šíře 600mm, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, s připojovacím hrdlem prům. 100-125mm, např. ........ | ks | 1,000 | 2 538,70 | 2 538,70 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv= 90-200m3/h, |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 1 325,00 | 1 325,00 |  |
| 3 | K | 5.2 | Radiální odsávací ventilátor např. ...... MEDIO I T vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 2 911,82 | 2 911,82 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv=90-100m3/h, pex=100Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu (resp. stropní desky), min. IP X4 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 5 | K | 5.3 | Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný, šíře 600mm, protipachový filtr s akt. uhlím, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, CIRKULACE VZDUCHU např. ........ | ks | 1,000 | 2 538,70 | 2 538,70 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv= 90-200m3/h, |  |  |  |  |  |
| 6 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 1 325,00 | 1 325,00 |  |
| 7 | K | 5.4 | Krycí mřížka výfuku KMK 125 mm; připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75% | ks | 4,000 | 408,10 | 1 632,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily |  |  |  |  |  |
| 8 | K | - | Montáž | ks | 4,000 | 106,00 | 424,00 |  |
| 9 | K | 5.5 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 125 mm / napojení digestoří / | m | 2,000 | 95,40 | 190,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát |  |  |  |  |  |
| 10 | K | -.3 | Montáž | m | 2,000 | 106,00 | 212,00 |  |
| 11 | K | 5.6 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 100 mm / napojení ventilátorů / | m | 2,000 | 89,04 | 178,08 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát |  |  |  |  |  |
| 12 | K | -.3 | Montáž | m | 2,000 | 106,00 | 212,00 |  |
| 13 | K | -.27 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | m2 | 2,000 | 679,46 | 1 358,92 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 14 | K | -.7 | Montáž | m2 | 2,000 | 169,60 | 339,20 |  |
| 15 | K | -.25 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm | m | 4,000 | 379,48 | 1 517,92 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 16 | K | -.3 | Montáž | m | 4,000 | 116,60 | 466,40 |  |
| 17 | K | -.9 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | m | 30,000 | 395,38 | 11 861,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 18 | K | -.3 | Montáž | m | 30,000 | 116,60 | 3 498,00 |  |
| 19 | K | -.26 | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | m2 | 15,000 | 371,00 | 5 565,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 20 | K | -.7 | Montáž | m2 | 15,000 | 159,00 | 2 385,00 |  |
|  | D | 6 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 125 704,34 |  |
| 1 | K | 6.1 | Diagonální ventilátor, například: .... 500/160 T- - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 160 | ks | 1,000 | 4 927,94 | 4 927,94 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odvod 400 m3/h; pex=150Pa |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
| 3 | K | 6.2 | Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 125 | ks | 1,000 | 4 435,04 | 4 435,04 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odvod 120 m3/h; pex=150Pa |  |  |  |  |  |
| 4 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
| 5 | K | 6.3 | Radiální odsávací ventilátor např. ...... MEDIO I T vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 2 911,82 | 2 911,82 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv=80m3/h, pex=100Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu (resp. stropní desky), min. IP X4 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 7 | K | 6.4 | Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 125 | ks | 2,000 | 4 435,04 | 8 870,08 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odvod 150 m3/h; pex=150Pa |  |  |  |  |  |
| 8 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 530,00 | 1 060,00 |  |
| 9 | K | 6.5 | Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 125 | ks | 1,000 | 4 435,04 | 4 435,04 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odvod 150 m3/h; pex=150Pa |  |  |  |  |  |
| 10 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
| 11 | K | 6.6 | Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 125 | ks | 1,000 | 4 435,04 | 4 435,04 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Odvod 200 m3/h; pex=120Pa |  |  |  |  |  |
| 12 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
| 13 | K | 6.7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 2,000 | 1 092,86 | 2 185,72 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm |  |  |  |  |  |
| 14 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 265,00 | 530,00 |  |
| 15 | K | 6.8 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONOFLEX, prům.: 125 mm | m | 12,000 | 116,60 | 1 399,20 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu. |  |  |  |  |  |
| 16 | K | -.3 | Montáž | m | 12,000 | 106,00 | 1 272,00 |  |
| 17 | K | 6.9 | Krycí mřížka výfuku KMH 200x125 mm; připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75% | ks | 4,000 | 471,70 | 1 886,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily |  |  |  |  |  |
| 18 | K | - | Montáž | ks | 4,000 | 106,00 | 424,00 |  |
| 19 | K | 6.10 | Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm | ks | 25,000 | 144,16 | 3 604,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá) |  |  |  |  |  |
| 20 | K | - | Montáž | ks | 25,000 | 106,00 | 2 650,00 |  |
| 21 | K | 6.11 | Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. | ks | 2,000 | 1 223,24 | 2 446,48 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL |  |  |  |  |  |
| 22 | K | - | Montáž | ks | 2,000 | 265,00 | 530,00 |  |
| 23 | K | 6.12 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 125 mm / napojení ventilů / | m | 30,000 | 95,40 | 2 862,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát |  |  |  |  |  |
| 24 | K | -.3 | Montáž | m | 30,000 | 106,00 | 3 180,00 |  |
| 25 | K | 6.13 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 100 mm / napojení ventilátorů / | m | 2,000 | 89,04 | 178,08 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát |  |  |  |  |  |
| 26 | K | -.3 | Montáž | m | 2,000 | 106,00 | 212,00 |  |
| 27 | K | -.27 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | m2 | 5,000 | 679,46 | 3 397,30 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 28 | K | -.7 | Montáž | m2 | 5,000 | 169,60 | 848,00 |  |
| 29 | K | -.16 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | m2 | 40,000 | 566,04 | 22 641,60 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 30 | K | -.7 | Montáž | m2 | 40,000 | 142,04 | 5 681,60 |  |
| 31 | K | -.25 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm | m | 5,000 | 379,48 | 1 897,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 32 | K | -.3 | Montáž | m | 5,000 | 116,60 | 583,00 |  |
| 33 | K | -.9 | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | m | 40,000 | 395,38 | 15 815,20 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 34 | K | -.3 | Montáž | m | 40,000 | 116,60 | 4 664,00 |  |
| 35 | K | -.26 | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | m2 | 25,000 | 371,00 | 9 275,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 36 | K | -.7 | Montáž | m2 | 25,000 | 159,00 | 3 975,00 |  |
|  | D | 7 | TECHNICKÁ MÍSTNOST |  |  |  | 7 072,32 |  |
| 1 | K | 7.1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-160x160 + RAL .... (Systemair a.s) - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 1 125,72 | 1 125,72 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,013m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 3 | K | 7.2 | Krycí mřížka KMH 160x200 | ks | 1,000 | 517,28 | 517,28 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 50% |  |  |  |  |  |
| 4 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 106,00 | 106,00 |  |
| 5 | K | -.16 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | m2 | 4,000 | 566,04 | 2 264,16 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 6 | K | -.7 | Montáž | m2 | 4,000 | 142,04 | 568,16 |  |
| 7 | K | -.26 | Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm /izolace vzt. potrubí výfuku/ | m2 | 4,000 | 371,00 | 1 484,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje přelepeny Al.páskou |  |  |  |  |  |
| 8 | K | -.7 | Montáž | m2 | 4,000 | 159,00 | 636,00 |  |
|  | D | 8 | DVEŘNÍ CLONA |  |  |  | 61 380,36 |  |
| 1 | K | 8.1 | Komfortní dveřní clona horizontální, teplovzdušná, šíře 2050 mm, například ..2520 EL - .. - nebo výrobek srovnatelného standardu; clona včetně digitální regulace,regulátoru,.. dveřního spínače, OHŘEV Elektrický,vč.konzole pro upevnění clony,vč.spoj.m. | ks | 1,000 | 52 077,80 | 52 077,80 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: průtok vzduchu 1800-2900 m3/h, výkon ohřívače Qt=16kW |  |  |  |  |  |
| 2 | K | -.28 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál, a pomocné konstrukce dle požadavků na montáž | ks | 1,000 | 3 133,36 | 3 133,36 |  |
| 3 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 6 169,20 | 6 169,20 |  |
|  | D | 9 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA |  |  |  | 3 978,18 |  |
| 1 | K | 9.1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-400x200 + RAL .... (Systemair a.s) - nebo výrobek srovnatelného standardu | ks | 1,000 | 1 341,96 | 1 341,96 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,04m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 371,00 | 371,00 |  |
| 3 | K | 9.2 | Krycí mřížka KMH 400x200 (zakrytí otvoru v šachtě výtahu) | ks | 1,000 | 690,06 | 690,06 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 50% |  |  |  |  |  |
| 4 | K | - | Montáž | ks | 1,000 | 159,00 | 159,00 |  |
| 5 | K | -.16 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | m2 | 2,000 | 566,04 | 1 132,08 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |  |  |  |  |
| 6 | K | -.7 | Montáž | m2 | 2,000 | 142,04 | 284,08 |  |
|  | D | 99 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 31 005,00 |  |
| 1 | K | -.29 | Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x500mm | ks | 10,000 | 1 908,00 | 19 080,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s magnetem pro uzavření |  |  |  |  |  |
| 2 | K | - | Montáž | ks | 10,000 | 381,60 | 3 816,00 |  |
| 3 | K | -.30 | Barva černá RAL....., pro nátěry vnitřních vzt. potrubí v 1pp objektu dle požadavku architekta projektu (sociální zařízení, kuchyňka); 1xzákladní, 2x vrchní | m2 | 30,000 | 206,70 | 6 201,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: pro aplikaci na vzt potrubí , ocelový pozink plech, alu hadice, ocelové pozink. závěsové tyče, materiál. |  |  |  |  |  |
| 4 | K | -.7 | Montáž | m2 | 30,000 | 63,60 | 1 908,00 |  |
|  | D | 100 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 60 687,12 |  |
| 1 | K | 100.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | ks | 1,000 | 15 794,00 | 15 794,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 100.2 | Pomocné konstrukce, lešení | ks | 1,000 | 20 067,92 | 20 067,92 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Pro práci ve výšce podlaží do 4,7m, dále práce na střeše a fasádě objektu |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 100.3 | Zednické výpomoci | ks | 1,000 | 3 180,00 | 3 180,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Spolupráce na prostupech v počtu do 30 -ti ks |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 100.4 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1,000 | 4 706,40 | 4 706,40 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 12 hod. |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 100.5 | Zaregulování VZT | ks | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 50 ks |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 100.6 | Zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 2 098,80 | 2 098,80 |  |
| 7 | K | 100.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | ks | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 8 | K | 100.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF) |  |  |  |  |  |