|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 2 898 773,52 |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  | DPH | základní | 2 898 773,52 |  |  | 21,00% | 608 742,44 |  |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 3 507 515,96 |  |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 898 773,52 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 812 807,52 |  |
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 282,00 |  |
|  | 727 - Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 120,00 |  |
|  | 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 910,00 |  |
|  | 732 - Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 140,80 |  |
|  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561 550,90 |  |
|  | 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 263,86 |  |
|  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 539,96 |  |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 030,00 |  |
|  | 23-M - Montáže potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 030,00 |  |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 336,00 |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 600,00 |  |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 600,00 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 898 773,52 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 2 812 807,52 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 222 282,00 |  |
| 1 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 300,000 | 53,00 | 15 900,00 |  |
| 2 | M | 283759200 | deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 40 mm, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 | m2 | 300,000 | 371,00 | 111 300,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, lambda=0,034 [W / m K] |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 1 180,000 | 21,20 | 25 016,00 |  |
| 4 | M | 283770950 | izolace potrubí návleková 15 x 13 mm | m | 430,000 | 21,20 | 9 116,00 |  |
| 5 | M | 283771050 | izolace potrubí návleková 18 x 13 mm | m | 200,000 | 26,50 | 5 300,00 |  |
| 6 | M | 283770450 | izolace potrubí návleková 22 x 20 mm | m | 140,000 | 31,80 | 4 452,00 |  |
| 7 | M | 283770480 | izolace potrubí návleková 28 x 20 mm | m | 110,000 | 42,40 | 4 664,00 |  |
| 8 | M | 283770560 | izolace potrubí návleková 35 x 25 mm | m | 190,000 | 53,00 | 10 070,00 |  |
| 9 | M | 283770600 | izolace potrubí návleková 40 x 25 mm | m | 95,000 | 74,20 | 7 049,00 |  |
| 10 | M | 283770730 | izolace potrubí návleková 76 x 25 mm | m | 15,000 | 116,60 | 1 749,00 |  |
| 11 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0,580 | 26 500,00 | 15 370,00 |  |
| 12 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,580 | 21 200,00 | 12 296,00 |  |
|  | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 2 120,00 |  |
| 13 | K | 727121R01 | Protipožární ucpávkový tmel/ pěna | kg | 5,000 | 424,00 | 2 120,00 |  |
|  | D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 236 910,00 |  |
| 14 | K | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW, vč. příslušenství | soubor | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 |  |
| 15 | M | 484R00001 | teplovodní nástěnný kondenzační plynový kotel, 5 - 35 kW | kus | 2,000 | 61 480,00 | 122 960,00 |  |
| 16 | M | 484R00002 | sada první instalace pro nástěný plynový kotel | kus | 2,000 | 1 590,00 | 3 180,00 |  |
| 17 | M | 484R00003 | neutralizační nádoba do 100 kW | kus | 1,000 | 20 988,00 | 20 988,00 |  |
| 18 | K | 731R00001 | Komín - Sada odkouření - adaptér pro samostatné sání spalovacího vzduchu a samostatné odkouření, s redukcemi na průměr 2 x 80 mm, vč. příslušenství | kus | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 |  |
| 19 | K | 731R00002 | Komín - Sada odkouření - rozdělovač, rozměr 160 mm/ 2 x 80 mm, včetně upevnění | kus | 1,000 | 1 908,00 | 1 908,00 |  |
| 20 | K | 731R00003 | Komín - Sada odkouření - koleno, rozměr 80 mm/ 90 st., včetně upevnění | kus | 4,000 | 1 060,00 | 4 240,00 |  |
| 21 | K | 731R00004 | Komín - Sada odkouření - koleno, rozměr 160 mm/ 90 st., včetně upevnění | kus | 2,000 | 1 590,00 | 3 180,00 |  |
| 22 | K | 731R00005 | Komín - Sada odkouření - revizní koleno, rozměr 160 mm, včetně upevnění | kus | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 |  |
| 23 | K | 731R00006 | Komín - Sada odkouření - SIFON, komínový díl pro odvod kondenzátu, rozměr 160 mm, včetně upevnění | kus | 1,000 | 3 286,00 | 3 286,00 |  |
| 24 | K | 731R00007 | Komín - Sada odkouření - kouřovod, trubka rozměr 80 mm/ 1 m, včetně upevnění | kus | 4,000 | 848,00 | 3 392,00 |  |
| 25 | K | 731R00008 | Komín - Sada odkouření - kouřovod, trubka rozměr 160 mm/ 1 m, včetně upevnění | kus | 2,000 | 1 590,00 | 3 180,00 |  |
| 26 | K | 731R00009 | Komín - Sada odkouření - kouřovod, trubka rozměr 160 mm/ 2 m, včetně upevnění | kus | 8,000 | 3 180,00 | 25 440,00 |  |
| 27 | K | 731R00020 | Komín - Sada odkouření - střešní průchodka, rozměr 160 mm, včetně upevnění | kus | 1,000 | 1 696,00 | 1 696,00 |  |
| 28 | K | 731R00010 | Komín - Sada odkouření - výfuková hlavice, rozměr 160 mm, včetně upevnění | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 29 | K | 731R00011 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu, potrubí rozměru 80 mm/ 1 m, včetně upevnění | kus | 4,000 | 848,00 | 3 392,00 |  |
| 30 | K | 731R00012 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu, potrubí rozměru 80 mm/ 2 m, včetně upevnění | kus | 2,000 | 1 484,00 | 2 968,00 |  |
| 31 | K | 731R00013 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu - koleno, rozměr 80 mm/ 90 st., včetně upevnění | kus | 4,000 | 742,00 | 2 968,00 |  |
| 32 | K | 731R00014 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu - sací hlavice, rozměr 80 mm, včetně upevnění | kus | 2,000 | 3 286,00 | 6 572,00 |  |
| 33 | K | 731R00015 | Větrání - přívod spalovacího vzduchu - stěnová průchodka, rozměr 80 mm, včetně upevnění | kus | 2,000 | 2 014,00 | 4 028,00 |  |
| 34 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0,155 | 21 200,00 | 3 286,00 |  |
| 35 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,155 | 21 200,00 | 3 286,00 |  |
|  | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 326 140,80 |  |
| 36 | K | 732112R50 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 | kus | 1,000 | 17 066,00 | 17 066,00 |  |
| 37 | K | 732113R01 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 150 | kus | 1,000 | 10 388,00 | 10 388,00 |  |
| 38 | K | 732211121 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 300 l | soubor | 1,000 | 29 680,00 | 29 680,00 |  |
| 39 | K | 732331619 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů | soubor | 1,000 | 6 148,00 | 6 148,00 |  |
| 40 | K | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1,000 | 1 272,00 | 1 272,00 |  |
| 41 | K | 732331R01 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení | kus | 1,000 | 68 900,00 | 68 900,00 |  |
| 42 | K | 732331R02 | Proplachovací dávkovací nádoba na chemikálie | kus | 1,000 | 9 010,00 | 9 010,00 |  |
| 43 | K | 732331R03 | Úpravna vody pro doplňování uzavřeného topného systému | kus | 1,000 | 24 380,00 | 24 380,00 |  |
| 44 | K | 732421411 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění | soubor | 1,000 | 20 988,00 | 20 988,00 |  |
| 45 | K | 73242141R | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 7,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění | soubor | 3,000 | 30 528,00 | 91 584,00 |  |
| 46 | K | 732421451 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění | soubor | 1,000 | 28 408,00 | 28 408,00 |  |
| 47 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0,288 | 31 800,00 | 9 158,40 |  |
| 48 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,288 | 31 800,00 | 9 158,40 |  |
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 561 550,90 |  |
| 49 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 430,000 | 318,00 | 136 740,00 |  |
| 50 | K | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 200,000 | 360,40 | 72 080,00 |  |
| 51 | K | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 140,000 | 402,80 | 56 392,00 |  |
| 52 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 110,000 | 445,20 | 48 972,00 |  |
| 53 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 190,000 | 551,20 | 104 728,00 |  |
| 54 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 | m | 95,000 | 657,20 | 62 434,00 |  |
| 55 | K | 733223210 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 76x2 | m | 15,000 | 1 590,00 | 23 850,00 |  |
| 56 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 1 070,000 | 21,20 | 22 684,00 |  |
| 57 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 95,000 | 23,32 | 2 215,40 |  |
| 58 | K | 733291103 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5 | m | 15,000 | 26,50 | 397,50 |  |
| 59 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 1,172 | 15 900,00 | 18 634,80 |  |
| 60 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 1,172 | 10 600,00 | 12 423,20 |  |
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 351 263,86 |  |
| 61 | K | 734173416 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 | soubor | 5,000 | 371,00 | 1 855,00 |  |
| 62 | K | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1,000 | 2 226,00 | 2 226,00 |  |
| 63 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4,000 | 2 438,00 | 9 752,00 |  |
| 64 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou | kus | 15,000 | 265,00 | 3 975,00 |  |
| 65 | K | 734220R02 | Měřící clona G 3/4 PN 16 do 100°C | kus | 2,000 | 1 060,00 | 2 120,00 |  |
| 66 | K | 734220R03 | Měřící clona G 1 PN 16 do 100°C | kus | 1,000 | 1 590,00 | 1 590,00 |  |
| 67 | K | 734220R04 | Měřící clona G 5/4 PN 16 do 100°C | kus | 2,000 | 2 120,00 | 4 240,00 |  |
| 68 | K | 733131105 | Tlumič chvění do potrubí DN 32, PN 16, závitový | kus | 4,000 | 2 226,00 | 8 904,00 |  |
| 69 | K | 733131132 | Tlumič chvění do potrubí DN 40, PN 16, mezipřírubový | soubor | 6,000 | 3 180,00 | 19 080,00 |  |
| 70 | K | 734220R30 | Ventil závitový regulační přímý vyvažovací, G 3/8 | kus | 3,000 | 1 060,00 | 3 180,00 |  |
| 71 | K | 734220R31 | Ventil závitový regulační přímý vyvažovací, G 1/2 | kus | 5,000 | 1 590,00 | 7 950,00 |  |
| 72 | K | 734220R32 | Ventil závitový regulační přímý vyvažovací, G 3/4 | kus | 7,000 | 1 908,00 | 13 356,00 |  |
| 73 | K | 734220R33 | Ventil závitový regulační přímý vyvažovací, G 1 | kus | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 |  |
| 74 | K | 734220R34 | Ventil závitový regulační přímý vyvažovací, G 5/4 | kus | 3,000 | 4 028,00 | 12 084,00 |  |
| 75 | K | 734220R35 | Regulátor tlakové diference, G 1/2 | kus | 1,000 | 2 226,00 | 2 226,00 |  |
| 76 | K | 734220R36 | Regulátor tlakové diference, G 3/4 | kus | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 |  |
| 77 | K | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 4,000 | 275,60 | 1 102,40 |  |
| 78 | K | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 2,000 | 275,60 | 551,20 |  |
| 79 | K | 734221R83 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem a s pojistkou proti zcizení | kus | 48,000 | 371,00 | 17 808,00 |  |
| 80 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 2,000 | 424,00 | 848,00 |  |
| 81 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2,000 | 742,00 | 1 484,00 |  |
| 82 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 5,000 | 954,00 | 4 770,00 |  |
| 83 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 40,000 | 424,00 | 16 960,00 |  |
| 84 | K | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 1,000 | 424,00 | 424,00 |  |
| 85 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 6,000 | 180,20 | 1 081,20 |  |
| 86 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 4,000 | 180,20 | 720,80 |  |
| 87 | K | 734261R01 | Radiátorová armatura HM rohová G 1/2 | kus | 2,000 | 424,00 | 848,00 |  |
| 88 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 30,000 | 169,60 | 5 088,00 |  |
| 89 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2,000 | 742,00 | 1 484,00 |  |
| 90 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3,000 | 954,00 | 2 862,00 |  |
| 91 | K | 73429124R | Filtr závitový hydro-cyklónový a magnetický G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 |  |
| 92 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1,000 | 318,00 | 318,00 |  |
| 93 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 11,000 | 424,00 | 4 664,00 |  |
| 94 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16,000 | 742,00 | 11 872,00 |  |
| 95 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 21,000 | 954,00 | 20 034,00 |  |
| 96 | K | 734295020 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 se servomotorem | kus | 1,000 | 2 756,00 | 2 756,00 |  |
| 97 | K | 734295021 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem | kus | 1,000 | 3 180,00 | 3 180,00 |  |
| 98 | K | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 99 | K | 734411R01 | Termomanometr 0 - 120 °C, 0 - 600 kPa | kus | 30,000 | 1 060,00 | 31 800,00 |  |
| 100 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |
| 101 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 36,000 | 318,00 | 11 448,00 |  |
| 102 | K | 734494R01 | Průtokoměr pro doplňování - vodoměr DN 20 pro jm. průtok 0.5 m3/h | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 103 | K | 734494R05 | Měření spotřeby tepla pro jm. průtok 0,5 m3/h | kus | 1,000 | 7 208,00 | 7 208,00 |  |
| 104 | K | 734494R02 | Měření spotřeby tepla pro jm. průtok 1,5 m3/h | kus | 2,000 | 10 070,00 | 20 140,00 |  |
| 105 | K | 734494R03 | Měření spotřeby tepla pro jm. průtok 2,5 m3/h | kus | 2,000 | 13 886,00 | 27 772,00 |  |
| 106 | K | 734494R04 | Měření spotřeby tepla pro jm. průtok 5 m3/h | kus | 1,000 | 28 408,00 | 28 408,00 |  |
| 107 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0,323 | 12 720,00 | 4 108,56 |  |
| 108 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,323 | 15 900,00 | 5 135,70 |  |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 1 112 539,96 |  |
| 109 | K | 735152154 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 10 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 |  |
| 110 | K | 735152254 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 11 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 1,000 | 2 968,00 | 2 968,00 |  |
| 111 | K | 735152256 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 11 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 1,000 | 3 180,00 | 3 180,00 |  |
| 112 | K | 735152295 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 11 VK výška/délka 900/800 mm | kus | 2,000 | 4 452,00 | 8 904,00 |  |
| 113 | K | 735152456 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 21 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 1,000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  |
| 114 | K | 735152554 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 22 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 3,000 | 4 452,00 | 13 356,00 |  |
| 115 | K | 735152556 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 22 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 4,000 | 4 664,00 | 18 656,00 |  |
| 116 | K | 735152557 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 7,000 | 4 770,00 | 33 390,00 |  |
| 117 | K | 735152656 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 33 VK výška/délka 500/900 mm | kus | 1,000 | 6 890,00 | 6 890,00 |  |
| 118 | K | 735152657 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 33 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 6,000 | 7 102,00 | 42 612,00 |  |
| 119 | K | 735511007 | Podlahové vytápění potrubí rozvodné PEX-c 17x2 mm | m | 2 600,000 | 148,40 | 385 840,00 |  |
| 120 | K | 735511008 | Podlahové vytápění systémová deska TH 30 P | m2 | 530,000 | 318,00 | 168 540,00 |  |
| 121 | K | 735511061 | Podlahové vytápění krycí PE fólie | m2 | 530,000 | 106,00 | 56 180,00 |  |
| 122 | K | 735511062 | Podlahové vytápění okrajový izolační pruh DP 50 | m | 600,000 | 47,70 | 28 620,00 |  |
| 124 | K | 735511082 | Podlahové vytápění rozdělovač 3-cestný | kus | 2,000 | 7 950,00 | 15 900,00 |  |
| 125 | K | 735511083 | Podlahové vytápění rozdělovač 4-cestný | kus | 2,000 | 9 010,00 | 18 020,00 |  |
| 126 | K | 735511087 | Podlahové vytápění rozdělovač 8-cestný | kus | 1,000 | 14 628,00 | 14 628,00 |  |
| 127 | K | 735511102 | Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku pro 2-cestný rozdělovač | kus | 1,000 | 2 226,00 | 2 226,00 |  |
| 128 | K | 735511103 | Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku pro 3-cestný rozdělovač | kus | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 |  |
| 129 | K | 735511104 | Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku pro 4-cestný rozdělovač | kus | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 |  |
| 130 | K | 735511108 | Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku pro 8-cestný rozdělovač | kus | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |
| 131 | K | 735511R90 | Sestava rozdělovač sběrač UNIMIX s integrovaným třícestným směšovacím ventilem, 6-cestný | kus | 1,000 | 13 356,00 | 13 356,00 |  |
| 132 | K | 735511R91 | Podomítková skříň pro rozdělovač sběrač UNIMIX | kus | 1,000 | 2 968,00 | 2 968,00 |  |
| 133 | K | 735511135 | Podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače | kus | 56,000 | 106,00 | 5 936,00 |  |
| 134 | K | 735511R01 | Podlahové vytápění plastifikátor PL 10 (10kg) | kg | 200,000 | 127,20 | 25 440,00 |  |
| 135 | K | 735511R02 | Prostorový termostat | kus | 12,000 | 1 590,00 | 19 080,00 |  |
| 136 | K | 735511R03 | Termopohon - elektrotermická hlavice TE 3040 | kus | 19,000 | 1 060,00 | 20 140,00 |  |
| 137 | K | 735511R04 | Jistič F1 pro jednotlivé prostory (rozdělovače) | kus | 6,000 | 508,80 | 3 052,80 |  |
| 138 | K | 735511R05 | Svorkovnice rozvodnice do rozdělovače ALC 006U | kus | 6,000 | 212,00 | 1 272,00 |  |
| 139 | K | 735511R06 | Autotransformátor pro jednotlivá nadzemní podlaží | kus | 6,000 | 2 650,00 | 15 900,00 |  |
| 140 | K | 735R00001 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a hladkou čelní deskou typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 2,000 | 2 226,00 | 4 452,00 |  |
| 141 | K | 735R00002 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a hladkou čelní deskou typ 11 VK výška/délka 900/400 mm | kus | 2,000 | 3 180,00 | 6 360,00 |  |
| 142 | K | 735R00003 | Otopné těleso panelové se spodním připojením a hladkou čelní deskou typ 11 VK výška/délka 900/600 mm | kus | 1,000 | 3 392,00 | 3 392,00 |  |
| 144 | K | 735R00010 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VL | kus | 1,000 | 6 466,00 | 6 466,00 |  |
| 145 | K | 735R00011 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VR | kus | 2,000 | 6 466,00 | 12 932,00 |  |
| 146 | K | 735R00012 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VL | kus | 1,000 | 8 268,00 | 8 268,00 |  |
| 147 | K | 735R00013 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VR | kus | 1,000 | 8 268,00 | 8 268,00 |  |
| 148 | K | 735R00014 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 20 - VL | kus | 1,000 | 10 070,00 | 10 070,00 |  |
| 149 | K | 735R00015 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VL | kus | 1,000 | 7 208,00 | 7 208,00 |  |
| 150 | K | 735R00016 | Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VR | kus | 1,000 | 7 208,00 | 7 208,00 |  |
| 151 | K | 735R00017 | Ocelový trubkový žebrový registr, tzv. "žebrovaná trubka" základního rozměru 32 x 2 x 92 mm, ZRA1-32x2x92 - 100 | kus | 4,000 | 6 890,00 | 27 560,00 |  |
| 152 | K | 735R00030 | Ocelové trubkové koupelnové těleso, výška 700 mm / délka 400 mm | kus | 1,000 | 1 166,00 | 1 166,00 |  |
| 153 | K | 735R00031 | Ocelové trubkové koupelnové těleso, výška 1500 mm / délka 400 mm | kus | 3,000 | 2 014,00 | 6 042,00 |  |
| 154 | K | 735R00040 | Ocelové trubkové koupelnové těleso, se spodním středovým připojením, výška 1220 mm / délka 600 mm | kus | 2,000 | 1 908,00 | 3 816,00 |  |
| 155 | K | 735R00050 | Sada pro kombinované vytápění, výkon 200 W | kus | 1,000 | 1 060,00 | 1 060,00 |  |
| 156 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 3,549 | 8 480,00 | 30 095,52 |  |
| 157 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 3,549 | 6 360,00 | 22 571,64 |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 27 030,00 |  |
|  | D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 27 030,00 |  |
| 158 | K | 230050031 | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu | kg | 130,000 | 159,00 | 20 670,00 |  |
| 159 | M | 311971020 | tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm | kus | 50,000 | 84,80 | 4 240,00 |  |
| 160 | M | 130104140 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 4 mm | t | 0,080 | 26 500,00 | 2 120,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Hmotnost: 2,61 kg/m |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 48 336,00 |  |
| 161 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 60,000 | 424,00 | 25 440,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Přípravné a pomocné zednické práce (včetně jádrového vrtání diamantovými korunkami) |  |  |  |  |  |
| 162 | K | HZS4231 | Hodinová zúčtovací sazba technik | hod | 48,000 | 477,00 | 22 896,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Proplach a napuštění topného systému, topná a tlaková zkouška, vyregulování systému, zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, , revize, popisné tabulky apod., |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 10 600,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 10 600,00 |  |
| 163 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků a ostatního příslušenství (design dle požadavku architekta). Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení. Předpokládá se položení zemnícího pásku do výkopu provedeného stavbou - tj. bez nutnosti provádět zemní práce. Přeložka VO: Demontáž tří svítidel VO kvůli založení základů nového objektu a napojení dalších svítidel v řadě. Provede se naspojkování kabelem. Po skončení stavby dojde k opětovnému osazení novými sloupy s novými svítidly na původních místech. Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 4 595 134,69 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 4 595 134,69 |  |  | 21,00% | 964 978,28 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 5 560 112,97 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 4 595 134,69 |  |
|  | D1 - Dodávky |  |  |  |  |  | 490 144,00 |  |
|  | D2 - Spínače a zásuvky |  |  |  |  |  | 184 464,38 |  |
|  | D3 - Přístroje plastové design typ 1 dle TZ: |  |  |  |  |  | 17 174,12 |  |
|  | D4 - Přístroje plastové design typ 2 dle TZ: |  |  |  |  |  | 85 049,10 |  |
|  | D5 - Přístroje keramické design typ 3 dle TZ: |  |  |  |  |  | 82 241,16 |  |
|  | D6 - Přístroje s vyšším krytím na povrch: |  |  |  |  |  | 274,54 |  |
|  | D7 - Přístroje modul 45 pro podlahové krabice: |  |  |  |  |  | 28 373,02 |  |
|  | D8 - Ostatní: |  |  |  |  |  | 15 649,84 |  |
|  | D9 - Osvětlení |  |  |  |  |  | 1 931 030,62 |  |
|  | D10 - Kabely a vodiče |  |  |  |  |  | 696 705,02 |  |
|  | D11 - Žlaby, lišty, trubky, krabice |  |  |  |  |  | 576 128,29 |  |
|  | D12 - Stavební přípomoce a zemní práce |  |  |  |  |  | 260 931,72 |  |
|  | D13 - Ochrana před bleskem |  |  |  |  |  | 65 241,70 |  |
|  | D15 - Přeložka VO |  |  |  |  |  | 77 364,96 |  |
|  | D17 - Ostatní |  |  |  |  |  | 313 124,00 |  |
|  |  |  | SOUPIS PRACÍ. Stavba:. SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE. Objekt:. SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM. Soupis:. 1.5 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD. Místo:; VRATISLAVICE N.NIS.; Datum:. Zadavatel:; MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS.; Projektant:; ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK. Uchazeč:. PČ; Typ; Kód; Popis; MJ; Množství; J.cena [CZK]; Cena celkem [CZK]; Cenová soustava. Náklady soupisu celkem; 4 595 134,69. D; D1; Dodávky; 490 144,00. 1; K; Pol1; Rozvaděč RE dle výkresu E-11; ks; 1,000; 26 500,00; 26 500,00. 2; K; Pol2; Rozvaděč RA1 dle výkresu E-12; ks; 1,000; 65 720,00; 65 720,00. 3; K; Pol3; Rozvaděč RA01 dle výkresu E-13; ks; 1,000; 64 130,00; 64 130,00. 4; K; Pol4; Rozvaděč RA2 dle výkresu E-14; ks; 1,000; 65 190,00; 65 190,00. 5; K; Pol5; Rozvaděč RW dle výkresu E-15; ks; 1,000; 19 610,00; 19 610,00. 6; K; Pol6; Rozvaděč RB02 dle výkresu E-16; ks; 1,000; 47 700,00; 47 700,00. 7; K; Pol7; Rozvaděč RB01 dle výkresu E-17; ks; 1,000; 50 880,00; 50 880,00. 8; K; Pol8; Rozvaděč RB1 dle výkresu E-18; ks; 1,000; 55 120,00; 55 120,00. 9; K; Pol9; Rozvaděč RB2 dle výkresu E-19; ks; 1,000; 37 524,00; 37 524,00. 10; K; Pol10; Rozvaděč RB3 dle výkresu E-20; ks; 1,000; 48 760,00; 48 760,00. 11; K; Pol11; Přípojková skříň v zazděném provedení, vč. pojistek 50A gG; ks; 1,000; 9 010,00; 9 010,00. D; D2; Spínače a zásuvky; 184 464,38. D; D3; Přístroje plastové design typ 1 dle TZ:; 17 174,12. 12; K; Pol297; Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný, bílý; ks; 21,000; 200,34; 4 207,14. P; Poznámka k položce: Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků a ostatního příslušenství.. 13; K; Pol298; Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý; ks; 1,000; 231,08; 231,08. 14; K; Pol299; Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, bílý; ks; 5,000; 205,64; 1 028,20. 15; K; Pol300; Přepínač křížový; řazení 7, 7So, vestavný, bílý; ks; 1,000; 249,10; 249,10. 16; K; Pol301; Tlačítko bez doutnavky; ks; 5,000; 209,88; 1 049,40. 17; K; Pol302; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; vestavná; bílá; ks; 48,000; 199,28; 9 565,44. 18; K; Pol303; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, vestavná, s ochranou před přepětím; bílá; ks; 1,000; 843,76; 843,76. D; D4; Přístroje plastové design typ 2 dle TZ:; 85 049,10. 19; K; Pol304; Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný, bílý; ks; 41,000; 213,06; 8 735,46. 20; K; Pol305; Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý; ks; 7,000; 259,70; 1 817,90. 21; K; Pol306; Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, bílý; ks; 18,000; 223,66; 4 025,88. 22; K; Pol307; Přepínač střídavý; řazení 6 + 6, vestavný, bílý; ks; 4,000; 280,90; 1 123,60. 23; K; Pol308; Přepínač křížový; řazení 7, 7So, vestavný, bílý; ks; 2,000; 262,88; 525,76. 24; K; Pol309; Tlačítko bez doutnavky; ks; 118,000; 226,84; 26 767,12. 25; K; Pol310; Žaluz. ovladač; ks; 9,000; 315,88; 2 842,92. 26; K; Pol311; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; vestavná; bílá; ks; 184,000; 198,22; 36 472,48. 27; K; Pol312; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, vestavná, s ochranou před přepětím; bílá; ks; 3,000; 912,66; 2 737,98. D; D5; Přístroje keramické design typ 3 dle TZ:; 82 241,16. 28; K; Pol12; Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný, bílý; ks; 3,000; 1 362,10; 4 086,30. 29; K; Pol13; Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý; ks; 1,000; 1 128,90; 1 128,90. 30; K; Pol14; Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, bílý; ks; 8,000; 1 315,46; 10 523,68. 31; K; Pol15; Přepínač střídavý; řazení 6 + 6, vestavný, bílý; ks; 1,000; 1 284,72; 1 284,72. 32; K; Pol16; Přepínač křížový; řazení 7, 7So, vestavný, bílý; ks; 4,000; 1 170,24; 4 680,96. 33; K; Pol17; Tlačítko bez doutnavky; ks; 8,000; 1 113,00; 8 904,00. 34; K; Pol19; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; vestavná; bílá; ks; 8,000; 916,90; 7 335,20. D; D6; Přístroje s vyšším krytím na povrch:; 274,54. 35; K; Pol21; Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; nástěnný, bílý; ks; 1,000; 135,68; 135,68. 36; K; Pol22; Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; nástěnný; bílý; ks; 1,000; 138,86; 138,86. D; D7; Přístroje modul 45 pro podlahové krabice:; 28 373,02. 37; K; Pol23; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; vestavná; bílá, modul 45; ks; 113,000; 126,14; 14 253,82. 38; K; Pol24; Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, vestavná, s ochranou před přepětím; bílá, modul 45; ks; 15,000; 941,28; 14 119,20. D; D8; Ostatní:; 15 649,84. 39; K; Pol25; Senzor pohybový 360 stp; ks; 14,000; 544,84; 7 627,76. 40; K; Pol26; Prostorový termostat do rozvaděče pro vyhřívání žlabů; ks; 1,000; 8 022,08; 8 022,08. D; D9; Osvětlení; 1 931 030,62. 41; K; Pol313; A1 - LED 9W 3000K hliníkové zápustné svítidlo s barevnou úpravou včetně montážního boxu určeného pro montáž ve zdivu; ks; 38,000; 1 992,80; 75 726,40. P; Poznámka k položce: Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení. 42; K; Pol28; A2 - LED 9W 3000K hliníkové zápustné svítidlo s barevnou úpravou včetně montážního boxu určeného pro montáž ve zdivu vč. nouz. zdroje; ks; 9,000; 4 770,00; 42 930,00. 43; K; Pol314; B - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K; ks; 190,000; 3 392,00; 644 480,00. 44; K; Pol315; C - stropní přisazené svítidlo LED, 1200 lm, 3000K; ks; 20,000; 4 452,00; 89 040,00. 45; K; Pol316; D - LED pás v hlinikovém U profilu (stínová drážka) 120 LED/m 8,64 W/m IPE 65; ks; 345,000; 530,00; 182 850,00. 46; K; Pol317; E - hliníkové nástěnné svítidlo polohové nastavitelné svítidlo určeno pro LED světelné zdroje s paticí GU10; ks; 4,000; 1 961,00; 7 844,00. 47; K; Pol318; F - stropní závěsné retro svítidlo s porcelánovým stropním úchytem, krouceným kabelem a porcelánovým úchytem objímky, stínítko z bílého porcelánu, kabelu krytí IP20; ks; 30,000; 1 749,00; 52 470,00. 48; K; Pol319; G - Reflektorové LED diodové svítidlo s adaptérem pro tří-okruhovou lištu včetně zdroje krytí IP20, 38W, 2600lm; ks; 35,000; 3 058,10; 107 033,50. 49; K; Pol320; H - Přisazené svítidlo, základna kov, povrch nerez,pro zářivku 1x58W; ks; 4,000; 4 234,70; 16 938,80. 50; K; Pol321; I - svítidlo přisazené stropní - nástěnné kruhové bodové; ks; 25,000; 4 616,30; 115 407,50. 51; K; Pol322; J - retro svítidlo na zavěšení v bílé barvě, textilní kabely 5 x 3 metry, délka každého kabelu je 300cm; ks; 4,000; 3 088,84; 12 355,36. 52; K; Pol38; K - LED venkovní zemní kruhové nastavitelné svítidlo z nerezu Light Up Earth krytí IP68 mech. odolnost IK10 + pouzdro a zdroj; ks; 6,000; 8 717,44; 52 304,64. 53; K; Pol323; L - vestavné zápustné venkovní LED svítidlo do stěny, svítí dolů, těleso hliník, povrch šedočerná antracit; ks; 14,000; 6 034,58; 84 484,12. 54; K; Pol324; M - Reflektor, světlomet, svítí symetricky, těleso hliník, povrch šedá, krycí sklo čiré, LED 35W, 4830lm, 4000K; ks; 4,000; 14 342,86; 57 371,44. 55; K; Pol325; N - Replika nástěnného venkovního osvětlení, materiál kov, svítidlo je určeno pro 1 x E27 max. 60W, krytí IP54 + zdroj extra; ks; 2,000; 4 216,68; 8 433,36. 56; K; Pol326; O - Nástěnné svítidlo, materiál hliník, povrch šedá, difuzor plast mat IK10, IP65, LED 2x26W, 3600lm; ks; 1,000; 2 375,46; 2 375,46. 57; K; Pol327; P - Celoporcelánové nástěnné retro svítidlo, bílý glazovaný porcelán, povrch bílá krytí IP20; ks; 8,000; 2 648,94; 21 191,52. 58; K; Pol43; Q - Hliníkové vestavné svítidlo, LED 36W, 3000K, 3600lm; ks; 23,000; 4 154,14; 95 545,22. 59; K; Pol328; S - Vestavné nouzové svítidlo, uboustranný piktogram, doba svícení 1 hod., LED 1,5W; ks; 3,000; 2 139,08; 6 417,24. 60; K; Pol45; T - Přisazené nástěnné nebo stropní LED nouzové svítidlo, doba svícení 1 hod., LED 1,5W; ks; 21,000; 1 680,10; 35 282,10. 61; K; Pol46; U - Vestavné LED nouzové - symetrická optika, 3W; ks; 71,000; 1 405,56; 99 794,76. 62; K; Pol329; W - Hliníkové kruhové vestavné LED světlo, 12120lm, 108W, 3000K; ks; 2,000; 13 723,82; 27 447,64. 63; K; Pol330; X - Nástěné / stropní čtvercové světlo 40W, 3000K, 3250 lm; ks; 8,000; 4 888,72; 39 109,76. 64; K; Pol49; Y - Interiérové přisazené zářivkové světlo, tělo pozinkovaný plech, 2x T5, 39W; ks; 8,000; 2 673,32; 21 386,56. 65; K; Pol50; LED zdroj 25W; ks; 22,000; 415,52; 9 141,44. 66; K; Pol51; LED zdroj 48W; ks; 12,000; 79,50; 954,00. 67; K; Pol52; LED zdroj 60W; ks; 14,000; 492,90; 6 900,60. 68; K; Pol53; LED zdroj 80W; ks; 17,000; 583,00; 9 911,00. 69; K; Pol54; LED zdroj 96W; ks; 2,000; 620,10; 1 240,20. 70; K; Pol55; LED zdroj 140W; ks; 4,000; 1 166,00; 4 664,00. P; Poznámka k položce: Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení. D; D10; Kabely a vodiče; 696 705,02. 71; K; Pol331; CYKY-J 2x1.5 , pevně; m; 2 202,778; 32,22; 70 973,51. 72; K; Pol332; CYKY-J 3x1.5 , pevně; m; 7 135,185; 35,83; 255 653,68. 73; K; Pol333; CYKY-J 4x1.5 , pevně; m; 274,074; 41,45; 11 360,37. 74; K; Pol334; CYKY-J 5x1.5 , pevně; m; 514,815; 44,63; 22 976,19. 75; K; Pol60; CYKY-J 3x2.5 , pevně; m; 3 050,000; 44,20; 134 810,00. 76; K; Pol335; CYKY-J 5x2.5 , pevně; m; 286,111; 58,09; 16 620,19. 77; K; Pol62; CYKY-J 5x4 , pevně; m; 75,000; 80,14; 6 010,50. 78; K; Pol336; CYKY-J 4x6 , pevně; m; 221,296; 55,44; 12 268,65. 79; K; Pol64; CYKY-J 5x6 , pevně; m; 65,000; 106,53; 6 924,45. 80; K; Pol65; CYKY-J 4x10 , pevně; m; 85,000; 179,78; 15 281,30. 81; K; Pol66; CYKY-J 4x16 , pevně; m; 128,000; 198,86; 25 454,08. 82; K; Pol67; CYKY-J 4x25 , pevně; m; 35,000; 283,44; 9 920,40. 83; K; Pol68; CYKY-J 4x35 , pevně; m; 20,000; 384,99; 7 699,80. 84; K; Pol69; CMFM-X 2x1,5; m; 24,000; 56,07; 1 345,68. 85; K; Pol70; CY 6 mm2,, pevně; m; 746,000; 39,22; 29 258,12. 86; K; Pol71; CY 10 mm2,, pevně; m; 120,000; 50,46; 6 055,20. 87; K; Pol72; Samoregulační topný kabel 20W/m vč. příchytek a koncovek; m; 135,000; 401,74; 54 234,90. 88; K; Pol337; ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu napájení; kpl; 1,000; 9 858,00; 9 858,00. D; D11; Žlaby, lišty, trubky, krabice; 576 128,29. 89; K; Pol74; Krabice přístrojová pro 3+3 moduly na stůl; ks; 11,000; 651,90; 7 170,90. 90; K; Pol75; Krabice přístrojová pochozí do podlahy, kryt pro krytinu 3+3 moduly; ks; 33,000; 2 575,38; 84 987,54. 91; K; Pol76; Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek; ks; 305,000; 193,24; 58 938,20. 92; K; Pol77; Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku; ks; 720,000; 39,22; 28 238,40. 93; K; Pol78; Krabice přístrojová na povrch; ks; 168,000; 80,35; 13 498,80. 94; K; Pol79; TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N; m; 1 230,000; 29,89; 36 764,70. 95; K; Pol80; TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 21mm, 750N; m; 760,000; 35,19; 26 744,40. 96; K; Pol81; TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 29mm, 750N; m; 240,000; 40,07; 9 616,80. 97; K; Pol82; TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 63mm, dvojitý plášť, korugovaná, 450N; m; 64,000; 48,55; 3 107,20. 98; K; Pol83; Příchytka pro 8 kabelů; ks; 950,000; 30,74; 29 203,00. 99; K; Pol84; Příchytka pro 15 kabelů; ks; 400,000; 44,52; 17 808,00. 100; K; Pol85; TRUBKA TUHÁ PVC 320N, vn. průměr 16mm, včetně podpěr po 1m; m; 150,000; 38,05; 5 707,50. 101; K; Pol86; TRUBKA TUHÁ PVC 320N, vn. průměr 32mm, včetně podpěr po 1m; m; 80,000; 50,14; 4 011,20. 102; K; Pol87; TRUBKA TUHÁ ocelová, lakovaná v barvě měď, vn. pr. 16mm, vč. podpěr; m; 256,000; 277,72; 71 096,32. 103; K; Pol88; Krabice rozvodná pro podlahový kanál; ks; 12,000; 2 702,79; 32 433,48. 104; K; Pol89; Podlahový kanál zinkovaný 38x150mm; m; 84,000; 745,71; 62 639,64. 105; K; Pol90; Žlab zinkovaný drátěný vč. podpěr 100x50mm; m; 142,000; 252,49; 35 853,58. 106; K; Pol91; Žlab zinkovaný drátěný vč. podpěr 300x100mm; m; 89,000; 519,19; 46 207,91. 107; K; Pol92; Pomocná ochranná přípojnice vč. krabice; ks; 6,000; 350,12; 2 100,72. D; D12; Stavební přípomoce a zemní práce; 260 931,72. 108; K; Pol93; Požární ucpávky prostupů mezi dělícími konstrukcemi; kpl; 1,000; 9 010,00; 9 010,00. 109; K; Pol94; Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm; ks; 326,000; 60,42; 19 696,92. 110; K; Pol95; Výřez kapes do betonu pro krabice; ks; 175,000; 178,08; 31 164,00. 111; K; Pol96; Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm; m; 210,000; 61,48; 12 910,80. 112; K; Pol97; Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 30 mm; m; 750,000; 41,34; 31 005,00. 113; K; Pol98; Průrazy cihelných zdí a betonových stropů tl. 0,45m 150x150mm; ks; 150,000; 302,10; 45 315,00. 114; K; Pol99; Průrazy betonových zdí tl. 0,45m 150x150mm; ks; 60,000; 720,80; 43 248,00. 115; K; Pol100; Hrubé zapravení a zához rýh ve zdivu; kpl; 1,000; 34 450,00; 34 450,00. 116; K; Pol101; Demontáže starých přístrojů a kabelů; hod; 64,000; 424,00; 27 136,00. 117; K; Pol102; Odvoz suti vč. poplatku za skládku; kpl; 1,000; 6 996,00; 6 996,00. D; D13; Ochrana před bleskem; 65 241,70. 118; K; Pol338; Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně; m; 180,000; 75,05; 13 509,00. P; Poznámka k položce: Předpokládá se položení zemnícího pásku do výkopu provedeného stavbou - tj. bez nutnosti provádět zemní práce. 119; K; Pol339; Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně; m; 215,000; 85,75; 18 436,25. 120; K; Pol340; Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně; m; 85,000; 83,53; 7 100,05. 121; K; Pol341; Podpěra vedení na střechu; ks; 166,000; 45,37; 7 531,42. 122; K; Pol342; Podpěra vedení na svod; ks; 82,000; 55,76; 4 572,32. 123; K; Pol343; svorka páska-páska, křížová; ks; 20,000; 55,23; 1 104,60. 124; K; Pol344; svorka spojovací drát-drát, souběžná; ks; 45,000; 55,33; 2 489,85. 125; K; Pol345; svorka zkušební - plechová; ks; 10,000; 69,54; 695,40. 126; K; Pol346; svorka páska-drát, křížová; ks; 25,000; 55,23; 1 380,75. 127; K; Pol347; svorka připojovací drát-drát, křížová; ks; 6,000; 113,42; 680,52. 128; K; Pol348; Jímač 2m, vč. kotvení - dodatečná ochrana pro zařízení vyčnívající nad chráněnou rovinu (světlíky, kond. jednotky, zařízení VZT, ...); ks; 2,000; 888,81; 1 777,62. 129; K; Pol349; Ochranný úhelník, L 1700mm; ks; 8,000; 188,68; 1 509,44. 130; K; Pol350; Držák ochranného úhelníku, L 170mm; ks; 16,000; 59,78; 956,48. 131; K; Pol351; Ošetření svodů v místě průchodu zemí protikorozním nátěrem; kpl; 1,000; 3 498,00; 3 498,00. D; D15; Přeložka VO; 77 364,96. 132; K; Pol117; Ruční výkop a zához kabelové rýhy 800x300mm, vytvoření kabelového lože z písku sypaného, pokládka výstražné folie, hutnění po vrstvách; m; 35,000; 450,50; 15 767,50. P; Poznámka k položce: Poznámka k oddílu: Demontáž tří svítidel VO kvůli založení základů nového objektu a napojení dalších svítidel v řadě. Provede se naspojkování kabelem. Po skončení stavby dojde k opětovnému osazení novými sloupy s novými svítidly na původních místech.. 133; K; Pol118; světelné místo se stožárem h=4m a parkovým LED svítidlem 40W, 3200 lm, 3 000 K, IP65, IK10, barva šedá; ks; 3,000; 9 099,57; 27 298,71. 134; K; Pol119; Demontáž svítidla vč. sloupu 4m; ks; 3,000; 1 166,00; 3 498,00. 135; K; Pol120; Spojka kabelová zemní pro CYKY-J 5x10; ks; 4,000; 1 144,80; 4 579,20. 136; K; Pol103; Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně; m; 35,000; 75,05; 2 626,75. 137; K; Pol105; Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně; m; 10,000; 83,42; 834,20. 138; K; Pol121; CYKY-J 5x10 , pevně; m; 70,000; 170,24; 11 916,80. 139; K; Pol122; Výkop a zához jámy pro osvětlovací body; ks; 3,000; 1 749,00; 5 247,00. 140; K; Pol123; Beton základový; m3; 1,600; 3 498,00; 5 596,80. D; D17; Ostatní; 313 124,00. 141; K; Pol124; Příspěvek na recyklaci svítidel, zdrojů, materiálu; kpl; 1,000; 4 664,00; 4 664,00. 142; K; Pol125; Provedení revize a vypracování revizní zprávy; ks; 1,000; 90 100,00; 90 100,00. 143; K; Pol126; Dokumentace skutečného provedení; ks; 1,000; 58 300,00; 58 300,00. 144; K; Pol127; Doprava; ks; 1,000; 104 940,00; 104 940,00. 145; K; Pol128; Odvoz odpadu; kpl; 1,000; 17 490,00; 17 490,00. 146; K; Pol129; Zařízení staveniště; kpl; 1,000; 5 830,00; 5 830,00. 147; K; Pol130; Podružný materiál; kpl; 1,000; 31 800,00; 31 800,00. P; Poznámka k položce: Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla; Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. ; Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.. |  |  |  |  |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: | 00.01.1900 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 894 757,47 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 1 894 757,47 |  |  | 21,00% | 397 899,07 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2 292 656,54 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 894 757,47 |  |
|  | D1 - Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  |  | 1 111 654,52 |  |
|  | D2 - RACK rozv. |  |  |  |  |  | 182 833,04 |  |
|  | D3 - Přístupový systém |  |  |  |  |  | 210 940,00 |  |
|  | D4 - Zásuvky |  |  |  |  |  | 75 076,88 |  |
|  | D5 - Vnitřní vybavení |  |  |  |  |  | 74 852,96 |  |
|  | D6 - Kabely |  |  |  |  |  | 310 905,45 |  |
|  | D7 - Instalační materiál |  |  |  |  |  | 111 616,31 |  |
|  | D8 - Ostatní |  |  |  |  |  | 145 429,88 |  |
|  | D9 - Elektrický zabezpečovací systém |  |  |  |  |  | 239 814,13 |  |
|  | D10 - Ústředna |  |  |  |  |  | 48 266,04 |  |
|  | D11 - Detektory a klávesnice |  |  |  |  |  | 42 393,64 |  |
|  | D6 - Kabely |  |  |  |  |  | 37 727,20 |  |
|  | D7 - Instalační materiál |  |  |  |  |  | 78 779,25 |  |
|  | D8 - Ostatní |  |  |  |  |  | 32 648,00 |  |
|  | D12 - CCTV IP kamerový systém |  |  |  |  |  | 340 052,00 |  |
|  | D13 - Aktivní prvky |  |  |  |  |  | 232 352,00 |  |
|  | D6 - Kabely |  |  |  |  |  | 22 156,60 |  |
|  | D7 - Instalační materiál |  |  |  |  |  | 43 779,40 |  |
|  | D8 - Ostatní |  |  |  |  |  | 41 764,00 |  |
|  | D14 - Společná Televizní Anténa STA |  |  |  |  |  | 203 236,82 |  |
|  | D15 - Antenní sestava |  |  |  |  |  | 94 785,84 |  |
|  | D16 - Rozvaděč a aktivní prvky |  |  |  |  |  | 9 113,14 |  |
|  | D4 - Zásuvky |  |  |  |  |  | 4 766,58 |  |
|  | D6 - Kabely |  |  |  |  |  | 32 499,60 |  |
|  | D7 - Instalační materiál |  |  |  |  |  | 17 837,86 |  |
|  | D8 - Ostatní |  |  |  |  |  | 44 233,80 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 894 757,47 |  |  |
|  | D | D1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 1 111 654,52 |  |  |
|  | D | D2 | RACK rozv. |  |  |  | 182 833,04 |  |  |
| 1 | K | Pol131 | 19" Stojanový rozvaděč 32U, 600x600mm, perforované dveře, zámek, maximální průchodnost vzduchu, podstavec s perforací a filtry 100mm výška | ks | 3,000 | 11 978,00 | 35 934,00 |  |  |
| 2 | K | Pol132 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem BK do stropu i do dna, dvousekčním kolébkovým vypínačem, ovládací prvek termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro | ks | 3,000 | 3 392,00 | 10 176,00 |  |  |
| 3 | K | Pol133 | 19" Rozvodný panel 5x 230V, výška 1U | ks | 3,000 | 1 113,00 | 3 339,00 |  |  |
| 4 | K | Pol134 | 19" patchpanel 24xRJ45, Cat.6, výška 1U | ks | 4,000 | 2 332,00 | 9 328,00 |  |  |
| 5 | K | Pol135 | 19" patchpanel ISDN, 25xRJ-45, výška 1U, cat.3 | ks | 4,000 | 2 014,00 | 8 056,00 |  |  |
| 6 | K | Pol136 | 19" optická vana pro SM 24vl., 9/125um | ks | 4,000 | 1 219,00 | 4 876,00 |  |  |
| 7 | K | Pol137 | 19” vyvazovací panel, 5x plastové oko, výška 1U | ks | 12,000 | 280,90 | 3 370,80 |  |  |
| 8 | K | Pol138 | Montážní sady k Patch Panelu | ks | 48,000 | 34,98 | 1 679,04 |  |  |
| 9 | K | Pol139 | Nový MIS1b a svorkovnice KRONE LSA - příprava pro připojení objektu do VTS – upřesnit dle požadavku CETIN CZ | ks | 1,000 | 2 268,40 | 2 268,40 |  |  |
| 10 | K | Pol140 | HDPE 40/33 chráníčka pro rezervní optický kabel, položena do výkopu chodníku, zakončena výčkem | m | 70,000 | 86,92 | 6 084,40 |  |  |
| 11 | K | Pol141 | UPS, 1000 Watts / 1500 VA,Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Výška stojanu 2 U | ks | 3,000 | 24 910,00 | 74 730,00 |  |  |
| 12 | K | Pol142 | Optický svár | ks | 24,000 | 477,00 | 11 448,00 |  |  |
| 13 | K | Pol143 | Popis a záznam rozvaděče | ks | 3,000 | 2 332,00 | 6 996,00 |  |  |
| 14 | K | Pol144 | Uzemnění RACK rozvaděče | ks | 3,000 | 583,00 | 1 749,00 |  |  |
| 15 | K | Pol145 | Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | ks | 3,000 | 932,80 | 2 798,40 |  |  |
|  | D | D3 | Přístupový systém |  |  |  | 210 940,00 |  |  |
| 16 | K | Pol146 | Řídící jednotka - 2xWiegand, 2xIN, 3xOUT, 1xRS485, Ethernet, Připojení 2 snímačů RFID, 3 výstupní relé (zámky, sirény, EZS, EPS, CCTV, PA...), 4 vstupní zařízení (dveřní kontakty, tlačítka), Pracovní režimy on-line, off-line | ks | 4,000 | 19 080,00 | 76 320,00 |  |  |
| 17 | K | Pol147 | Řídící jednotka do výtahové šachty - 1xRS485, Ethernet, Připojení snímačů RFID, 3 výstupní relé (zámky, sirény, EZS, EPS, CCTV, PA...), 4 vstupní zařízení (dveřní kontakty, tlačítka), Pracovní režimy on-line, off-line, čtečka karet uvnitř kabiny a na kaž | ks | 1,000 | 19 080,00 | 19 080,00 |  |  |
| 18 | K | Pol148 | Bezkontaktní čtečka karet - Je určen pro čtení bezkontaktních (RFID) identifikátorů technologie UNIQUE (125 Khz) / MIFARE (13,56MHz). Lze jej připojit ke kontrolérům nebo terminálům. Připojení usnadňuje zásuvný konektor, včetně vrchního krytu čtečky | ks | 14,000 | 5 936,00 | 83 104,00 |  |  |
| 19 | K | Pol149 | Nerezový sloupek s držákem pro čtečku karet, výška 1m, průměr trubky 40mm, základ 150mm, vstup kabelu spodem (zemí) | ks | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 |  |  |
| 20 | K | Pol150 | Elektrický zámek 12V DC s odjištěním pro 1 průchod, pevnost proti vylomení 356kg |  | 7,000 | 2 226,00 | 15 582,00 |  |  |
| 21 | K | Pol151 | 13,8V/3A zálohovatelný zdroj, 0,8A AKU, místo pro 17Ah akumulátor, včetně akumulátoru atd. | ks | 2,000 | 5 883,00 | 11 766,00 |  |  |
| 22 | K | Pol152 | Bezkontaktní karta ISO H4102, špičková kvalita pro potisk, lesklá, 125 kHz / 13.56MHz | ks | 50,000 | 48,76 | 2 438,00 |  |  |
|  | D | D4 | Zásuvky |  |  |  | 75 076,88 |  |  |
| 23 | K | Pol153 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45, Cat.6, kryt, nosná maska, atd. (design dle požadavku architekta např. ABB Levit a ABB Decento) | ks | 101,000 | 630,70 | 63 700,70 |  |  |
| 24 | K | Pol154 | Modul 2xRJ45 do podlahové krabice na "jevišti" přednáškového sálu, podlahové krabice součást SIL | ks | 5,000 | 425,38 | 2 126,90 |  |  |
| 25 | K | Pol155 | Patch kabel UTP Cat.6, 1m | ks | 135,000 | 39,43 | 5 323,05 |  |  |
| 26 | K | Pol156 | Patch kabel UTP Cat.6, 2m | ks | 77,000 | 50,99 | 3 926,23 |  |  |
|  | D | D5 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 74 852,96 |  |  |
| 27 | K | Pol157 | Projekční plátno pro projektor, roleta 106"(16:9) – 132.1x234.7cm, bílé plátno, černé tělo, elektricky ovládané | ks | 2,000 | 10 233,24 | 20 466,48 |  |  |
| 28 | K | Pol158 | HDMI kabel 20metrů, propojovací, včetně zásuvky HDMI do stěny, volný vývod u projektoru | ks | 8,000 | 1 919,66 | 15 357,28 |  |  |
| 29 | K | Pol159 | Multifunkční ovládací panel se vstupy 2xVGA, 3xAUDIO, 1xVIDEO, 1xHDMI, 1xUSB typ A a 1xUSB typ B. Výstupy 2xVGA, 3xAUDIO, 1xVIDEO, 1xHDMI, 1xUSB typ A a 1xUSB typ B. 4elní panel s tlačítky pro přepínání (např. HITACHI SB-1) | ks | 2,000 | 3 576,44 | 7 152,88 |  |  |
| 30 | K | Pol160 | Aktivní dvoukanálové Hi-Fi reprosoustavy, 5" středobasový a 0,5" výškový, RMS 2x 30W, dálkové ovládání (např. AQ23D) | ks | 2,000 | 9 738,22 | 19 476,44 |  |  |
| 31 | K | Pol161 | Robustní, univerzální držáky pro dřevěné reprosoustavy, nosnost více než 5ks, možnost nastavení náklonu a směru (např. BT77) | ks | 2,000 | 1 800,94 | 3 601,88 |  |  |
| 32 | K | Pol162 | Zesilovač indukční smyčky u přepážky pro menší prostory (např. LH 160 – Loop hear) + Indukční smyčka pro zapojení do zesilovače, zavešení u přepážky | ks | 2,000 | 4 399,00 | 8 798,00 |  |  |
|  | D | D6 | Kabely |  |  |  | 310 905,45 |  |  |
| 33 | K | Pol163 | Kabel UTP Cat.6 | m | 8 480,000 | 27,77 | 235 489,60 |  |  |
| 34 | K | Pol164 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 | m | 180,000 | 42,72 | 7 689,60 |  |  |
| 35 | K | Pol165 | Reproduktorový audio kabel, transparentní dvojlinka 2x2,5 pro připojení Reproduktorů v sálu a u projektorů | m | 960,000 | 52,89 | 50 774,40 |  |  |
| 36 | K | Pol166 | Reproduktorový audio kabel 3x1,5 pro připojení subwooferů | m | 120,000 | 56,18 | 6 741,60 |  |  |
| 37 | K | Pol167 | Kabel indukční smyčky v přednáškovém sálu 4x2,5 nad podhledem kolem celého sálu | m | 85,000 | 76,21 | 6 477,85 |  |  |
| 38 | K | Pol168 | OK SM 12vl. 9/125 um | m | 70,000 | 53,32 | 3 732,40 |  |  |
|  | D | D7 | Instalační materiál |  |  |  | 111 616,31 |  |  |
| 39 | K | Pol169 | Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 1 200,000 | 26,18 | 31 416,00 |  |  |
| 40 | K | Pol170 | Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 600,000 | 31,27 | 18 762,00 |  |  |
| 41 | K | Pol171 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 1 800,000 | 15,58 | 28 044,00 |  |  |
| 42 | K | Pol172 | Krabice univerzální KU68, pod omítku | ks | 101,000 | 63,81 | 6 444,81 |  |  |
| 43 | K | Pol173 | Rámeček dvojnásobný/trojnásobný, vodorovný pro el. přístroje | ks | 40,000 | 37,42 | 1 496,80 |  |  |
| 44 | K | Pol174 | Rámeček jednonásobný, pro el. přístroje | ks | 10,000 | 20,14 | 201,40 |  |  |
| 45 | K | Pol175 | Krabice odbočná pr.97, pod omítku | ks | 70,000 | 84,38 | 5 906,60 |  |  |
| 46 | K | Pol176 | Víčko ke kruhové krabici | ks | 70,000 | 16,96 | 1 187,20 |  |  |
| 47 | K | Pol177 | Kovová kabelová příchytka | ks | 250,000 | 30,95 | 7 737,50 |  |  |
| 48 | K | Pol178 | Lišta vkládací 40X15 | m | 100,000 | 66,57 | 6 657,00 |  |  |
| 49 | K | Pol179 | Lišta vkládací 18X13 | m | 100,000 | 37,63 | 3 763,00 |  |  |
|  | D | D8 | Ostatní |  |  |  | 145 429,88 |  |  |
| 50 | K | Pol180 | Příprava kabelu pro uložení do 10 žil | ks | 212,000 | 23,32 | 4 943,84 |  |  |
| 51 | K | Pol181 | Forma kabelová na kabelu do 5x2 | ks | 424,000 | 23,32 | 9 887,68 |  |  |
| 52 | K | Pol182 | Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 | ks | 424,000 | 40,28 | 17 078,72 |  |  |
| 53 | K | Pol183 | Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 212,000 | 58,30 | 12 359,60 |  |  |
| 54 | K | Pol184 | Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 212,000 | 28,62 | 6 067,44 |  |  |
| 55 | K | Pol185 | Vystavení měřicího protokolu - optika | ks | 12,000 | 985,80 | 11 829,60 |  |  |
| 56 | K | Pol186 | Certifikace sítě | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |  |
| 57 | K | Pol187 | Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |  |
| 58 | K | Pol188 | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1,000 | 9 858,00 | 9 858,00 |  |  |
| 59 | K | Pol189 | Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným | ks | 1,000 | 1 749,00 | 1 749,00 |  |  |
| 60 | K | Pol190 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 7 526,00 | 7 526,00 |  |  |
| 61 | K | Pol191 | Doprava a přesun materiálu | ks | 1,000 | 34 980,00 | 34 980,00 |  |  |
| 62 | K | Pol192 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 17 490,00 | 17 490,00 |  |  |
|  | D | D9 | Elektrický zabezpečovací systém |  |  |  | 239 814,13 |  |  |
|  | D | D10 | Ústředna |  |  |  | 48 266,04 |  |  |
| 63 | K | Pol193 | Ústředna EZS - až 120 zón, až 300 uživatelských kódů, až 15 sekcí, až 32 programovatelných výstupů, SMS reporty systému, 4 nastavitelné PCO, vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, 1GB paměťová karta, velká skříň, prostor pro dvě AKU. | ks | 1,000 | 14 787,00 | 14 787,00 |  |  |
| 64 | K | Pol194 | Koncentrátor 8 zón, 4 PGM výstupy s vestavěným napájecím zdrojem 13,8Vss / max.3A (pro AKU a AUX), možnost měření napětí, odběru z klávesnic. Vestavěno v kovovém krytu s tamperem, včetně transformátoru, místo pro aku 17Ah | ks | 2,000 | 5 297,88 | 10 595,76 |  |  |
| 65 | K | Pol195 | Koncentrátor 8 zón, 4 PGM výstupy, deska plošného spoje, instaluje se do expandéru / ústředny | ks | 3,000 | 3 576,44 | 10 729,32 |  |  |
| 66 | K | Pol196 | Akumulátor 12V/18Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 3,000 | 909,48 | 2 728,44 |  |  |
| 67 | K | Pol197 | Siréna pro vnitřní prostředí - je určena k akustické signalizaci poplachu, dále příchodového a odchodového zpoždění a aktivace výstupů PG v zabezpečovacím systému. | ks | 5,000 | 752,60 | 3 763,00 |  |  |
| 68 | K | Pol198 | Siréna venkovní-základna s elektronikou + Plastový kryt sirény | ks | 2,000 | 2 831,26 | 5 662,52 |  |  |
|  | D | D11 | Detektory a klávesnice |  |  |  | 42 393,64 |  |  |
| 69 | K | Pol199 | Klávesnice EZS – modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty. | ks | 6,000 | 2 834,44 | 17 006,64 |  |  |
| 70 | K | Pol200 | PIR detektor pohybu EZS – je detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti, 110°/12m, montáž max.2,5metrů vysoko, -10 až +40°C, čočka lze vyměnit | ks | 14,000 | 906,30 | 12 688,20 |  |  |
| 71 | K | Pol201 | Kombinace PIR detektoru s dosahem 12m a detektoru tříštění skla s dosahem 10m, montáž max.2,5metrů vysoko, -10 až +40°C | ks | 5,000 | 1 150,10 | 5 750,50 |  |  |
| 72 | K | Pol202 | Magnetický kontakt/detektor otevření mini EZS - Detekuje otevření dveří či oken, sabotážní ochranu krytu | ks | 19,000 | 365,70 | 6 948,30 |  |  |
|  | D | D6 | Kabely |  |  |  | 37 727,20 |  |  |
| 73 | K | Pol203 | Kabel FTP Cat.5e | m | 340,000 | 26,39 | 8 972,60 |  |  |
| 74 | K | Pol204 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 1 330,000 | 21,62 | 28 754,60 |  |  |
|  | D | D7 | Instalační materiál |  |  |  | 78 779,25 |  |  |
| 75 | K | Pol169 | Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 1 350,000 | 26,18 | 35 343,00 |  |  |
| 76 | K | Pol171 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 1 350,000 | 27,24 | 36 774,00 |  |  |
| 77 | K | Pol172 | Krabice univerzální KU68, pod omítku | ks | 25,000 | 63,81 | 1 595,25 |  |  |
| 78 | K | Pol175 | Krabice odbočná pr.97, pod omítku | ks | 50,000 | 84,38 | 4 219,00 |  |  |
| 79 | K | Pol176 | Víčko ke kruhové krabici | ks | 50,000 | 16,96 | 848,00 |  |  |
|  | D | D8 | Ostatní |  |  |  | 32 648,00 |  |  |
| 80 | K | Pol205 | Sestavení programu pro ústřednu | ks | 1,000 | 1 749,00 | 1 749,00 |  |  |
| 81 | K | Pol206 | Uvedení systému do provozu | ks | 1,000 | 2 332,00 | 2 332,00 |  |  |
| 82 | K | Pol187 | Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1,000 | 583,00 | 583,00 |  |  |
| 83 | K | Pol207 | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1,000 | 11 660,00 | 11 660,00 |  |  |
| 84 | K | Pol208 | Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným | ks | 1,000 | 1 749,00 | 1 749,00 |  |  |
| 85 | K | Pol209 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 9 328,00 | 9 328,00 |  |  |
| 86 | K | Pol210 | Doprava a přesun materiálu | ks | 1,000 | 3 498,00 | 3 498,00 |  |  |
| 87 | K | Pol211 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 1 749,00 | 1 749,00 |  |  |
|  | D | D12 | CCTV IP kamerový systém |  |  |  | 340 052,00 |  |  |
|  | D | D13 | Aktivní prvky |  |  |  | 232 352,00 |  |  |
| 88 | K | Pol212 | Venkovní kamera – IP bullet kamera, TD/N, FULL HD 1080p, min. 2MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66 – napájet 12V nebo PoE, součásti dodávky je konzole pro montáž na strop/zeď | ks | 13,000 | 5 618,00 | 73 034,00 |  |  |
| 89 | K | Pol213 | Vnitřní kamera – IP bullet kamera, TD/N, FULL HD 1080p, min. 2MP, f=2.8-12mm, WDR – napájet 12V nebo PoE, součásti dodávky je konzole pro montáž na strop/zeď | ks | 7,000 | 5 618,00 | 39 326,00 |  |  |
| 90 | K | Pol214 | Monitor PC 24“ FULL HD | ks | 1,000 | 6 678,00 | 6 678,00 |  |  |
| 91 | K | Pol215 | Klientské PC – pro práci se systémem CCTV | ks | 1,000 | 30 740,00 | 30 740,00 |  |  |
| 92 | K | Pol216 | Ovládací software pro klientské PC, pro sledování vybraných kamer, připojení uživatel/administrátor CCTV systému přes heslo | ks | 1,000 | 6 996,00 | 6 996,00 |  |  |
| 93 | K | Pol217 | Nový výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová kapacita až 256Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP a formátu H.264, H264+, H.265 a MPEG-4. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup s podporou 4K rozlišení. Do | ks | 1,000 | 42 930,00 | 42 930,00 |  |  |
| 94 | K | Pol218 | Hard disk HDD 4000 GB SATA | ks | 4,000 | 5 830,00 | 23 320,00 |  |  |
| 95 | K | Pol219 | Switch pro napájení a připojení IP kamer - 24G PoE+ + 2xSFP (370W) Switch (např. HP JL385A) - 24x 10/100/1000Mbps port + 2x SFP port, max. celkový výkon PoE portů 370W, instalace do 19" RACK skříně | ks | 2,000 | 4 664,00 | 9 328,00 |  |  |
|  | D | D6 | Kabely |  |  |  | 22 156,60 |  |  |
| 96 | K | Pol163 | Kabel UTP Cat.6 | m | 800,000 | 26,71 | 21 368,00 |  |  |
| 97 | K | Pol155 | Patch kabel UTP Cat.6, 1m | ks | 20,000 | 39,43 | 788,60 |  |  |
|  | D | D7 | Instalační materiál |  |  |  | 43 779,40 |  |  |
| 98 | K | Pol220 | Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 750,000 | 26,18 | 19 635,00 |  |  |
| 99 | K | Pol221 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 750,000 | 27,24 | 20 430,00 |  |  |
| 100 | K | Pol222 | Krabice univerzální pr.75, pod omítku | ks | 20,000 | 84,38 | 1 687,60 |  |  |
| 101 | K | Pol223 | Krabice odbočná pr.97, pod omítku | ks | 20,000 | 84,38 | 1 687,60 |  |  |
| 102 | K | Pol176 | Víčko ke kruhové krabici | ks | 20,000 | 16,96 | 339,20 |  |  |
|  | D | D8 | Ostatní |  |  |  | 41 764,00 |  |  |
| 103 | K | Pol224 | Oživení systému | ks | 1,000 | 11 660,00 | 11 660,00 |  |  |
| 104 | K | Pol225 | Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1,000 | 7 526,00 | 7 526,00 |  |  |
| 105 | K | Pol226 | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1,000 | 9 858,00 | 9 858,00 |  |  |
| 106 | K | Pol227 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 7 526,00 | 7 526,00 |  |  |
| 107 | K | Pol228 | Doprava a přesun materiálu | ks | 1,000 | 3 498,00 | 3 498,00 |  |  |
| 108 | K | Pol229 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 1 696,00 | 1 696,00 |  |  |
|  | D | D14 | Společná Televizní Anténa STA |  |  |  | 203 236,82 |  |  |
|  | D | D15 | Antenní sestava |  |  |  | 94 785,84 |  |  |
| 109 | K | Pol230 | Anténní stožár STA, kotvení do komínu ve dvou místech, držák + výložník 2m | ks | 1,000 | 4 399,00 | 4 399,00 |  |  |
| 110 | K | Pol231 | Pospojení s hromosvodem, uzemnění | ks | 1,000 | 752,60 | 752,60 |  |  |
| 111 | K | Pol232 | Anténa UHF, 21 - 69. Kanál, G 12,5 dB | ks | 1,000 | 1 103,46 | 1 103,46 |  |  |
| 112 | K | Pol233 | Anténa DAB | ks | 1,000 | 665,26 | 665,26 |  |  |
| 113 | K | Pol234 | Anténa FM Cikrul | ks | 1,000 | 965,66 | 965,66 |  |  |
| 114 | K | Pol235 | Anténa offset 85 cm Al, nastavená na příjem signálů ze satelitů Astra 23,5°E | ks | 1,000 | 1 421,46 | 1 421,46 |  |  |
| 115 | K | Pol236 | LNB Quattro konvertor na satelitu, včetně montážního příslušenství | ks | 1,000 | 985,80 | 985,80 |  |  |
| 116 | K | Pol237 | Spojovací materiál nespecifikovaný | ks | 1,000 | 752,60 | 752,60 |  |  |
| 117 | K | Pol238 | Jemná ochrana, osazuje se za svodičem bleskových proudů (KAZ11) | ks | 5,000 | 9 328,00 | 46 640,00 |  |  |
| 118 | K | Pol239 | Svodič bleskových proudů koax. Kabelu (KAZ12) | ks | 5,000 | 7 420,00 | 37 100,00 |  |  |
|  | D | D16 | Rozvaděč a aktivní prvky |  |  |  | 9 113,14 |  |  |
| 119 | K | Pol240 | Anténní předzesilovač Alcad AM-352 - 3 vstupy, FM/ DAB - UHF - UHF, se ziskem až 20 dB + Anténní napájecí zdroj Alcad AL-105 | ks | 1,000 | 540,60 | 540,60 |  |  |
| 120 | K | Pol241 | Multipřepínač 5 vstupů / 16x výstupů pro připojení účastických STA, vestavěný zdroj, připojení do 230V zásuvky (např. SMS 51603 NF) | ks | 1,000 | 5 698,56 | 5 698,56 |  |  |
| 121 | K | Pol242 | OCEP STA rozvaděč – 500/400/200mm – včetně příslušenství pro instalaci na zeď, lišty pro vnitřní instalaci prvků atd. | ks | 1,000 | 2 728,44 | 2 728,44 |  |  |
| 122 | K | Pol243 | Jedna dvouzásuvka 230V do každého rozvaděče - přívodní kabel a jištění v rámci projektu Silnoproudu | ks | 1,000 | 145,54 | 145,54 |  |  |
|  | D | D4 | Zásuvky |  |  |  | 4 766,58 |  |  |
| 123 | K | Pol244 | Zásuvka TV+SAT+R koncová, kompletní (design dle požadavku architekta např. ABB Levit a ABB Decento) | ks | 14,000 | 340,47 | 4 766,58 |  |  |
|  | D | D6 | Kabely |  |  |  | 32 499,60 |  |  |
| 124 | K | Pol245 | Belden H125 Cu PVC - koaxiální kabel pro 5ti kabelovou kaskádu | m | 250,000 | 44,52 | 11 130,00 |  |  |
| 125 | K | Pol246 | Belden H121 Al PVC - koaxiální kabel pro připojení zásuvek | m | 560,000 | 38,16 | 21 369,60 |  |  |
|  | D | D7 | Instalační materiál |  |  |  | 17 837,86 |  |  |
| 126 | K | Pol169 | Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 500,000 | 3,18 | 1 590,00 |  |  |
| 127 | K | Pol170 | Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 100,000 | 31,69 | 3 169,00 |  |  |
| 128 | K | Pol171 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 600,000 | 15,58 | 9 348,00 |  |  |
| 129 | K | Pol172 | Krabice univerzální KU68, pod omítku | ks | 14,000 | 63,81 | 893,34 |  |  |
| 130 | K | Pol175 | Krabice odbočná pr.97, pod omítku | ks | 28,000 | 84,38 | 2 362,64 |  |  |
| 131 | K | Pol176 | Víčko ke kruhové krabici | ks | 28,000 | 16,96 | 474,88 |  |  |
|  | D | D8 | Ostatní |  |  |  | 44 233,80 |  |  |
| 132 | K | Pol247 | Měření TV + R signálů v místě příjmu před montáží | ks | 1,000 | 4 664,00 | 4 664,00 |  |  |
| 133 | K | Pol248 | Směrování TV, R a SAT antén | ks | 1,000 | 1 166,00 | 1 166,00 |  |  |
| 134 | K | Pol249 | Oživení, naladění, měření, nastavení trasy | ks | 1,000 | 3 498,00 | 3 498,00 |  |  |
| 135 | K | Pol250 | Kontrolní měření na zásuvkách | ks | 16,000 | 58,30 | 932,80 |  |  |
| 136 | K | Pol187 | Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1,000 | 583,00 | 583,00 |  |  |
| 137 | K | Pol226 | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1,000 | 15 370,00 | 15 370,00 |  |  |
| 138 | K | Pol251 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 9 858,00 | 9 858,00 |  |  |
| 139 | K | Pol252 | Doprava a přesun materiálu | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |  |
| 140 | K | Pol253 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 2 332,00 | 2 332,00 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 - ELEKTROINSTALACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: | 00.01.1900 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 80 560,00 |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  |  | DPH | základní | 80 560,00 |  |  | 21,00% | 16 917,60 |  |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 97 477,60 |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 - ELEKTROINSTALACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 80 560,00 |  |
|  |  | 742.1 - Elektroinstalace - audiovizuální technika |  |  |  |  |  | 80 560,00 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 - ELEKTROINSTALACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 80 560,00 |  |
|  | D | 742.1 | Elektroinstalace - audiovizuální technika |  |  |  | 80 560,00 |  |
| 1 | K | Pol255 | Elektrické rolovací plátno formát vnější rozměr 600x400 cmpovrch blankora Supra matně bílý Montáž zavěšení ze stropu stropu | ks | 1,000 | 80 560,00 | 80 560,00 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. Uvedené položky jsou ve složce FUNKČNÍ SCHEMATA ZAPOJENÍ, na schematu obvodu MaR strojovny ÚT -MaR-01 a na půdorysech -MaR-02-03. Kapitola 6 "Chlazení objektu" je v soupisu úmyslně vynechána z důvodu: VRF systém pro chlazení VZT a dochlazování prostoru knihovny je včetně prokabelování vnitřních jednotek a ovladačů a zaregulování komplet v dodávce chlazení -koordinováno -viz sch. obvodu MaR. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 401 547,08 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 401 547,08 |  |  | 21,00% | 84 324,89 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 485 871,97 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 401 547,08 |  |
|  | D1 - Regulace a rozvaděč RA-KT |  |  |  |  |  | 192 390,00 |  |
|  | D2 - Přístroje pro řízení kotelny a vytápění |  |  |  |  |  | 16 430,00 |  |
|  | D3 - Kabely, nosné prvky, montáže pro plynový zdroj tepla -rozvaděč RA-KT |  |  |  |  |  | 108 471,92 |  |
|  | D4 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.1 a 2 |  |  |  |  |  | 24 380,00 |  |
|  | D5 - Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.1 a 2 |  |  |  |  |  | 35 389,16 |  |
|  | D7 - Dálková správa kotelny |  |  |  |  |  | 24 486,00 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 - MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 401 547,08 |  |  |
|  | D | D1 | Regulace a rozvaděč RA-KT |  |  |  | 192 390,00 |  |  |
| 1 | K | KOT/1 | Poruchová signalizace sada s OEM poruchovka, Napájecí zdroj ,tlakové čidlo ,čidlo zaplavení , čidlo prostoru , čidlo teploty systému, komunikace ethernet-webserver | sada | 1,000 | 24 910,00 | 24 910,00 |  |  |
| 2 | K | M36-88-4321/S | osazení signalizace | ks | 1,000 | 1 802,00 | 1 802,00 |  |  |
| 3 | K | M36/41-0025/S | montáž prostorových přístrojů | ks | 4,000 | 742,00 | 2 968,00 |  |  |
| 4 | K | QAH 17.01 | Čidlo úniku plynu - dvoustupňové | ks | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |  |
| 5 | K | M36/41-0025/S.1 | montáž prostorového přístroje | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 6 | K | HU 16.01 | Signalizace poruchy - kresleno pro houkačku na 230V AC | ks | 1,000 | 1 802,00 | 1 802,00 |  |  |
| 7 | K | M36/43-0001/S | montáž houkačky | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 8 | K | GSM 16.02 | GSM modul pro zasílání GSM zpráv při poruše | ks | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |  |
| 9 | K | M36/41-0025/S.1 | montáž prostorového přístroje | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 10 | K | CO 17.02 | Čidlo úniku CO např E2630-CO - dvoustupňové | ks | 1,000 | 6 572,00 | 6 572,00 |  |  |
| 11 | K | M36/41-0025/S.1 | montáž prostorového přístroje | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 12 | K | AVS/11,12,13 | Rozšiřovací modul pro kotle s komunikací po lince LPB/BSB 1x směšovací okruh, 1 čerpadlový okruh, 2x multifunkční výstup | ks | 3,000 | 2 332,00 | 6 996,00 |  |  |
| 13 | K | M36-88-4321/S.1 | osazení regulátoru | ks | 3,000 | 742,00 | 2 226,00 |  |  |
| 14 | K | AVS/21 | Rozšiřovací modul pro kotle s komunikací po lince LPB/BSB, příprava a cirkulace TUV, řízení přímého okruhu 2x multifunkční výstup, vstup požadavku na teplo | ks | 1,000 | 7 102,00 | 7 102,00 |  |  |
| 15 | K | M36-88-4321/S.1 | osazení regulátoru | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 16 | K | QAA/1,2 | Prostorová obslužná jednotka s krytem | ks | 2,000 | 2 968,00 | 5 936,00 |  |  |
| 17 | K | M36-42-0091/S | připojení a osazení ovládací jednotky | ks | 2,000 | 742,00 | 1 484,00 |  |  |
| 18 | K | OZV/1 | Komunikační přístroj s komunikací LPB pro vzdálenou správu regulátoru a kotlů pro 4 přístroje LPB | ks | 1,000 | 19 080,00 | 19 080,00 |  |  |
| 19 | K | M36-88-4321/S.2 | osazení komunikačního přístroje | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 20 | K | SWITCH | Ethernetový switch min 4x TCP-IP/RJ45 100Mb/s | ks | 1,000 | 1 908,00 | 1 908,00 |  |  |
| 21 | K | M36-88-4321/S.3 | osazení SWITCHE | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 22 | K | FV1 | Přepěťová ochrana třetí stupeň 16A s VF Filtrem | ks | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |  |
| 23 | K | M36-88-4321/S.4 | osazení ochrany | ks | 1,000 | 530,00 | 530,00 |  |  |
| 24 | K | RA-KT | skříň rozvaděče RA-KT-1x pole OCEP např. 800x1000x300 nástěnná skříňka, hlavní vypínač 230V AC jištění z elektro pro 230V/50Hz 20A, 3x zásuvka 230VAC/6A, jističe, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpad | ks | 1,000 | 59 890,00 | 59 890,00 |  |  |
| 25 | K | RA-KT.1 | montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) | hod | 16,000 | 424,00 | 6 784,00 |  |  |
| 26 | K | RA-KT.2 | vyzkoušení funkce - test 1:1 | hod | 8,000 | 530,00 | 4 240,00 |  |  |
| 27 | K | CPU | Naparametrování regulátorů a kotle -řízení strojovny vytápění | hod | 16,000 | 848,00 | 13 568,00 |  |  |
| 28 | K | WEB/LPB | nastavení WEB serveru pro dálkovou správu kotelny | hod | 4,000 | 848,00 | 3 392,00 |  |  |
| 29 | K | WEB/KOT | nastavení WEB serveru pro dálkovou správu zabezpečení | hod | 2,000 | 848,00 | 1 696,00 |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Regulace a příslušenství v dodávce kotlů: Kotlová regulace LMS/1,2 Komunikční karty OCI/1,2 BSB/LPB pro komunikaci BSB/LPB s pomocnými rozšiřujícími moduly. |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D2 | Přístroje pro řízení kotelny a vytápění |  |  |  | 16 430,00 |  |  |
| 30 | K | B9 12.00 | Venkovní čidlo teploty NTC 1kOhm, rozsah -50 až 70°C, | ks | 1,000 | 1 802,00 | 1 802,00 |  |  |
| 31 | K | M36/41-0001/S | montáž snímače | ks | 1,000 | 742,00 | 742,00 |  |  |
| 32 | K | B10,70,1,12,16 12.01 | snímač teploty příložný, provedení NTC 10k, rozsah -30 až 130°C | ks | 5,000 | 1 325,00 | 6 625,00 |  |  |
| 33 | K | M36/41-0001/S.1 | montáž snímače teploty topné vody | ks | 5,000 | 636,00 | 3 180,00 |  |  |
| 34 | K | B3 12.036 | Kabelové čidlo teploty do zásobníku provedení NTC 10k, rozsah 0 až 95°C | ks | 1,000 | 1 325,00 | 1 325,00 |  |  |
| 35 | K | M36/41-0001/S.2 | montáž snímače teploty | ks | 1,000 | 689,00 | 689,00 |  |  |
| 36 | K | TAH 14.01 | Bezpečnostní omezovací příložný termostat pro podlahové vytápění s rozpínacím kontaktem, rozsah do 60°C | ks | 1,000 | 1 378,00 | 1 378,00 |  |  |
| 37 | K | M36/41-0052/S | montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem | ks | 1,000 | 689,00 | 689,00 |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Ventily se servopohony (230V/3B) pro řízení vytápění položky Y 4.01-03 jsou v dodávce ÚT -koordinováno |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | Kabely, nosné prvky, montáže pro plynový zdroj tepla -rozvaděč RA-KT |  |  |  | 108 471,92 |  |  |
| 38 | K | 3.1 | Vodič CY 6mm - pospojení | m | 50,000 | 38,16 | 1 908,00 |  |  |
| 39 | K | 3.2 | Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e | m | 23,000 | 29,68 | 682,64 |  |  |
| 40 | K | 3.3 | Kabely komunikace kotlů, regulátorů a ovládacích jednotek JYS(t)Y 2x2x0.8 mm2. | m | 71,000 | 30,74 | 2 182,54 |  |  |
| 41 | K | 3.4 | 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 283,000 | 33,92 | 9 599,36 |  |  |
| 42 | K | 3.5 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 64,000 | 41,34 | 2 645,76 |  |  |
| 43 | K | 3.6 | Kabel silový lanko, PVC, 2kV 4x1 -G | m | 33,000 | 51,94 | 1 714,02 |  |  |
| 44 | K | 3.7 | Kabel silový, PVC, 4kV 2x1.5 CYKY-O | m | 11,000 | 32,86 | 361,46 |  |  |
| 45 | K | 3.8 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J | m | 165,000 | 37,10 | 6 121,50 |  |  |
| 46 | K | 3.9 | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 CYKY-J | m | 46,000 | 41,34 | 1 901,64 |  |  |
| 47 | K | 3.10 | Montážní žlab 62/50 s víkem | m | 30,000 | 302,10 | 9 063,00 |  |  |
| 48 | K | 3.11 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. | m | 200,000 | 79,50 | 15 900,00 |  |  |
| 49 | K | 3.12 | Drobný montážní a spojovací materiál | ks | 1,000 | 2 968,00 | 2 968,00 |  |  |
| 50 | K | 3.13 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | hod | 80,000 | 413,40 | 33 072,00 |  |  |
| 51 | K | 3.14 | Inženýrské a kompletační práce, doprava | hod | 8,000 | 848,00 | 6 784,00 |  |  |
| 52 | K | 3.15 | komplexní zkoušky seřízení | hod | 8,000 | 848,00 | 6 784,00 |  |  |
| 53 | K | 3.16 | revize | hod | 8,000 | 848,00 | 6 784,00 |  |  |
|  | D | D4 | Regulace a přístroje pro VZT zař.č.1 a 2 |  |  |  | 24 380,00 |  |  |
| 54 | K | Y 10.01 | Klapkový servopohon BELIMO LF24, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF zpětný chod pružinou, kroutící moment 4Nm, | ks | 1,000 | 6 148,00 | 6 148,00 |  |  |
| 55 | K | M36/43-0021/S | montáž elektrického servopohonu pákového | ks | 1,000 | 848,00 | 848,00 |  |  |
| 56 | K | WEB | nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT1 | hod | 4,000 | 848,00 | 3 392,00 |  |  |
| 57 | K | M36/41-0001/S.3 | montáž snímače teploty do potrubí VZT1 z dodávky VZT1 | ks | 1,000 | 848,00 | 848,00 |  |  |
| 58 | K | M36/41-0025/S.2 | montáž prostorového přístroje OV 10.00 z dodávky VZT1 | ks | 1,000 | 848,00 | 848,00 |  |  |
| 59 | K | Y 20.01 | Klapkový servopohon BELIMO LF24, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF zpětný chod pružinou, kroutící moment 4Nm, | ks | 1,000 | 6 360,00 | 6 360,00 |  |  |
| 60 | K | M36/43-0021/S | montáž elektrického servopohonu pákového | ks | 1,000 | 848,00 | 848,00 |  |  |
| 61 | K | WEB.1 | nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT2 | hod | 4,000 | 848,00 | 3 392,00 |  |  |
| 62 | K | M36/41-0001/S.4 | montáž snímače teploty do potrubí VZT1 z dodávky VZT2 | ks | 1,000 | 848,00 | 848,00 |  |  |
| 63 | K | M36/41-0025/S.3 | montáž prostorového přístroje OV 20.00 z dodávky VZT2 | ks | 1,000 | 848,00 | 848,00 |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Autonomní regulace VZT jednotek č.1 a 2 včetně rozvaděčů (u jednotek), snímačů, koncových prvků a jejich kabeláže, zaregulování jsou kromě položek viz níže v dodávce VZT. -koordinováno -viz sch. obvodu MaR |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.1 a 2 |  |  |  | 35 389,16 |  |  |
| 64 | K | 5.1 | Vodič CY 6mm - pospojení | m | 50,000 | 39,22 | 1 961,00 |  |  |
| 65 | K | 5.2 | Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e | m | 46,000 | 29,68 | 1 365,28 |  |  |
| 66 | K | 5.3 | Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY | m | 43,000 | 38,16 | 1 640,88 |  |  |
| 67 | K | 5.4 | 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 28,000 | 32,86 | 920,08 |  |  |
| 68 | K | 5.5 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 36,000 | 41,34 | 1 488,24 |  |  |
| 69 | K | 5.6 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J | m | 28,000 | 32,86 | 920,08 |  |  |
| 70 | K | 5.7 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-O | m | 4,000 | 37,10 | 148,40 |  |  |
| 71 | K | 5.8 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. | m | 80,000 | 78,44 | 6 275,20 |  |  |
| 72 | K | 5.9 | Drobný montážní a spojovací materiál | ks | 1,000 | 3 710,00 | 3 710,00 |  |  |
| 73 | K | 5.10 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | hod | 24,000 | 424,00 | 10 176,00 |  |  |
| 74 | K | 5.11 | Inženýrské a kompletační práce, doprava | hod | 4,000 | 848,00 | 3 392,00 |  |  |
| 75 | K | 5.12 | revize | hod | 4,000 | 848,00 | 3 392,00 |  |  |
|  | D | D7 | Dálková správa kotelny |  |  |  | 24 486,00 |  |  |
| 76 | K | 7.1 | Vybudování internetového přípojení kotelny vč modemu, kabeláže, firewalu | ks | 15 000,000 | 1,59 | 23 850,00 |  |  |
| 77 | K | 7.2 | Měsíční pronájem internet. Připojení | ks | 300,000 | 2,12 | 636,00 |  |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  | 822 52 31 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 593 980,77 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 1 593 980,77 |  |  | 21,00% | 334 735,96 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 928 716,73 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 593 980,77 |  |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 1 593 980,77 |  |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 413 013,73 |  |  |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 184 372,06 |  |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 232 691,20 |  |  |
|  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 5.1 - Skladba chodníku - VP1 |  |  |  |  |  | 234 598,19 |  |  |
|  | 5.2 - Skladba betonové plochy - VP2 |  |  |  |  |  | 115 355,96 |  |  |
|  | 5.3 - Skladba mlatové plochy - VP3 |  |  |  |  |  | 93 378,56 |  |  |
|  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 59 890,00 |  |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 171 059,85 |  |  |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 70 337,38 |  |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 19 283,84 |  |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 593 980,77 |  |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 593 980,77 |  |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 413 013,73 |  |  |
|  | 1 | K | 113106123.1 | Rozebrání (šetrné) dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic, vč. očištění a odvozu dle pokynu investora | m2 | 96,000 | 67,60 | 6 489,60 |  |  |
|  | 2 | K | 113107153 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm | m2 | 130,000 | 39,44 | 5 127,20 |  |  |
|  | 3 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 80,000 | 80,68 | 6 454,40 |  |  |
|  | 4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 37,400 | 31,57 | 1 180,72 |  |  |
|  | 5 | K | 131201102.1 | Hloubení jam, rýh , odkopu nezapažených v hornině tř.1-6 dle IGP objemu do 1000 m3 | m3 | 222,800 | 149,72 | 33 357,62 |  |  |
|  | 6 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. dle IGP na a z meziskládky | m3 | 1 392,600 | 80,68 | 112 354,97 |  |  |
|  | 7 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. dle IGP přes 100 m3 | m3 | 1 132,400 | 52,55 | 59 507,62 |  |  |
|  | 8 | K | 181350100.1 | Nákup a dovoz vhodné ornice k rozprostření | m3 | 24,100 | 1 873,94 | 45 161,95 |  |  |
|  | 9 | K | 171101100.1 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných - úoravy a modelace terénu | m3 | 1 095,000 | 81,16 | 88 870,20 |  |  |
|  | 10 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 410,000 | 43,99 | 18 035,90 |  |  |
|  | 11 | K | 181411131 | Založení zátěžového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 410,000 | 37,10 | 15 211,00 |  |  |
|  | 12 | M | 005724100.1 | osivo směs travní - zátěžový trávník | kg | 6,150 | 96,35 | 592,55 |  |  |
|  |  | VV |  | 410*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,150 |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 184102000.1 | Výsadba popínavé rostliny - přísavník trojcípí | kus | 25,000 | 530,00 | 13 250,00 |  |  |
|  | 14 | K | 184102000.2 | Výsadba popínavé rostliny - plamének velkokvětý | kus | 4,000 | 530,00 | 2 120,00 |  |  |
|  | 15 | K | 184102000.3 | Výsadba popínavé rostliny - přísavník pěticípí | kus | 10,000 | 530,00 | 5 300,00 |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 184 372,06 |  |  |
|  | 16 | K | 212755216.1 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu z kameniva fr.16-32, otevřený výkop | m | 74,130 | 370,87 | 27 492,59 |  |  |
|  | 17 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 23,550 | 51,63 | 1 215,89 |  |  |
|  | 18 | K | 274313711.1 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 | m3 | 27,908 | 2 696,31 | 75 248,62 |  |  |
|  | 19 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 47,460 | 636,87 | 30 225,85 |  |  |
|  | 20 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 47,460 | 195,65 | 9 285,55 |  |  |
|  | 21 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1,424 | 28 724,41 | 40 903,56 |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 232 691,20 |  |  |
|  | 22 | K | 311321000.1 | Prefabrikovaná žb opěrná zeď z HTC betonu s protismykovou úpravou, vč. kotvení k základu | m3 | 5,488 | 42 400,00 | 232 691,20 |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | D | 5.1 | Skladba chodníku - VP1 |  |  |  | 234 598,19 |  |  |
|  | 23 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 161,000 | 300,63 | 48 401,43 |  |  |
|  | 24 | M | 592450380.1 | dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 76,838 | 186,34 | 14 317,99 |  |  |
|  | 25 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (fr. 0/64) | m2 | 161,000 | 164,21 | 26 437,81 |  |  |
|  | 26 | K | 590500100.1 | Montáž a dodávka kamenného obrubníku z žuly vel. 350x200 mm | m | 40,000 | 2 922,18 | 116 887,20 |  |  |
|  | 27 | K | 590600500.1 | Montáž a dodávka vodící linie z Pz plechu tl. 4 mm v 300 mm | m | 34,000 | 441,18 | 15 000,12 |  |  |
|  | 28 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 36,000 | 286,09 | 10 299,24 |  |  |
|  | 29 | M | 592174160 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | kus | 36,000 | 90,40 | 3 254,40 |  |  |
|  |  | D | 5.2 | Skladba betonové plochy - VP2 |  |  |  | 115 355,96 |  |  |
|  | 30 | K | 631311200.1 | Bílý probarvený beton tl. 150 mm z betonu tř. C 25/30 mXF4-CB | m3 | 16,950 | 3 947,87 | 66 916,40 |  |  |
|  | 31 | K | 631351101.1 | Zřízení bednění betonové plochy | m2 | 10,980 | 497,84 | 5 466,28 |  |  |
|  | 32 | K | 631351102.1 | Odstranění bednění betonové plochy | m2 | 10,980 | 188,88 | 2 073,90 |  |  |
|  | 33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (fr. 0/32) | m2 | 113,000 | 124,16 | 14 030,08 |  |  |
|  | 34 | K | 564851111.10 | Osazení a dodávka betonových dupáků vel. 0,3 *1,2 m tl. 10cm do štěrkového lože tl. 20 cm (včetně) | kus | 10,000 | 2 686,93 | 26 869,30 |  |  |
|  |  | D | 5.3 | Skladba mlatové plochy - VP3 |  |  |  | 93 378,56 |  |  |
|  | 35 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného mlatového kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 256,000 | 240,60 | 61 593,60 |  |  |
|  | 36 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (fr. 0/32) | m2 | 256,000 | 124,16 | 31 784,96 |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 59 890,00 |  |  |
|  | 37 | K | 894812400.1 | Navýšení stávající betonové šachty DN 1000 mm, v 2500 m, vč. betonového poklopu | kus | 2,000 | 19 080,00 | 38 160,00 |  |  |
|  | 38 | K | 894812400.2 | Navýšení stávající betonové šachty DN 1000 mm, v 250 m, vč. betonového poklopu | kus | 1,000 | 15 900,00 | 15 900,00 |  |  |
|  | 39 | K | 894812400.3 | M+D betonového poklopu stávající šachty | kus | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00 |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 171 059,85 |  |  |
|  | 40 | K | 935932100.1 | Štěrbinový venkovní odvodňovací asymetrický žlab z pozinkované oceli | m | 26,000 | 4 403,51 | 114 491,26 |  |  |
|  | 41 | K | 950100500.1 | Šetrná demontáž a zpětná montáž dopravní značky | kus | 2,000 | 1 242,65 | 2 485,30 |  |  |
|  | 42 | K | 961055111.1 | Bourání konstrukcí pod zemí ze ŽB | m3 | 3,000 | 3 685,60 | 11 056,80 |  |  |
|  | 43 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 9,710 | 2 840,88 | 27 584,94 |  |  |
|  | 44 | K | 963012510.1 | Bourání betonových panelů | m3 | 1,960 | 2 452,84 | 4 807,57 |  |  |
|  | 45 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m | m | 18,000 | 66,11 | 1 189,98 |  |  |
|  | 46 | K | 980100100.1 | Ostatní jinde neuvedené bourací práce | hod | 30,000 | 314,80 | 9 444,00 |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 70 337,38 |  |  |
|  | 47 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 118,065 | 74,56 | 8 802,93 |  |  |
|  | 48 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 118,065 | 78,34 | 9 249,21 |  |  |
|  | 49 | K | 997013509.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes 1 km | t | 118,065 | 58,80 | 6 942,22 |  |  |
|  | 50 | K | 997013802.1 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 53,020 | 309,12 | 16 389,54 |  |  |
|  | 51 | K | 997013831.1 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 65,045 | 445,13 | 28 953,48 |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 19 283,84 |  |  |
|  | 52 | K | 998223011.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace | t | 184,552 | 104,49 | 19 283,84 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 103a - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 827 21 11 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: | 00.01.1900 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 195 864,80 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 195 864,80 |  |  | 21,00% | 41 131,61 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 236 996,41 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 103a - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 195 864,80 |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 195 864,80 |  |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 34 869,91 |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 90 702,67 |  |
|  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 1 093,90 |  |
|  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 8 844,42 |  |
|  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 52 277,63 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 3 921,33 |  |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 2 900,74 |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 1 254,20 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO 103a - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 195 864,80 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 195 864,80 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 34 869,91 |  |
| 1 | K | 113107023 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 5,600 | 836,78 | 4 685,97 |  |
| 2 | K | 113107042 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 5,600 | 297,20 | 1 664,32 |  |
| 3 | K | 113154123 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 16,000 | 105,08 | 1 681,28 |  |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 40,000 | 74,99 | 2 999,60 |  |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5,000 | 46,92 | 234,60 |  |
| 6 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře | m | 0,800 | 289,73 | 231,78 |  |
| 7 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře | m | 1,600 | 233,82 | 374,11 |  |
| 8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 7,200 | 480,23 | 3 457,66 |  |
| 9 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 5,921 | 450,50 | 2 667,41 |  |
| 10 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 1,776 | 29,20 | 51,86 |  |
| 11 | K | 138401201 | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5 | m3 | 2,537 | 2 556,75 | 6 486,47 |  |
| 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 19,646 | 111,60 | 2 192,49 |  |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 19,646 | 64,97 | 1 276,40 |  |
| 14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 5,921 | 93,98 | 556,46 |  |
| 15 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 2,537 | 131,84 | 334,48 |  |
| 16 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 5,921 | 41,45 | 245,43 |  |
| 17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 5,921 | 277,98 | 1 645,92 |  |
| 18 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 2,537 | 359,54 | 912,15 |  |
| 19 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 10,658 | 148,40 | 1 581,65 |  |
| 20 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 0,509 | 100,68 | 51,25 |  |
| 21 | M | 583441550 | štěrkodrť frakce 0-22 | t | 0,916 | 310,52 | 284,44 |  |
| 22 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1,794 | 217,93 | 390,97 |  |
| 23 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 3,229 | 267,33 | 863,21 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 90 702,67 |  |
| 24 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 10,310 | 33,29 | 343,22 |  |
| 25 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 7,120 | 36,44 | 259,45 |  |
| 26 | K | 38241R-101 | Přečerpávací šachta splaškové kanalizace z PP DN 1000 x 4160 mm s poklopem 600 x 600 mm třídy A s technologií ČŠ osazenou kalovým čerpadlem1,2 kW max.průtok 285 l/min, max.výtlak 20 m, s osazenými řídícími prvky ( plovákové spínače ) a s elektro rozvaděče | kus | 1,000 | 90 100,00 | 90 100,00 |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 093,90 |  |
| 27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0,383 | 916,23 | 350,92 |  |
| 28 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0,256 | 2 902,28 | 742,98 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 8 844,42 |  |
| 29 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 5,600 | 230,95 | 1 293,32 |  |
| 30 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 16,000 | 8,69 | 139,04 |  |
| 31 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 16,000 | 331,92 | 5 310,72 |  |
| 32 | K | 577166111 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 5,600 | 375,24 | 2 101,34 |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 52 277,63 |  |
| 33 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 7,120 | 231,99 | 1 651,77 |  |
| 34 | M | 597107040 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 | m | 7,227 | 879,11 | 6 353,33 |  |
| 35 | K | 871225201 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 1,500 | 94,63 | 141,95 |  |
| 36 | M | 286136840 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 63 x 5,8 mm | m | 1,500 | 124,02 | 186,03 |  |
| 37 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 1,690 | 138,11 | 233,41 |  |
| 38 | M | 286114610 | trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x3000 mm SN 8 | kus | 1,015 | 5 655,10 | 5 739,93 |  |
| 39 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 1,000 | 239,35 | 239,35 |  |
| 40 | M | 286115440 | přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200 | kus | 1,000 | 647,66 | 647,66 |  |
| 41 | K | 877355R-001 | Napojení přípojky KTH 200 do stávající šachty, vrtaný průchod s utěsněním | kus | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |  |
| 42 | K | 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | úsek | 1,000 | 756,35 | 756,35 |  |
| 43 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st. | kus | 1,000 | 5 688,23 | 5 688,23 |  |
| 44 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus | 1,000 | 3 973,72 | 3 973,72 |  |
| 45 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 1,000 | 110,32 | 110,32 |  |
| 46 | K | 894812351 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým prstencem | kus | 1,000 | 6 704,90 | 6 704,90 |  |
| 47 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | m3 | 3,235 | 2 859,56 | 9 250,68 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 3 921,33 |  |
| 48 | K | 919121111 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | m | 15,000 | 92,85 | 1 392,75 |  |
| 49 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 18,000 | 68,96 | 1 241,28 |  |
| 50 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 14,800 | 86,98 | 1 287,30 |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 2 900,74 |  |
| 51 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 5,744 | 45,94 | 263,88 |  |
| 52 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 51,696 | 10,75 | 555,73 |  |
| 53 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 5,744 | 177,70 | 1 020,71 |  |
| 54 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 3,280 | 212,00 | 695,36 |  |
| 55 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t | 2,460 | 148,40 | 365,06 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 254,20 |  |
| 56 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 6,270 | 68,81 | 431,44 |  |
| 57 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 0,820 | 1 003,36 | 822,76 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 103b - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 827 21 11 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 836 213,78 |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  |  | DPH | základní | 836 213,78 |  |  | 21,00% | 175 604,89 |  |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1 011 818,67 |  |  |

|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 103b - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 836 213,78 |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 815 775,17 |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 314 215,25 |  |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 8 344,58 |  |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 18 465,90 |  |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 434 476,20 |  |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 9 457,04 |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 30 816,20 |  |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 20 438,61 |  |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 20 438,61 |  |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 103b - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 836 213,78 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 815 775,17 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 314 215,25 |  |
|  | 1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 40,000 | 74,99 | 2 999,60 |  |
|  | 2 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5,000 | 46,92 | 234,60 |  |
|  | 3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře | m | 0,800 | 289,73 | 231,78 |  |
|  | 4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře | m | 7,200 | 233,82 | 1 683,50 |  |
|  | 5 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 24,000 | 480,23 | 11 525,52 |  |
|  | 6 | K | 131201201 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 9,414 | 684,39 | 6 442,85 |  |
|  | 7 | K | 131201209 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 2,824 | 45,48 | 128,44 |  |
|  | 8 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 74,422 | 450,50 | 33 527,11 |  |
|  | 9 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 22,327 | 29,20 | 651,95 |  |
|  | 10 | K | 138401101 | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 4,034 | 1 519,95 | 6 131,48 |  |
|  | 11 | K | 138401201 | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5 | m3 | 31,895 | 2 556,75 | 81 547,54 |  |
|  | 12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 191,534 | 111,60 | 21 375,19 |  |
|  | 13 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 21,282 | 197,67 | 4 206,81 |  |
|  | 14 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 191,534 | 64,97 | 12 443,96 |  |
|  | 15 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 21,282 | 98,35 | 2 093,08 |  |
|  | 16 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 76,394 | 93,98 | 7 179,51 |  |
|  | 17 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 7,442 | 154,69 | 1 151,20 |  |
|  | 18 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 32,740 | 131,84 | 4 316,44 |  |
|  | 19 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 3,190 | 217,28 | 693,12 |  |
|  | 20 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 82,824 | 41,45 | 3 433,05 |  |
|  | 21 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 76,286 | 277,98 | 21 205,98 |  |
|  | 22 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m | m3 | 35,930 | 359,54 | 12 918,27 |  |
|  | 23 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 137,315 | 148,40 | 20 377,55 |  |
|  | 24 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 15,100 | 100,68 | 1 520,27 |  |
|  | 25 | M | 583441550 | štěrkodrť frakce 0-22 | t | 13,590 | 310,52 | 4 219,97 |  |
|  | 26 | K | 175101201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 15,952 | 654,80 | 10 445,37 |  |
|  | 27 | M | 583441720 | štěrkodrť frakce 0-32 třída C | t | 28,714 | 351,64 | 10 096,99 |  |
|  | 28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 44,962 | 217,93 | 9 798,57 |  |
|  | 29 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 | t | 80,932 | 267,33 | 21 635,55 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 8 344,58 |  |
|  | 30 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 119,670 | 33,29 | 3 983,81 |  |
|  | 31 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 119,670 | 36,44 | 4 360,77 |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 18 465,90 |  |
|  | 32 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 14,360 | 916,23 | 13 157,06 |  |
|  | 33 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 7,000 | 150,15 | 1 051,05 |  |
|  | 34 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm | kus | 3,000 | 371,00 | 1 113,00 |  |
|  | 35 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm | kus | 2,000 | 245,92 | 491,84 |  |
|  | 36 | M | 592241750 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm | kus | 2,000 | 212,00 | 424,00 |  |
|  | 37 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0,768 | 2 902,28 | 2 228,95 |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 434 476,20 |  |
|  | 38 | K | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 | m | 18,000 | 71,39 | 1 285,02 |  |
|  | 39 | M | 286113040 | trubka kanalizační plastová KG - DN 110x3000 mm SN4 | kus | 6,000 | 462,69 | 2 776,14 |  |
|  | 40 | K | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 | m | 25,190 | 77,28 | 1 946,68 |  |
|  | 41 | M | 286113090 | trubka kanalizační plastová KG - DN 125x3000 mm SN4 | kus | 8,397 | 565,51 | 4 748,59 |  |
|  | 42 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 11,470 | 138,11 | 1 584,12 |  |
|  | 43 | M | 286114620 | trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x5000 mm SN 8 | kus | 2,294 | 1 017,92 | 2 335,11 |  |
|  | 44 | K | 871350310 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 | m | 69,900 | 145,18 | 10 148,08 |  |
|  | 45 | M | 286171240 | trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 200 | kus | 11,650 | 2 930,37 | 34 138,81 |  |
|  | 46 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 65,010 | 145,18 | 9 438,15 |  |
|  | 47 | M | 286114660 | trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x5000 mm SN 8 | kus | 13,002 | 2 570,50 | 33 421,64 |  |
|  | 48 | K | 877265211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100 | kus | 7,000 | 184,54 | 1 291,78 |  |
|  | 49 | M | 286113510 | koleno kanalizace plastové KG 110x45° | kus | 3,000 | 54,38 | 163,14 |  |
|  | 50 | M | 286113530 | koleno kanalizace plastové KG 110x87° | kus | 4,000 | 64,24 | 256,96 |  |
|  | 51 | K | 877265261 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpusťí DN 100 | kus | 3,000 | 184,54 | 553,62 |  |
|  | 52 | M | 562311650 | vpusť dvorní se záp.klapkou a lapač.písku DN 110 | kus | 3,000 | 2 282,60 | 6 847,80 |  |
|  | 53 | K | 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 | kus | 5,000 | 200,10 | 1 000,50 |  |
|  | 54 | M | 286113580 | koleno kanalizace plastové KG 125x87° | kus | 5,000 | 100,81 | 504,05 |  |
|  | 55 | K | 877275221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125 | kus | 1,000 | 341,70 | 341,70 |  |
|  | 56 | M | 286113890 | odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 125/125/45° | kus | 1,000 | 176,85 | 176,85 |  |
|  | 57 | K | 877315221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150 | kus | 4,000 | 369,11 | 1 476,44 |  |
|  | 58 | M | 286113900 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° | kus | 3,000 | 189,19 | 567,57 |  |
|  | 59 | M | 286113910 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° | kus | 1,000 | 224,15 | 224,15 |  |
|  | 60 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 1,000 | 239,35 | 239,35 |  |
|  | 61 | M | 286115080 | redukce kanalizace plastová KG 200/160 | kus | 1,000 | 193,98 | 193,98 |  |
|  | 62 | K | 877355221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 | kus | 3,000 | 396,80 | 1 190,40 |  |
|  | 63 | M | 286113930 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45° | kus | 2,000 | 391,74 | 783,48 |  |
|  | 64 | M | 286113940 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45° | kus | 1,000 | 495,59 | 495,59 |  |
|  | 65 | K | 877355R-101 | Napojení přípojky PVC DN 200 do stávající šachty, vrtaný průchod s utěsněním | kus | 1,000 | 15 900,00 | 15 900,00 |  |
|  | 66 | K | 877355R-102 | Regulační prvek odtoku DN200 typ T v šachtě Šd2 - výkres č. PŘ-05 | kus | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
|  | 67 | K | 877355R-103 | Propojení RN s regulační šachtou Šd2 odvětrávacím potrubím PVC DN 100 | kus | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
|  | 68 | K | 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | úsek | 2,000 | 685,86 | 1 371,72 |  |
|  | 69 | K | 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | úsek | 5,000 | 756,35 | 3 781,75 |  |
|  | 70 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 5,000 | 755,32 | 3 776,60 |  |
|  | 71 | M | 592241620 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | kus | 2,000 | 3 434,40 | 6 868,80 |  |
|  | 72 | M | 592241610 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | kus | 2,000 | 2 045,80 | 4 091,60 |  |
|  | 73 | M | 592241600 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | kus | 1,000 | 1 272,00 | 1 272,00 |  |
|  | 74 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 3,000 | 788,71 | 2 366,13 |  |
|  | 75 | M | 592241680 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 3,000 | 2 491,00 | 7 473,00 |  |
|  | 76 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 3,000 | 933,04 | 2 799,12 |  |
|  | 77 | M | 592MAT-202 | dno betonové šachty kanalizační 1000 x 720 x 150, betonová kyneta s ochranným nátěrem, šachtové vložky PVC DN 200 | kus | 3,000 | 3 598,70 | 10 796,10 |  |
|  | 78 | K | 894812311 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné | kus | 1,000 | 5 484,82 | 5 484,82 |  |
|  | 79 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st. | kus | 2,000 | 5 688,23 | 11 376,46 |  |
|  | 80 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm | kus | 1,000 | 5 484,04 | 5 484,04 |  |
|  | 81 | K | 894812334 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 4 000 mm | kus | 2,000 | 6 572,00 | 13 144,00 |  |
|  | 82 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 3,000 | 110,32 | 330,96 |  |
|  | 83 | K | 894812351 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým prstencem | kus | 3,000 | 6 704,90 | 20 114,70 |  |
|  | 84 | K | 895971113 | Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3 | soubor | 1,000 | 174 900,00 | 174 900,00 |  |
|  | 85 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg | kus | 3,000 | 1 094,90 | 3 284,70 |  |
|  | 86 | M | KDB02 | Poklop Standard Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání | kus | 3,000 | 3 710,00 | 11 130,00 |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 9 457,04 |  |
|  | 87 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 76,824 | 52,69 | 4 047,86 |  |
|  | 88 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 76,824 | 70,41 | 5 409,18 |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 30 816,20 |  |
|  | 89 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 30,713 | 1 003,36 | 30 816,20 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 20 438,61 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 20 438,61 |  |
|  | 90 | K | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou | m2 | 61,776 | 150,61 | 9 304,08 |  |
|  | 91 | M | 283231020 | fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 1,5 mm | m2 | 61,776 | 107,96 | 6 669,34 |  |
|  | 92 | K | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou | m2 | 15,048 | 188,77 | 2 840,61 |  |
|  | 93 | M | 283231020 | fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 1,5 mm | m2 | 15,048 | 107,96 | 1 624,58 |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 1 911 800,00 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 1 911 800,00 |  |  | 21,00% | 401 478,00 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2 313 278,00 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 911 800,00 |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 1 911 800,00 |  |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 222 600,00 |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 1 364 750,00 |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 324 450,00 |  |

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Datum: |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS. |  |  | Projektant: | ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 911 800,00 |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1 911 800,00 |  |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 222 600,00 |  |  |
|  | 1 | K | 012303000.1 | Geodetické zaměření objektů po výstavbě | Kč | 1,000 | 31 800,00 | 31 800,00 |  |  |
|  | 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 106 000,00 | 106 000,00 |  |  |
|  | 3 | K | 013254000.1 | Dílenská dokumentace | Kč | 1,000 | 84 800,00 | 84 800,00 |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 364 750,00 |  |  |
|  | 4 | K | 030001000.1 | Zařízení staveniště - zřízení | Kč | 1,000 | 466 075,00 | 466 075,00 |  |  |
|  | 5 | K | 030001000.2 | Zařízení staveniště - provoz | Kč | 1,000 | 257 500,00 | 257 500,00 |  |  |
|  | 6 | K | 030001000.3 | Zařízení staveniště - odstranění vč. úklidu | Kč | 1,000 | 51 500,00 | 51 500,00 |  |  |
|  | 7 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi vel. min. 1,5 m2 | Kč | 1,000 | 10 300,00 | 10 300,00 |  |  |
|  | 8 | K | 034603000.1 | Ostraha, oplocení a zabezpečení stavby | Kč | 1,000 | 569 075,00 | 569 075,00 |  |  |
|  | 9 | K | 035103001 | Pronájem ploch | Kč | 1,000 | 10 300,00 | 10 300,00 |  |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 324 450,00 |  |  |
|  | 10 | K | 041403000.1 | Zajištění bezpečnosti na staveništi | Kč | 1,000 | 10 300,00 | 10 300,00 |  |  |
|  | 11 | K | 043103000.1 | Zkoušky potřebné pro provedení díla | Kč | 1,000 | 15 450,00 | 15 450,00 |  |  |
|  | 12 | K | 045203000 | Kompletační činnost | Kč | 1,000 | 20 600,00 | 20 600,00 |  |  |
|  | 13 | K | 045303000 | Koordinační činnost | Kč | 1,000 | 278 100,00 | 278 100,00 |  |  |
|  |  |  | Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování. Struktura. Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje. ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci. celkové nabídkové ceny uchazeče.. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,. vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné. identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:. STA; Stavební objekt pozemní. ING; Stavební objekt inženýrský. PRO; Provozní soubor. VON; Vedlejší a ostatní náklady. OST; Ostatní. Soupis; Soupis prací pro daný typ objektu. Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován. i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,. CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,. inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:. PČ; Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu. TYP; Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr. Kód; Kód položky. Popis; Zkrácený popis položky. MJ; Měrná jednotka položky. Množství; Množství v měrné jednotce. J.cena; Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje. J.cenu položky.. Cena celkem; Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny. Cenová soustava; Příslušnost položky do cenové soustavy. Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:. Plný popis položky. Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele. Výkaz výměr. Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.. Metodika pro zpracování. Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv. modifikovány.. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:. Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu). Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ. Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky. J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli. - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi. Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu. V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:. - J.materiál - jednotková cena materiálu. - J.montáž - jednotková cena montáže. Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka. neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,. aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Rekapitulace stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet |  |  |
|  | atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků |  |  |
|  | Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20 |  |  |
|  | Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120 |  |  |
|  | Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50 |  |  |
|  | Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date |  |  |  |
|  | KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |  |  |
|  | CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |  |  |
|  | CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |  |  |
|  | CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |  |  |
|  | Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50 |  |  |
|  | IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |  |  |
|  | DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |  |  |
|  | Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |  |  |
|  | Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50 |  |  |
|  | Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255 |  |  |
|  | Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |  |  |
|  | Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |  |  |
|  | Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |  |  |

|  | Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet |
|  | atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků |
|  | Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
|  | Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
|  | Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
|  | Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
|  | Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
|  | Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
|  | Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
|  | Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20 |
|  | Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120 |
|  | Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
|  | Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
|  | Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Krycí list soupisu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet |  |  |
| atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků |  |  |
| Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |  |  |
| Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |  |  |
| Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |  |  |
| KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |  |  |
| CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |  |  |
| CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |  |  |
| CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |  |  |
| Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |  |  |
| Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |  |  |
| Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |  |  |
| Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |  |  |
| Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |  |  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet |  |  |
| atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků |  |  |
| Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |  |  |
| Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |  |  |
| Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |  |  |
| Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |  |  |
| Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |  |  |
| Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |  |  |

| Soupis prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet |  |  |
| atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků |  |  |
| Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |  |  |
| Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |  |  |
| Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |  |  |
| Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |  |  |
| Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |  |  |
| Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |  |  |
| Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |  |  |
| Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |  |  |
| PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |  |  |
| Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |  |  |
| Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20 |  |  |
| Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255 |  |  |
| MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10 |  |  |
| Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double |  |  |  |
| J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double |  |  |  |
| Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |  |  |
| Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |  |  |
| p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |  |  |
| psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |  |  |
| pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |  |  |
| vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |  |  |
| DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |  |  |
| Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |  |  |
| Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double |  |  |  |
| Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |  |  |

| Datová věta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam |  |  |  |  |
| eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH |  |  |  |  |
|  |  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH |  |  |  |  |
|  |  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená |  |  |  |  |
|  |  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená |  |  |  |  |
| eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt |  |  |  |  |
|  |  |  | PRO |  | Provozní soubor |  |  |  |  |
|  |  |  | ING |  | Inženýrský objekt |  |  |  |  |
|  |  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |
|  |  |  | OST |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |
| eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Položka typu PSV |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Položka typu M |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | Položka typu OST |  |  |  |  |