Příloha č. 1

| Výrobce | Typové označení | Technická specifikace | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMART Technologies | SMART Board 885 | Interaktivní tabule - Ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače nebo jiného předmětu. Ovládání musí být zcela nezávislé na dodávaných popisovačích. Snímací technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožnit rozpoznání čtyř současných dotyků a ovládání gesty. Snímací technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popisovačem a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání, popisovač pro psaní, houbička pro mazání. Povrch musí být určený pro promítání obrazu = matný, eliminovat odlesky. Povrch musí být magnetický. Povrch nesmí obsahovat žádnou technologii, popisovače musí být bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule musí být aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače musí být pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy. Lišta dále musí obsahovat tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace.Tabule musí mít rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha musí vyplňovat celou plochu uvnitř rámu a musí mít úhlopříčku 87“ a rozměry 1877 x 1173mm, s tolerancí ± 10mm. Hmotnost tabule nesmí přesáhnout 27,2 kg. Požadovaná záruka min. 5let | ks | 3 | 27 397 Kč | 82 191 Kč | 99 451 Kč |
| SMART Technologies | SMART Výukový software | SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být v českém jazyce. Dále musí existovat aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy iOS. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování a cloud prostředí pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákovských zařízení. Roční licence pro 4 PC. | ks | 3 | 6 500 Kč | 19 500 Kč | 23 595 Kč |
| SMART Technologies | SBA | Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule, min. 20 W. | ks | 3 | 3 300 Kč | 9 900 Kč | 11 979 Kč |
| EPSON | EB685 W | ultrakrátký datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení min. 1280 x 800, výkon min. 3500 ANSI lumenů, projekční poměr max. 0,28:1, kontrast min. 14 000 : 1, obrazové vstupy min. 3 x HDMI, 2 x VGA, hmotnost max. 6 kg, včetně nástěnného držáku, Požadovaná záruka min. 5let | ks | 3 | 32 500 Kč | 97 500 Kč | 117 975Kč |
| SAMTAL | PYLONOVÝ POJEZD | Pylonový pojezd s křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou. | ks | 3 | 31 390 Kč | 94 170 Kč | 113 946 Kč |
| AV MEDIA, a.s. | AV MEDIA, a.s. | Instalační materiál musí minimálně obsahovat: kabel HDMI 10m, USB aktivní zesilovač 5m, audio kabel 2×CINCH – Jack 3,5mm, kabel UTP 10m pro připojení projektoru do sítě LAN, silový napájecí kabel CYSY 3×1,5, silový prodlužovací přívod, elektroinstalační lišty 40×20mm, tvarovky pro elektroinstalační lišty, kotvící materiál (včetně chemické kotvy) Rozsah instalačních prací: montáž/kotvení interaktivní tabule na zeď, montáž/kotvení datového projektoru, montáž ozvučení, vedení kabeláže v elektroinstalačních lištách, napájení pro PC a další techniku ve formě prodlužovacího přívodu umístěného u vývodu signálové kabeláže, signálová trasa HDMI pro obraz z PC délky min. 10m vyvedená volně z elektroinstalačních lišt, signálová trasa USB pro interaktivitu tabule a zvuk s použitím 1× zesilovače (repeateru) USB vedená volně z elektroinstalačních lišt, instalace SW a ovladačů interaktivní tabule na jeden PC připojený k internetu splňující minimální požadavky SW, předvedení funkčnosti celého setu, Vypracování revizní zprávy Školení: školení v rozsahu min. 90 minut, seznámení s HW a SW, výukové materiály | akce | 3 | 10 321 Kč | 30 963 Kč | 37 465 Kč |
|  |  | Cena celkem bez DPH/ vč. DPH |  |  |  | 334 224 Kč | 404 411 Kč |