Technické podmínky dodávky

|  | Obytný kontejner – 1 ks (pro provoz Krnov) | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obytný kontejner |  |  |
| 1.1 | 1 ks obytný kontejner vhodný (kompatibilní) k přepravě s nosičem kontejnerů Portýr 7, který má zadavatel k dispozici | ano | Ano |
| 1.2 | Šířka kontejneru vnější v mm | 2200 - 2435 | 2435 |
| 1.3 | Délka kontejneru vnější v mm (bez oka) | 4000 | 4000 |
| 1.4 | Výška kontejneru vnější v mm včetně natahovacího rámu | 2600 - 2850 | 2780 |
| 1.5 | Výška oka v mm | 1 000 | 1000 |
| 1.6 | Nosný profil v mm | min. 140 | 140 |
| 1.7 | Nosná konstrukce kontejneru z ocelového svařovaného rámu (ocel nosné konstrukce min. S355 dle EN 10025-2) s vyztužením pro předpokládané nakládání 1-2x denně. | ano | Ano |
| 1.8 | Vnější provedení kontejneru z plechu s antikorozní povrchovou úpravou | ano | Ano |
| 1.9 | Kovové trubky pro odvod dešťové vody ze střechy zapuštěné do konstrukce kontejneru | ano | Ano |
| 1.10 | Izolace stěn z materiálu s max. tepelnou vodivostí λ = 0,04 W/m.K o min. tloušťce 60 mm | ano | Ano |
| 1.11 | Izolace stropu z materiálu s max. tepelnou vodivostí λ = 0,04 W/m.K o min. tloušťce 120 mm | ano | Ano |
| 1.12 | Izolace podlahy z materiálu s max. tepelnou vodivostí λ = 0,04 W/m.K o min. tloušťce 100 mm | ano | Ano |
| 1.13 | Podlaha kryta PVC | ano | Ano |
| 1.14 | Stěny laminátové, světlé barvy, omyvatelné | ano | Ano |
| 1.15 | Vyztužení stěn dřevěnými trámky po celém obvodu kontejneru ve výšce 800 a 1600 mm od podlahy, jako příprava pro uchycení výbavy interiéru (skříň, stoly, věšák atd.) | ano | Ano |
| Výplně otvorů |  |  |  |
| 1.16 | Okno otvíravé, sklopné - 2ks - plastové s ocelovou výztuhou, min. izolační dvojsklo, rozměr 980x1160mm - s venkovní bezpečnostní Al roletou proti rozbití okna, s ručním ovládáním | ano | Ano |
| 1.17 | Dveře vnější, otvíravé ven – v ocelové zárubni, plné, zamykatelné - opatřeny uzamykatelnou mříží | ano | Ano |
| 1.18 | Větráky (otvory s mřížkou) umístěny v opačných rozích na čelech kontejneru, pro správnou cirkulaci vzduchu | ano | Ano |
| Přesné umístění výplní otvorů bude specifikováno před začátkem výroby. |  |  |  |

| Vybavení interiéru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Kamna na tuhá paliva (dřevo a uhlí) s výkonem min. 3 kW (s bezpečnostními prvky kolem kamen – oplechování atd.). Pevně spojeny s kontejnerem. S varnou plotnou. Kouřovod s odnímatelnou částí, která je vyvedena čelem kontejneru vedle dveří (s platnou revizí) | ano | Ano |
| 1.20 | 2ks sklopných stolů: - 1ks sklopný stůl o min. rozměrech 600 x 1200 mm se dvěma sklopnýma nohama - 1ks sklopný stůl o min. rozměrech 400 x 1200 mm se dvěma sklopnýma nohama. | ano | Ano |
| 1.21 | 2ks – plechová dílenská skříň pevně spojena s kontejnerem o minimálních rozměrech 1900 x 1000 x 500 (výška x šířka x hloubka) | ano | Ano |
| 1.22 | Nástěnný věšák pro min. 6 kabátů | ano | Ano |
| 1.23 | Lavice pod věšákem – pevně přichycena s podlahou (min. rozměry 400 x 1000 x 300 mm – v. x š. x h.) | ano | Ano |
| 1.24 | Hasící přístroj a lékárnička uchyceny dle normy | ano | Ano |
| Přesné umístění vybavení interiéru bude specifikováno před začátkem výroby. |  |  |  |

Pozn. Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne  nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv.

# V ……Písečné……………, dne …14.7.2016……………

_______________________

# Razítko a podpis uchazeče