POPIS NABÍDKY VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY:

Typ podvozku:		MAN TGm 13.290 4x4 BL, kabina C, rozvor 3900mm

Rozměry venkovní:     délka 4600 mm; šířka 2400 mm; vnitřní výška 2000 mm

(lze upravit na přání)

Provedení:

- dvouprostorová skříňová nástavba rozdělena pevnou přepážkou na přední (obytnou) část a zadní (dílenskou) část, v dělící přepážce na pravé straně jednokřídlové dveře bez okna, šíře dveří 600 mm

- zadní - dílenská část delší o 400 mm než přední část

- barva nástavby modrá RAL 5010

- nosné stěny  skříně  jsou složeny z PUR panelů – vrstvené izolační hmoty PUR s oboustranným umělohmotným potahem, které jsou následně vlepeny do  rohových prvků

síla stěn 40 mm

- střecha a přední čelo – izolovaný PUR panel síly 60 mm

- podlahový rošt ocelový, svařený z vysokopevnostních ocelových „U“ profilů a následně žárově zinkovaný (pro kotvení 6 ks sedadel přes podlahu do nosného rámu)

- v přední části na pravé straně jednokřídlové dveře s pevným oknem, šířka dveří 900 mm, zavírání dveří klikou s rozevíracím mechanismem zajišťující aretaci dveří proti otevření za jízdy

- boční výsuvné skládací schody - zinkované, šíře 600 mm uložené v mezirámu nástavby pod bočními dveřmi

- na levé straně (naproti bočních dveří) posuvné-otevíratelné okno o rozměru 800x600 mm

- 6 ks samostatných sedadel v uspořádání 3 + 3 naproti sobě, sedadla s textilním potahem, na sedadlech odnímatelné koženkové omyvatelné potahy, každé sedadlo vybaveno tříbodovými bezpečnostními pásy

- uprostřed mezi sedadly pevný pracovní stůl

- nad každou řadou sedadel pevné odkládací police

- na stropě obytného prostoru 2 řady LED osvětlení se samostatným vypínačem + střešní výklopné okno o rozměru 400x400mm

- vytápění vnitřního prostoru teplovzdušným naftovým topením Webasto Air Top Evo 3900 ( o topném výkonu 4 kW), umístěné pod přední řadou sedadel

- 2x zásuvka na 24 V

- v zadní části nákladový prostor, na dělící přepážce umístěny sklopné a výškově stavitelné 3 řady polic, šířka- hloubka polic 500 mm

- na L + P straně nákladového prostoru 2 řady aretačních lišt (umístění dle požadavku)

- v podlaze nákladového prostoru 4 ks zapuštěných kotvících ok (umístění dle požadavku)

- zadní jednokřídlové dveře s pevným oknem, šířka dveří 1000 mm, zavírání dveří klikou s rozevíracím mechanismem zajišťující aretaci dveří proti otevření za jízdy

- zadní vysuvné skládací schody - zinkované, šíře schodů 700 mm, uložené v mezirámu nástavby

- zadní nákladový prostor po stranách bez okna, uzavíratelné větrací mřížky umístěné vlevo nahoře a vpravo dole

- na stropě nákladového prostoru 2 řady LED osvětlení se samostatným vypínačem

- izolovaná podlaha PUR panel v přední i zadní části + vodovzdorná překližka o síle 18mm, na celé ploše položeno zátěžové otěruvzdorné lino ALTRO + Al podlahové rohové okopové lišty

- vnější osvětlení nástavby LED dle vyhlášky EHK

Další výbava:

- na rám podvozku montáž 2ks barelů na vodu s dávkovačem mýdla + 1ks schránka na nářadí 120 l plastová, umístění dle technologických možností vozidla

- ochranné mřížky na zadním (koncovém) osvětlení podvozku

- montáž Intercomu – spojovací zařízení mezi řidičem a osádkou v nástavbě (vyplývá z vyhlášky)

- 2x hasící přístroj 6 kg vč. montáže v nástavbě

- na střechu kabiny vozidla montáž ochranného rámu s náběhy pro ochranu čelní stěny nástavby

Vozidlo bude dovybaveno:

- plastovými blatníky s lapači nečistot

- bočními zábranami proti podjetí, dvouřadé, hliníkové

- reflexními tabulkami vzadu na zadním čele nástavby

- reflexním značením – polepy (boky bílé, vzadu červené)