| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: |  | 1082018-A Budova NPÚ - fasáda do Senovážného náměstí + průjezd |  |  |  |  |  |  |
| Misto |  | České Budějovice |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Národní památkový ústav |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | Senovážné náměstí 230/6 |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | 370 01 | České Budějovice |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | AQUARES, spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 60069929 |  |
|  |  | Pístinská 145 |  |  |  | DIČ: | CZxxxxxxx |  |
|  | 378 02 | Stráž nad Nežárkou |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 516 342,39 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 132 058,97 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 33 400,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 34 090,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 715 891,36 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 150 337,19 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 866 228,55 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 866 228,55 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Popis rozpočtu: - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet neřeší úpravy otvorových výplní, pouze vnější křídla oken. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem |  |
| 60 | Úpravy povrchů - VIKÝŘE |  |  | HSV |  |  | 36 010,35 |  |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 15 745,06 |  |
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 314 531,78 |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  | HSV |  |  | 16 895,60 |  |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 88 974,20 |  |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 6 714,00 |  |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 6 642,00 |  |
| 97 | Sutě |  |  | HSV |  |  | 18 034,00 |  |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 12 795,41 |  |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 22 278,38 |  |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 25 052,56 |  |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 80 000,00 |  |
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 3 573,16 |  |
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 1 154,87 |  |
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 33 400,00 |  |
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 34 090,00 |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 715 891,36 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | IV/2019-1 Budova NPÚ - fasáda do Senovážného náměstí + průjezd |  |  |  |  |
| O: |  | České Budějovice |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů - VIKÝŘE |  |  |  | 36 010,35 |
| - 1 | - 764100091VL5 | - Kontrola, oprava a doplnění klempířských prvků, vikýřů | - soub | - 2,00000 | - 5 000,00 | - 10 000,00 |
| - 2 | - 622100052RAA | - Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složit. 5-7, oprava z 50 % plochy, Keim vápenný | - m2 | - 19,50000 | - 923,70 | - 18 012,15 |
| - 3 | - 765718810R00 | - Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti | - m | - 7,00000 | - 20,80 | - 145,60 |
| - 4 | - 417320019RA0 | - Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 15 x 10 cm, nová hlava ozdobných štítů vikýřů | - m | - 7,00000 | - 378,90 | - 2 652,30 |
| - 5 | - 765611151R00 | - Pokrytí požárních zdí do 15 cm krytinou bobrovkou, 3 řady tašek v 1m = cena x3+ příplatek za složit. | - m | - 7,00000 | - 742,90 | - 5 200,30 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 15 745,06 |
| - 6 | - 612425931RT2 | - Oprava omítky vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | - m2 | - 29,80000 | - 489,70 | - 14 593,06 |
| - 7 | - 610991111R00 | - Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vnitřní okenní křídla | - m2 | - 36,00000 | - 32,00 | - 1 152,00 |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 314 531,78 |
| - 8 | - 620991121R00 | - Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení, včetně vrat z průjezdu | - m2 | - 98,00000 | - 37,00 | - 3 626,00 |
| - 9 | - 622904112R00 | - Očištění fasád tlakovou vodou | - m2 | - 285,00000 | - 42,00 | - 11 970,00 |
| - 10 | - 602016195R00 | - Penetrace hloubková stěn PROFI | - m2 | - 285,00000 | - 47,20 | - 13 452,00 |
| - 11 | - 622425322R00 | - Oprava vněj. omítek V, do 30%, štuk na 100% plochy | - m2 | - 285,00000 | - 437,30 | - 124 630,50 |
| - 12 | - 622471319RS7 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 5, hmota vápenná Keim barevná skupina I | - m2 | - 283,70000 | - 218,90 | - 62 101,93 |
| - 13 | - 622471319RS8 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 5 - SOKL, hmota vápenná Keim barevná skupina II | - m2 | - 32,00000 | - 152,70 | - 4 886,40 |
| - 14 | - 622902110R00 | - Očištění profilovaných ozdob nad okny a na zábradl, terasy | - kus | - 48,00000 | - 94,90 | - 4 555,20 |
| - 15 | - 620401141R00 | - Nátěr zpevňovací ozdobných prvků fasády | - kus | - 48,00000 | - 264,90 | - 12 715,20 |
| - 16 | - 622491142R00 | - Nátěr hydrofobizační ozdobných prvků fasády 2 x | - kus | - 48,00000 | - 408,00 | - 19 584,00 |
| - 17 | - 622491191VL9 | - Očištění, zpevňující a hydrofobizační nátěr, 2 velkých reliéfů nad vraty | - kus | - 4,00000 | - 1 265,00 | - 5 060,00 |
| - 18 | - 784011111R00 | - Oprášení/ometení podkladu - průjezd | - m2 | - 112,00000 | - 2,40 | - 268,80 |
| - 19 | - 612401918R00 | - Příplatek za kropení podkladu omítky průjezdu | - m2 | - 112,00000 | - 7,60 | - 851,20 |
| - 20 | - 602016195R02 | - Penetrace hloubková stěn PROFI - průjezd | - m2 | - 112,00000 | - 47,20 | - 5 286,40 |
| - 21 | - 622422322R00 | - Oprava vněj. omítek II,do 30%, štuk na 100% plochy | - m2 | - 112,00000 | - 231,60 | - 25 939,20 |
| - 22 | - 622471317RS7 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 1-2, hmota vápenná Keim barevná skupina I | - m2 | - 96,50000 | - 183,50 | - 17 707,75 |
| - 23 | - 622471317RS8 | - Nátěr stěn vnějších, složitost 1-2 sokl průjezdu, hmota vápenná Keim barevná skupina II | - m2 | - 15,50000 | - 122,40 | - 1 897,20 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 16 895,60 |
| - 24 | - 711191172RT2 | - Ochrana zpevněných ploch pod lešením, překrytím geotextílií, vč. průjezdu+ schod+ socha | - m2 | - 212,00000 | - 36,30 | - 7 695,60 |
| - 25 | - 953942421R00 | - Osazení informativních a výstražných cedulí stavby, vč. výroby těchto cedulí | - kus | - 5,00000 | - 1 320,00 | - 6 600,00 |
| - 26 | - 953942627R00 | - Demontáž a zpětná montáž cedulí na fasádě - 8 ks | - soub | - 1,00000 | - 2 000,00 | - 2 000,00 |
| - 27 | - 953942627R02 | - Demontáž a zpětná montáž držáků na vlajky | - kus | - 2,00000 | - 300,00 | - 600,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 88 974,20 |
| - 28 | - 941941051R00 | - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | - m2 | - 348,00000 | - 48,90 | - 17 017,20 |
| - 29 | - 941941391R00 | - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051, 2 měsíce | - m2 | - 696,00000 | - 27,50 | - 19 140,00 |
| - 30 | - 941941851R00 | - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | - m2 | - 348,00000 | - 35,60 | - 12 388,80 |
| - 31 | - 944944011R00 | - Montáž ochranné sítě z umělých vláken | - m2 | - 348,00000 | - 8,90 | - 3 097,20 |
| - 32 | - 944944031R00 | - Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011, 2 měsíce | - m2 | - 696,00000 | - 5,90 | - 4 106,40 |
| - 33 | - 944944081R00 | - Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | - m2 | - 348,00000 | - 5,30 | - 1 844,40 |
| - 34 | - 941955001R00 | - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro opravy průjezdu | - m2 | - 54,00000 | - 55,00 | - 2 970,00 |
| - 35 | - 949941091VL1 | - Příplatek za zakládání lešení na víceúrovňovém , terénu | - m2 | - 27,10000 | - 110,70 | - 2 999,97 |
| - 36 | - 949941092VL2 | - Příplatek za zřízení průchodů lešením ke dveřím | - m2 | - 5,00000 | - 800,00 | - 4 000,00 |
| - 37 | - 949941093VL3 | - Příplatek za zřízení průchodů lešením k vratům | - m2 | - 14,85000 | - 606,10 | - 9 000,59 |
| - 38 | - 949941094VL4 | - Příplatek za zřízení lešení kolem vikýřů s ukotven, ke střeše budovy | - m2 | - 16,70000 | - 598,80 | - 9 999,96 |
| - 39 | - 941955002R00 | - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pro výměnu krokví po vlašsku nad terasou | - m2 | - 36,40000 | - 66,20 | - 2 409,68 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 6 714,00 |
| - 40 | - 952901411R00 | - Vyčištění prostor dotčených stavbou | - m2 | - 180,00000 | - 37,30 | - 6 714,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 6 642,00 |
| - 41 | - 978015341R00 | - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 % | - m2 | - 285,00000 | - 18,00 | - 5 130,00 |
| - 42 | - 978015241R00 | - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %, průjezd | - m2 | - 112,00000 | - 13,50 | - 1 512,00 |
| Díl: | 97 | Sutě |  |  |  | 18 034,00 |
| - 43 | - 979082111R00 | - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | - t | - 16,74000 | - 134,40 | - 2 249,86 |
| - 44 | - 979082121R00 | - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, 2x | - t | - 33,48000 | - 14,90 | - 498,85 |
| - 45 | - 979088212R00 | - Nakládání suti na dopravní prostředky | - t | - 16,74000 | - 50,80 | - 850,39 |
| - 46 | - 979081111R00 | - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | - t | - 16,74000 | - 101,70 | - 1 702,46 |
| - 47 | - 979081121R00 | - Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 14x | - t | - 234,36000 | - 8,20 | - 1 921,75 |
| - 48 | - 979990107R00 | - Poplatek za skládku suti - směs omítek,cihel,dřeva | - t | - 16,74000 | - 645,80 | - 10 810,69 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 12 795,41 |
| - 49 | - 999281211R00 | - Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | - t | - 45,08600 | - 283,80 | - 12 795,41 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 22 278,38 |
| - 50 | - 762950030RAA | - Výměna části střešní vazby pl. do 120 cm2 , konstrukce střechy nad terasou, profil 8x12 cm | - m | - 54,10000 | - 306,80 | - 16 597,88 |
| - 51 | - 762085140R00 | - Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | - m | - 54,10000 | - 105,00 | - 5 680,50 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 25 052,56 |
| - 52 | - 764352811R00 | - Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, pro zpětné použití | - m | - 39,20000 | - 34,60 | - 1 356,32 |
| - 53 | - 764359811R00 | - Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | - kus | - 2,00000 | - 48,70 | - 97,40 |
| - 54 | - 764454802R00 | - Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm, pro zpětné použití | - m | - 16,00000 | - 27,80 | - 444,80 |
| - 55 | - 115001101R00 | - Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm, provizorní odvod vody od fasády | - m | - 23,00000 | - 232,50 | - 5 347,50 |
| - 56 | - 764816412R00 | - Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš do 125 mm, doplnění okapniček nad okny | - m | - 23,00000 | - 131,90 | - 3 033,70 |
| - 57 | - 764252291R00 | - Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových, zpětná montáž žlabů | - m | - 39,20000 | - 173,20 | - 6 789,44 |
| - 58 | - 764252203R00 | - Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, rezerva na výměnu části žlabu | - m | - 3,00000 | - 750,70 | - 2 252,10 |
| - 59 | - 764259292R00 | - Montáž kotlíku z Cu kónického, zpětná montáž | - kus | - 2,00000 | - 351,50 | - 703,00 |
| - 60 | - 764554291R00 | - Montáž trub Cu odpadních kruhových, zpětná montáž | - m | - 16,00000 | - 168,90 | - 2 702,40 |
| - 61 | - 764554203R00 | - Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm, rezerva na výměnu části svodů | - m | - 3,00000 | - 775,30 | - 2 325,90 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 80 000,00 |
| - 62 | - 766620001VL6 | - Demontáž, repase a zpětná montáž vnějších křídel, oken vč. vikýřů | - kus | - 40,00000 | - 2 000,00 | - 80 000,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 3 573,16 |
| - 63 | - 783950010RAB | - Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, odmaštění, 1x krycí + 1x email - skříně přípojek | - m2 | - 1,00000 | - 324,50 | - 324,50 |
| - 64 | - 783620020RAH | - Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem 2x, nové krokve po vlašsku | - m2 | - 25,40000 | - 127,90 | - 3 248,66 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 1 154,87 |
| - 65 | - 784122112R00 | - Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x, okenní ostění | - m2 | - 24,11000 | - 47,90 | - 1 154,87 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 33 400,00 |
| - 66 | - 210100001R00 | - Úprava rozvodů EI - zasekání do fasády 70 bm, M+ D vnějších svítidel 6 ks, vč. vysekání a začištění | - sou | - 1,00000 | - 33 400,00 | - 33 400,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 34 090,00 |
| - 67 | - VRN-1 | - Vedlejší rozpočtové náklady - 5 % | - soub | - 1,00000 | - 34 090,00 | - 34 090,00 |