Příloha č.1 - Nabídka ozvučení Sportovní haly Svojsíková v Českém Těšíně

Popis nabídky

Systém ozvučení dle požadavky objednatel bude koncipován dvěma hnízdy po čtyřech full-range vysoko účinných reprosoustavách AC12“koax 1“. Každá reprosoustava se bude skládat z 1kusů neodymových reproduktorů 12“(průměr kmitací cívky 3“) + jednoho kusu středovýškového neodymového driveru 1“(průměr  kmitací cívky 2“),  zvukovod vyústění 80 na 80stupňů, výsledná impedance celé jedné reprosoustavy je 8ohm, minimální příkon jednoho reproboxu je 600W/8ohm.

Tyto dvě hnízda osazeny 4ks reprosoustavou budou umístěny symetricky od středu hřiště po 6m do levé a pravé strany. Boxy budou symetricky nasměrované po hale, aby zajistili dostatečné ozvučení haly. Kovové konstrukce, které budou nosným prvkem 4ks reprosoustav, budou pokoveny žárovým zinkováním.

Zvukový systém bude podpořen 2ks Subwoofery ACB21“/2500neo ….2500W/4ohm, které budou viset ve středu haly pod stropem.

K napájení budou použity zesilovače Gisen DSP4.12 , 4x2500W/4ohm v počtu 2 ks

Zvukové pracoviště

Zvukové pracoviště bude vybaveno digitálním mixážním pulte, digitálními bezdrátovými mikrofony, kabelovým mikrofonem s vypínačem a multimediální přehrávačem Součástí dodávky je i Rack a také výroba stolu pro ovládání

Technický popis jednotlivých prvků:

- Reprosoustava instalační AC12“koax 1“

POWER RMS  600W………..FREQUENCY RESPONSE 55Hz-18kHz ±3dB

DRIVERS 1×12＂(300mm)/3＂voice coil LF…… 1×1＂(26mm) /1.7″voice coil HF

SENSITIVITY 98 dB 1 watt/1 metreMAXIMUM SPL 122 dB continuous,128dB peak

IMPEDANCE 8 ohms nominal

DISPERSION(-6 dB) 80°×80°

CROSSOVER 2.2 kHz passive

DIMENSIONS (W)407mm×(H)410mm×(D)443mm

materiál šedý ABS, WEIGHT 17.9kg

- 2ks Subwoofer  ACB21“/2500neo

Koncepce:	1x 21″neo cívka 5″

provozní režim:		single amp.+external DPS

příkon/impedance:	2500W/ dle požadavků

rozsah -6 dB:		27 – 150 Hz

vyzařovací úhel:		360 °

povrchová úprava:	černý Warnex

rozměry:			630x 630 x 700 mm

hmotnost:			45 kg

- 2ks Digitální zesilovač Gisen DSP4.12 s DSP procesorem

Zesilovač 4x2500/4ohm s DSP dotykovým displejem a síťovým portem. Možné je vzdáleně ovládat a upravovat parametry online pomocí PC po dobu připojení k síti. Každý kanál má nezávislý DSP procesing, kterým se nastavují jeho parametry.

Hum & Noise	- 112dB

Oddělení kanálů (Crosstalk)	>70 dB (1kHZ)

Faktor tlumení			1kHz, 8hm	>1000

Frekvenční odezva		20 Hz - 34 KHz , +0/-0.3 dB, 1W/8 ohm

Vstupní Impedance (vyvážená)	20 Kohm

USB konektor			ovládání

Internetový vstupní konektor dálkového ovládání připojení zesilovače a internetu

Internetový výstupní konektor více zesilovačů on-line ovládání

Chlazení vpředu, vzadu, řízená teplota

Ochrana proti zkratu, přerušení obvodu, DC , vysoká teplota, radiofrekvenční, ultrafrekvenční, proudový limit

Rozměr	155x600x550mm

Napájení 180-240VAC, 50-60Hz

- Cena

  - Bez DPH		485.500,- Kč

  - DPH 21%		101.955,- Kč

  - Včetně DPH	587.455,- Kč

- Záruka 24 měsíců

- Termín dodání 12 týdnů od podepsané smlouvy

Kontakt:	Miroslav Šmajstrla

+420 604 852 237	mirek@ledsystem.cz