Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 08/294882

(technická část)

A. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem

| Poř. číslo | Zdroj | Množství produkované OV | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max. m3/rok |  |  |
| 1 | Vodovod | 2 000 | Pitná voda z vodovodu k veřejné potřebě |  |
| - | - | - | - |  |
| CELKEM 2 000 |  |  |  |

B. Přehled kanalizačních přípojek

| Poř. číslo | Rozdělení OV (v %) | Popis kanalizační přípojky | Maximální množství odváděné OV |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/rok | m3/den | l/s |  |
| 1 | 100 | Kanalizační přípojka | 2 000 | 5,5 | 0,06 | Hlavní výtok OV |

C. Kvalita odváděné odpadní vody

C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele

C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu Skupinové kanalizace města Znojma, schválené Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 25712/2018 ze dne 19.3.2018:

| # Ukazatel znečištění | Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek) | Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek) |
| --- | --- | --- |
| CHSK-Cr | 1 000 mg/l | 1 500 mg/l |
| BSK5 | 500 mg/l | 750 mg/l |
| NL | 400 mg/l | 600 mg/l |
| EL | 55 mg/l | 80 mg/l |
| Tenzidy anionaktivní | 7 mg/l | 10 mg/l |
| NEL | 5 mg/l | 10 mg/l |
| Uhlovodíky C10 – C40 | 3 mg/l | 6 mg/l |
| látky fenolického charakteru | 10 mg/l | 20 mg/l |
| RL | 1 500 mg/l | 2 500 mg/l |
| RAS | 1 000 mg/l | 2 000 mg/l |
| N-NH4+ | 50 mg/l | 70 mg/l |
| Ncelkový | 60 mg/l | 80 mg/l |
| Pcelkový | 10 mg/l | 15 mg/l |
| celková sušina | 2 000 mg/l | 3 000 mg/l |
| Měď | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
| Zinek | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
| Železo | 10 mg/l | 10 mg/l |
| pH | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,0 |
| Teplota | 40 °C | 40 °C |
| PAU (chlorované uhlovodíky) | 0,005 mg/l | 0,005 mg/l |
| Arsen | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
| Chrom celkový | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
| Kadmium | 0,005 mg/l | 0,005 mg/l |
| Kobalt | 0,03 mg/l | 0,03 mg/l |
| Nikl | 0,15 mg/l | 0,15 mg/l |
| Olovo | 0,25 mg/l | 0,25 mg/l |
| Rtuť | 0,002 mg/l | 0,002 mg/l |
| Selen | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
| Vanad | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
| Stříbro | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
| Molybden | 0,03 mg/l | 0,03 mg/l |
| Hliník | 2 mg/l | 2 mg/l |
| Kyanidy celkové | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
| Kyanidy toxické | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
| AOX | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
| PCB | 0,001 mg/l | 0,001 mg/l |
| Sirníky, sulfidy (vyjádř. jako S) | 1 mg/l | 1,5 mg/l |
| Siřičitany, sulfity (vyjadř. jako SO3) | 5 mg/l | 7,5 mg/l |
| Salmonella sp. | negativní nález | negativní nález |
| Radionuklidy: Celková objemová aktivita alfa Celková objemová aktivita beta | 50 Bq/l 100 Bq/l | 50 Bq/l 100 Bq/l |

C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen vést záznam o provedených kontrolách a údržbě předčistícího zařízení (je-li instalováno) a provádět na určeném odběrném místě odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod akreditovanou laboratoří a to v rozsahu ukazatelů, četnosti a typu vzorku uvedených v kanalizačním řádu Skupinové kanalizace města Znojma schválené Rozhodnutím MěÚ Znojmo OŽP č.j. MUZN 25712/2018 ze dne 19.3.2018. Výsledky rozborů budou průběžně předávány dodavateli, nejpozději však do konce měsíce února následujícího kalendářního roku.

Dodavatel bude namátkově provádět odběr kontrolního vzorku ve stejném odběrném místě. Tento odběr je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy. Pro kontrolu vypouštěných odpadních vod bude zajištěn přístup vzorkaře provozovatele splaškové kanalizace k odběrnému místu. Odběr bude oznámen zástupci odběratele, v případě jeho zájmu mu bude umožněna účast při odběru vzorku, resp. možnost získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru. Paralelní rozbor musí být proveden akreditovanou laboratoří. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol. Za kvalitu vypouštěných odpadních vod vždy ručí vlastník připojené nemovitosti.

Typ kontrolního vzorku:

-	v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)

-	v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu 2hod. v intervalech 15 minut

C.4. Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

V případě odběru podzemních vod a jejich vypouštění do kanalizace je nutné toto okamžitě nahlásit dodavateli a následně bude tato skutečnost promítnuta do smlouvy.

C.5. Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

| Ukazatel znečištění | Procento stočného (%) |
| --- | --- |
| pH | 15 |
| BSK5,CHSK-Cr,NL,N-NH4+,Pcelk, EL, RAS, RL | 3 |
| rtuť,kadmium,arsen,olovo,chrom,nikl,měď,zinek,AOX,PCB,tenzidy, NEL | 6 |
| Ostatní ukazatele | 1 |

Ve Znojmě dne 13. 08. 2019	               V Brně  dne 2. 09. 2019

DODAVATEL	ODBĚRATEL