| Název projektu: |  | Infrastruktura pro AV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budova: |  | IPR |  |  |  |  |
| Adresa: |  | Vyšehradská 2075/51 |  |  |  |  |
| Dokument: |  | Výkaz výměr |  |  |  |  |
| Dodavatel: |  | AVT Group a.s. |  |  |  |  |
| Adresa: |  | V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| IČO: |  | 016 91 988 |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  | xxxx |  |  |  |  |
| ID | Popis položky | Počet měrnýc h jednot ek | Měrná jednot ka | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy |
| I | AV technika |  |  |  |  |  |
| I.1 | Cat6a | 4260 | m | 25.- | 106,500.- | Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz, LSOH |
| I.2 | Síťový přepínač | 2 | ks | 21,053.- | 42,106.- | Síťový přepínač 24 portů 100/1000 RJ-45, 2x combo 10 Gbit SFP+, PoE 802.3af, 802.3aT, PoE budget 382W. Funkce QoS, Stohovatelný, VLAN |
| I.3 | Patch panel osazený keystony | 4 | ks | 1,642.- | 6,568.- | Patch panel 24 portů, stíněné provedení, osazený 24x STP RJ45, certifikace CAT 6A Class EA až do 500 MHz, použití do racku 19" |
| I.5 | Vyvazovací panel | 4 | ks | 350.- | 1,400.- | Vyvazovací panel pro kabely FTP |
| I.6 | Krabice do stropu | 18 | ks | 1,430.- | 25,740.- | Instalační krabice do stropu. Včetně zásuvky 1x230V a 2xRJ45 Cat 6A keystoun. Barva provedení černá. |
| I.4 | Kabelový úložný žlab 200x105mm | 29 | m | 431.- | 12,499.- | Kabelový úložný žlab s rozměry 200x105mm. |
| I.7 | Kabelový úložný žlab 125x100mm | 36 | m | 255.- | 9,180.- | Kabelový úložný žlab s rozměry 125x100mm. |
| I.8 | Montážní materiál pro kabelové žlaby | 2 | kpl | 3,854.- | 7,708.- | Spojky a držáky pro kabelový žlab. |
| I.9 | Multipár 8x2,5 | 150 | m | 333.- | 49,950.- | 8x2,5, FRNC |
| I.10 | Kabel indukční smyčky | 180 | m | 19.- | 3,420.- | CYKY 5x1,5, odpor vodiče 12,5 Ohm/km |
| I.11 | Instalační materiál pro zapojení indukční smyčky | 1 | kpl | 750.- | 750.- |  |
| I.12 | Kabel pro přívod indukční smyčky | 90 | m | 348.- | 31,320.- | 4x4, odpor vodiče 4,5 Ohm/km, FRNC |
| I.13 | Anténí kabel | 100 | m | 49.- | 4,900.- | Kabel BNC 50 Ohm, FRNC |
| I.14 | Patch kabel 5m | 20 | ks | 105.- | 2,100.- | Patch kabel CAT 6a S-FTP 500MHz, AWG 26/7, délka 5m |

| I.15 | Patch kabel 10m | 20 | ks | 179.- | 3,580.- | Patch kabel CAT 6a S-FTP 500MHz, AWG 26/7, délka 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.16 | Patch kabel 15m | 20 | ks | 287.- | 5,740.- | Patch kabel CAT 6a S-FTP 500MHz, AWG 26/7, délka 15m |
| II | Služby |  |  |  |  |  |
| II.1 | Protažení kabelů | 1 | kpl | 71,700.- | 71,700.- |  |
| II.2 | Konektorování | 1 | kpl | 13,900.- | 13,900.- |  |
| II.3 | Barvení úložného žlabu a montážního materiálu na černo | 1 | kpl | 2,500.- | 2,500.- |  |
| II.4 | Instalace úložných žlabů | 1 | kpl | 36,000.- | 36,000.- |  |
| II.5 | Instalace stropních krabic | 1 | kpl | 9,000.- | 9,000.- |  |
| II.6 | Zapojení indukční smyčky | 1 | kpl | 2,250.- | 2,250.- |  |
| Celková cena |  |  |  |  | 448,811.- | Kč bez DPH |
| ID | Popis položky | Počet měrnýc h jednot ek | Měrná jednot ka | Jednotková cena [Kč] | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy |
| I | Nápájecí rozvody |  |  |  |  |  |
| I.1 | CYKY 3x2,5 | 990 | m | 26.- | 25,740.- | CYKY 3x2,5, FRNC |
| I.2 | Elektroinstalační krabice | 1 | ks | 280.- | 280.- | Elektroinstalační krabice s víkem a průchody pro zavedení kabelů. Přibližné rozměry 234x176x79mm. |
| II | Služby |  |  |  |  |  |
| II.1 | Protažení kabelů | 1 | kpl | 18,810.- | 18,810.- |  |
| Celková cena |  |  |  |  | 44,830.- | Kč bez DPH |
| CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY |  |  |  |  | 493,641.- | Kč bez DPH |