Stavební rozpočet

|  |  | CAMP - podlaha sálu A | Začátek výstavby: | 2019 |  | Objednatel: | IXA, architekti ing.arch.Benedikt Markel 777 148 762 markel@ixa.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh stavby: |  | Povrchová úprava podlahové plochy | Konec výstavby: | 2019 |  | Zhotovitel: | EFISAN s.r.o. |
| Lokalita: |  | Praha |  |  |  | IČO: | 26357143 |
| nabídka č.: |  | 519,087 | Zpracováno dne: | 22.7.2019 |  | Zpracoval: | ing. Jiří Nádvorník |
|  |  | Zkrácený popis |  | M.j. | Předpokl. | Jednot. | Celkem |
| Číslo položky | Místnosti |  |  |  | množství | cena (Kč) |  |
| 1 |  | Ošetření - sešití trhlin v podkladním betonu |  | mb | 60.00 | 489.00 | 29,340.00 |
| 2 |  | Samonivelační cementová stěrka včetně penetrace a přípravy podkladu | SK 515 | m2 | 210.00 | 697.00 | 146,370.00 |
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 175,710.00 |

Požadavky při realizaci:

Bezplatné            poskytnutí            vody            el.            energie             min.            380V            /            32            A   Zabezpečené místo pro uskladnění materiálu a nářadí, přístup na plochu, pomoc při vykládce materiálu VZV, osvětlení plochy Zamezení přístupu třetích osob, objednatel pouze v doprovodu zhotovitele

CN    neobsahuje    náklady    na    zimní    opatření  Teplota v prostoru aplikace min. 15 - 20oC a to i podkladu!

Poznámky Cena je platná pro provádění prací v jedné etapě, při případném přerušení prací, nebo rozdělení, na více etap ze strany objednatele, budou na každou etapu účtovány vícenáklady - 20.000,-Kč.

Skutečná cena bude kalkulována měsíčně z oboustranně potvrzeného soupisu prací dle skutečně provedených metrů čtverečních

Cena neobsahuje aplikaci fabionů ani nátěr soklíků.                                                                                                                                 Je možné, že po zmonolitnění spár mohou být tyto lehce patrné při pohledu v určitém úhlu proti světlu. Taktéž je možné, že zejména u nových betonů, může vlivem jejich zrání dojít k prasknutí finální stěrky v místě zmonolitněné dilatační spáry. Toto nejsou vady ani důvody k nepřevzetí podlahy či reklamaci. Na žádost objednatele můžeme provést prořezání a vytmelení těchto dilatačních spár šedým           trvale           pružným           polyuretanovým           tmelem.           Cena          od          25,-          Kč/m2          bez          DPH. V případě změny (zmenšení) realizovaných ploch o více jak 10% oproti nabídce, může dojít k úpravě kalkulované ceny.

Cena neobsahuje likvidaci vybouraného a otryskaného materiálu. Likvidaci lze provést po dohodě za úplatu.

Nově aplikovaný systém kopíruje stávající spád betonového podkladu, cenová nabídka neuvažuje s vyrovnáním / spádováním Při případném odhalení skrytých vad podkladu po tryskání plochy, bude po konzultaci s objednatelem navržen nový technologický postup, který zohlední nutné kroky k odstranění odhalených vad.

Upozorňujeme, že u AS a ESD podlahových systémů může vlivem speciálního plniva v materiálu (uhlíková vlákna) dojít k vizuální nestejnorodosti povrchu stěrky. Ta je způsobena lokální kumulací těchto vláken. Taktéž povrch při pohledu v určitém úhlu proti světlu může se jevit jako lehce posetý krupičkou (opět vlivem vláken a jejich orientace). Toto není vada ani důvod k nepřevzetí podlahy. Plocha se používáním sjednotí a vyčnívající vlákna se provozem odstraní.

Při zatížení tvrdých podlah kolečkovými židlemi musí být tyto opatřeny kolečky typu „W“ podle DIN EN 12529                  Při nedodržení aplikačních podmínek může dojít k poruchám polymerizace, ke zkřídovatění (zbělení) povrchu epox. pryskyřice a tvorbě pórů (lunkrů), dále není dovoleno vystavit epox. povrch vodě dříve než za 7 dní od aplikace (při zajištění podmínek zrání), dále je nutno vyloučit působení případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek – i stopové množství způsobí rozestupování pryskyřice (vznik tzv. lunkrů či misek) Při provádění prací může dojít k úniku hluku, výparů ze syntetických materiálů, prachu, úkapů pryskyřic apod. Zhotovitel neodpovídá za vzniklé náklady spojené s jejich odstraněním z interiéru budov, strojních a jiných zařízení či výrobků a za úhradu případných následných škod s úniky spojených.

Kalkulovaná cena neobsahuje pozastávku po dobu záruky ani náklady na ZS Podmínky pro aplikaci se řídí technickými listy

Platnost nabídky do 11/19 Splatnost faktury 25 dní

Záruka na dílo 48 měsíců od předání objednateli, nevztahuje se na poruchy dilatačními pohyby, sedáním konstrukcí, nedostatečnou statickou únosností podkladu, na poruchy způsobené vadami ve struktuře nebo skladbě nosných konstrukcí, které nebyli viditelné taktéž při nadměrném zatížení či nevhodném používání podlahy.

Cenová nabídka je zpracována na základě poptávky a informací objednatele,     její konečná cena bude stanovena na základě vizuální prohlídky zástupce zhotovitele  za účelem zjištění parametrů podkladu a tím i ke stanovení optimální ceny pro dané zadání.

za EFISAN s.r.o. xxx