## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MOBILNÍ ČERPACÍ STANICE

O B S A H

Strana

# 1.     VŠEOBECNĚ 									3

1.l Použití									3

1.2 Způsob instalace								3

1.3 Popis MČS									3

1.4 Materiálové provedení							4

2.   HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 						4

1. VŠEOBECNĚ

  - POUŽITÍ

Mobilní čerpací stanice (dále jen MČS) je určena především pro mobilní nasazení při čerpání ropných kalů s vysokou viskozitou.

Maximální teplota čerpané kapaliny je 40˚C.

Maximální dynamická viskozita do 200 mPa.s ( kinematická viskozita do 230 mm² /s )

  - ZPŮSOB INSTALACE

Pro instalaci čerpací stanice volíme rovný a zpevněný terén.

Čerpací agregát je instalován na jednonápravovém nízkoložném brzděném přívěsu, který je možné připojit za automobil (koule ISO 50) a přepravit na místo určení. Agregát je opatřen odnímatelnou kapotou a přívěs čtyřmi stavitelnými opěrnými nohami pro zajištění stability při čerpání.

Sací hadice lze připojit na sací nástavec s rychlospojkou TANKER MK DN80.

Výtlak je tvořen výtlačnými hadicemi DN80, připojenými na výtlačný nástavec DN80 pomocí rychlospojky TANKER MK DN80.

  - POPIS MČS

MČS sestává z čerpací a pohonné jednotky a dalšího příslušenství nutného k provozu, které jsou namontovány na zpevněném šasi přívěsu.

  - hydraulická část

Hydraulickou část tvoří peristaltické (hadicové) samonasávací čerpadlo DN80 ATEX se 40 litry lubrikantu (glycerinová směs). Sací a výtlačné hrdlo DN 80, PN16  je opatřeno sacím a výtlačným nástavcem DN80 pro připojení rychlospojky Tanker MK MS DN80. Na sacím hrdle čerpadla je namontována mezipřírubová klapka DN80 se šnekovým převodem.

Rotor čerpadla je uložen na výstupní hřídeli planetové převodovky.

Směr otáčení rotoru je buď vlevo při pohledu od motoru nebo vpravo, dle požadavku.

Výtlačný a sací řád se dle potřeby sestavuje z výtlačných a sacích hadic DN80, opatřených rychlospojkami Tanker DN80.

  - pohonná jednotka

Pohonná část sestává z nevýbušného elektromotoru o výkonu 11 kW/1450 ot/min, který spolu s planetovou převodovkou tvoří monoblok. Čerpadlo a pohonná jednotka jsou namontovány na společném rámu.

  - přívěs

Pro přepravu MČS je použit jednonápravový nízkoložný brzděný přívěs, umožňující přepravu automobilem (oj do V, koule ISO 50). Konstrukce přívěsu je žárově pozinkována. Přívěs má brzděnou nápravu KNOTT nebo AL-KO KOBER, kola 13“, opěrné kolečko a opěrné vysouvací nohy, sloužící pro zajištění stability při čerpání. Na nosnících přívěsu jsou přivařeny patky pro instalaci agregátu.

Přívěs musí splňovat podmínky pro přihlášení do evidence pro provoz na pozemních komunikacích.

  - příslušenství

Přívěs je dále opatřen lehkou odnímatelnou konstrukcí kapoty z hliníkové slitiny, která sestává ze 4 dílů. Oba boční díly a čelní díl na straně sání čerpadla jsou samostatně odnímatelné. Zbytek konstrukce se zastřešením tvoří jeden, rovněž odnímatelný, celek.

### MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Čerpadlo: litina + ocel + nerez ocel

Hadice: pryž NBR

Převodovka: šedá litina, ocel

Sací a výtlačný nástavec: ocel

Rychlospojky TANKER MK DN80: mosaz

Rám kapotáže + kapotáž: hliníková slitina

### 2. HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- čerpadlo peristaltické  (hadicové), ATEX, skupina II, zóna 2, teplot. tř. T4

čerpadlo bude osazeno manometry (sání, výtlak) a armaturami pro zavzdušnění a odkalení

- průtok                                          [ m³ / h ]         20

- dopravní výška                            [ m ]               60

- příkon                                          [ kW ]             11

- otáčky                                          [min-1]            29

b)  elektromotor  ATEX, zóna 2, teplot.tř.  T3

-  výkon                                          [ kW ]             11

-  otáčky                                         [ min-1 ]           1450

- napětí                                           [ V ]             400/690 Δ/Y

- frekvence                                     [ Hz ]                50

- proud jmenovitý                           [ A ]                 21

- krytí                                                                  IP 55

c)  planetová převodovka – tvoří s elektromotorem monoblok

d)  přívěs – ložná plocha

- délka                                       [ mm ]               2060

- šířka                                        [ mm ]               1555

- výška s kapotou                      [ mm ]               1785

  - sací nástavec DN80 + rychlospojka TANKER MK DN80

  - výtlačný nástavec DN80 + rychlospojka TANKER MK DN80

  - výtlačné hadice se spojkami TANKER DN 80

    - délka  6 m

  - sací hadice se spojkami TANKER DN 80

    - délka 6 m

Přílohy

- Příloha č. 1 rozměrový výkres - příklad sestavy kompletního agregátu na podvozku