| ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Výměna střešních oken v areálu nemocnice FM včetně dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Výměna střešních oken - 4ks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |
| Místo: FRÝDEK mÍSTEK |  |  |  |  |  | Datum: 13. 9. 2019 |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 94 388,52 |  |
|  |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 10 722,30 |  |
| 5 | 763 | 763232932 | Vyspravení sádrovláknitého podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 deska tl 12,5 mm | kus | 8,000 | 518,00 | 4 144,00 |  |
|  |  |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |  |
| 4 | 763 | 763232952 | Vyspravení sádrovláknitého podhledu, podkroví plochy do 0,5 m2 deska tl 12,5 mm | kus | 8,000 | 627,00 | 5 016,00 |  |
|  |  |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |  |
| 3 | 763 | 763261822 | Demontáž podkroví ze sádrovláknitých desek s ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | m2 | 5,712 | 122,00 | 696,86 |  |
|  |  |  | 0,3*(0,78*2+1,6*2)*4 |  | 5,712 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 5,712 |  |  |  |
| 11 | 763 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % | 98,569 | 8,78 | 865,44 |  |
|  |  | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 4 923,18 |  |
| 6 | 765 | 765111803 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití | m2 | 9,600 | 109,00 | 1 046,40 |  |
|  |  |  | 0,5*(0,8*2+1,6*2)*4 |  | 9,600 |  |  |  |
| 8 | 765 | 765111943 | Montáž krytiny keramické hladké | m2 | 9,600 | 216,00 | 2 073,60 |  |
| 7 | 765 | 765192811 | Demontáž okna střešního | kus | 4,000 | 380,80 | 1 523,20 |  |
| 10 | 765 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % | 46,432 | 6,03 | 279,98 |  |
|  |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 77 483,04 |  |
| 1 | 766 | 766671026 | Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm | kus | 4,000 | 1 560,00 | 6 240,00 |  |
| 2 | 611 | 61143276 | okno střešní plastové výklopné/kyvné, zateplovací blok a hliníkové oplechování 74x160 cm | kus | 4,000 | 17 600,00 | 70 400,00 |  |
| 9 | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 766,400 | 1,10 | 843,04 |  |
|  |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 1 260,00 |  |
| 12 | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 20,000 | 38,00 | 760,00 |  |
| 13 | 784 | 7842R001 | Zakrytí podlah při realizaci | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 94 388,52 |  |