Cenová a technická specifikace                                               				Příloha č.1

Název zakázky:	T004/19V/00002767:  Dodávka šatníkových skříněk

Uchazeč:		Český nábytek, a.s.

Adresa:		Chomutovická 1444/2, 449 00 Praha 4

Tel., e-mail: 		XXXXX

P.Č	Popis								MJ	Množství	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH

1			ŠATNA PERSONÁL - Úklid vilka

šatní dvouskříň s podstavnou lavičkou a roštem na obuv, dělená na čisté a špinavé, orientační rozměry 600x500x2000mm, dvoudvéřová; zámky uprostřed (stejný klíč pro obě skříňky), vyrobeno z DTD min.18mm, povrch min. CPL s hranou ABS tl. min. 2mm; výbava: obě skříňky 2ks polic (horní pevná, spodní polohovatelná), tyč na ramínko s háčkem rovnoběžná se zadní stěnou, á dveře 4ks plastových průvětrníků oboustranných;  záda bílá z HDF, dno provést  z 2ks lep.desek DTD, hloubka podstavné lavičky 300mm, podstavný rám ve výšce 400mm- svařenec z ocel.profilů 4HR 40x40/4 , kovová podnož a rošt lakována do RAL 7035, na každé dveře 1ks úchytka

ks	27,00		XXXXX			XXXXX

2			ŠATNA PERSONÁL ŽENY - Odd. 2B pavilon č.2 přízemí

šatní dvouskříň s podstavnou lavičkou a roštem na obuv, dělená na čisté a špinavé, orientační rozměry 600x500x2000mm, dvoudvéřová; zámky uprostřed (stejný klíč pro obě skříňky), vyrobeno z DTD min.18mm, povrch min. CPL s hranou ABS tl. min. 2mm; výbava: levá skříňka 2ks polic (horní pevná, spodní polohovatelná)+ tyč na ramínko s háčkem rovnoběžná se zadní stěnou, pravá skříňka zde 5ks polohovatelných polic, á dveře 4ks plastových průvětrníků oboustranných;  záda bílá z HDF, dno provést  z 2ks lep.desek DTD, podstavný rám ve výšce 400mm - svařenec z ocel.profilů 4HR 40x40/4 , kovová podnož a rošt lakována do RAL 7035, na každé dveře 1ks úchytka

ks	15,00		XXXXX			XXXXX                             .

Celkem (cena celková včetně montáže a dopravy) bez DPH:						241 962,00 Kč

Vítězný dodavatel je povinen před začátkem výroby předložit zadavateli a projednat s ním v místě plnění :  výrobní dokumentaci-odsouhlasení,výběr dekorů materiálů-na základě dodaných vzorků a barev ostatních částí výrobku, výběr úchytek, přesné zameření dodavatelem na místě určení. Skříňky budou dle místností po určitých kusech k sobě montovány popř.v případě nutnosti kotveny na zeď.

podpis a razítko osoby odpovědné jednat za dodavatele