Kalkulace nákladů

Likvidace 3 ks (0,110; 0,120; 0,100 km) nefunkčních oplocenek o celkové délce 0,330 km včetně odvozu materiálu (pletiva a vázacího drátu) z lokality a zároveň vybudování 3 ks nových drátěných „horských“ oplocenek (220/3,5) (0,110; 0,120; 0,100 km) o celkové délce 0,330 km za účelem ochrany výsadeb JD a přirozené obnovy BK, OL.

Jedná se o oplocenky s výškou 220 cm, pletivo bude upevněno hřebíky na kůlech, které budou zapuštěny do země do hloubky min. 50 cm, spodní části kůlů budou opálené nebo impregnované gumoasfaltovým nátěrem.

Použité dřevo SM, nosné kůly min. tl. 12 cm, vzpěry min. tl. 10 cm (vše tl. čepu).

Pletivo 200 cm – počet vodorovných drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,5 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm.

Délka jednoho pole max. 3,5 m, rohové kůly zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, ostatní kůly budou zavětrovány 1 vzpěrou, každá vzpěra bude upevněna min. ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°, 20 cm nad horním okrajem pletiva bude místo ráhna natažen nosný drát (tl. 3 mm), přibitý shora na kůlech, pletivo bude spojené vázacím drátem 2,5 mm s nosným drátem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole. Dolní okraj pletiva bude přichycen dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvěří. V rámci každé oplocenky bude vybudován 1 přelez.

Lokalizace: 3. zóna CHKO Jeseníky, JPRL: 505A01a (0,110 km o rozměrech 30x25 m), 505A02 (0,120 km o rozměrech 30x30 m) a 505C01a (0,100 km o rozměrech 20x30 m) na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 743 v k. ú. Ludvíkov pod Pradědem.

Cena za likvidaci/bm………………………..………..………………………..…………………..…..……65,-Kč

Cena za likvidaci celkem (0,330 km x 65,-Kč)………………..…………………………………..……21.450,-Kč

Cena za vybudování bm……………………………………………..….…….………..……………….…198,-Kč*

Celková cena (198,-Kč* x 0,110 km)…………………….………………….……...………….….........21.780,-Kč

Celková cena (198,-Kč* x 0,120 km)………………………………………….....……..........................23.760,-Kč

Celková cena (198,-Kč* x 0,100 km)………………………………………….....…..............................19.800,-Kč

Cena celkem…………………………………...…………………………………………….………….86.790,-Kč

__________________________________________________________________________________________

Oprava celkem 29 ks drátěných individuálních ochran podsadeb JD, oprava bude spočívat ve výměně pletiva (svařované sítě 150) – délka 180 cm, kruhový půdorys oplůtku s průměrem 55 cm, veškeré nefunkční pletivo bude z lokality odvezeno.

Lokalizace: 3. zóna CHKO Jeseníky, JPRL: 511C13 (19 ks), 2. zóna CHKO Jeseníky – OP PR Pod Jelení studánkou 512A13 (10 ks) na LHC Janovice, parcelní č. 238/4 v k. ú. Žďárský potok.

Pletivo „svařované sítě“ 150 (1,8 m x 65,-Kč/m) = 117,-Kč x 29 ks……………….…………..…..……3.393,-Kč

Instalace v terénu (29 ks x 60,-Kč)………………………………………………………………………..1.740,-Kč

Ostatní materiál…………………………………………………………………………………….……….200,-Kč

Oprava celkem……………………………………………………….…………………….……..………5.333,-Kč

__________________________________________________________________________________________

Výsadba 50 ks JD do stávající oplocenky, sadba obalovaná QP, 6. LVS, 15–25 cm, v nepravidelném sponu, sadba jamková 35x35 cm; oprava oplocenky v PR Jelení bučina – potrhané pletivo, 5 m pletiva; úklid starého pletiva (oplůtky)

Lokalizace: PR Jelení bučina, JPRL: 606B17/4/2 na LHC Karlovice ve Slezsku, parcelní č. 724/16 v k. ú. Železná pod Pradědem.

Množství sazenic JD………………………………….…………………………..…………………………...50 ks

Jednotková cena za sazenice JD………………………………………………………..………………....23,00,-Kč

Cena za sazenice JD (50 ks x 23,00,-Kč)…………………………………………………………..…..…1.150,-Kč

Sadba ruč. jamka 35x35…………………………………………………………………..….……..9.000,-Kč/tis.ks

Sadba ruč. jamka 35x35 (9.000,-Kč x 0,050 ks)……………………………….…….…………….….…....450,-Kč

Cena celkem za sazenice a výsadbu 50 ks JD………………………………………….…..…..…….…...1600,-Kč

Oprava oplocenky v PR Jelení bučina – potrhané pletivo, 5 m pletiva

45,-Kč/m x 5 m pletiva (225,-Kč) + 1 hod. nemech. ruční práce x 130,-Kč (130,-Kč)…….…..…………355,-Kč

Úklid starého pletiva (oplůtky), 3 hod. nemech. ruční práce x 130,-Kč………………….………..………390,-Kč

Celkem…………………………………………………………………………………………………….745,-Kč

_________________________________________________________________________________________

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,300 ha (3 stávající oplocenky) za účelem uvolňování výsadeb JD a KL.

Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 712A02, 712B02, 711B12 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožin celoplošný/ha………………………………………………………..………….…………………12.000,-Kč

Ožin na ploše 0,300 ha x 12.000,-Kč…………….……………………..…………..………………..…..3.600,-Kč

__________________________________________________________________________________________

Oprava 2 stávajících oplocenek – vyvázání pletiva na ráhno, celkem 24 polí, každé pole bude opětovně vyvázáno ve dvou místech vázacím drátem (ZN 1,4 mm).

Lokalizace: 2. zóna CHKO, JPRL: 918A00 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 4068/4, k. ú. Heřmanovice.

Nemechanizované ruční práce 6 hod. x 130,-Kč/hod…………………………………..……….……..….780,-Kč

Materiál………………………………………………………………………….………………..………..150,-Kč

Cena celkem…………………………………………………………………………………...…..………930,-Kč

__________________________________________________________________________________________

doprava (terénní automobil)….17,-Kč x 160 km…………………………………………..……………..2.720,-Kč

důvodem částečné úhrady nákladů je vzhledem k provádění pouze nahodilé těžby (a tím dříví nevhodného pro oplocenky) nutnost dopravy dřevěného materiálu ze vzdálenější lokality.

__________________________________________________________________________________________

CENA CELKEM bez DPH……………………………………..……..…………101.718,-Kč

CENA CELKEM vč. DPH…………………………………........……………123.078,78,-Kč

CENA CELKEM vč. DPH…………………………………….........……………123.079,-Kč

V Ludvíkově dne 15. 10. 2019

Jsem plátem DPH

Martin Gřunděl

*jednotková cena byla navýšena o 10 % z důvodu kamenitého podloží