Specifikace předmětu veřejné zakázky

- Kolejnice

- kolejnice budou umístěny na stávající podlahu (pokud dodavatel nevyužije stávající zapuštěné kolejnice do podlahy)

- s náběhovými klíny z obou stran kolejnice

- zadavatel upřednostňuje tmavou barvu nebo pozink

- na konec kolejnic doraz

- Podvozky

- posuvné na kolech

- na principu řetězového převodu

- zadavatel upřednostňuje tmavou barvu

- pryžové nárazníky mezi podvozky pro tlumení nárazů při vzájemném dojezdu sousedních podvozků

- Čela, krytování

- krytování (pro zvýšení ochrany proti prašnosti):

- čelo po celé výšce rámu (z obou stran nástavby)

- cedulky na čelech vozů

- horní kryt/police (horní kryt/police nemusí mít stanovenou nosnost, jako ostatní police)

- barva RAL 7035 (světle šedá) nebo obdobná šedá barva

- povrchová úprava práškovou vypalovací barvou (komaxit)

- Regálová nástavba

- žárově zinkovaná nebo lakovaná (viz bod 3)

- výška regálů (včetně podvozku a kolejnice) max. 1830 mm

- šířka regálů (podvozku) max. 4570 mm

- hloubka regálu (podvozku) ± 2x320 mm

- Police

- nosnost jednostranné (± 320 mm) police min. 70 kg/1 metr

- nosnost oboustranné (± 640 mm) police min. 140 kg/1 metr

- 4 police + 1 krycí police

- přenastavení polic bez použití nářadí v rozsahu 20 – 30 mm, kromě horní police (krytu) a spodní police, které mohou být přišroubovány k rámu

- možnost případného doplnění dalších polic

- jednotlivé buňky musí být označeny nosností, včetně uvedení počtu buněk ve sloupci

- kovová zábrana (bočnice) mezi sloupy/stojinami regálů nebo policový dělič, kvůli zajištění vypadávání uložených spisů mimo regál nebo do vedlejšího pole

- žárově zinkované

- světlost polic min. 370 mm

- Uličky a mezery

- mezi jednotlivými podvozky regálů min. 1000 mm

- min. 200 mm od horní části regálové nástavby po světelný zdroj, potrubí, vzduchotechniku, aj. překážky na stropu, což zadavatel započítal při stanovení maximální výšky regálové nástavby

- Normy, legislativa, apod.

Systém pojízdných policových regálů musí odpovídat všem platným předpisům vztahujícím se na tento typ skladového zařízení.